MEMORIAL DESCRITIVO

&

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Novembro de 2019.

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO		03

2.NORMAS GERAIS DE TRABALHO		22

3.ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO

. SERVIÇOS PRELIMINARES		28

. TERRAPLENAGEM		29

. PAVIMENTAÇÃO		30

. DRENAGEM		45

. SINALIZAÇÃO		54

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		56

. OBRAS COMPLEMENTARES		59

. PROTEÇÃO AMBIENTAL		68

. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		73

. ANEXOS		74

- Apresentação

OBJETIVO:

Estas Especificações Técnicas têm como objetivo estabelecer normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na Execução das obras e serviços relativos à Pavimentação Asfáltica em CBUQ para Duplicação do Acesso ao município de Guanambi, estado da Bahia; área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

LOCALIZAÇÃO:

Guanambi é um município brasileiro do estado da Bahia, distante 796 km a sudoeste de Salvador, sendo interligado à capital pela BR-030, BR-242 e BR-324, a 45 km de Caetité e a 43 km de Palmas de Monte Alto pela BR-030, a 33 km de Pindaí pela BR-122 e a 29 km de Candiba pela BA-262. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018 versa de 84.014 habitantes, perfilando na vigésimo primeiro município mais populoso da Bahia. É município polo da Microrregião de Guanambi, estabelecendo influência comercial e de infraestrutura para uma área de aproximadamente 400 mil habitantes. Abriga, ao lado de Caetité e Igaporã, o maior complexo eólico da América Latina. É o município mais desenvolvido da Bahia, segundo o IFDM.

O trecho a ser contemplado versa entre o viaduto da FIOL (Ferrovia Oeste Leste) e o perímetro urbano, logo após a instalação do supermercado ASSAI, perfazendo um total de 840 metros na tangente (FIGURA 1).

(FIGURA 1)

## RESUMO DO PROJETO

O presente projeto compreende a implantação da duplicação do acesso ao município de Guanambi-BA, segmento entre o entroncamento com a BR-030 e o viaduto da FIOL (Ferrovia Oeste Leste).

O traçado apresenta características compatíveis com rodovias Classe II em terreno ondulado. A velocidade diretriz adotada foi definida a partir de considerações a cerca das características funcionais do trecho e é de 80km/h.

A implantação da duplicação do acesso ao município de Guanambi permitirá um melhor fluxo do tráfego próximo à zona urbana desta localidade, facilitando o escoamento do tráfego de média e longa distância que se utiliza, hoje, do sistema viário urbano do Município de Guanambi, e provoca problemas de fluidez e segurança para o seu tráfego local.

## ESTUDOS DE TRÁFEGO E CAPACIDADE

Considerando o volume de tráfego por tipo de veículo e a taxa de crescimento de 3% a.a., foram adotados os valores para o tráfego ao longo do horizonte do estudo no sentido mais carregado. De acordo com a metodologia de cálculo adotada o Número “N” é 3,4 x 107.

## ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Neste capítulo, são apresentados os assuntos pertinentes aos estudos geotécnicos desenvolvidos para duplicação do acesso ao município de Guanambi.

## METODOLOGIA

Para o desenvolvimento dos Estudos Geotécnicos, os procedimentos obedeceram ao que é preconizado na IS-206 – Estudos Geotécnicos, no que se refere aos ensaios dos materiais prospectados.

## OCORRÊNCIAS DE MATERIAL PARA TERRAPLENAGEM

Foram pesquisados empréstimos (empréstimos laterais e caixas de empréstimos concentradas) com vistas à obtenção de materiais para atendimento ao volume de solo a ser utilizado na execução dos aterros. Para definição das características geológicas foram utilizados principalmente os seguintes documentos:

# Carta geológica: folha Guanambi - SD.23-Z-B-II (ANEXO I)

## DEFINIÇÃO DO ISCP (ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE PROJETO)

Para a definição do ISCp, considerou-se, nos segmentos em greide colado ou compostos por aterros de pequeno porte, o ISC do subleito e, nos segmentos em aterro elevado, os resultados dos materiais provenientes de caixas de empréstimo, tendo em vista que o material que os comporá será integralmente importado.

## OCORRÊNCIAS DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO

Para obtenção de materiais para pavimentação destinados às camadas de Base e Sub-base foram realizadas extensas pesquisas na região no entorno do segmento rodoviário a ser implantado.

Para a execução da camada de sub-base, foi indicada a jazida Neuma Mendes Santana (ANEXO II) uma vez que a mesma atende às necessidades relativas a volume, além de oferecer características geotécnicas (resultados de ensaios de caracterização, compactação e ISC) satisfatórias para sua utilização “in natura” para essa finalidade (ANEXO III). Essa jazida tem acesso localizado no caminho areal 03 e dista 57,0km da estaca inicial do eixo de projeto.

No que diz respeito à camada de Base, apesar das intensas pesquisas realizadas, não foi possível obter material com as características exigidas nas especificações técnicas para ser empregado com essa finalidade. Desta forma, optou-se por utilizar Base de Brita Graduada.

## PEDREIRA

A região onde está inserida a rodovia apresenta pouca disponibilidade de material pétreo. Tal circunstância, aliada às rigorosas restrições ambientais vigentes para exploração de novas jazidas, redundou na indicação da pedreira pertencente à FIOL, situada próximo à BR-030, em Guanambi-BA, a 4 quilômetros da estaca inicial do eixo implantado (ANEXO IV).

## ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os Estudos Hidrológicos têm por objetivo a aferição das precipitações intensas e das descargas máximas das bacias hidrográficas na região atravessada pela duplicação do acesso ao município de Guanambi-BA, permitindo, através da caracterização do regime pluviométrico e do conhecimento da natureza climática regional, o dimensionamento do Projeto de Drenagem da via citada.

Assim, o procedimento adotado concerne na seguinte seqüência de atividades:

    - caracterização climática;

    - caracterização pluviométrica, e

    - determinação das vazões de projeto.

Para definição das características climatológicas e hidrológicas foram utilizados principalmente os seguintes documentos:

- Carta Topográfica da Coleção Brasil ao Milionésimo, folha SD-23 (ANEXO V); e

- Cartas Topográficas reproduzidas na esc. 1: 250.000 e 1:100.000.

O território de Guanambi é pouco acidentado. Possui desníveis isolados, como o contraforte das serras do Espinhaço, que o limita com o município de Caetité. É atravessado pelo Rio Carnaíba de Dentro, tendo como afluentes os riachos: Rega Pé, Sacouto, Belém, Porco Magro, e Muquém. Os rios e os riachos não são perenes, correndo apenas durante as estações chuvosas.

Seu relevo é caracterizado pela presença de Pediplano Sertanejo, dos Patamares Orientais e Ocidentais do Espinhaço, das superfícies dos Gerais e do Planalto do Espinhaço.
Observa-se a presença da bacia hidrográfica do rio São Francisco; além deste existem o Rio Carnaíba de Dentro, do açude Ceraíma e das represas de Mutans e Morrinhos.

## CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

De acordo com a classificação de Wladimir Koeppen (ANEXO VI), o clima regional enquadra-se no tipo “Bswh”, o qual caracteriza-se basicamente por ser um clima quente de caatinga; chuvas de verão e período seco bem definido de inverno; temperatura média superior a 18ºC; ausência de excedente hídrico.

## CARACTERIZAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

A determinação do comportamento do regime pluviométrico anual da região atravessada pela rodovia tornou-se possível através do exame e da seleção da rede de postos pluviométricos existentes e operantes na área de interesse do projeto, permitindo o esclarecimento do micro-clima e da natureza das precipitações intensas regionais.

A chuva de projeto foi determinada em função dos dados pluviométricos extraídos da pesquisa desenvolvida para o posto pluviométrico de Guanambi, da Agência Nacional de Águas, selecionado como representativo da pluviosidade regional.

Posto Pluviométrico: Código: 01442009

Município: Guanambi

ESTUDOS HIDROLÓGICOS PARA DETERMINAÇÃO DE VAZÃO

“Metodologia para elaboração dos estudos hidráulicos e hidrológicos para áreas críticas quanto ao risco de enchentes”, estão definidos os passos adotados para a estimativa das vazões afluentes às diversas bacias de drenagem estabelecidas para a cidade neste diagnóstico. Utilizando as diretrizes estabelecidas neste relatório os resultados foram obtidos considerando uma precipitação com período de retorno de 25 anos.

No Quadro estão apresentadas as precipitações máximas diárias na estação 01442009 da Agência Nacional de Águas. Na coluna "Precipitação ordenada" estas precipitações estão ordenadas em ordem decrescente, independentemente do ano de ocorrência.

Quadro 1 Precipitações máximas diárias

|  |  |  | PRECIPITAÇÃO MÁXIMA | PRECIPITAÇÃO | PERÍODO DE |  | PROBABILIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANO |  | DIÁRIA | ORDENADA | RETORNO (TR) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |
|  |  |  | (mm) | (mm) | ( anos ) |  |  |
| 1934 |  | 14,2 |  | 150,0 | 55,00 | 1,82 |  |
| 1935 |  | 65,5 |  | 143,8 | 27,50 | 3,64 |  |
| 1936 |  | 65,0 |  | 121,0 | 18,33 | 5,45 |  |
| 1937 |  | 150,0 |  | 106,0 | 13,75 | 7,27 |  |
| 1938 |  | 66,0 |  | 103,4 | 11,00 | 9,09 |  |
| 1939 |  | 42,7 |  | 99,0 | 9,17 | 10,91 |  |
| 1940 |  | 39,5 |  | 98,5 | 7,86 | 12,73 |  |
| 1941 |  | 69,0 |  | 97,5 | 6,88 | 14,55 |  |
| 1942 |  | 37,0 |  | 95,5 | 6,11 | 16,36 |  |
| 1943 |  | 89,0 |  | 93,5 | 5,50 | 18,18 |  |
| 1944 |  | 53,4 |  | 93,0 | 5,00 | 20,00 |  |
| 1945 |  | 73,0 |  | 90,3 | 4,58 | 21,82 |  |
| 1946 |  | 98,5 |  | 90,2 | 4,23 | 23,64 |  |
| 1947 |  | 93,0 |  | 89,0 | 3,93 | 25,45 |  |
| 1948 |  | 90,2 |  | 88,0 | 3,67 | 27,27 |  |
| 1949 |  | 143,8 |  | 86,8 | 3,44 | 29,09 |  |
| 1950 |  | 121,0 |  | 80,6 | 3,24 | 30,91 |  |
| 1951 |  | 93,5 |  | 78,0 | 3,06 | 32,73 |  |
| 1952 |  | 62,5 |  | 76,5 | 2,89 | 34,55 |  |
| 1953 |  | 60,2 |  | 76,0 | 2,75 | 36,36 |  |
| 1954 |  | 97,5 |  | 75,6 | 2,62 | 38,18 |  |
| 1955 |  | 40,5 |  | 73,0 | 2,50 | 40,00 |  |
| 1956 |  | 75,6 |  | 70,0 | 2,39 | 41,82 |  |
| 1957 |  | 66,0 |  | 69,4 | 2,29 | 43,64 |  |

|  |  |  | PRECIPITAÇÃO MÁXIMA | PRECIPITAÇÃO | PERÍODO DE |  | PROBABILIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANO |  | DIÁRIA | ORDENADA | RETORNO (TR) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |
|  |  |  | (mm) | (mm) | ( anos ) |  |  |
| 1958 |  | 78,0 |  | 69,0 | 2,20 | 45,45 |  |
| 1959 |  | 69,4 |  | 66,0 | 2,12 | 47,27 |  |
| 1960 |  | 90,3 |  | 66,0 | 2,04 | 49,09 |  |
| 1961 |  | 48,0 |  | 65,5 | 1,96 | 50,91 |  |
| 1962 |  | 32,0 |  | 65,0 | 1,90 | 52,73 |  |
| 1963 |  | 50,0 |  | 64,3 | 1,83 | 54,55 |  |
| 1964 |  | 50,6 |  | 62,5 | 1,77 | 56,36 |  |
| 1965 |  | 52,1 |  | 60,5 | 1,72 | 58,18 |  |
| 1966 |  | 76,5 |  | 60,2 | 1,67 | 60,00 |  |
| 1967 |  | 60,5 |  | 60,0 | 1,62 | 61,82 |  |
| 1968 |  | 106,0 |  | 56,8 | 1,57 | 63,64 |  |
| 1969 |  | 88,0 |  | 55,6 | 1,53 | 65,45 |  |
| 1970 |  | 64,3 |  | 55,0 | 1,49 | 67,27 |  |
| 1971 |  | 55,0 |  | 55,0 | 1,45 | 69,09 |  |
| 1972 |  | 70,0 |  | 53,4 | 1,41 | 70,91 |  |
| 1973 |  | 44,1 |  | 52,1 | 1,38 | 72,73 |  |
| 1974 |  | 45,4 |  | 51,0 | 1,34 | 74,55 |  |
| 1975 |  | 55,0 |  | 50,6 | 1,31 | 76,36 |  |
| 1976 |  | 80,6 |  | 50,0 | 1,28 | 78,18 |  |
| 1977 |  | 55,6 |  | 48,0 | 1,25 | 80,00 |  |
| 1978 |  | 95,5 |  | 45,4 | 1,22 | 81,82 |  |
| 1979 |  | 103,4 |  | 45,0 | 1,20 | 83,64 |  |
| 1980 |  | 56,8 |  | 44,1 | 1,17 | 85,45 |  |
| 1981 |  | 60,0 |  | 42,7 | 1,15 | 87,27 |  |
| 1982 |  | 45,0 |  | 40,5 | 1,12 | 89,09 |  |
| 1983 |  | 86,8 |  | 39,5 | 1,10 | 90,91 |  |
| 1984 |  | 51,0 |  | 37,0 | 1,08 | 92,73 |  |
| 1985 |  | 99,0 |  | 32,0 | 1,06 | 94,55 |  |
| 1986 |  | 76,0 |  | 15,0 | 1,04 | 96,36 |  |
| 1987 |  | 15,0 |  | 14,2 | 1,02 | 98,18 |  |
|  | Média = | 69,8 |  |  | Desv. Pad.= | 27,37 |  |

A média aritmética das precipitações é igual a 69,8 mm. O desvio padrão da amostra das precipitações é igual a 27,37 mm.

No Quadro 2 estão apresentadas as precipitações calculadas pelo método de Gumbel para períodos de retornos diversos. Na Figura 1 estão indicados os pontos com as precipitações e períodos de retorno calculados, bem como a curva definida a partir dos resultados do método de Gumbel.

Quadro 2 - Precipitações máximas - 1 dia

| PERÍODO DE |  | PRECIPITAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| RETORNO | Y | MÁX. DIÁRIA |
| (anos) |  | (mm) |
| 5 | 1,500 | 92,16 |
| 10 | 2,250 | 109,86 |
| 20 | 2,970 | 126,85 |
| 50 | 3,902 | 148,84 |
| 100 | 4,600 | 165,31 |

| Figura 1 - Precipitações máximas x período de retorno |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 140.00 |  | 131.86 | ;25 |  |  |  |
| 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 80.00 |  |  | y = 24.363Ln(x) + 53.444 |  |  |  |
| 60.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R2 = 0.9998 |  |  |
| 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

Período de retorno

A partir destas informações, o passo seguinte nesta atividade é definir a chuva de 24 horas que, segundo a bibliografia utilizada, pode ser calculada a partir da chuva de 1 dia aplicando-se um fator igual a 1,14. Desta maneira obteve-se P24h igual a 150,33 mm.

Para as precipitações das diferentes durações serão utilizadas as seguintes relações (Quadro 3):

Quadro 3 – Relações entre alturas pluviométricas

| RELAÇÃO ENTRE ALTURAS | COEFICIENTES | PRECIPITAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| PLUVIOMÉTRICAS |  | (mm) |
| 5 min / 30 min | 0,34 | 15,9 |
| 10 min / 30 min | 0,54 | 25,2 |
| 15 min / 30 min | 0,70 | 32,7 |
| 20 min / 30 min | 0,81 | 37,8 |
| 25 min / 30 min | 0,91 | 42,5 |
| 30 min / 1 h | 0,74 | 46,7 |
| 1 h / 24 h | 0,42 | 63,1 |
| 6 h / 24 h | 0,72 | 108,2 |
| 8 h / 24 h | 0,78 | 117,3 |
| 10 h / 24 h | 0,82 | 123,3 |
| 12 h / 24 h | 0,85 | 127,8 |

## DETERMINAÇÃO DAS DESCARGAS DE PROJETO

O estudo das vazões afluentes das bacias hidrográficas interceptadas pela rodovia em estudo permite aferir a grandeza das descargas máximas possibilitando então estabelecer a suficiência das obras existentes ou o dimensionamento de novas obras de drenagem, porventura necessárias ao escoamento de tais descargas.

## ESTUDOS DE TRAÇADO

Para desenvolvimento do Estudo de Traçado da duplicação do acesso ao município de Guanambi-BA, foram tomados como referência os estudos de traçado realizados na fase de elaboração do Projeto Básico.

Na fase de elaboração do Projeto Básico o traçado foi desenvolvido considerando o aproveitamento de parte da rodovia BR 030 (aproximadamente 1,5km) e, então, seguindo por trecho de Exploração Locada após a rotatória e após um trecho de aproximadamente 500m irá se aproveitar o leito estradas e executar a duplicação pelo acostamento até o seu final (no entroncamento com o viaduto da FIOL).

## ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os Estudos Topográficos referentes ao Projeto de Engenharia para Implantação e Pavimentação da duplicação do acesso ao município de Guanambi – BA foram desenvolvidos de acordo com o preconizado no Termo de Referência e obedeceram também as Instruções de Serviço do DNIT, particularmente a IS- 205: Estudos Topográficos para Projetos Executivos de Engenharia.

Para otimização dos serviços topográficos foram executados serviços de topografia convencional para marcação e levantamentos da duplicação do acesso ao município de Guanambi, buscando os elementos necessários à elaboração do projeto de implantação do mesmo.

Durante o período de levantamentos foram executadas as seguintes atividades principais:

- Poligonal de apoio;

- Locação do traçado;

- Nivelamento e contranivelamento do eixo;

- Levantamento de seções transversais;

- Cadastro;

- Levantamentos especiais.

Destaca-se que foram realizados, também, levantamentos cadastrais das caixas de empréstimos, pedreira, e jazidas que tiveram suas posições devidamente amarradas ao eixo de locação. Estes levantamentos cadastrais foram realizados por meio de fotos georreferenciadas (ANEXOS II e IV).

## ESTUDOS AMBIENTAIS

Objetivos

A documentação apresentada tem por objetivo atender a conformidade com dois documentos básicos, a seguir descritos, e concernentes, à Política Ambiental do DNIT e à Instrução de Serviço Ambiental IS- 246/DNIT/1997.

## ETAPA I – Durante a execução das obras

Nesta etapa todos os serviços serão voltados à proteção ambiental de intervenções diretamente decorrentes da obra.

## ETAPA II – Implantação de Medidas Corretivas ao Passivo Ambiental

De acordo com o “Manual Rodoviário de Conservação, Monitoração e Controle Ambiental (DNIT, 1996)”, o Passivo Ambiental apresentado pelas rodovias, se limita e é constituído por externalidades geradas pela existência da rodovia sobre terceiros, e por extremidades geradas por terceiros sobre a rodovia (embora os últimos sejam passivos gerados por terceiros, nem sempre eles podem ser identificados ou responsabilizados), obrigando o órgão rodoviário a assumi-lo em defesa da estrada e/ou de seus usuários.

Ainda nesta etapa, será definida a prioridade de execução das obras correcionais, de acordo com o “Manual Rodoviário de Conservação, Monitoração e Controle Ambientais” do DNIT.

## ETAPA III – Durante a fase de Operação da rodovia

A operação de uma rodovia gera uma série de modificações no meio ambiente original, introduzindo, principalmente:

- Aumento dos níveis de ruídos e de vibrações;

- Poluição do ar e da água;

## CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL                 Biótica Vegetação

A vegetação original, bastante degradada, era composta por Floresta Estacional Decidual, que era uma mistura de espécies da caatinga com árvores de mata tropical, sendo nas áreas mais férteis uma mata fechada com grandes árvores, já nas áreas de maior altitude, denominadas serras, que apresentam solo mais pobre em nutrientes, havia a ocorrência de vegetação do tipo cerrado. O tipo de solo, como o podzóico vermelho-amarelo distrófico e planossolo solódico eutrófico encontrados na região, proporcionam condições regulares para o cultivo de lavouras, silviculturas e para pastagem natural.

Nos dias atuais a área sofreu muitas alterações, seja pela implantação de pastagens ou pela agricultura e encontra-se em sua maior parte antropisada. A vegetação predominante atual, devido ao desmatamento, é do tipo rasteira, onde se destacam os terrenos de capoeira.

## Caracterização Ambiental Antrópica

Esta caracterização sócio-econômica se constituirá na apresentação dos indicadores de distribuição urbana e rural, rede hospitalar, abastecimento de água e esgoto sanitário por domicílio e coleta de lixo.

## DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (FÍSICO, BIÓTICO E ANTRÓPICO)

## Físico

O diagnóstico não revelou dano ambiental, na parte física, uma vez que a região já se encontra antropisada.

Biótico

A ocupação antrópica da área de influência do projeto eliminou totalmente o patrimônio biótico existente na mesma.

Antrópico

O meio antrópico será o maior beneficiado com a implantação do duplicação do acesso ao município de Guanambi pois está sendo projetado com o intuito de fluir o tráfego da área urbana.

## PASSIVO AMBIENTAL

Não há Passivo Ambiental no segmento a ser implantado.

## PROJETO GEOMÉTRICO

A elaboração do projeto balizou-se nas informações fornecidas a partir dos elementos obtidos nos Estudos Topográficos.

Assim sendo este Projeto foi desenvolvido visando à definição geométrica do segmento desta rodovia a ser implantado. Para este segmento específico procedeu-se o detalhamento planialtimétrico do seu alinhamento e determinou-se a configuração geométrica da seção transversal da rodovia em cada estaca.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O Projeto Geométrico foi desenvolvido segundo as normas admissíveis para implantação de rodovias de classe II, para região ondulada, o qual atende aos seguintes parâmetros:

| Velocidade Diretriz | (km/ h) | 80,00 |
| --- | --- | --- |
| Raio Horizontal Mínimo | (m) | 350,88 |
| Rampa Máxima | (%) | 6,38 |
| Distância mínima de visibilidade de parada | (m) | 140,00 |
| Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem | (m) | 560,00 |
| Largura da faixa de rolamento | (m) | 7,20 |
| Largura do Acostamento | (m) | 2,50 |
| Declividade transversal em tangente | (%) | 2,00 |
| Faixa de Domínio | (m) | 70,00 |
| Valor mínimo absoluto de K para curvas verticais convexas |  | 29 |
| Valor mínimo absoluto de K para curvas verticais côncavas |  | 24 |

A partir da definição do alinhamento, o mesmo foi implantado e ajustado em campo, visando à implantação de um traçado que implicasse em:

- Menores movimentações de terra;

- Menores impactos de desapropriação;

- Atendimento às características técnicas de projeto exigidas;

- Atendimento ao gabarito de navegação imposto pelos órgãos competentes;

- Atendimento às limitações e orientações impostas pelas equipes de meio ambiente.

O Projeto planimétrico foi desenvolvido sobre plantas digitalizadas, geradas por processo eletrônico, na escala de 1:2000, contendo as informações topográficas pertinentes e todos os elementos necessários ao entendimento do Projeto Geométrico.

O Projeto altimétrico contempla o lançamento do greide final, ou seja, o de pavimentação, sobre o perfil do terreno obtido a partir das cotas do nivelamento do eixo locado.

A seção típica proposta para o trecho apresenta as seguintes características de projeto:

- Duas faixas de tráfego de 3,5m de largura cada;

- Acostamentos, em ambos os lados, de 2,5m de largura;

- Dispositivo de drenagem para seção em aterro com 0,25m de largura;

- Declividade transversal da pista de tráfego de 1,5% e dos acostamentos de 1,5%;

- Inclinação do talude de aterro na razão de 3 (H) / 2 (V);

## PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS

O Projeto de Interseções e Acessos foi desenvolvido em conformidade com as Normas, Especificações e Instruções de Serviço, atualmente em vigor no DNIT para trabalhos desta natureza.

Este projeto envolveu basicamente os seguintes aspectos principais: Definição das novas interseções e Estabelecimento da concepção geométrica, em planta, das soluções estudadas.

Na concepção dos projetos procurou-se, principalmente, determinar os parâmetros geométricos definidores das seções transversais, para as soluções recomendadas, abrangendo as pistas principais e auxiliares, os acostamentos, tapers para aceleração e desaceleração e as ilhas e canteiros canalizadores.

Na escolha da concepção considerou-se o fator econômico, os fluxos de tráfego, a localização dos pontos de interseção e a segurança do usuário. Enfim, as interseções projetadas buscaram atender as condições mínimas de velocidade, visibilidade e entrecruzamento de faixas.

A velocidade de operação dos ramos é de 60 km/h. Na rótula a velocidade decresce para 30 km/h.

## PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido de acordo com as Normas, Especificações e Instruções de Serviços, atualmente em vigor no DNIT para trabalhos desta natureza.

Foram abordagem dos seguintes tópicos:

- Análise do perfil geotécnico longitudinal;

- Definição das seções típicas de terraplenagem;

- Determinação dos volumes de terraplenagem;

- Análise da terraplenagem e estudo da distribuição das massas;

- Determinação das distâncias de transporte;

- Elaboração dos quadros de distribuição de terras, e

- Quantificação dos serviços.

A análise do perfil geotécnico longitudinal foi procedida a partir dos elementos constantes dos Estudos Geotécnicos e permitiu:

- o conhecimento dos materiais a serem escavados;

- o estudo da constituição dos aterros em suas diversas camadas, e

- o grau de compactação a ser observado nas camadas dos aterros.

O valor obtido estatisticamente a partir da relação entre as densidades aparentes secas máximas determinadas no laboratório e as densidades aparentes secas do terreno natural avaliadas in situ foi de aproximadamente 1,3.

As seções típicas de terraplenagem foram estabelecidas a partir dos seguintes parâmetros:

- plataforma de terraplenagem em aterro, comportando uma largura total acabada de 20,00m.

- declividade transversal da pista de rolamento com 2%;

- inclinação do talude de corte: 1(H):1(V); e

- inclinação do talude de aterro de 3(H):2(V).

A determinação dos volumes a movimentar nas operações de terraplenagem foi realizada por processo eletrônico (TOPOGRAF). Os resultados obtidos foram impressos em planilhas apropriadas, devidamente demonstradas no Cálculo de Volumes e Notas de Serviço de Terraplenagem.

As DMTs (Distâncias Médias de Transporte) para compensações longitudinais foram medidas entre os centros de massa das origens e dos destinos dos volumes movimentados.

É apresentado a seguir o esquema com a localização das áreas destinadas às caixas de empréstimo. Com relação à seqüência executiva do projeto de terraplenagem tem-se:

- caminhos de serviço;

- desmatamento, destocamento, limpeza e preparo do terreno;

- execução dos cortes;

- substituição com areia dos solos saturados no local indicado;

- execução das camadas do corpo do aterro, e

- execução das camadas finais do aterro.

## PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

Tendo em vista tratar-se de implantação rodoviária, o projeto desenvolvido considera a elaboração de um sistema de drenagem pioneiro, cujas etapas de drenagem superficial e obras transversais (bueiros), quando na plenitude de operação exercerão a captação e a condução dos deflúvios de forma integrada e segura, com lançamento e esgotamento a jusante, resguardando a integridade das diversas partes integrantes do corpo estradal da incidência de deflúvios superficiais e profundos, assegurando à plataforma da rodovia as condições básicas de segurança e trafegabilidade.

## CONCEPÇÃO DO PROJETO

Em função da natureza de operação dos dispositivos, o Projeto de Drenagem está estruturado da seguinte forma:

- Projeto de Drenagem Superficial;

- Projeto de Obras de Arte Correntes.

## PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Os dispositivos integrantes do projeto foram selecionados dos constantes no Álbum de Projetos - Tipos de Dispositivos de Drenagem – Publicação n°725 –2°edição, 2006 – DNIT, e são listados a seguir:

  - Meio-fio sarjeta, tipo MFC-03, para aplicação nos bordos onde ocorra a drenagem da pista;

  - Meio-fio sarjeta, tipo MFC 05, para aplicação nos bordos das interseções onde ocorra a drenagem do pavimento;

  - Sarjeta de concreto tipo STC 03;

  - Dissipador DEB-13;

  - Dissipador de energia DED-01;

  - Descida D’água DAD-01;

  - Dissipador de energia DEB-05;

  - Entradas d’água de meios-fios, tipos EDA-01;

  - Descidas d’água tipo DAD-01, para aplicação nos taludes dos aterros;

  - Boca de bueiro simples com grelha BLC-01.

## PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES

## Concepção do Projeto

O Projeto de Obras de Arte Correntes procurou atender às solicitações de escoamento dos fluxos d’água transversais provenientes de grotas não drenadas ou mesmo de bueiros de greide (enquanto integrantes do sistema de drenagem superficial projetado).

## Metodologia

O dimensionamento das obras de arte correntes foi desenvolvido conforme preconizado nas ”Instruções para Drenagem de Rodovias”, Tomos 1 e 2, editado pelo DNIT. Assim, segundo os critérios de vazão, os bueiros foram dimensionados para atender as solicitações de descargas, considerando-se os modos de operação como canal e como orifício no regime de trabalho supercrítico ou rápido, limitando sua capacidade admissível á vazão correspondente ao regime crítico.

Para funcionamento como canal, o tempo de recorrência estabelecido é de 15 anos e, para o funcionamento como orifício o tempo é de 25 anos. O cálculo das vazões de contribuição pode ser observado no item referente aos Estudos Hidrológicos.

Os bueiros tubulares projetados são da classe CA-2.

## PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os estudos realizados para a definição da estrutura de pavimento a ser implantada na duplicação do acesso ao município de Guanambi-BA. Os estudos e projetos foram desenvolvidos com base na IS-211 - Projeto de Pavimentação (Pavimentos Flexíveis) de modo que o pavimento venha a suportar o Número N de repetições do eixo padrão determinado para um período de projeto de 10 anos. Foi localizada uma Usina de Asfalto no município que irá viabilizar economicamente sua execução, distante 5 km da pista a ser executada (ANEXO VII).

## Número “N” de Projeto

O número de solicitações equivalentes ao eixo padrão de 8,2 tf durante o período de projeto foi estimado, considerando-se para efeito de dimensionamento um segmento homogêneo quanto ao tráfego incidente.

A estimativa do número “N” foi desenvolvida segundo as equações de equivalência do Corpo de Engenheiros (USACE) para um período de 10 (dez) anos, obtendo-se o valor de N igual a 3,40E+07.

## Dimensionamento do Pavimento - Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis

O dimensionamento foi efetuado utilizando-se o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNER (atual DNIT), que tem como variáveis de entrada o ISC e o Número N de projeto. Como se tem apenas um segmento homogêneo tanto em termos de ISC quanto ao tráfego incidente, será executada uma única estrutura de pavimento ao longo de todo o segmento de projeto.

Em função do estabelecido nesse método, o valor de Número N obtido para o segmento em projeto exige a execução de camada de concreto betuminoso com espessura de 10,0cm.

Apesar das intensas pesquisas realizadas na região no entorno do segmento rodoviário a ser implantado, não foi possível obter material com as características exigidas nas especificações técnicas para ser empregado na camada de Base e, desta forma, optou-se por utilizar Base de Brita Graduada, com material proveniente da Pedreira FIOL, localizada às margens da BR-030, em Guanambi-BA, a 4 quilômetros da estaca inicial do eixo implantado.

Para a execução da camada de sub-base, foi indicada a jazida uma vez que a mesma atende às necessidades relativas a volume, além de oferecer características geotécnicas satisfatórias para sua utilização “in natura”. Essa jazida tem acesso localizado na BR-030 e dista 57,0km da estaca inicial do eixo de projeto.

Além das condicionantes relativas ao ISCp e ao Número N, considerou-se também a espessura mínima executiva para camadas granulares como sendo de 15,0cm. Considerando o Número N determinado, a espessura mínima a ser executada sobre a Sub-base é de 30,0cm, o que resulta em uma espessura mínima da camada de Base de 10,0cm. Nestas condições, adotou-se a espessura mínima executiva da Base de 15,0cm.

Para a camada de Sub-base foi calculada a espessura de 13,0cm e adotada também a espessura mínima executiva de 15,0cm.

Desta forma, a estrutura adotada para o segmento em questão, com base no Método do DNER de Dimensionamento de Pavimento Flexível, é a indicada nas Seções Típicas de Pavimentação e no Linear de Pavimentação apresentados a seguir.

## Acostamentos

A estrutura a ser implantada nos acostamentos será a mesma definida para a pista de rolamento. Para os acostamentos esta camada será executada também em CBUQ Faixa “C”, porém com espessura de 10,0cm.

## Apresentação dos Resultados

Os detalhes construtivos estão apresentados Projeto de Execução, do qual constam o Linear de Pavimentação, as Seções Transversais Tipo e os croquis de todas as ocorrências de material utilizadas.

## PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

## Sinalização

O Projeto de Sinalização da rodovia BR-030/BA foi analisado levando em consideração o levantamento cadastral realizado na rodovia. Para o desenvolvimento do Projeto foram seguidas as orientações do Manual de Sinalização Rodoviária do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do atual DNIT.

Foram abordados os seguintes Itens:

- Sinalização Horizontal;

- Sinalização Vertical.

Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal cuja finalidade consiste em: indicar, orientar, restringir, proibir e regulamentar o uso da rodovia é constituída por linhas e faixas (interrompidas e/ ou contínuas), marcas de canalização de fluxos, setas, símbolos e legendas aplicadas no pavimento.

Foi prevista a implantação da sinalização horizontal utilizando materiais termoplásticos por aspersão e extrusão manual, tanto para as pinturas correspondentes aos zebrados, setas, símbolos e legendas, quanto para as pinturas demarcadoras de faixa, tudo de acordo com as especificações do extinto DNIT.

Os tipos previstos variam suas dimensões e características em função do local de aplicação, respeitando a Instrução de Serviço IS-215 - Projeto de Sinalização. Os espaçamentos a serem utilizados em todos os casos obedecem às orientações estabelecidas no Manual de Sinalização do extinto DNER, ano 1999.

Sinalização Vertical

A sinalização vertical foi estabelecida através de placas fixadas na posição vertical ao lado da via, com a finalidade de transmitir instruções aos usuários sobre obrigações, limitações, proibições ou restrições que regulamentem o uso da via, indicar mudanças que possam afetar a segurança e direção do usuário, informar distâncias entre localidades, e posicionar o veículo na faixa de tráfego, para conduzir a direção desejada. Tudo mediante símbolos ou legendas.

No trecho a ser implantado, projetou-se a sinalização vertical necessária de acordo com as normas de segurança vigentes no Manual de Sinalização do extinto DNER, ano 1999 e do Código de Trânsito Brasileiro do CONTRAN – Anexo II, ano 2004.

De acordo com suas funções, os sinais verticais foram reunidos em três grupos:

  - Sinais de Regulamentação

  - Sinais de Advertência

  - Sinais de Indicação

Quanto ao material das placas e postes de sustentação adota-se o que está preconiza nas Especificações técnicas do DNIT, para os casos de implantações.

Obras Complementares

O Projeto de Obras Complementares visa à implantação dos dispositivos projetados com o objetivo de criar mecanismos de segurança aos usuários, de forma a complementar os demais elementos indicados para rodovia.

## Projeto de Desapropriação

As desapropriações, se for o caso, em áreas necessárias são de competência da Prefeitura Municipal de Guanambi.

## Projeto de Paisagismo

O Projeto de Paisagismo foi desenvolvido para as áreas de rotatória procurando criar uma integração do trecho da estrada à paisagem a qual ela atravessa. A vegetação proporciona maior estabilidade aos terrenos diminuindo a movimentação de partículas do solo e facilitando a drenagem.

Foram definidas então para o projeto espécies nativas da região com o intuito de facilitar o desenvolvimento da planta sem a necessidade de grandes cuidados de manutenção, deixando a cargo da natureza sua adaptação ao clima e ao solo da região.

## ORÇAMENTO DAS OBRAS

O orçamento da Obra de Duplicação do Acesso ao município de Guanambi-BA, foi elaborado de acordo com as estruturas e os preços constantes do SICRO – abril/2019; SINAPI - Setembro/2019;  COTAÇÃO - Outubro/2019 – Bahia. Para serviços não constantes do SICRO foram elaboradas composições de custos unitários específicas, mantendo-se a mesma metodologia adotada no Manual de Custos.

## Normas Gerais de Trabalho

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.

A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material e ou equipamento.

O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.

O estudo e aprovação pela CONTRATANTE e pela UFU, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais e ou equipamentos equivalentes.

- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO.

- Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requerido.

- A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no contrato.

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na execução das obras e serviços a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade e nível de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também é necessário para que se procure atender às normas técnicas para garantia de um serviço seguro, de forma a não haver danos aos bens materiais dos envolvidos no empreendimento ou até mesmo danos físicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificações Técnicas correspondem a todos os serviços contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução da obra e aos seus complementares.

Objetivando evitar repetições, os serviços comuns em itens diferentes dessa planilha serão especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervenções são extensivos às demais. Para início das etapas de serviço a Fiscalização deverá ser informada pela Empreiteira, para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas Regulamentares. O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes.

Caberá à Empreiteira refazer os serviços que não estejam de acordo com as Especificações Técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela Fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas. Todos os materiais e serviços empregados na obra deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Estas Poderão ser substituídas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituições são equivalentes ou superiores. Em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação da Fiscalização.

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Unidade Regional de Estudos e Projetos da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer ônus adicionais para a CODEVASF.

Materiais Básicos:

Todos os materiais a serem empregados, que deverão ser de primeira qualidade obedecendo às recomendações da ABNT e as indicações contidas no projeto.

- Execução de Trabalhos Não Especificados O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas Especificações ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização das obras em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-á em executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

- Revisões Complementares

A seguir estão descritos as devidas revisões necessárias para a execução do Projeto.

- Por Parte da Fiscalização

Possíveis revisões e complementações no projeto e nas especificações serão comunicadas, ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta a aprovação da fiscalização/CODEVASF. Essas revisões e complementações não poderão servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de preços unitários ou atrasos no Cronograma.

- Por Parte do Construtor

O Construtor poderá, por seu lado, propor as alterações de pormenores construtivos dos projetos e das Especificações, que entender convenientes, estas só podem ser executadas depois da aprovação, por escrito, da Fiscalização.

A demora na aprovação, ou mesmo a não aprovação das alterações propostas, não poderão servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicação por parte do Construtor.

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

A seguir estão descritos as seguintes responsabilidades necessárias para a execução do

Projeto.

- Responsabilidades da CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos serviços executados pelo Construtor, de acordo com as Planilhas Orçamentárias, os Projetos, as Especificações Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

- Responsabilidades da Fiscalização

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da Fiscalização:

- Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como órgão fiscalizador e supervisor das obras junto a outros órgãos e Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigações legais e sociais, da disciplina nas obras, da prevenção de acidentes e de outras medidas necessárias à boa administração das obras;

- Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da CODEVASF.

- Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou implícitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados e rejeitar aqueles julgados não satisfatórios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

- Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, com adaptações às situações específicas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessários ao controle de construção da obra e interpretá-los devidamente;

- Dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor quanto à produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos;

- Executar as medições da obra e abranger os serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

A Fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos

técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Construtor no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificações, o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

- Generalidades

O Construtor não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas normas, Especificações e métodos da ABNT. O Construtor terá a responsabilidade única, integral e exclusiva no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. O Construtor será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de obras todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro. Deverá o Construtor acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro do contido nestas Especificações e no Contrato. O Construtor deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessário.

O Construtor deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a Fiscalização julgar necessário. O Construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela Fiscalização salvo aqueles que se caracterizem como necessário à segurança da obra. Na composição do Orçamento da obra, apresentado na fase de licitação, o Construtor deverá incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificações, nos Projetos ou nos editais de licitação.

- Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a natureza e localização das obras, suas condições gerais e locais, e tudo o mais que possa influir sobre as mesmas: sua execução, conservação e custos, especialmente no que diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão de obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; vazões dos cursos d'água e suas flutuações de nível; conformação e condição do terreno; tipos dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se concentram na superfície do solo e do subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigação dos locais das obras.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

OBJETIVO

Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

SERVIÇOS

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas, totalmente limpas.

Todas as áreas destinadas à limpeza (desmatamento) deverão ser previamente delimitadas através de poligonal topográfica. Os serviços somente poderão ser iniciados após sua delimitação e aprovação pela fiscalização da CODEVASF.

Todas as áreas destinadas ao desassoreamento e recuperação da bacia de inundação / reservação deverão ser previamente delimitadas através de poligonal topográfica e levantadas suas curvas de níveis.

Após estes serviços serão fixadas novas curvas de níveis para execução da escavação prevista em planilha orçamentária.

Os serviços somente poderão ser iniciados após a delimitação da área, levantamento das curvas de níveis, existentes e fixadas, e aprovação pela fiscalização da CODEVASF.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração correspondente à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, e a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocada, ate o local das obras e sua posterior retirada;

- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

TERRAPLENAGEM

DESTOCAMENTO E LIMPEZA DAS ÁREAS

SERVIÇOS

Este trabalho compreende as operações de desmatar, destocar, limpar, remover e despejar como adiante se especifica todos os objetos que, por sua natureza, impeçam ou prejudique, a juízo da Fiscalização, o desempenho normal das tarefas de construção.

São considerados como serviço de desmatamento e limpeza os seguintes encargos:

a) Corte e desenraizamento de todas as árvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros resíduos vegetais que sejam necessários retirar, de modo a permitir a realização dos serviços subseqüentes.

b) Demolição de pequenas edificações e outras benfeitorias localizadas dentro das áreas a serem desmatadas e limpas.

c) Retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno.

d) Remoção e transporte dos materiais produzidos pelo desmatamento e limpeza, até os limites das áreas desmatadas e/ou até locais previamente escolhidos pela Fiscalização, quando for necessário.

e) Incineração dos materiais obtidos no serviço de desmatamento e limpeza, em áreas aprovadas pela Fiscalização.

f) Raspagem ou Expurgo da camada superficial do terreno natural, em espessura até 20 cm, eliminando material não aproveitável.

As áreas a serem desmatadas e limpas serão delimitadas pela Fiscalização, de acordo com os desenhos do Projeto e compreenderão as áreas de construção e bacia hidráulica.

Os danos e prejuízos às propriedades alheias, produzidos por operações inadequadas na execução do desmatamento e limpeza ou mesmo erro na deposição dos materiais, destinados ao bota-fora, serão da responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de desmatamento e limpeza, anteriormente descrito, medir-se-á sobre sua projeção, tomando por unidade o metro quadrado inteiro, não sendo levados em conta nestas medições, o desmatamento e limpeza que a Empreiteira efetue fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

Este serviço será pago pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamento de Obras.

Este preço deverá incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para execução do serviço, bem como a carga, transporte e descarga do material nos locais de bota-fora.

Em nenhum caso a Fiscalização autorizará o pagamento por dois ou mais desmatamentos feitos em uma mesma superfície, pelo que a Empreiteira deverá cuidar para que o mesmo seja efetuado em períodos convenientes, para que o terreno se conserve limpo até que se executem os trabalhos de construção posteriores.

EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO

A Empreiteira deverá submeter à aprovação da CODEVASF, antes do início dos trabalhos de construção, uma lista de equipamentos a serem utilizados na compactação dos materiais. Os equipamentos de escavação e transporte que venham a trafegar sobre o material compactado deverão também constar da referida lista. Da lista deverão constar a quantidade de cada equipamento, o modelo e os usos previstos, de acordo com cronograma de utilização dos equipamentos.

Todos os equipamentos de compactação devem atender a esta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. A Empreiteira deverá manter os equipamentos em boas condições de operação e tomar as providencias necessárias à obtenção da compactação especificada.

Todos os rolos operados em série ou em paralelo deverão possuir as mesmas características de operação, dimensões e pesos. O equipamento de tração será adequado ao reboque dos rolos com carga máxima e nas velocidades especificadas.

A Empreiteira poderá usar outros equipamentos que não os especificados em sua proposta, desde que demonstre, às suas expensas e com a devida antecedência, serem estes equipamentos capazes de proporcionar um grau de compactação igual ou melhor que o especificado.

A CODEVASF se reserva o direito de julgar os equipamentos de compactação apresentados pela Empreiteira, aprovando-os ou rejeitando-os, no decorrer da execução dos trabalhos de construção.

Os equipamentos de terraplenagem deverão ser adequados aos diversos tipos de material de aterro. Estes equipamentos consistirão, principalmente, de caminhões basculantes, carregadeiras, tratores de lâmina, motoniveladoras, carros-tanque etc. de comprovada capacidade operacional.

O tipo de equipamento apresentado pela Empreiteira deverá basear-se em estudo minucioso de todos os fatores relevantes, como as distâncias de transporte, os volumes e o cronograma de serviços, e estarão sujeitos à aprovação da CODEVASF.

A Empreiteira, em sua proposta, deverá apresentar o equipamento que pretende usar na construção da barragem, o método construtivo e a espessura de camadas antes de compactar. Deverá apresentar documentação hábil, com dados de ensaios, de que os procedimentos propostos já deram bons resultados em outras obras equivalentes. Se os aterros experimentais, a serem executados para a construção do maciço resultarem em métodos mais rigorosos de trabalho e menores espessuras lançadas para que seja atingido o padrão de qualidade necessário, a critério da CODEVASF, tais alterações não poderão, sob hipótese, alguma servir como argumento para modificações nos preços propostos.

Fica estabelecido também que à Empreiteira é facultado, no decorrer da construção, sugerir o emprego de qualquer equipamento que julgar adequado para a obtenção dos resultados especificados. Nesta hipótese, correrão para conta da Empreiteira as despesas decorrentes da utilização, em caráter experimental, do equipamento e dos ensaios necessários à verificação dos resultados, bem como das providências de remoção ou retrabalhamento do material colocado, caso não tenham sido obtidos resultados satisfatórios.

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE

SERVIÇO

Define-se momento extraordinário de transporte como o produto do volume escavado pela distância de transporte em km que exceder a distância de transporte máxima prefixada.

Compreende-se neste serviço o transporte de materiais para a construção de aterros, revestimentos, materiais pétreos, bem como de produtos resultantes de escavações, desmoronamentos e deslizamentos, como e quando prescrito nestas especificações indicados no projeto e/ou autorizados pela Fiscalização, utilizando para tal fim os equipamentos convencionais para este tipo de trabalho.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O momento extraordinário de transporte será medido em tonelada x quilômetro (t x km) para os diversos tipos de materiais a transportar. A determinação do volume de material será efetuada, sempre que possível, no local da utilização, no caso de aterros, reaterros, filtros, leito de areia para assentamento de tubulação, revestimentos e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o método das áreas extremas entre estação de 20m ou outros, a critério da Fiscalização.

A distância de transporte máxima prefixada para os serviços de terraplanagem é de 1 km. A distância de transporte será determinada de acordo com o percurso seguido pelo equipamento transportador, medida em projeção horizontal, entre os centros de gravidade das massas, descontando o quilômetro (km) inicial.O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da Fiscalização.

O momento extraordinário de transporte, referente a materiais não descritos neste item, poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento a critério da Fiscalização. Nestes casos, caberá à fiscalização a definição do volume do material a ser considerado para efeito de cálculo do momento extraordinário de transporte.

Em nenhum caso será aplicado ao volume medido coeficiente a título de empolamento do material, valor este que já deverá estar incluso nos preços unitários da Empreiteira.

Nos preços unitários correspondentes na Planilha de Orçamentação de Obras deverá haver compensação integral por todas as operações necessárias para efetuar o serviço, inclusive mão-de-obra e equipamentos.

PAVIMENTAÇÃO

CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C

GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado  a  quente  é uma mistura asfáltica a quente, executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente.

Sobre a base imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.

MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer às especificações.

LIGANTE BETUMINOSO

Podem ser empregados os seguintes cimentos asfálticos de petróleo:

a) CAP-30/45, 50/60 e 85/100 (classificados por penetração);

b) CAP-20 e CAP-40 (classificados por viscosidade).

Melhorador de Adesividade

A necessidade do seu emprego deve ser avaliada através de ensaio de adesividade.

O melhorador de adesividade, "dope", deve ser perfeitamente homogeneizado na massa do ligante. Essa operação de adição deve ser realizada parceladamente e com circulação do ligante.

AGREGADOS MINERAIS

a) Agregado Graúdo

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado britado ou outro material indicado nas Especificações Complementares e previamente aprovado pela Fiscalização.

O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. A percentagem de grãos de forma defeituosa, determinada no ensaio de lamelaridade, não poderá ultrapassar a 20%. No caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos fragmentos, em peso, apresentem pelo menos uma face fragmentada pela britagem.

No caso do emprego de escória, esta deve ter uma massa específica aparente igual ou superior a 1.100 kg/m3;

b) Agregado Miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas partículas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deve apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% e apresentar  boa  adesividade.

c) Material de Enchimento (filer)

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento portland, cal extinta, pós calcáreos ou outros materiais especificados no projeto. Quando da aplicação, o filer deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA      % PASSANDO EM PESO

nº  40                         100

nº  80                     95 - 100

nº 200                    65 - 100

Composição da Mistura

A faixa granulométrica a ser utilizada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A composição do concreto betuminoso usinado a quente deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte:

PENEIRAS                                      % PASSANDO EM PESO

### ASTM                (mm)                    A                        B                       C

2"                    50,8                     100                       -                           -

11/2"                 38,1                  95 - 100                 100                         -

1"       	            25,4     	  75 - 100   	      95 - 100     	     -

3/4"     	            19,1   	              60 - 90    	      80 - 100        	   100

1/2"      	            12,7     	       -       	      85 - 100

3/8"        	  9,5     	  35 -  65     	      45 - 80    	            75 - 100

nº    4  		  4,8    	              25 - 50     	      28 - 60    	            50 - 85

nº  10   	              2,0  	              20 - 40    	      20 - 45                  30 - 75

nº  40   	              0,42    	  10 - 30    	      10 - 32    	            15 - 40

nº  80     	              0,18   	    5 - 20       	        8 - 20   	              8 - 30

nº  200     	           0,074  	                 1 - 8   	        3 - 8 	              5 - 10

Teores de CAP,                             4,0-7,0              4,5-7,5              4,5-9,0

limites extremos                            binder                binder ou         camada de

em peso (%)                                 (camada               rolamento       rolamento

de ligação)

- As porcentagens de CAP se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total, excetuadas as duas de maior malha.

- A curva granulométrica, indicada no projeto, pode apresentar as seguintes tolerâncias máximas:

PENEIRAS                                     %  PASSANDO  EM PESO

ASTM                   (mm)                           Tolerâncias fixas de Projeto

3/8" – 1 1/12"           9,5 - 38,0                                7 %

nº 40 – nº 4               0,42 - 4,8                                5 %

nº 80                             0,18                                    3 %

nº 200                          0,074                                   2 %

Essas tolerâncias para curva  de projeto,  devem  conduzir  a valores  sempre  limitados  pela  faixa  granulométrica  correspondente.

- Deve ser adotado o Método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura asfáltica, segundo os valores seguintes:

CAMADA ROLAMENTO     CAMADA DE LIGAÇÃO

CARACTERISTICAS                       (CAPA)                                    (BINDER)

Porcentagem de vazios                             3  a   5                                  4   a    6

# Relação Betume/vazios (%)                    75  a  82                                65  a  72

Estabilidade mínima                        500kg (75golpes)                    350kg (50 golpes)

400kg (50 golpes)                    250kg (50 golpes)

Fluência 1/100"                                        8  a  18                                 8   a   18

mm                                             2,0  a  4,5                              2,0  a  4,5

As Especificações Complementares devem  fixar a energia de compactação.

As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos valores mínimos de vazios do agregado mineral, dados pela linha inclinada do seguinte ábaco:

EQUIPAMENTO

O equipamento básico para execução do serviço compreende as seguintes unidades:

Depósitos para Ligante Betuminoso

Os depósitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o material às temperaturas necessárias, determinadas nesta Especificação. O aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. Deve ser instalado um sistema de circulação para o cimento asfáltico, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. Todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

DEPÓSITOS PARA AGREGADOS

Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade da usina e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento, deve possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem.

USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90º a 210ºC, deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador. A usina deve ser equipada, além disto, com um pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados.

Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador, provida de coletor de pó, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta,  ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão ± 5ºC) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

CAMINHÕES PARA TRANSPORTES DA MISTURA

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas.

A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não devem ser permitidos.

ACABADORA

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura desejada e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.

EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO

O equipamento para compressão deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm² (35 a 120 psi).

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade.

EXECUÇÃO

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento asfáltico, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligação.

A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico, no momento da mistura, deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120 graus centígrados e nem superiores a 177 graus centígrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10 graus centígrados acima da temperatura do ligante asfáltico, não devendo, entretanto ultrapassar 177 graus centígrados.

PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado.

TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes antes especificados.

As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte, de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventualmente, contaminação por poeira, especialmente perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

DISTRIBUIÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO

a) 	O concreto betuminoso deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10 graus centígrados, e com tempo não chuvoso;

b) 	A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já especificado, devendo ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora, à temperatura compatível com a da massa asfáltica a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

c)	Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço.

COMPRESSÃO

- A compressão do concreto betuminoso terá início  imediatamente após a distribuição do mesmo.

- A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso.

- A compactação de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego combinado de rolo de pneus de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressão. A medida que a mistura for sendo compactada, e com o conseqüente crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas do rolo de pneus, com incremento gradual da pressão. A compactação final deve ser efetuada com o rolo metálico tandem de rodas lisas, quando então a superfície da mistura deve apresentar-se bem desempenada.

- O número de coberturas de cada equipamento deve ser definido experimentalmente, de forma a se atingir as condições de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada. A compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, ao menos, a metade da largura rolada na passagem anterior.

- A espessura máxima de cada camada individual, após compressão, deve ser definida na obra pela Fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão.

- Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversão bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

- O processo de execução das juntas transversais e longitudinais, deve assegurar adequadas condições de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem trânsito até o seu completo resfriamento.

MANEJO AMBIENTAL

Para execução de revestimento betuminso do tipo concreto betuminoso usinado à quente, são necessários trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a produção e a aplicação de agregados, o estoque e a operação da usina.

AGREGADOS

a) A brita e a areia somente devem ser aceitas após apresentação da licença ambiental de operação da pedreira/areal, cuja cópia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorrências da obra.

b) Deve ser evitada a localização da pedreira e das instalações de britagem em área de preservação ambiental.

c) A exploração da pedreira deve ser planejada de modo a minimizar os danos inevitáveis e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e equipamentos.

d) Devem ser seguidas as recomendações constantes da Especificação para os Caminhos de Serviço.

e)  Devem ser construídas junto às instalações de britagem bacias de sedimentação para retenção do pó de pedra, eventualmente produzido em excesso ou gerado por lavagem da brita, evitando seu carreamento para cursos d’água.

f) Deve ser exigida a documentação, atestando a regularidade das instalações pedreira/areal/usina e de sua operação, junto ao órgão ambiental competente, caso estes serviços/materiais sejam fornecidos por terceiros.

LIGANTE BETUMINOSO

- Os depósitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'água e devem também ser colocados dispositivos de retenção do material para casos de vazamentos.

- É vedado o lançamento do refugo de materiais usados na faixa de domínio, nas áreas lindeiras e em qualquer outro local onde possam causar prejuízos ambientais.

- Deve ser recuperada a área afetada pelas operações de construção/execução, mediante remoção da usina e dos depósitos e efetuando a limpeza do canteiro obras.

##### USINA

As operações em usinas asfálticas à quente englobam:

- estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;

- transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;

- transporte e estocagem de filer;

- transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico.

# AGENTES E FONTES POLUIDORES

| AGENTE POLUIDOR | FONTE POLUIDORA |
| --- | --- |
| I. Emissão de Partículas | A principal fonte é o secador rotativo. Outras fontes são: peneiramento, transferência e manuseio de agregados, balança, pilhas de estocagem e tráfego de veículos e vias de acesso. |
| II. Emissão de Gases | Combustão do óleo: óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. Aquecimento de Cimento Asfáltico: hidrocarbonetos. Tanques de estocagem de óleo combustível e de cimento asfáltico: hidrocarbonetos. |
| III. Emissões Fugitivas | As principais fontes são pilhas de estocagem ao ar livre, carregamento dos silos frios, vias de tráfego, área de peneiramento, pesagem e mistura. |
| OBS.: Emissões Fugitivas | São quaisquer lançamentos ao ambiente, sem passar primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou controlar o seu fluxo. |

INSTALAÇÃO

- Devem ser impedida a instalação de usinas de asfalto à quente a uma distância inferior a 200m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, hospitais, clínicas, centros de reabilitação, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversões e outras construções comunitárias.

- Devem ser definidas no projeto executivo áreas para as instalações industriais, de maneira que se consiga o mínimo de agressão ao meio ambiente.

c) 	É atribuída à Executante responsabilidade pela obtenção da licença de instalação/operação e de manter a usina em condições de funcionamento dentro do prescrito nestas especificações.

OPERAÇÃO

- Devem ser instalados sistemas de controle de poluição do ar, constituídos por ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que atendam aos padrões estabelecidos na legislação vigente.

- Devem ser apresentados, junto com o projeto para obtenção de licença, resultados de medições em chaminés, que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto, para atender aos padrões estabelecidos pelo órgão ambiental.

- Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de proteções laterais e de cobertura para evitar a dispersão das emissões fugitivas durante a operação de carregamento.

- A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.

- Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentação do secador seja feita sem emissão visível para a atmosfera.

- Devem ser mantida pressão negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operação, para que sejam evitadas emissões de partículas na entrada e saída do mesmo.

- O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatórias do sistema de exaustão, deve estar conectados ao sistema de controle de poluição do ar evitando a emissão de vapores e de partículas para a atmosfera.

- As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal modo que as emissões provenientes do tráfego de veículos não ultrapassem 20% de opacidade.

- O silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema próprio de filtragem à seco.

- Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissão de partículas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pó retido nas mangas.

- Devem ser acionados os sistemas de controle de poluição do ar antes dos equipamentos de processo.

- Devem ser mantidos em boas condições de operação todos os equipamentos de processo e de controle.

- As chaminés devem ser dotadas de instalações adequadas para a realização de medições.

- Sempre que for possível, deve ser substituído o óleo combustível por outra fonte de energia menos poluidora (gás ou eletricidade) e estabelecidas barreiras vegetais no local.

CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo à metodologia e satisfazer as especificações em vigor.

LIGANTE BETUMINOSO

a) Para todo carregamento que chegar à obra, devem ser realizados os seguintes ensaios:

- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

- um ensaio de ponto de fulgor;

- um ensaio de Espuma;

b) Para cada 100t devem ser realizados os seguintes ensaios:

- um índice de susceptibilidade térmica determinado pelos ensaios;

- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a diferentes temperaturas para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura.

c) Para cada conjunto de vinte carregamentos, deve ser coletada uma amostra do cimento asfáltico utilizado, para execução de ensaios completos, previstos na especificação da ABNT.

AGREGADOS

a) Diariamente deve ser feita inspeção à britagem e aos depósitos, visando garantir que os agregados estejam limpos, isentos de pó e outras contaminações prejudiciais;

b) Quando ocorrer variação da natureza do material, deve ser executado novos ensaios de durabilidade e de adesividade;

c) Quando ocorrer variação da natureza do material (heterogeneidade da formação), e no mínimo uma vez por mês, deve ser executado:

- um ensaio de abrasão Los Angeles.

- um ensaio de lamelaridade para determinar a porcentagem de partículas de forma defeituosa.

d) Por dia de trabalho, devem ser executados:

- dois ensaios de Granulometria por, de amostras da mistura de  agregados.

- um ensaio de Granulometria de cada agregado empregado.

- um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).

- um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miúdo.

MELHORADOR DE ADESIVIDADE

A eficácia do melhorador de adesividade, quando utiliza- do, deve ser verificada pela execução de um ensaio de adesividade, no início da obra e sempre que forem constatadas mudanças no agregado.

TEMPERATURA

Devem ser efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos itens abaixo descriminados:

a) Do agregado, no silo quente da usina;

b) Do cimento asfáltico, na usina, antes da entrada no misturador;

c) Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;

d) Da mistura, no momento do espalhamento e do início da rolagem, na pista.

Em cada caminhão, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

QUANTIDADE DE LIGANTE NA MISTURA

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, imediatamente após a passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, mais ou menos 0,3% da fixada no projeto.

GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados, resultante das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas.

CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA DA MISTURA

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de produção da mistura. Os valores de estabilidade e de fluência devem satisfazer as exigências do projeto. As amostras devem ser retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão.

COMPRESSÃO E CONDIÇÕES DE VAZIOS DA MISTURA

a) 	A cada 200m de meia pista executada (preferencialmente  na  trilha  externa) deve ser obtida uma amostra indeformada extraída com sonda rotativa (diâmetro igual a quatro polegadas);

b) 	De cada amostra extraída com sonda rotativa, deve ser determinada a respectiva massa específica aparente;

c) 	Comparando-se os valores obtidos para as massas específicas aparentes dos corpos de prova extraídos com a sonda rotativa e a massa específica aparente dos corpos  de  prova  moldados  no  local  (massa   específica  aparente  de  referência), devem ser determinados os correspondentes graus de compactação.

G.C. = Map  (cp  sonda  rotativa)/Map (referência)  97%

As amostras para  moldagem  dos  corpos  de  prova  de  referência  devem  ser  colhidas  bem  próximas  do  local  onde  devem ser  realizados  os  furos  e  antes  da  compressão.

Nota: Excepcionalmente, poderá ser  admitida  a  utilização  de  anéis  de  aço  com  10 cm  de  diâmetro  interno  e  de  altura  5mm  inferior  à  camada  comprimida. Após  a  compressão  são retirados  os  anéis  e  determinada  a  massa  específica  aparente  dos  corpos  de prova.

d)	Devem ser calculadas as condições de vazios da mistura (% de vazios totais, % de vazios do agregado mineral e relação betume/vazios), para cada amostra extraída. Os valores encontrados devem satisfazer às exigências do projeto.

GEOMÉTRICO E DE ACABAMENTO

a) Espessura

A espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada nos corpos de prova extraídos ou outro critério aceito pela Fiscalização.

A espessura da camada de concreto betuminoso não pode ser menor do que a espessura de projeto menos 5%.

Não se tolerará nenhum valor individual com variação superior a mais ou menos 10%, da espessura do projeto.

b) Largura

Deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas à trena executadas a cada 20m, pelo menos, não sendo admitidas larguras inferiores às estabelecidas em projeto.

c) Acabamento da Superfície

Durante a execução deve ser feita, a cada 20m, uma leitura (em mm) correspondendo à máxima variação entre dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas respectivamente em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, sobre a superfície terminada. A superfície não deve apresentar variações maiores do que 6mm em relação às bordas inferiores das réguas.

ACEITAÇÃO MATERIAIS

- Cimento asfáltico:

O cimento asfáltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos os seguintes requisitos:

- Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores especificados pela ABNT;

b) 	O material não produza espuma, quando aquecido a 175 graus centígrados;

c) 	Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de qualidade do CAP, previstos na especificação da ABNT, sejam julgados  satisfatórios.

- AGREGADOS E FILER

O agregado graúdo, o agregado miúdo e o filer utilizados devem ser aceitos, desde que atendidas as seguintes condições:

a) 	O agregado graúdo atenda aos requisitos desta especificação no que tange à abrasão Los Angeles, durabilidade e porcentagem de grãos defeituosos;

b) 	O agregado miúdo atenda aos requisitos desta especificação no que se refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

c) 	O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria especificada;

d) 	As variações ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

- MELHORADOR DE ADESIVIDADE

a) 	O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito desejado;

b) 	A quantidade, a forma de incorporação ao cimento asfáltico e o tempo de circulação devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela Fiscalização.

EXECUÇÃO

- TEMPERATURAS

- A produção da mistura asfáltica deve ser aceita, com vistas ao controle de temperatura, se:

1) As temperaturas medidas na linha de alimentação do cimento asfáltico, ao longo do dia de produção, encontrarem-se situadas na faixa desejável, definida em função da curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado. Constantes variações ou desvios significativos em relação à faixa de temperatura desejável indicam a necessidade de suspensão temporária do processo de produção, providenciando-se os necessários ajustes;

2) Temperaturas de cimento asfáltico e dos agregados, superiores a 177 graus centígrados, implicam na rejeição da massa produzida;

3) Temperaturas do cimento asfáltico inferiores a 120 graus centígrados ou dos agregados inferiores a 130 graus centígrados, igualmente implicam na rejeição da massa produzida;

4) Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10 graus centígrados acima da temperatura do cimento asfáltico, respeitado o limite máximo de 177 graus centígrados.

b) A massa asfáltica chegada à pista deve ser aceita, sob o ponto de vista da temperatura, se:

1) A temperatura medida no caminhão não for menor do que o limite inferior da faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus centígrados;

2) A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condições de compressão tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de compactação objetivado.

- QUALIDADE DE LIGANTE E GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS

a) 	A quantidade de cimento asfáltico obtida pelo ensaio de extração por refluxo "Soxhlet", em amostras individuais, não deve variar, em relação ao teor de projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais, não deve, no entanto, ser inferior ao teor de projeto;

b) 	Durante a produção a granulometria da mistura poderá sofrer variações em relação à curva de projeto, respeitadas as tolerâncias especificadas no item 3.

- CARACTERÍSTICAS MARSHALL DA MISTURA

a) 	Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relação betume vazios, estabilidade e fluência Marshall, devem atender ao prescrito no item 3;

b) 	A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado, poderá resultar na não aceitação do serviço. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas mediante ajustes racionais na formulação do traço e/ou no processo executivo.

- COMPRESSÃO

Os valores do grau de compactação, calculados estatisticamente pela expressão abaixo, para conjuntos de no mínimo nove valores, devem ser iguais ou superiores a 97%:

x                               (-x )2

=                     e   S  =

## N                                 N-1

N 9  (nº se determinações efetuadas).

CONTROLE GEOMÉTRICO

Os serviços executados devem ser aceitos, à luz do controle geométrico desde que atendidas as seguintes condições:

a) Quanto à largura da plataforma: não devem ser admitidos valores inferiores aos previstos no projeto;

b) Quanto à espessura da camada acabada:

1) A espessura média da camada deve ser determinada pela expressão:

2) A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de mais ou menos 5%, em relação à espessura prevista em projeto.

3) Não devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de mais ou menos 10%, em relação à espessura prevista em projeto.

4) Eventuais regiões, em que se constate deficiências de espessura, devem ser objeto de amostragem complementar através de novas extrações de corpos de prova com sonda rotativa. As áreas deficientes, devidamente delimitadas, devem ser reforçadas, às expensas da Executante.

ACABAMENTO

O serviço deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as seguintes condições:

a) 	As juntas executadas apresentem-se homogêneas em relação ao conjunto da mistura, isentas de desníveis e saliências;

b) A superfície apresente-se desempenada, sem marcas indesejáveis do equipamento de compressão, nem ondulações decorrentes de variações na carga da vibroacabadora.

MEDIÇÃO

O serviço de concreto betuminoso  usinado  a  quente, executado e recebido na forma descrita, deve ser medido pela determinação do volume de mistura aplicada e compactada, expresso em metros cúbicos, fazendo-se distinção em relação à função da camada (rolamento ou intermediária).

No cálculo dos volumes, obedecidas as tolerâncias especificadas, deve ser considerada a espessura média (  ) calculada como indicado no item 6.

Quando  for inferior à espessura do projeto, deve ser considerado o valor de , e quando for superior deve ser considerado a espessura do projeto.

PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base no preço unitário contratual, o qual representará a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

DRENAGEM

# BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 023/2006 - ES

MEDIÇÃO

A medição dos serviços totalmente concluídos, será efetuada pelo comprimento executado de corpo do bueiro, expresso em metros lineares (m), em função do diâmetro dos tubos e do número de linhas do bueiro, independente da classe do tubo empregado.

As fundações diretas ou indiretas não serão medidas.

PAGAMENTO

O pagamento será feito com base nos preços unitários propostos, separadamente, para bueiros tubulares simples, duplos e triplos nos respectivos diâmetros.

O preço unitário proposto deverá remunerar inclusive os seguintes serviços:

- escavação de valas, valetões laterais, canais de desvio e corta-rios;

- corpos de bueiros tubulares de concreto;

- sondagens e projetos de fundações;

- fundações diretas ou indiretas;

- lastro e berço de concreto;

- bocas e blocos de ancoragem;

- escoramentos;

- reaterros de valas;

- drenos auxiliares.

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, transportes, equipamentos, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# BUEIROS CELULARES DE CONCRETO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT 025/2004 – ES

MEDIÇÃO

A medição dos serviços totalmente concluídos, será efetuada pelo comprimento executado de corpo do bueiro, expresso em metros lineares (m), em função da seção de vazão e do número de linhas do bueiro.

As fundações diretas ou indiretas não serão medidas.

PAGAMENTO

O pagamento será feito com base nos preços unitários propostos, separadamente, para bueiros simples, duplos e triplos nas respectivas seções indicadas em projeto.

O preço unitário proposto deverá remunerar inclusive os seguintes serviços:

- escavação de valas, valetões laterais, canais de desvio e corta-rios;

- corpos de bueiros celulares de concreto;

- enrocamento;

- sondagens e projetos de fundações;

- fundações diretas ou indiretas;

- lastro de concreto;

- berço de concreto;

- bocas e blocos de ancoragem;

- escoramentos, cimbramento, formas e armações;

- reaterros de valas;

- drenos auxiliares.

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, transportes, equipamentos, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# SARJETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 018/2006 - ES

MEDIÇÃO

A medição das sarjetas revestidas de concreto, totalmente concluídas, será efetuada pela extensão executada, expressa em metros lineares (m),independente do tipo e dimensões.

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para as sarjetas revestidas de concreto deverá remunerar todos os serviços necessários para a sua integral conclusão, incluindo:

- escavações, reaterros, preparo e regularização da superfície de assentamento;

- remoção dos materiais excedentes das escavações e/ou sobras de materiais;

- execução de juntas de dilatação;

- pintura a cal com duas demãos.

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, transportes, equipamentos, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# SARJETAS DE CONCRETO ARMADO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 018/2006 - ES

MEDIÇÃO

A medição de sarjetas de concreto armado, totalmente concluídas, será efetuada pela extensão executada, expressa em metros lineares (m).

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para as sarjetas de concreto armado deverá remunerar todos os serviços necessários para sua integral conclusão, inclusive:

- escavações, reaterros, preparo e regularização da superfície de assentamento;

- remoção dos materiais excedentes das escavações e/ou sobras de materiais;

- execução de juntas de dilatação.

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, transportes, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e respectivos encargos e eventuais inerentes à execução dos serviços.

# VALETAS DE PROTEÇÃO EM SOLO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 018/2006 - ES

MEDIÇÃO

A medição das valetas de proteção em solo, totalmente concluídas, será efetuada pela extensão executada, expressa em metros lineares (m).

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para as valetas em solo deverá remunerar todos os serviços necessários para a sua integral conclusão, incluindo:

- escavações e regularização do fundo da valeta;

- apiloamento do material escavado à jusante da valeta.

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, transportes, equipamentos, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# VALETAS DE PROTEÇÃO REVESTIDAS DE CONCRETO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 018/2006 - ES

MEDIÇÃO

A medição das valetas revestidas de concreto, totalmente concluídas, será efetuada pela extensão executada, expressa em metros lineares (m), independente do tipo e dimensões.

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para as valetas revestidas em concreto deverá remunerar todos os serviços necessários para a sua integral conclusão, incluindo:

- escavações e regularização do fundo da valeta;

- apiloamento do material escavado à jusante da valeta;

- execução de juntas de dilatação.

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# SAÍDAS D’ÁGUA

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

MEDIÇÃO

A medição das saídas d’água , totalmente concluídas, será efetuada pelo número de dispositivos executados, expresso em unidades (u), independente do tipo de saída.

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para as saídas d’água deverá remunerar todos os serviços necessários para a integral conclusão dos serviços, incluindo:

- escavações, reaterros, preparo e regularização da superfície de assentamento;

- remoção dos materiais excedentes de escavação e/ou sobras de materiais;

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, transportes, equipamentos, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# DESCIDAS D’ÁGUA

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

MEDIÇÃO

A medição das descidas d’água , totalmente concluídas, será efetuada pela extensão construída, expressa em metros lineares (m), conforme o tipo de descida executada.

PAGAMENTO

O pagamento será feito com base nos preços unitários apresentados separadamente para:

- descidas d’água em aterro, simples;

- descidas d’água em aterro, armada;

- descidas d’água em aterro em degraus, simples;

- descidas d’água em aterro em degraus, armada;

- descidas d’água em corte em degraus, simples;

- descidas d’água em corte em degraus, armada.

Os preços unitários propostos para as descidas d’água deverão remunerar todos os serviços necessários para a integral conclusão dos serviços, incluindo:

- escavações, reaterros, preparo, regularização e compactação da superfície de assentamento;

- remoção dos materiais excedentes de escavação e/ou sobras de materiais;

Os preços unitários propostos deverão remunerar ainda todos os materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# DISSIPADOR DE ENERGIA

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 022/2006 – ES

MEDIÇÃO

A medição dos dissipadores de energia, totalmente concluídos, será efetuada pelo número de dispositivos executados, expresso em unidades (u), independente do tipo de dissipador de energia.

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para os dissipadores de energia deverá remunerar todos os serviços necessários para a integral conclusão dos serviços, incluindo:

- escavações, reaterros, preparo e regularização da superfície de assentamento;

- remoção dos materiais excedentes de escavação e/ou sobras de materiais;

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço.

# MEIO-FIO DE CONCRETO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 020/2006 - ES

MEDIÇÃO

A medição dos meios-fios de concreto, totalmente concluídos, será efetuada pela extensão executada, expressa em metros lineares (m), independente do tipo de meio-fio implantado.

PAGAMENTO

O preço unitário proposto deverá remunerar todos os serviços necessários para a sua integral conclusão, incluindo:

- escavações, reaterros, preparo e regularização da superfície de assentamento;

- execução de base de brita para regularização e apoio dos meios fios;

- execução das juntas de dilatação;

- execução de escoras de concreto magro.

O preço unitário proposto deverá remunerar ainda todos os materiais, equipamentos, transportes, ferramentas, mão de obra e respectivos encargos e eventuais necessários à execução do serviço, inclusive caiação a duas demãos.

# BOCA-DE-LOBO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 026/2006 – ES

MEDIÇÃO

As bocas-de-lobo, simples ou duplas, com grelhas de concreto, serão medidas independente do tipo empregado, pela determinação do número de unidades aplicadas.

PAGAMENTO

O pagamento das bocas-de-lobo será feito ao preço unitário proposto independente do tipo, devendo remunerar todas as operações, ferramentas e equipamentos, materiais, transportes, mão-de-obra, encargos e eventuais necessários à completa execução do serviço, incluindo grelhas de concreto armado e o rebaixo de concreto simples para seu encaixe.

# TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 026/2006 – ES

- NORMA DNIT 018/2006 - ES

MEDIÇÃO

Os dispositivos para transposição de segmento de sarjetas serão medidos de acordo com o projeto-tipo, considerando-se a quantidade de transposições implantadas, expressa em unidades (un).

PAGAMENTO

O pagamento será feito ao preço unitário proposto para o dispositivo, o qual deverá remunerar toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos, encargos e eventuais, escavação e apiloamento, materiais e transportes necessários à completa execução do dispositivo, inclusive caiação a duas demãos.

# REMOÇÃO DE BUEIROS

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 023/2006 – ES

- NORMA DNIT 027/2006 – ES

MEDIÇÃO

O serviço de remoção dos bueiros será medido pela determinação da extensão de bueiro removido, independente do número de linhas, expressa em metros lineares (m).

PAGAMENTO

O pagamento da remoção de bueiros será feito, após medição, com base no preço unitário proposto, o qual deverá remunerar toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos, transportes,  encargos e eventuais necessários à completa execução do serviço.

# CANAL EM CONCRETO

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

MEDIÇÃO

A medição do canal executado em concreto será efetuada em metros lineares (m), considerando seu desenvolvimento em planta.

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para execução do canal em concreto deverá remunerar todos os serviços necessários para sua integral implantação, inclusive escavações e reaterros, regularização e compactação do fundo da cova, lastro de brita e/ou enrocamento, ferramentas e equipamentos, materiais, transportes, mão-de-obra, e respectivos encargos e eventuais inerentes à execução dos serviços.

# POÇO DE VISITA DE GALERIA

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NORMA DNIT 026/2006 – ES

MEDIÇÃO

A medição de poços de visita  de galeria, totalmente concluídos, será efetuada considerando-se a altura construída, conforme dimensões de projeto, expressa em metros (m).

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para poço de visita de galeria deverá remunerar todos os serviços necessários para a integral execução do PV, inclusive escavações, reaterros, demolição de concreto, materiais, transportes, ferramentas e equipamentos, mão-de-obra e respectivos  encargos e eventuais inerentes à execução dos serviços.

A demolição de concreto refere-se à abertura na laje superior da galeria, na seção do poço de visita.

# GRELHA PARA POÇO DE VISITA DE GALERIA

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

MEDIÇÃO

A medição de grelha para poço de visita de galeria, será efetuada considerando-se o número de grelhas assentadas, expressas em unidades (un).

PAGAMENTO

O preço unitário proposto para a grelha para poço de visita de galeria deverá remunerar todos os serviços necessários para a integral implantação desses dispositivos, inclusive fornecimento, transporte e assentamento das grelhas, ferramentas e equipamentos, mão-de-obra e respectivos  encargos e eventuais inerentes ao serviço.

SINALIZAÇÃO

MASSA TERMOPLÁSTICA NA COR BRANCA

O insumo relativo a MASSA TERMOPLÁSTICA NA COR BRANCA devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT 372/00

MASSA TERMOPLÁSTICA NA COR AMARELA

O insumo relativo a MASSA TERMOPLÁSTICA NA COR AMARELA devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT 372/00

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

As placas são basicamente de advertência, regulamentação e indicativas e deverão obedecer, quanto a dimensões, cores e refletorização, as orientações advindas do Manual de Sinalização de Obras Emergências do DNER, 1996 e os projetos tipos apresentados no Volume 2 – Projeto Básico de Execução.

PELÍCULA REFLETIVA

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações, tanto a luz diurna, como à noite sob luz refletida.

Os itens de insumos relativos a sinalização devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 340/97 - Obras complementares - sinalização vertical

- DNIT EM 379/98 - Esferas de vidro para sinalização rodoviária horizontal

- DNIT EM 373/00 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para sinalização horizontal rodoviária

MICRO-ESFERA DE VIDRO PARA APLICAÇÃO DROP-ON (DNIT EM 373/00)

MICROESFERAS DE VIDRO

As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas, de vidro de alta qualidade, do tipo soda-cal.

"Drop-on" - aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta ou com material termoplástico, de modo a permanecer na superfície da película aplicada, fornecendo retrorrefletorização imediata.

Os itens de insumos relativos a sinalização devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT EM 379/98 - Esferas de vidro para sinalização rodoviária horizontal

- DNIT EM 373/00 - Microesferas de vidro retrorrefletivas para sinalização horizontal rodoviária

TACHÕES REFLETIVOS

Os tachões são delimitadores constituídos de superfícies refletoras, aplicados a suportes de pequenas dimensões principalmente quanto à altura, de forma circular ou quadrada, fixados no pavimento por meio de pinos, ou por colas especiais.

MATERIAIS

Serão empregados materiais de alta resistência a compressão e tração, revestidos com películas refletorizantes.

Os itens de insumos relativos a sinalização devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 339/97 - Obras complementares - sinalização horizontal

TACHAS REFLETIVAS

As tachas são delimitadores constituídos de superfícies refletoras, aplicados a suportes de pequenas dimensões principalmente quanto à altura, de forma circular ou quadrada, fixados no pavimento por meio de pinos, ou por colas especiais.

MATERIAIS

Serão empregados materiais de alta resistência a compressão e tração, revestidos com películas refletorizantes.

- DNIT ES 339/97 - Obras complementares - sinalização horizontal

PREGO DE FERRO 18 x 30

Os itens de insumos relativos à drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 333/97 - Obras-de-arte especiais - fôrmas
-     DNIT 018/2006

- DNIT 019/2004

- DNIT 020/2006

- DNIT 022/2006

- DNIT 025/2004

- DNIT 026/2004

PARAFUSO ZINCADO FRANCÊS 4” X 5/16”

Os itens de insumos relativos a sinalização devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 340/97 - Obras complementares - sinalização vertical

PARAFUSO  ZINCADO C/ FENDA 1 1/2"X3/16"

Os itens de insumos relativos a sinalização devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 340/97 - Obras complementares - sinalização vertical

TÁBUA DE 5ª 2,5 CM X 30,0 CM

Os itens de insumos relativos a drenagem devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 333/97 - Obras-de-arte especiais - fôrmas
-     DNIT 018/2006

- DNIT 019/2004

- DNIT 020/2006

- DNIT 022/2006

- DNIT 025/2004

- DNIT 026/2004

CAIBROS 7,5 CM x 7,5 CM

Os itens de insumos relativos a sinalização devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 340/97 - Obras complementares - sinalização vertical

GASTALHO 10 x 2,0 CM

Os itens de insumos relativos a sinalização devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT ES 340/97 - Obras complementares - sinalização vertical

TINTA ESMÁLTICA SINTETICO FOSCO

O insumo relativo a TINTA ESMÁLTICA SINTETICO FOSCO devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNIT 371/00

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

BARREIRAS

São dispositivos de madeira, pintados nas cores laranja e branca, alternadamente e refetivas ao menos na cor laranja. Podem ser fixas ou móveis: as fixas são utilizadas em obras de maior porte e as móveis quando da execução de serviços em etapas ao longo da rodovia e serão executadas conforme figuras n_ 07, 08 e 09 do Manual de Sinalização de Obras e Emergências - DNER, 1996.

PIQUETES COM PINTURA REFLETIVA

São dispositivos confeccionados com material leve e preferencialmente flexível (plástico, fibra, madeira), com e sem suporte nas dimensões de 0,75m x 0,15m, pintados nas cores laranja e branco, alternadas em faixas oblíquas a 45 e refletivas pelo menos na cor laranja.

DELINEADOR DIRECIONAL (BALIZADOR COM SETA)

Placa de 0,50m x 0,60m com símbolo e cores de acordo com o indicado no Manual de Sinalização de Transito do CONTRAN, de 1986.

DISPOSITIVOS LUMINOSOS

Utilizados durante a noite, quando necessário para o reconhecimento de barreiras e canalização de trânsito. Trata-se de dispositivos capazes de serem vistos a distância. São de dois tipos, lâmpadas elétricas protegidas, cor vermelha e pisca-pisca de cor amarela, que deverão acender de 70 a 120 vezes por minuto, sendo que o tempo aceso deverá ser no mínimo de 25% do tempo total. Para sua utilização deverá ser seguido inicialmente o recomendado no Manual de Sinalização de Obras e Emergências de 1996, devendo-se estudar criteriosamente a sua localização nos casos não previstos.

CONES

São dispositivos de borracha ou de material plástico, eficientes na canalização de trânsito, quando relacionados a serviços moveis ou temporários. Os cones devem ser refletorizados para seu uso ia noite.

PAINEL COM SETA ILUMINADA

O painel com seta é um sinal composto de lâmpadas piscantes ou que acendam de modo seqüencial. É um dispositivo eficiente de dia ou de noite para desviar o fluxo de trafego para direita, esquerda, os dois lados e em operações móveis.

O painel piscante possui três modos de operação:

- Seta para direita

- Seta para esquerda

- Seta para ambos os lados

O painel seqüencial acende suas lâmpadas em seqüência, dirigindo o trafego para a direita ou esquerda.

As lâmpadas do painel com seta iluminada devem ser amarelas, acender de 25 a 40 vezes por minuto e permanecer um mínimo de 50% do seu tempo acesa para a seta piscante e 25% para a seta seqüencial.

Deverão ser confeccionados de forma retangular, construção sólida e pintados de preto fosco e seta na cor laranja. Podem ser montados sobre veículos, reboques ou suportes mais leves.

As dimensões e as situações em que devem ser usados e não usados devem ser observadas no Manual de Sinalização de Obras e Emergências (1996).

BANDEIRAS

A utilização de bandeiras, como elemento de controle do fluxo do tráfego, é indicada como elemento de alerta complementar, em situações de alto risco devido à verificação de elevados volumes de tráfego, altas velocidades, má visibilidade, necessidades de interrupção do fluxo e obras móveis na rodovia.

Trata-se de dispositivo confeccionado em tecido ou plástico flexível, preso a suporte rígido a ser transportado por um sinalizador, devendo ter a forma de um quadrado com 0,60m de lado e cor vermelha.

Os procedimentos básicos que o sinalizador deverá seguir são indicados no Manual de Sinalização de Obras e Emergências (1996).

SINAL PARE - PORTÁTIL

Esse sinal deverá ter as mesmas formas e cor estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito, e ter 0,25 metros de dimensão por lado.

Deverão ser utilizados em locais de execução de obras em que o trafego se dará em apenas uma faixa para os dois sentidos, alternando-se o direito de passagem, interrompendo-se alternadamente cada sentido junto ao inicio do estreitamento da pista.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA

Valem os elementos, características e informações contidas no Manual de Sinalização de Obras de Emergências – 1996 do DNER.

EXECUÇÃO

Ao início do prazo contratual, o Contratado deverá propor e submeter a CODEVASF:

- um plano de execução da obra onde estejam previstos os procedimentos que serão seguidos na instalação e deslocamento de canteiros de obras e nas execução de serviços que venham a interferir diretamente com os percursos desenvolvidos pelos usuários;

- as rotinas de trabalho e de abertura de frentes de trabalho que minimizem o grau ao usuário, acompanhadas dos respectivos projetos de sinalização das obras;

- um responsável específico para este assunto, cuidando da implantação, operação, manutenção e aperfeiçoamento das rotinas previstas e dos dispositivos de sinalização;

- sinalização na fase de obras consistirá de um conjunto de providências objetivando orientar e alertar o motorista, com a devida antecedência, sobre as eventuais alterações e instruções em relação ao padrão operacional anterior e aos

procedimentos a serem então seguidos mediante dispositivo, mensagem e estímulos visuais padronizados, facilmente inteligíveis e visíveis e sem incorreções, com tradições ou desatualizações.

Este conjunto de providência tomará por base as especificações e recomendações constantes do Manual de Sinalização Rodoviário do DNER, bem como das diretrizes posteriores constantes do Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNER. Essas prevêem o emprego de elementos físicos verticais, como placas fixas e móveis; dispositivos canalizadores como GUA/cavaletes, cones e balizadores; dispositivos luminosos de iluminação contínua ou intermitente; placas luminosas com mensagens fixas ou painéis móveis com mensagens variáveis em quantidade suficiente e com as informações adequadas para orientar os motoristas em locais perigosos particularmente a noite, como desvios de trajetória e circulação adjacente a cavas, valas, abismos e equipamentos.

Também é prevista a utilização de tachas, tachões, delineadores de bordo, bem como de sinalização horizontal refletiva provisória, empregando tinta com características de durabilidade e custo apropriadas a finalidade, em função da duração da transitoriedade e da natureza da superfície de rolamento, especialmente em locais particularmente perigosos e após serviços na pista existente (reparos intensos e outros que ocultem a sinalização horizontal preexistente), bem como no caso de circulação viária sobre camada de pavimento não final. Não será permitida a superposição de pinturas e delineadores e outras circunstancias que confundam a clara percepção pelo motorista das manobras a efetuar.

Os cavaletes devem ser colocados de maneira a formar uma barreira, a uma distância mínima do obstáculo que permita o usuário que mesmo numa eventualidade venha bater no cavalete, não atinja o obstáculo, principalmente a noite.

Os cones serão utilizados para direcionar o trafego de veículos. As lâmpadas serão utilizadas como sinalização noturna, alertando os usuários do perigo com antecedência.

As placas e delineadores complementam a sinalização e devem obedecer projeto tipo do DNIT.

Após cada alteração do esquema operacional, deverão ser rearranjados os dispositivos de sinalização, os quais serão completamente removidos, ao final das obras que originaram sua implantação.

Não obstante a fiel obediência a estas especificações, a responsabilidade final pela segurança e controle do transito e inteiramente do “executante”, o qual deverá tomar das as providencias adicionais porventura necessárias e compatíveis com essa responsabilidade, inclusive nos eventuais períodos de paralisação contratual.

MEDIÇÃO

A sinalização na fase de obras não será objeto de medição, devendo os seus custos serem diluídos pelos diversos itens de serviço previstos para serem medidos.

Os remanejamentos de dispositivos de sinalização na medida do avanço das obras, bem como reposições por roubo, acidente, furto ou depredação, gastos com materiais de consumo (lâmpadas, etc) e serviços públicos, (eletricidade, telecomunicações), mão-de-obra, materiais e ferramentas para instalar, operar e manter os dispositivos não serão objeto de medição em separado e deverão estar diluídos nos itens de serviço previstos para serem medidos.

OBRAS COMPLEMENTARES

CERCA DE ARAME FARPADO COM  MOURÃO DE CONCRETO:

MATERIAL:

MOURÕES DE CONCRETO:

a) Os mourões de concreto devem ter as dimensões indicadas em projeto e estar de acordo com a NBR 7176 ou DNER-EM 174/94.

b) Devem ser retilíneos e isentos de defeitos, tais como: trincas, arestas esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliências, não sendo permitidas pinturas nem reparos posteriores a sua desmoldagem com a finalidade de ocultar esses defeitos.

ARAME

O arame farpado, quando utilizado, deve ser de aço zincado, de dois fios, classe 350, categoria B ou C, com as características fixadas pela NM 191 e estar de acordo com a norma DNIT ES 338/97.

Grampos para fixação: quando utilizados, devem possuir grampos de aço zincado.

Tramas e balancins: quando utilizados, as tramas devem ser de madeira e os balancins feitos com arame liso galvanizado nº 10, retorcido.

EQUIPAMENTO

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pelo 4° BEC, sem o que não é dada a autorização para o seu início.

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos, necessários à execução de cercas, compreendem:

a) ferramentas manuais, tais como, enxadões, trados, alavancas, martelos;

b) betoneira, vibrador e ferramentas manuais próprias para execução de peças pré-moldadas de concreto, se for o caso.

EXECUÇÃO

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante.

LIMPEZA DO TERRENO

a) A construção da cercas e a sua manutenção requerem que a faixa do terreno, onde a mesma deve ser implantada, esteja limpa. A operação de limpeza, onde necessária, é efetuada na largura de 2,00 m, tendo a linha da cerca como centro, constando dos serviços de desmatamento e destocamento.

EXECUÇÃO DAS CAVAS E POSICIONAMENTO DOS MOURÕES

a) Após a operação de limpeza do terreno, são executadas as cavas, com as dimensões indicadas no projeto-tipo.

b) Os mourões de suporte em concreto, devem ser espaçados de 2,50 m, quando se tratar de cercas de arame farpado.

c) No mínimo, em todos os pontos de mudança de alinhamento, quer horizontal ou vertical, e a uma distância máxima de 50 m, em segmentos retos e planos, devem  ser executados mourões esticadores.

d) Executadas as cavas, os mourões são posicionados, alinhados e aprumados, sendo o reaterro de suas fundações compactado de modo a não sofrerem deslocamento.

MOURÃO DE CONCRETO TIPO A

Os itens de insumos relativos a mourão devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNER-EM 174/94: Mourões de concreto armado para cerca de arame farpado

Mourão de concreto Tipo A conforme gráfico abaixo:

MOURÃO DECONCRETO TIPO B

Os itens de insumos relativos a mourão devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- DNER-EM 174/94: Mourões de concreto armado para cerca de arame farpado

Mourão de concreto tipo B, conforme figura acima.

ARAME FARPADO

O arame farpado, quando utilizado, deve ser de aço zincado, de dois fios, classe 350, categoria B ou C, com as características fixadas pela NM 191 e estar de acordo com a norma:

- DNIT ES 338/97 - Obras complementares - cercas de arame farpado

ARAME RECOZIDO Nº18

Os itens de insumos relativos a aço devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

- NBR 7480: Barras e Fios de Aço destinados a armaduras para concreto armado – Especificações.

- NBR 7481: Tela Soldada de Aço - Armadura para concreto – Especificações.

- DNER-EM 374/97: Fios e Barras de Aço para concreto armado

EXECUÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO

BARREIRA DE CONCRETO EM RODOVIAS

Dispositivo de proteção, rígido e contínuo, implantado ao longo das rodovias, com forma, resistência e dimensões capazes de fazer com que veículos desgovernados sejam reconduzidos à pista, sem brusca redução de velocidade nem perda de direção, causando o mínimo de danos ao veículo, seus ocupantes e ao próprio dispositivo, de modo que os acidentes não sejam agravados por fatores como, por exemplo, saídas de pista, colisão com objetos fixos (árvores, postes, pilares etc.) e colisão frontal com veículos trafegando na pista de fluxo oposto.

Construção deve ser executada em conformidade com o projeto específico e de acordo com as disposições da Norma DNIT/2009-PRO – Projeto de barreiras de concreto – Procedimento, da Norma ABNT NBR 14885:2004- Segurança no tráfego – Barreiras de concreto e da Norma ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.

Pode ser usada a moldagem in loco ou a pré- moldagem.

A moldagem in loco pode ser executada por meio de fôrmas fixas ou deslizantes (moldagem contínua).

No caso de peças pré-moldadas, estas devem ter comprimento mínimo de 3,0 m, para ambos os casos de barreira de face dupla e de face simples. O perfil transversal pode ser moldado integralmente ou em partes.

No caso de moldagem em partes, as peças devem ser solidarizadas entre si, observando-se os requisitos desta Norma, no que se refere a solicitações transversais, descontinuidades e existência de saliências.

DRENAGEM SUPERFICIAL

Não devem ser deixadas aberturas para passagem de água na superfície de deslizamento. Devem ser usados dispositivos de drenagem, objetos de projeto específico, para não comprometer o atendimento desta Norma, em especial quanto às dimensões e transferência de esforços transversais.

JUNTAS

As juntas das barreiras devem ser coincidentes com as juntas do pavimento, quando este for em placa de concreto.

JUNTAS DE DILATAÇÃO

No caso de barreiras moldadas in loco, devem ser feitas juntas de dilatação espaçadas de 30,0 m, com abertura de 3 cm, a menos que o projeto indique outro espaçamento.

JUNTAS DE RETRAÇÃO

No caso de barreiras moldadas in loco, devem ser previstas juntas de retração do tipo seção enfraquecidas, a cada 6,00 m, com largura máxima de 10 mm e profundidade de 30 mm a 50 mm, em todo o contorno do perfil.

JUNTAS DE CONSTRUÇÃO

Quando houver interrupção de concretagem, é obrigatória a execução de juntas de construção, dotadas de dispositivos de transferência de esforços laterais, a fim de assegurar a continuidade da armadura.

CONCRETO

O concreto da barreira de segurança deve ter a resistência característica à compressão simples (Fck), medida aos 28 dias, igual ou maior que 25mpa. Os materiais, a execução e o controle, devem estar de acordo com as Normas ABNT NBR 12655 e a ABNT NBR 14.931

ARMADURA

No caso de barreiras de concreto armado, a armadura deve ser calculada na forma prevista na Norma ABNT NBR 6118:2007, de forma a atender às solicitações previstas nesta Norma. No caso de obras-de-arte especiais, o cálculo deve levar em conta o engastamento.

ANCORAGEM

A ancoragem das barreiras deve ser compatível com o método construtivo utilizado e dimensionada de acordo com os esforços previstos nesta Norma, podendo ser obtida por meio de fundação direta, fundação profunda ou solidarização entre peças pré-moldadas.

ACABAMENTO SUPERFICIAL E CURA

As superfícies de deslizamento da barreira não devem apresentar saliências ou reentrâncias maiores do que 10 mm, quando verificadas em extensão de 3 m. O concreto das barreiras moldadas in loco deve ser curado com emprego de produto de cura química, com taxa mínima de aplicação igual a 250 ml/m2, logo após as operações de acabamento superficial. Pode ser admitida a adoção de procedimento equivalente, desde que capaz de evitar a perda de água do concreto, sem danificar a superfície recém-executada. Eventuais defeitos oriundos de execução das barreiras, como abatimento de bordas, fissuras, desnivelamentos, cavidades e depressões, por exemplo, devem ser corrigidos prontamente.

CONTROLE DOS INSUMOS

No caso de se misturarem os componentes para a formação do concreto na obra, deve ser inspecionado cada material, conforme os ensaios previstos nas seções de controle de recebimento de cimento, agregados e água, respectivamente 4.1.3, 4.2.3 e 4.3.3 da Norma NBR 12654:1992 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto.

Independentemente da mistura dos componentes para a formação do concreto ser executada na obra, na central de concreto ou em caminhão-betoneira, devem ser seguidos os critérios de controle preconizados na Norma NBR 12655:2006 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento.

Deve-se verificar se as barras e fios de aço destinados à armadura para o concreto armado estão isentas de defeitos prejudiciais (como oxidação exagerada, por exemplo), se tem a massa real igual à massa nominal e se nas embalagens constam o nome do produtor, com respectivo registro no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a categoria e o diâmetro nominal, tudo em conformidade com a NBR-7480:2007.

CONTROLE DA EXECUÇÃO

Durante a execução, devem ser verificados: o alinhamento do trecho a ser executado, a conformidade da armadura com o projeto e se o concreto foi executado segundo o estabelecido pela NBR 6118:2007.

VERIFICAÇÃO DO PRODUTO

Devem ser verificados, visualmente, o acabamento da superfície, que se deve apresentar lisa e sem trincas, o alinhamento longitudinal da barreira, a fim de se avaliar se acompanha o traçado da via, e o alinhamento horizontal do topo da barreira, que deve se manter com altura constante em relação à pista.

CONDIÇÕES DE CONFORMIDADE E NÃO- CONFORMIDADE

Todos os ensaios de controle e verificação dos insumos, da produção e do produto devem ser realizados de acordo com o Plano da Qualidade, devendo atender às condições gerais e específicas das seções 4 e 5 desta Norma, respectivamente.

Os resultados do controle estatístico devem ser analisados e registrados em relatórios periódicos de acompanhamento, de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece os procedimentos para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da produção e do produto.

# CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de execução de barreira de concreto deve ser medido por metro.

- NORMA DNIT 110/2009 – ES

DETALHAMENTO:

PROTEÇÃO AMBIENTAL

MUDAS ARBOREAS E ARBUSTIVAS

- A seleção das espécies vegetais herbáceos para a formação da consorciação, tem como escopo principal o eficiente e duradouro controle das erosões, conjugado com o bom aspecto visual, baixo custo de execução e de manutenção, devendo-se acrescentar também as seguintes características desejáveis e de relevância:

- · Rápido desenvolvimento inicial;

- · Hábito de crescimento estolonífero;

- · Persistência;

· Tolerância aos solos ácidos e tóxicos;

- · Resistência à seca, fogo, doenças e pragas;

- · Consorciabilidade;

- · Propagação por sementes de fácil aquisição comercial;

- · Tolerância ao encharcamento do solo ou a inundação temporária;

- · Eficiente fixação de nitrogênio, no caso das leguminosas.

Deverão ser utilizadas plantas dos estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, preferencialmente nativas

e/ou de ocorrência comum na região. A vegetação herbácea protege essencialmente contra a erosão

superficial (ravinamento, dissecação, alteração da superfície), agrega as camadas superficiais numa

espessura variável, em média de 5cm a 25cm, participa na formação do húmus e se implanta

rapidamente.

A vegetação arbustiva e principalmente a arbórea, pela importância das raízes, mais profundas, permitem a coesão das camadas de solo em profundidade e facilitam a percolação da água em profundidade, alimentando o lençol freático.Com relação ao plantio de árvores, apresentamos a seguir uma seleção de algumas espécies pioneiras, e/ou espécies de rápido crescimento e/u frutíferas apropriadas para serem utilizadas na recuperação das áreas. O tamanho das covas deverá ser de 40cm x 40cm x 40cm.

Cajui - Cajuacu - Anacardium giganteum

Murici - Byrsonima sp

Andiroba - Carapa guianensis

Copaiba - Copaiba langsdorffii

Louro pardo - Cordia trichotoma

Timbauva - Enterolobium contorsiliquum

Inga - Inga vera (area humedas)

Jatoba - Hymenaea courbaril

Marupa - Jacaranda copia

Pau Balsa - Ochroma pyramidale

Leitero Preto - Pouteria ramiflora

Abiu piloso - Pouteria torta

Morototo - Didymopanex morototonii

Pitomba - Talisia esculenta

Marupa - Simarouba amara

Mutamba - Guazuma ulmifolia

Cambroe - Casearia gossypiosperma

Jobo - Tapirira obtusa

Caixeta - Tabebuia cassinoides

Anda-Assu - Joannesia princeps

Faveira - Dimorphandra mollis

Monjoleiro - Acacia polyphylla

Pinha do Brejo - Talauma ovata

Açaí - Euterpe Olerácea

Os itens de insumos relativos a paisagismo, proteção de taludes e reconformação jazidas devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

-     DNIT ES 341/97		DNIT 071/2006

- DNIT 072/2006		DNIT 073/2006

- DNIT 074/2006		DNIT 075/2006

- DNIT 076/2006

GRAMA EM PLACA

A revegetação pelo método do enleivamento é muito eficiente e utiliza vegetação herbácea com predominância de gramíneas, que é transplantada e fixada ao substrato através de estacas,

empregando-se placas enraizadas com espessura variável entre 7cm e 10cm.As leivas são normalmente oriundas das áreas de formação campestre, localizadas nas proximidades da rodovia. As placas, de dimensões variáveis (em média 0,20m x 0,20m) são extraídas normalmente por processo manual. Eventualmente, a extração pode ser procedida com equipamento mecânico, resultando placas de maior área, entretanto, a retirada das placas no terreno natural não deve ser continua, para evitar a instalação de processo erosivo.Recomenda-se que as leivas extraídas sejam imediatamente transplantadas, preferencialmente em dias úmidos. Em caso de seca prolongada, recomenda-se irrigação abundante, por aspersão sobre a superfície das leivas.

Os itens de insumos relativos a paisagismo, proteção de taludes e reconformação jazidas devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

-     DNIT ES 341/97		DNIT 071/2006

- DNIT 072/2006		DNIT 073/2006

- DNIT 074/2006		DNIT 075/2006

- DNIT 076/2006

COROA DE CRISTO

Planta arbustiva perene, caules lenhosos, espinhentos e lactescentes, pode atingir cerca de 1,0 metro de altura ou mais. As folhas são ovais, pequenas, inseridas ao longo dos caules de forma alternada. As flores são bem pequenas inseridas duas a duas rodeadas de brácteas arredondadas nas cores creme ou vermelhas, com pecíolo longo, formando com 4 ou cinco flores uma espécie de inflorescência na ponta dos ramos. Pode ser cultivada em todo o país, em regiões de invernos amenos a quentes. É intolerante a geadas.

Essa planta pertencente ao gênero Euphorbia, consiste em um arbusto perene de até 2 metros de altura, bastante ramificado, com longos ramos contorcidos, providos de numerosos espinhos afiados em forma de agulhas, medindo cerca de 3 cm de comprimento. Seu nome é uma homenagem ao Barão Pierre-Bernard Milius, governador pela França da Ilha de Bourbon, atual Ilha Reunião, o qual doou algumas plantas desta espécie para o Jardim Botânico de Bordeaux em 1821

Os itens de insumos relativos a paisagismo, proteção de taludes e reconformação jazidas devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

-    DNIT ES 341/97		DNIT 071/2006

- DNIT 072/2006		DNIT 073/2006

- DNIT 074/2006		DNIT 075/2006

-    DNIT 076/2006

PEDRA DE MÃO

A pedra de mão deve atender as seguintes características:

a- Material pétreo de dimensões variáveis, com tamanho de 10 a 40 cm de comprimento, com peso médio de 10 kg por exemplar;

b- Deve ser constituido de fragmentos duros, limpos e duráveis, livre de dimensões lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, e de outras substâncias contaminantes.

MUDAS ARBUSTOS

Os itens de insumos relativos a paisagismo, proteção de taludes e reconformação jazidas devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

-     DNIT ES 341/97 		DNIT 071/2006

- DNIT 072/2006 		DNIT 073/2006

- DNIT 074/2006		DNIT 075/2006

- DNIT 076/2006

ADUBO ORGÂNICO

Adubos orgânicos comercializados

a) Torta de algodão

É também utilizada como alimento para o gado. Custo muito elevado.

b) Torta de mamona

É importante adicionar a torta de mamona com antecedência mínima de 30 dias do plantio, para que a fermentação desse material não prejudique as sementes ou mudas.

c) Farinha de chifres e cascos.

d) Esterco de galinha

É muito mais rico do que o esterco de curral.

Esses estercos devem ser fermentados nas esterqueiras. A finalidade da fermentação é produzir o húmus.

Alguns cuidados com as esterqueiras:

As esterqueiras devem ser cobertas, para evitar a perda de nitrogênio e ter um piso impermeabilizado e inclinado para um raio de coleta do líquido pardo (chamado de purina) que escorre do esterco em fermentação.

As camadas na esterqueira devem ser molhadas com água. O esterco estará bem fermentado quando a purina se mostra bem escura e, ao se pegar na mão um pouco da massa, não se nota mais muita palha. É comum juntar na preparação do composto as cinzas aos adubos fosfatados.

e) Vinhaça

É também conhecida por vinhoto ou garapão e é um subproduto do álcool ou da aguardente. Uma tonelada de cana moída dá, aproximadamente, 800 litros de vinhaça. É um material rico em potássio e nitrogênio, mas pobre em fósforo.

Os itens de insumos relativos a paisagismo, proteção de taludes e reconformação jazidas devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

-     DNIT ES 341/97		DNIT 071/2006

- DNIT 072/2006		DNIT 073/2006

- DNIT 074/2006		DNIT 075/2006

-     DNIT 076/2006

ESTILOZANTE

O estilosantes Campo Grande é uma mistura de duas espécies de leguminosas, Stylosanthes capitata e S. macrocephala, coletadas em solos de Areia Quartzosa e de baixa fertilidade, remanescentes de experimento anterior, que, após vários multicruzamentos, teve sua seleção definida.

O Campo Grande é um composto de duas espécies forrageiras: o Stylosanthes macrocephala, que possui um crescimento mais horizontal, com folhas pontiagudas e flores, na sua maioria, amarelas; e o Stylosanthes capitata, que possui hábito de crescimento mais vertical, com folhas mais arredondadas e flores que variam da cor bege ao amarelo. Ambas as espécies podem chegar a mais de um metro de altura e seu florescimento ocorre nos meses de abril a maio, respectivamente, e a principal característica da sua persistência é a ressemeadura natural, já que as suas plantas são predominantemente anuais e bianuais.

Os itens de insumos relativos a paisagismo, proteção de taludes e reconformação jazidas devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

-    DNIT ES 341/97 		DNIT 071/2006

- DNIT 072/2006		DNIT 073/2006

- DNIT 074/2006		DNIT 075/2006

-   DNIT 076/2006

SEMENTES DE BRAQUIÁRIA

Planta cespitosa e ereta, com 1,0 - 1,5 m de altura, sendo a espécie de maior porte entre as braquiárias cultivadas como forrageiras no Brasil. Possui colmos cilíndricos, estriados, glabros, verdes com nós mais claros. Tendem a se inclinar para o solo, elevando novamente a extremidade quando plantas se encontram isoladas ou em baixa densidade. O perfilhamento geralmente não é intenso. O sistema basal é formado por rizomas curtos, com menos de 5 cm, retos ou recurvados, recobertos por escamas (catáfilos) amarelas e brilhantes. Raízes fasciculadas.

As folhas são em forma de bainhas fechadas, em geral densamente pilosas com pêlos longos e esbranquiçados. Lígulas formadas por uma cortina de cílios com 2 mm de altura. Lâminas planas, linear-lanceoladas com até 40 cm de comprimento por 15 mm de largura, de margens curtamente serrilhadas, de coloração verde intensa, com posicionamento geralmente ereto. A pilosidadee sobre as lâminas é muito variável, podendo ser quase inexistente ou podendo haver curtos pêlos em ambas faces. A inflorescência é em panículas racemosas com 5 - 20 cm de comprimento, formadas por 1 - 16 racemos distanciados irregularmente entre si, podendo ocorrer dois racemos opostos. O comprimento dos racemos varia de 5 - 20 cm. Raque com cerca de 1 mm de largura, verde ou violácea, em geral muito ciliada nas margens. Espiguetas ocorrendo num lado da raque, normalmente com alinhamento simples na parte terminal, orientando-se alternadamente para um e outro lado; na parte basal pode haver alinhamento duplo. Há muita variação no aspecto das plantas, nessa espécie. Em plantas adultas, observar: rizomas curtos, racemos com 5 - 25 cm de comprimento com uma série de espiguetas, sendo que na parte basal podem ocorrer duas séries. Primeira gluma com menos da metade do comprimento da espigueta.

Os itens de insumos relativos a paisagismo, proteção de taludes e reconformação jazidas devem atender todas as especificações constantes nas normas seguintes:

-     DNIT ES 341/97		DNIT 071/2006

- DNIT 072/2006		DNIT 073/2006

- DNIT 074/2006		DNIT 075/2006

-    DNIT 076/2006

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

São equipamentos que objetivam melhorar as condições de segurança das pessoas que irão exercer suas atividades sobre o leito viário e próximo ao fluxo de veículos, através de sua melhor visualização a distância.

Os dispositivos usualmente utilizados são coletes, punhos, vestimentas e faixas de cores fosforescentes e/ou refletivas.

Nos serviços móveis e situações de emergências, tais como: serviços de medição, topografia, sinalização de solo, etc.., deverá ser obrigatória a utilização do colete. Os sinaleiros (bandeirinhas) também deverão utilizar este dispositivo em qualquer situação.

Os dispositivos deverão ser confeccionados em material leve e arejados a fim de proporcionar segurança e conforto ao usuário, nas cores laranja (fosforescente) e branco, disposta em faixas horizontais e refletivas para uso noturno.

Os demais equipamentos poderão ser utilizados em complementação ao colete, quando forem necessários.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM VEÍCULOS DE SERVIÇO

Todos os veículos de serviço que necessitarem trafegar em velocidade reduzida ou permanecerem estacionados no leito viário, mesmo que por espaços de tempo reduzidos, deverão estar equipados com dispositivos de sinalização.

Para uso diurno deverão ser pintadas faixas horizontais e/ou verticais com no mínimo de 0,05m de largura nas cores laranja e branca em tarjas alternadas, tanto na sua dianteira quanto na sua traseira.

No caso de utilização por período noturno as faixas deverão ser refletivas e os veículo dotados de luz amarela intermitente em sua parte mais alta, ou portarem painel com seta iluminada.