ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Construção de uma Praça no município de Correntina/Ba. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serão abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

#### PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

  - Execução de almoxarifado – (3,0x2,0)m.

Deverá ser disponibilizado por locação um container 2,30 x 6,00m, altura mínima 2,50m, com um sanitário e escritório completos, para utilização em canteiro de obra. O abrigo provisório será constar obrigatoriamente de ambiente ventilado, com boas instalações elétricas, e de salubridade. Inclusive com extintores de incêndio e demais as etapas a atender a ABNT no que for cabível.

  - Mobilização e desmobilização.

Despesas relativas à mobilização e desmobilização de insumos como: equipamentos, materiais de consumo e ferramentas, ao canteiro de obra. Tendo como ponto de partida a sede do município de Correntina/Ba.

  - Placa da Obra em Chapa Galvanizada n°22.

Será instalada 01(uma) placa de obra no povoado de Rosário, no município de Correntina, na dimensão 3,00 x 2,00m conforme detalhes fornecidos pela CODEVASF e terá sua localização indicada pela FISCALIZAÇÂO. Sua estrutura de sustentação será em madeira de Lei na condição de suportar as tensões e cargas provenientes das ações do vento, estrutura própria e de terceiros.

    - - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE ROSÁRIO – Correntina/BA.

2.1 - SERVIÇOS INICIAIS

.Serviços topográficos.

Deverá ser feito a demarcação da área onde será construída a praça através da definição dos pontos topográficos. Será executada por topografia com utilização de aparelhos de precisão. Recomenda-se a conferência dos limites, alinhamentos, ângulos reais e RN, constantes do Levantamento Planialtimétrico. Etapa inicial dos serviços que consiste, através das medidas constantes nas peças gráficas e seus anexos, ficando sob inteira responsabilidade da empresa executora qualquer desvio ou erro cometido durante sua execução.

O objetivo desta etapa permite delimitar o local de execução dos serviços assim como, aplicar as medidas constantes no projeto (peças gráficas) de execução, onde o posicionamento de gabaritos será equacionado pela empresa executora e a fiscalização.

2.2 - GUIAS E PAVIMENTAÇÃO

  - Escavação manual de valas.

Serão executadas cavas manuais para a execução do meio fio em concreto armado, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas. As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões constantes em projeto, devidamente de fundos apiloados com maço de 30kg.

  - Guia em concreto pré-fabricado (Meio fio).

As peças do meio fio em concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um consumo mínimo de 350kg de cimento por metro cúbico. Os meios fios serão assentados em cavas previamente compactadas, e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e de forma a não apresentar lombadas ou depressões. Para locais curvos, em função do raio de curvatura empregado, serão executadas e assentadas peças especiais. Após o alinhamento e cotas assentados, serão executados os rejuntamentos das peças. As juntas entre as peças deverão ser de, no máximo 1,5cm e serão executadas com argamassas de cimento e areia no traço 1:4 em volume. O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento das peças. Utiliza-se meio-fio de concreto nas dimensões de 100x15x13x30cm, conforme detalhamento. Para curvas com raios reduzidos, deverão ser fabricadas peças com dimensões compatíveis, de forma a obter-se um acabamento harmonioso.

  - Passeio (calçada) ou piso de concreto, não armado - Espessura = 4cm.

Após preparo do terreno nivelado e apiloado (compactado), dividir a área em placas de no máximo 2,0m², com juntas de dilatação feitas com sarrafo de madeira não aparelhada nas dimensões 2,50x10cm, tipo maçaranduba, angelim ou equivalente.

Deverá ser executado concreto FCK= 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento: areia média: brita 1), preparo mecânico com betoneira 400lits; acabamento com espessura mínima de 4,0cm.

Ao misturar os insumos do concreto obter massa de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem encharcar. Manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito ou interferências.

  - Piso Direcional 20x20cm, tipo Ladrilho Hidráulico.

Após preparo do terreno nivelado e apiloado (compactado), locar a área em que serão assentos piso especiais para direcionar portadores de deficiência visual.

O procedimento para assentamento do piso direcional tipo ladrilho hidráulico, 20 x 20cm, e= 2 cm, rampa, natural, deve seguir as mesmas especificações cabíveis ao piso de concreto intertravado.

  - Piso intertravado.

O piso de concreto intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, com espessura de 6cm, resistência de 35mpa (NBR 9781), cor natural. Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. Para sua execução o terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactador, removendo tronco e raízes. Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia media, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,0 a 5,0cm em toda sua área. As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas deverão ser substituídas. Após o assentamento proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placas, pelo menos 2 vezes e em direção oposta, com sobreposição de percurso. Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas. Realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções.

  - Pintura acrílica.

Consiste na pintura de pisos em concreto indicado em projeto. Deverá se aplicada tinta acrílica específica para piso externo. Cor a ser definida com a fiscalização. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber pintura e acabamento final. Observar completa eliminação de poeira, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observar intervalo mínimo de 24 horas entre as duas demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante), conforme o caso.

  - Colchão de areia para parque infantil.

Após a execução da etapa de compactação, deverá ser iniciada a fase de base em areia com camada mecânica 10cm de espessura. Deve ser utilizado areia média, produto de origem natural com grãos de forma arredondada e superfície lisa permitindo a preenchimento da parte inferior das juntas entre as peças. A granulométrica deve seguir a seguinte tabela:

| Peneira |  | % passa |
| --- | --- | --- |
| No 4 | 4,75 mm | 95 – 1 00% |
| No 8 | 2,36 mm | 80 – 1 00% |
| No 16 | 1,18 mm | 50 – 80% |
| No 30 | 0,60 mm | 25 – 60% |
| No 50 | 0,30 mm | 10 – 30% |
| No 100 | 0,15 mm | 5 – 15% |
| No 200 | 0,075 mm | 0 – 10% |

No caso da areia de selagem (para intertravamento) exige-se areia fina com grãos menores que 2,36mm – do tipo utilizado para preparar cal-fina, preferência conforme as seguinte tabela:

| Peneira |  | % passa |
| --- | --- | --- |
| No 8 | 2,36 mm | 0 - 20% |
| No 16 | 1,18 mm | 80 – 100% |
| No 30 | 0,60 mm | 10% |

As areias devem ser constituídas de partículas limpas, duras e duráveis, de preferência siliciosas, isentas de torrões de argila ou materiais vegetais (raízes, etc.). O material deve ser armazenado e mantido seco em baias. O uso de peneira de malha quadrada permite retirar contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente. Na hora da colocação, a areia deve estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradiço. Quando a areia estiver com algum grau de umidade, deve-se estendê-la em camadas finas para secagem ao sol ou em área coberta. Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexê-la com freqüência. Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para selar 285m2 de pavimento.

2.3 - INSTALAÇÃO DO PERGOLADO

  - Escavação manual de valas.

Serão executadas cavas manuais para a execução da fundação prevista para sustentação dos elementos estruturais em concreto armado, abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

  - Armação aço CA 50/60.

As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substanciam que possam prejudicar a aderência do concreto. A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto estrutural, devendo-se utilizar para concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, desde que atinja recobrimento 20mm, através dos quais a armadura se apoiará nas formas. As barras de ferros serão amarradas com arame recozido 18 bwg, 1,25mm (0,01 kg/m). Deverá ser observado na execução as normas vigentes da ABNT, no que se refere à utilização de taxas de segurança para formas, armações CA 50/60 e concreto estrutural, inclusive quanto ao fator de resistência (MPA).

  - Formas em tábua de madeira.

As formas deverão obedecer às indicações do projeto, através dos desenhos de detalhamento e das recomendações, constantes no projeto estrutural. Deverá ser utilizada tábua madeira 2a qualidade, dimensões aproximadamente 2,5x30cm (1 x 12"), não aparelhada. Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis. Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as recomendações da NBR 6118.

  - Concreto estrutural fck= 20mpa.

O concreto estrutural a ser utilizado deverá apresentar fck= 20mpa em todas as peças componentes da infra e superestrutura. O traço será 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400lits. O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação da totalidade dos insumos na betoneira; o adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes). A cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização.

A desmoldagem deverá seguir prazos mínimos:

• Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

• Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados após 21 dias.

  - Chapisco.

Os elementos estruturais ou alvenarias convencionais complementares, receberão argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) tipo chapisco, preparo manual aplicada com colher de pedreiro.

  - Massa Única.

A massa única consiste em uma camada de argamassa, sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha esponjosa. As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média uniforme, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal em pó, areia média), preparo mecânico com betoneira 400lits, aplicada manualmente em áreas internas/externas para recebimento de pintura, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

  - Pintura.

O acabamento final no pergolado será em pintura texturizada. As cores serão definidas com a fiscalização.

A aplicação de massa textura acrílica, conforme indicado em projeto, se fará em aplicação manual e uma demão. Seguir orientação do fabricante.

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber a pintura final. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

2.4 - INSTALAÇÃO DE PÓRTICO DE CONCRETO

  - Escavação manual de valas.

Conforme já especificado.

  - Armação aço CA 50/60.

Conforme já especificado.

  - Formas em tábua de madeira.

Conforme já especificado.

  - Concreto estrutural fck= 20mpa.

Conforme já especificado.

  - Pintura.

O acabamento final no Pórtico de Concreto será em pintura PVA. As cores serão definidas com a fiscalização. A aplicação de pintura com tinta látex PVA, duas demãos, será executado conforme indicado em projeto.

Aplicação e recomendações seguem as já especificadas para pintura.

2.5 - INSTALAÇÃO DO PARQUE INFANTIL

  - Colchão de areia.

Na área destinada ao parque infantil na projeto arquitetônico, deverá ser executado lastro de areia alva e fina, com espessura de 15cm.

  - Equipamentos do parque infantil.

Na área destinada ao parque infantil, serão instalados os seguintes equipamentos comunitários infantis:

- gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas;

- gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4";

- escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético;

Devidamente assentados conforme indicação em projeto e recomendações do fabricante.

2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Para atendimento as necessidades de iluminação da praça, serão executadas as seguintes etapas construtivas:

- Eletroduto rígido soldável, PVC, dn 25mm (3/4”), aparente.

- Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais.

- Luminária fechada para iluminação pública para lâmpadas de 250/500W.

- Lâmpada de vapor de mercúrio de 400W/250V.

- Poste de concreto duplo t, tipo b, 300 kg, h = 9 m (nbr 8451)

A instalação deverá seguir normas e padrões de regulamentação. Devem ser levados em considerações todos os insumos para a fiel execução deste serviço.

2.7 – JARDINAGEM/ARBONIZAÇÃO

O projeto urbanístico da praça foi contemplado de áreas verdes, com as seguintes indicações: Plantio de palmeira média e arbustos diversos, conforme indicação da fiscalização.

Estar previsto em projeto plantio de grama tipo batatais em placas. A área deverá estar limpa, livre de todo e qualquer interferência, nivelado e uniforme.

Toda plantação deverá ter base em aterro vegetal, adubado com no mínimo fertilizante NPK - 10:10:10, calcário dolomítico A, fertilizante orgânico composto, classe A.

2.8 – ELEMENTOS COMPLEMENTARES

  - Bancos de madeira sem encosto

Nos locais previstos em projeto, instalar bancos isolados em madeira de lei, simples com assento em madeira, dimensões 1500x300x387mm.

  - Bancos de concreto sem encosto

Nos locais previstos em projeto, instalar bancos isolados em banco de concreto sem encosto, dimensões 1,50 x 0,45m.

  - Lixeiras em fibra de vidro.

Nos locais previstos em projeto, instalar lixeiras em fibra de vidro. Fixadas em pedestais de tubos galvanizados pintados na cor 008-Preto. Fixadas sobre sapatas de concreto estrutural.

  - - ENTREGA DA OBRA

Para a entrega da obra será efetuada limpeza geral de todas as áreas de intervenção da praça. Fazer remoção dos restos de massa, cimento e afins que se acumularam durante a execução dos trabalhos. Todo o material imprestável gerado na obra será destinado ao local adequado através do bota fora. Deverá ser removido da área da praça e entorno todo resto de material, resíduos demolidos e afins, com descarte em conformidade com exigências ambientais.

Bom Jesus da Lapa, dezembro de 2019.