Obra: 	Recuperação de estruturas danificadas no aqueduto localizado no Setor Estreito III - Aspersão

Local: 	Município de Sebastião Laranjeiras – BA

Data:  Março/2017

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Finalidade:

Os trabalhos, objeto destas Especificações Técnicas, consistem na recuperação estruturas danificadas no perímetro irrigado de Estreito, localizada nos municípios de Sebastião Laranjeiras e Urandi no Estado da Bahia, compreendendo RECUPERAÇÃO DO AQUEDUTO, EXECUÇÃO DE BLOCOS DE ANCORAGEM/VEDAÇÃO NO DUTO DE SUCÇÃO DA EB II, RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO CANAL PRINCIPAL CP-0 e LIMPEZA DE VEGETAÇÃO ÀS MARGENS DO CANAL.

Prazo:

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- Antes do Início do serviço deve ser apresentado à fiscalização da Codevasf, a ART de execução da Obra, assinada pelo responsável técnico da Contratada;

- Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1ª qualidade, não devendo apresentar nenhum defeito de fabricação;

- Qualquer alteração na planilha, materiais e nos serviços deverão ser aprovados pela fiscalização;

- Para cumprimento do Art. 4º da Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Contratada deverá, obrigatoriamente:

  - Fornecer à fiscalização um documento de comprovação da origem da madeira utilizada nos serviços, no ato da deposição da mesma no canteiro de obras;

  - Utilizar agregados reciclados na obra, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC; estabelecendo, para efeitos de fiscalização;

  - Apresentar o Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, para todos os resíduos removidos da obra.

- A caução deve estar recolhida antes dos serviços serem iniciados, conforme clausula contratual;

- Não serão aceitas improvisações, má qualidade nos serviços e imperfeições de qualquer natureza. Serviços assim serão absolutamente recusados não sendo medidos nem pagos;

- Como se trata de obras de pequeno porte, o custo eventual de itens de serviços preliminares e demais itens comuns na maioria das obras, são aqui considerados como incluídos nos preços unitários de serviços apresentados na proposta. Não serão considerados, portanto, para efeito de medição e pagamento, nenhum custo adicional, além dos itens de materiais/serviços propostos;

- Serão considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente realizados, tomando como base a planilha de contrato;

- Todos os serviços que não foram especificados neste documento e nos demais documentos técnicos que compõe o Termo de Referência, deverão ser executados rigorosamente em conformidade com as especificações técnicas das normas da ABNT pertinentes, tendo como base a discriminação constante nas Composições de Preço Unitário definidas pelo SINAPI, cujos códigos estão indicados na planilha orçamentária, as quais estão acessíveis ao público em geral, no site da Caixa Econômica Federal.

- Por se tratar de projeto básico, os quantitativos apresentados na planilha orçamentária, poderão divergir dos quantitativos reais em obra. Portanto, durante a execução da obra, a fiscalização da Codevasf deverá verificar e obter rigorosamente tais quantitativos, antes do fechamento de cada medição.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS:

EXECUÇÃO DO TRECHO DO AQUEDUTO AÉREO A SER RECONSTRUÍDO - SEÇÃO EM “U”, EM CONCRETO ARMADO E RECONSTRUÇÃO DO PILAR QUE FOI DESTRUÍDO:

O serviço consistirá na execução do canal (seção em “U”), seguindo dimensões e armaduras dos demais trechos aéreo existentes e na reconstrução de um dos pilares do trecho adjacente à este, o qual foi destruído num acidente.

Antes da montagem das ferragens e fôrmas desse pilar, o pórtico que compõe o mesmo deverá ser devidamente escorado, e estas escoras só poderão ser retiradas após a cura completa do concreto.

JUNTAS DE DILATAÇÃO:

Limpeza/preparo superfície concreto para pintura

Consiste na limpeza da junta/abertura por funcionários com escova de aço/vassoura de pelo para que as superfícies fiquem secas e isentas de elementos estranhos, óleos, graxas e impregnações de qualquer natureza.

Aplicação de primer universal - 2 demãos

Com pincel o funcionário deve pôr/passar primer sobre as bordas, de preferência na direção longitudinal, da junta com o objetivo de melhorar a aderência do asfalto/selante, observando-se o seu período de secagem conforme as recomendações do fabricante. Não ultrapassar o referido período, pois poderá ser comprometida a aderência do produto. O primer deverá ser passado apenas nas superfícies onde será aderido o asfalto/selante, não devendo ser aplicado fora das juntas. Precisa-se de atenção, pois o produto tem curto prazo de validade após aberto. O aplicador deve estar ciente do período, o qual não deverá ser excedido, entre a aplicação do primer e a aplicação do asfalto/selante.

Aplicação de asfalto oxidado em junta de dilatação

O asfalto oxidado é derretido na obra e com ajuda de um funil especifico, com a largura da junta o asfalto quente é colocado entre as placas de concreto ou dentro da fissura/trincas em forma de U e que, depois de seco, cria uma camada super resistente e flexível. Aconselhamos a fazer o acabamento da junta com uma espátula metálica, plástica ou de madeira ou um pedaço de material que retire o excesso sem danificar a aplicação.

•	Sobre o material asfáltico, seguir as recomendações abaixo:

1.	A temperatura máxima para aplicação é de 180ºC;

2.	Não aquecer em fogo direto. Utilizar caldeiras de óleo térmico, elétrica ou colchão de areia;

3.	Não aplicar em substrato úmido;

Obs: As juntas de dilatação no trecho do aqueduto a ser reconstruído (trecho aéreo) serão executadas de forma diferente das dos demais trechos. Para orientação de como proceder a execução, deverão ser observados os desenhos anexos no final desse texto (Desenhos Anexos) e as Composições de Preço Unitário pertinentes à cada uma delas.

MANTA ASFÁLTICA:

Adotar-se-á como sistema de impermeabilização manta asfáltica estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado, com espessuras de 3 e 4 mm, produzida a partir da modificação física de asfaltos com elevada concentração de polímeros plastoméricos (PL), que conferem maior resistência aos raios ultravioleta.

A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc.

Aplicar sobre o concreto – lavado e seco - uma demão de primer (Viabit, Adeflex, Ecoprimer ou similar),com rolo ou trincha e aguardar a secagem pelo período recomendado para cada produto.

Alinhar a manta asfáltica no sentido transversal em relação ao comprimento do canal de irrigação.

As mantas deverão ser aplicadas com as sobreposições de jusante para montante.

Com auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder à aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de 10 cm. Essas receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação.

TELA PVC ou GALVANIZADA (armação do reboco/proteção mecânica):

Conforme orientações gerais, deve-se realizar proteção mecânica, ou seja, chapisco sobre manta pré aplicada, com reboco com intra- tela, realizando a argamassa armada. As telas poderão ser em PVC ou Galvanizada, de acordo com indicações do fabricante da manta asfaltica a ser adotada.

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE REFORÇO, EM CONCRETO ARMADO, NAS LATERAIS EXTERNAS DAS PAREDES OS TRECHOS TÉRREOS DO AQUEDUTO QUE APRESENTAM RACHADURAS OU TRINCAS ESTRUTURAIS (ver desenho anexo):

Deverão ser executadas estruturas de reforço (semelhante a arrimos), em concreto armado, localizadas em trechos do lado externo do canal, para impedir o aparecimento e avanço das trincas e rachaduras existentes. Veja desenho com detalhe, nos Desenhos Anexos, no final deste texto.

Serão executados diversos trechos de estruturas deste tipo (arrimos), com comprimento de 1 metro, 2 metros, ou mais, conforme orientação da fiscalização da CODEVASF. A fiscalização também irá indicar os locais onde será executado cada um desses “arrimos de reforço”.

Nos trechos onde as paredes, em planta, tiverem forma curva (como na estrutura onde fica o bico de pato e nas mudanças de direção dos trechos dos canais), os “arrimos de reforço” deverão ser executados com a mesma seção transversal dos trechos retos, ou seja, a mesma indicada nos Desenhos Anexos; a diferença é que, neste caso, as estruturas de reforço seguirão o mesmo contorno curvo das paredes existentes (em planta).

EXECUÇÃO DE PÓRTICOS AUXILIARES, PARA REFORÇO DE ALGUNS PÓRTICOS NO TRECHO AÉREO:

Para identificação da posição de cada pórtico, deverá ser considerado que o pórtico nº 1 é o que está mais próximo do final do trecho do aqueduto (próximo à curva, à jusante), e assim sucessivamente até o de número 90. Em caso de qualquer duvida, a fiscalização da CODEVASF deverá ser previamente consultada, antes da execução do serviço.

Cada pórtico indicado na planilha está com a estrutura comprometida e, para reforço no local do mesmo, deverão ser construídos 2 pórticos adicionais, um á esquerda e outro à direita de cada pórtico indicado, conforme especificações constantes no croqui localizado no final destas Especificações Técnicas.

Obs: Tal medida (construção de 2 pórticos adicionais sem interferir no existente) é necessária para preservar a integridade das peças (módulos) do canal em “U”, tanto para evitar a ruptura de sua estrutura em concreto armado quanto a ruptura da manta e das juntas de dilatação, pois, executando-se demolição e posterior reconstrução dos pórticos existentes, após a acomodação de cargas (fundação e super-estrutura), pode-se ocorrer rupturas ou trincas, comprometendo totalmente as estruturas existentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eventuais modificações ou testes poderão ser feitos, desde que em comum acordo com a fiscalização, ou representantes da CODEVASF. Tais modificações deverão ser devidamente registradas.

DESENHOS ANEXOS