ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO II

MÓDULO DE BANHEIRO

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- Administração local e manutenção de canteiro.

Etapa preliminar da obra que consiste em definir o quadro administrativo responsável pela orientação logística necessária a viabilidade, boa condução e coordenação dos serviços.

- Escritório de apoio.

Será admitida construção de um escritório provisório de apoio logístico no eixo central da localização dos módulos de banheiros para acomodação da mão de obra, materiais e equipamentos; constituindo de edificação com instalações elétricas básicas, inclusive contra incêndio e raio; instalações hidro-sanitárias, inclusive fossa, sumidouro, lavabo revestido em cerâmica. Todos os ambientes providos de boa iluminação, ventilação e conforto térmico.

- Placa de obra.

Serão obrigatórias as instalações de placas informativas dos dados do objeto do contrato, fabricadas em chapa de aço galvanizada 3,0x1,0m. Deverá ser instalada uma em cada pólo municipal beneficiado.

- SERVIÇOS INICIAS

  - Limpeza manual do terreno.

No local de construção de cada módulo de banheiro deverá ser executada limpeza superficial com raspagem de raízes, vegetação rasteira e demais detritos orgânicos ou não que venham a comprometer futuramente a instabilidade da edificação. Limpeza manual de capina e remoção de entulho, considerando área livre mínima de 2,50 x 3,50m.

  - Locação da obra.

Etapa inicial dos serviços que consiste, através das medidas constantes nas peças gráficas e seus anexos, na locação do módulo sanitário, ficando sob inteira responsabilidade da empresa executora qualquer desvio ou erro cometido durante sua execução.

O objetivo desta etapa permite delimitar o local de execução dos serviços assim como, aplicar as medidas constantes no projeto (peças gráficas) de execução.

O levantamento primitivo (situação atual do terreno) consiste no levantamento do perímetro da área onde será executado o módulo e posicionamento de gabaritos serão equacionados pela empresa executora e a fiscalização.

  - Transporte de material c/ caminhão carroceria, rodovia em leito natural.

A mobilização de pessoal, material e mão de obra, percorrerão por estradas vicinais da zona rural ate alcançarem as localidades beneficiadas pelos módulos sanitários, assim sendo, foi previsto este deslocamento diferenciado, considerando carga máxima de 5 toneladas a uma distância média de transporte DMT= 13,40km, para cada módulo sanitário.

  - Transporte de material c/ caminhão carroceria, rodovia pavimentada.

A mobilização de pessoal, material e mão de obra, percorrerão por estradas estaduais e municipais pavimentadas, assim sendo, foi considerado carga máxima de 5 toneladas a uma distância média de transporte DMT=47,50km, para cada módulo sanitário.

- INFRAESTRUTURA

- Escavação manual de vala.

Serão executadas cavas manuais para a execução da fundação previstas abaixo do nível natural do terreno, sempre em observância as cotas de quantidades e dimensões presentes nas peças gráficas.

- Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassa cimento/areia, traço 1:4.

A fundação dos módulos serão em alvenaria de pedra argamassada executada com 10cm acima do terreno natural, caso este seja plano, e se não, nivelada com o próprio, pelo lado mais baixo, dimensões 30 x 40 cm. O rejuntamento das pedras da fundação será feito com argamassa, traço 1:4 (cimento e areia).

- Reaterro compactado manualmente.

Os serviços de reaterro de cavas de fundações, fossa séptica e sumidouro serão executados com o próprio material escavado ou do próprio terreno, em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm, umedecidas uniformemente e apiloados manualmente com sepo, de modo a não ficarem com vazios, fendas, trincas ou desníveis.

- PAREDES DE VEDAÇÃO

  - Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado 9x19x39cm.

As alvenarias serão levantadas com tijolos de 6 furos. As fiadas serão perfeitamente niveladas e alinhadas e as juntas horizontais terão a espessura mínima de 20mm. Os blocos cerâmicos serão de boa qualidade para resistir a esforços necessários, sujeito a aceitação pela fiscalização, assentados com argamassa traço 1:2:8  (cimento, cal e areia média). As vergas de concreto armado sobre os vãos de portas e terão dimensões (largura do vão +0,20) x 0,10 x 0,10m; onde os ferros serão armados em estribos triangulares.

  - Elemento vazado tipo combogó de concreto 7x50x50cm.

Será pré-moldado em concreto tipo escama nas dimensões de 50 x 50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia).

- ESQUADRIAS

- Porta metálica 0,60 x 2,10m c/ portal, dobradiças e fechadura.

A porta de acesso a unidade sanitária será de abrir em ferro tipo veneziana, instalada completa com todos os acessórios como portal, dobradiças e fechadura para WC tipo livre ocupado. Acabamento pintura metálica sobre fundo de proteção anti corrosivo.

- ESTRUTURA E LAJE PRÉ-MOLDADA

  - Objetivo

Objetivo deste item é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução   da cobertura da unidade sanitária, compreendendo o fornecimento e a aplicação de materiais, para execução dos elementos estruturais como pilares e laje pré-moldada e ainda, todos os serviços necessários e fieis ao projeto básico, inclusive quanto à resistência do concreto, disposição das formas e armações assim como, as técnicas de lançamento e adensamento do concreto.

- Normas

    - NBR-6123 Forças devidas ao vento em edificações – Procedimento;

    - NBR-6118 NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – procedimentos;

- Definição

    - Entendem-se como cobertura a estrutura que protegerá as instalações das intempéries.

    - Será em Laje pré moldada.

- Procedimentos gerais

As coberturas deverão ser executadas conforme os detalhes dos desenhos de projeto liberados para execução. Caso os desenhos omitam algum detalhe, a CONTRATADA deverá discutir procedimentos e submeter aprovação com a fiscalização.

No cômputo das cargas permanentes devem-se considerar o peso próprio da estrutura, o peso próprio da cobertura e todas as demais sobrecargas fixas, inclusive da caixa d'água.

- Entrega da cobertura

Concretizada a cobertura, deverá ser feita uma vistoria minuciosa pelas partes inferior e superior, trinca na laje devido ao manuseio, trânsito sobre a mesma, ou qualquer outro procedimento inadequado.

- REVESTIMENTOS

  - Chapisco.

Nas paredes de alvenaria internas e externas, assim como superfícies de concreto, tais como: vergas, pilares, laje pré-moldada e outros elementos da estrutura ou complementares da mesma, serão chapiscados utilizando argamassa com traço 1:3 (cimento e areia).

  - Emboco.

Será regularizado a régua e desempoladeira, deverá apresentar aspecto uniforme perfeitamente plano e áspero, com espessura de 20mm, traço 1:2:8 (cimento, areia e arenoso); executado em todas as paredes internas onde está previsto revestimento cerâmico, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces de paredes.

  - Massa única.

Para recebimento de pintura, será aplicada sobre áreas chapiscadas, argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e arenoso), preparo mecânico com betoneira 400l, manualmente nas faces internas e externas de paredes, espessura de 20mm.

  - Revestimento cerâmico 35x35cm.

Será aplicado revestimento cerâmico em parede com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm, esmaltada extra, PEI maior ou igual a IV, assentada com argamassa colante AC I e rejunte colorido tipo cimentício. Na altura definida em projeto.

- PAVIMENTAÇÃO

  - Concreto fck = 15mpa.

Será feito para base do piso um concreto simples (lastro de concreto não estrutural) com espessura de 5cm, com nivelamento, como camada impermeabilizadora, sendo seu revestimento com cimentado liso de espessura 3cm. Utilizando traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo manual.

  - Contrapiso.

Será executado camada niveladora em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre camada impermeabilizadora, aderido, espessura 3cm, para recebimento de piso cerâmico.

  - Piso cerâmico 35x35cm.

Será aplicado revestimento cerâmico em piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm, esmaltada extra, PEI maior ou igual a V, assentada com argamassa colante AC I utilizando espátula dentada, rejunte colorido tipo cimentício.

  - Execução de passeio – Calçada.

Será executado piso em camada de concreto simples (lastro de concreto não estrutural) em torno da unidade sanitária, largura de 30cm, espessura 6cm.

- PINTURA

  - Objetivo

O objetivo deste documento é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução de pinturas, compreendendo o fornecimento e a aplicação de materiais, bem como todos os serviços necessários à perfeita execução dos trabalhos.

  - Normas

Juntamente com este item, devem ser obedecidas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, mas principalmente as seguintes, em suas edições mais recentes:

    - NBR-5987 - Tintas – Preparo para utilização na pintura de estruturas, instalações e equipamentos industriais;

    - NBR-6301 - Inspeção de tintas, vernizes, lacas e produtos afins;

    - NBR-6312 - Inspeção visual de embalagens contendo tintas, vernizes e produtos afins.

  - Definição

Entende-se como pintura a aplicação de materiais líquidos de composição química adequada sobre as superfícies, formando após a secagem uma película aderente, para proteção e com efeito estético.

  - Procedimentos gerais

    - As superfícies serão cuidadosamente limpas, isentas de sobra de materiais, rebarbas, enxutas, etc.

    - Todos os materiais, antes da utilização, devem estar em suas embalagens originais de fábrica, invioladas.

    - Mantas de proteção, suficientemente limpas, deverão ser usadas para proteger todos os pisos, materiais, instalações e equipamentos etc., contra danos e manchas causadas pelos trabalhos de preparo e pintura. Havendo respingos ou manchas, devem ser limpos com a tinta ainda fresca, utilizando-se solvente apropriado.

    - A proteção de superfície metálica, ferragens e vidros devem ser feitas por meio de recobrimento das superfícies sujeitas os respingos ou manchas, utilizando-se fita crepe ou gomada e plásticos.

    - Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas e isentas de poeira. Caso apresentem vestígios de óleo, gordura ou graxa, estes deverão ser removidos com aguarrás.

    - Nos locais onde estiverem sendo executados os serviços de pintura, devem ser tomadas precauções especiais no sentido de se evitar levantamento de pó, até a secagem completa das tintas.

    - As superfícies a pintar devem estar perfeitamente secas.

    - A aderência da tinta depende da rugosidade da superfície, portanto, sempre antes da aplicação de qualquer demão de tinta as superfícies deverão ser convenientemente lixadas, com lixas apropriadas.

    - A limpeza também é outro fator que influencia a aderência, portanto, sempre após o lixamento e antes da aplicação de qualquer demão de tinta, as superfícies deverão ser convenientemente limpas com escovas e panos secos.

    - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada, quando a demão precedente, ou massa de regularização, estiver perfeitamente seca, lixada e limpa. O intervalo entre as demãos de tinta deverá estar rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante.

    - Na aplicação das tintas, deve-se ter o cuidado de espalhar uma camada uniforme - tomando-se o cuidado de não cobrir camadas em processo de secagem - sem respingos, marcas de pincéis, brochas e rolos.

    - Durante a aplicação, as tintas devem ser mantidas homogeneizadas, isto é, devem ser misturadas e mantidas com consistência uniforme.

    - A superfície, depois de pintada, deverá apresentar textura completamente uniforme, com tonalidade e brilho homogêneos.

  - Materiais

Os materiais de pintura a serem utilizados, obedecerão aos padrões de qualidade, tipo, cor, marcas ou fabricantes especificados no projeto. Antes de sua aplicação deverá ser obtida liberação prévia para seu uso pela CONTRATADA junto à CONTRATANTE.

Antes de comprar as tintas, a CONTRATADA deve verificar os projetos para se fazer o levantamento das quantidades, tipos e marcas especificadas e prever a época de sua utilização, para não ficarem as tintas e materiais estocados por um longo período, sujeitos ao envelhecimento e conseqüente perda de validade para aplicação.

  - Pintura com tinta impermeavel mineral em pó. , duas demãos

As áreas rebocas da unidade sanitária receberá acabamento em pintura com tinta impermeavel mineral em pó branca, duas demãos, sujeitas ou não à exposição de chuva, sol e água, utilizando tintas à base de pó mineral.

    - Limpar toda a superfície, removendo a poeira;

    - Aplicar a primeira demão de tinta pó;

    - Aplicar a segunda demão de tinta sempre observando o intervalo entre demãos;

    - Após a secagem da segunda demão, verificar cuidadosamente se a superfície está completamente homogênea; se persistir algum defeito, aplicar a terceira demão.

  - Fundo Preparador Primer a base de epóxi sobre ferro – 01 demão.

Trata-se de pintura fundo preparadora para receber acabamento. Além dos procedimentos gerais, deve-se obedecer aos seguintes procedimentos: Obter espessura de 25 MICRA; utilizar lixa para ferro no. 150 e primer a base de epóxi.

  - Pintura esmalte fosco, sobre superfície metálica - 02 demãos.

Trata-se de pintura de acabamento final em esmalte sintético sobre a porta da unidade sanitária em material metálico.

- INSTALAÇÕES

  - Instalações Elétricas

    - A instalação elétrica do banheiro será executada rigorosamente de acordo com o     respectivo projeto, com as especificações que seguem.

    - A instalação será embutida composta por dois pontos de luz;

    - O ponto de luz do teto será rigorosamente centrado;

    - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço mesmo que não estejam relacionados em planilha.

  - Instalações Hidro-sanitárias

    - Reservatório terá capacidade 500 litros de água e o mesmo deverá ser de polietileno, com tampa.

    - A instalação será de acordo planta em anexo e planilha.

    - O reservatório deverá ser instalado em uma base, com boa altura de coluna d’água de acordo desenho e planilha de serviços.

    - Deverão ser realizados testes hidráulicos em toda instalação, antes mesmos de acabamentos, para evitar vazamentos, como também a mesma não deverá ser instalada, embutida em concreto de piso ou vigas.

    - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço mesmo que não estejam relacionados em planilha.

- FOSSA SUMIDOURO

As fossas sépticas e sumidouros serão construídos de acordo com projeto e planilha orçamentária. 	A tubulação que liga  a  caixa de inspeção (da rede de esgoto da moradia) a fossa séptica deve ter um caimento de 2%, no mínimo, ou seja, 2cm por metro de tubulação. Para tanto, o topo do buraco da fossa deverá ficar num nível inferior ao da saída da caixa sifonada.

As fossas sépticas ou tanques sépticos são unidades cilíndricas ou prismáticas de seção retangular de fluxo horizontal para o tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão (NBR 7229/93). O efluente deste tanque deverá ser transportado para um filtro biológico, valas de filtrações, valas de infiltrações, sumidouro ou para redes coletoras de esgotos.

As fossas sépticas, uma benfeitoria complementar e necessária às moradias, tem por objetivo atender as necessidades básicas de saneamento das famílias, por meios de instalações sanitárias mínimas, relacionadas ao uso das águas e ao destino adequado dos esgotos nos domicílios. São fundamentais no combate a doenças, verminoses e endemias (como a cólera), pois evitam o lançamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascente ou mesmo na superfície do solo. O seu uso é essencial para a melhoria das condições de higiene das populações rurais, devendo ser levado em consideração à cultura local, bem como tecnologia adequada às instalações.

Esse tipo de fossa nada mais é que um tanque enterrado, que recebe os esgotos (dejetos e águas servidas), retém a parte sólida e inicia o processo biológico de purificação da parte líquida (efluente). Mas é preciso que esses efluentes sejam filtrados no solo para completar o processo biológico de purificação e eliminar o risco de contaminação.

As fossas sépticas não devem ficar muito perto das moradias (para evitar meu cheiro) nem muito longe (para evitar tubulações muito longas).

Elas devem ser construídas do lado do banheiro, para evitar curvas nas canalizações. Também devem ficar num nível mais baixo do terreno e longe de poços ou de qualquer outra fonte de captação de água (no mínimo 30 metros de distância), para evitar contaminações, no caso de eventual vazamento.

O tamanho da fossa séptica depende do número de pessoas da moradia. Ela é dimensionada em função de um consumo médio de 200 litros de água por pessoa, por dia. Porém sua capacidade nunca deve ser inferior a 1000 litros.

As fossas sépticas podem ser de dois tipos: Pré-moldadas e  Feitas no local.

Fossas Sépticas pré-moldadas

De formato cilíndrico, são encontradas no mercado.

A menor fossa pré-moldada tem capacidade de 1000 litros, medindo 1,1 x 1,1 metros (altura x diâmetro).

Para volumes maiores é recomendável que a altura seja maior que o dobro do diâmetro. Para sua montagem, observar as orientações dos fabricantes.

Fossas sépticas moldadas no local

A fossa séptica moldadas no local tem formato retangular ou circular. Para funcionar bem, elas devem ter as seguintes dimensões:

A execução desse tipo de fossa séptica começa pela escavação do buraco onde a fossa vai ficar enterrada no terreno.

O fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5 cm de concreto magro, (1 saco de cimento, 8 latas de areia, 11 latas de brita e 2 latas de água, a lata de medida é de 18 litros) sobre o concreto magro é feito uma laje de concreto armado de 6 cm de espessura (1 saco de cimento, 4 latas de areia, 6 latas de brita e 1,5 latas de água), malha de ferro de diâmetro    4,2 mm  a cada 20 cm.

As paredes são feitas com tijolo maciço, ou cerâmico, ou com bloco de concreto. Durante a execução da alvenaria, já devem ser colocados ou tubos de entrada e saída da fossa (tubos 100 mm), e deixadas ranhuras para encaixe das placas de separação das câmaras, caso de fossa retangular.

As paredes internas da fossa devem ser revestidas com argamassa à base de cimento (1 saco de cimento, 5 latas de areia e 2 latas de cal).

A fossa séptica circular, a que apresenta maior estabilidade, utiliza-se para retentores de espuma na entrada e na saída, tê de PVC de 90° com diâmetro 100 mm.

Na fossa séptica retangular a separação das câmaras (chicanas), e a tampa da fossa são feitas com placas pré-moldadas de concreto. Para a separação das câmaras são necessárias cinco placas: duas de entrada e três de saída. Essas placas têm quatro centímetros de espessura e a armadura em forma de tela.

A tampa é subdividida em placas, para facilitar a sua execução e remoção durante os serviços de limpeza e manutenção, as quais possuem 5 cm de espessura com armação feita em forma de tela.

Ligação da rede de esgoto à fossa

A rede de esgoto da moradia deve ser ligada inicialmente a uma caixa sifonada, que serve para fazer a manutenção do sistema, facilitando o seu desentupimento. Essa caixa deve ter 30 cm X 30 cm com profundidade de 40 cm, instalada a cerca de 2 metros de distância da casa.

Sumidouros

O sumidouro é um poço seco escavado e não impermeabilizado, que orienta a infiltração de água residuária no solo (NBR 7229/93). Deverá ser revestido com alvenaria em crivo ou anéis de concreto furado. Dependendo das características do solo, o revestimento poderá ser dispensado.

O diâmetro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade de efluentes e do tipo de solo. Mas, não deve ter menos de 1m de diâmetro e mais de 3 m de profundidade, para simplificar sua construção.

A construção de um sumidouro começa pela escavação do buraco, a cerca de 3 m da fossa séptica e num nível um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 70 cm maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a colocação de uma camada de pedra, no fundo do sumidouro, para infiltração mais rápida no solo, e de uma camada de terra, de 20 cm, sobre a tampa do sumidouro.

Os tijolos ou blocos só devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais devem ter espaçamentos sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes.

A laje ou tampa do sumidouro pode ser feita com uma ou mais placas pré-moldadas de concreto, ou executada no próprio local, tendo o cuidado de armar em forma de tela.

Louças e Metais

Lavatório de louça popular, com altura mínima de 80cm do piso pronto, da sua borda superior. Vaso sanitário de louça branco, com assento sanitário de PVC e caixa de descarga plástica, de sobrepor, completa. A instalação da caixa de descarga e o vaso sanitário deverão ter altura mínima de acordo com as Normas da ABNT.

- LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Será efetuada a limpeza de todas as áreas de serviços com remoção dos restos de massa, cimento e afins que se acumularam durante a execução dos trabalhos. Todo o material gerado na obra imprestável será destinado ao aterro público através do bota fora.