ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUMÁRIO

1	–	OBJETO

2	–	CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

2.1 –	MATERIAIS

2.2 –	EQUIPAMENTOS

2.3 –	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

3	–	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

4 -    CARACTERISTICAS  DO PERÍMETRO

5	–	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

6 -   MOBILIZAÇÃO

7 -   DESMOBILIZAÇÃO

8	–	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS;

8.2 –	ABERTURA DE PICADAS

9	–	RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10	–   INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

11 –   CONSIDERAÇÕES FINAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO:

As Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer as condições gerais que deverão ser obedecidas no levantamento topográfico planialtimétrico, com locações, visando projeto executivo de drenos da macrodrenagem do PPI Pontal, localizado no município de Petrolina – PE.  Estas Especificações, juntamente com o Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a Licitante Vencedora.

- CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

  - MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão obedecer as Normas e Especificações da ABNT além das condições estabelecidas nestas Especificações, que se comprovarão mediante os ensaios pertinentes e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A aceitação, em qualquer ocasião, de um material não será obstáculo para que possa ser rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

Os materiais deverão ser armazenados em condições que assegurem a conservação de suas características e aptidões para o seu emprego na obra, devendo a contratada facilitar a sua inspeção.

Todo material que não atenda as especificações ou que, por qualquer motivo, tenha sido rejeitado, será retirado imediatamente do local da obra.

De modo geral, são válidas todas as prescrições dos fabricantes, especificações ou normas oficiais que regulamentam a recepção, o transporte, a manipulação ou emprego de cada material que venha a ser utilizado.

  - EQUIPAMENTOS

Independente das condições particulares ou específicas que se exijam dos equipamentos necessários para executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:

Deverão estar disponíveis com suficiente antecedência em relação ao início dos trabalhos e possuir características compatíveis com o tipo e o volume de serviços a serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

As manutenções necessárias no decorrer dos serviços deverão ser programadas e realizadas em prazos compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;

Os equipamentos que se apresentarem, durante a execução das obras, como inadequados à finalidade inicialmente proposta, seja por alteração das condições de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverão ser substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições;

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os serviços compreendidos no projeto serão executados de acordo com as especificações, normas, instruções e plantas do projeto. A Fiscalização resolverá as questões referentes à interpretação dos desenhos e condições de execução.

Deverá ser seguido um plano de execução que contemple os prazos dos diversos serviços compatíveis com o cronograma de obra, que deverá ser apresentado à Fiscalização.

O plano deverá conter a programação mensal dos serviços a serem executados, com indicação dos serviços a serem iniciados, para possibilitar articulação precisa com os usuários do projeto, quando os serviços e obras interferirem nas áreas dos lotes e conseqüentemente com os interesses dos seus usuários.

- CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A Fiscalização poderá ter acesso a qualquer fase da execução dos serviços, inclusive quando venham a ser realizados fora da área do Perímetro, incluindo instalações auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a contratada deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da Fiscalização.

Para o controle dos serviços, a fiscalização poderá solicitar correção ou conferência do relatório apresentado a qualquer momento à contratada às custas da própria, sem maiores ônus ao contrato.

- CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO:

4.1.PERIMETRO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO PONTAL – ÁREA SUL

    - SITUAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO:Município de Petrolina-PE

- ÁREA IRRIGÁVEL: 3515,4290 ha

- LOTES IRRIGADOS: 337 un

- TIPOS DE SOLO: Os principais solos são: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO, PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO latossólico, PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO plíntico, PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO com fragipan, PODZÓLICO ACINZENTADO, PLANOSSOLO e REGOSSOLO.

- SISTEMA DE IRRIGAÇÃO: Localizada

- ALUGUEL DE CASA PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO LOCAL OU DORMITÓRIO

A contratada deverá instalar-se de acordo com planos próprios e sob sua responsabilidade. As instalações contemplarão toda a estrutura física indispensável à condução dos Serviços.

As instalações do escritório e dormitórios poderão ser em imóvel alugado, no perímetro ou entorno, de modo que possa atender adequadamente as necessidades dos Serviços.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o pagamento da instalação serão mensais, de acordo com o preço unitário que conste na planilha financeira para este item.

- MOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá mobilizar-se de forma a atender adequadamente a necessidade dos serviços contratados, disponibilizando pessoal e equipamentos previstos na proposta financeira.

O valor para a mobilização de pessoal e equipamentos será de, no máximo, o valor orçado pela CODEVASF para este item. A licitante vencedora, após a assinatura do contrato e emissão da nota de empenho, deverá tomar todas as providências necessárias à mobilização e instalação das Equipes, em local previamente aprovado pela fiscalização dos serviços.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição, assim como o pagamento da mobilização, se dará após efetiva mobilização de pessoal e equipamentos, conforme programado no Plano de Trabalho apresentado pelo licitante.

- DESMOBILIZAÇÃO

Após a conclusão dos serviços, a Contratada deverá desmobilizar-se retirando todo o pessoal e equipamentos que foram utilizados durante os serviços.

A Contratada, no encerramento do Contrato, deverá remover todos os detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas recebidas totalmente limpas.

O valor da desmobilização de pessoal e equipamentos será de, no máximo, o valor orçado pela CODEVASF para este item.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o pagamento da desmobilização se darão após a sua conclusão, ao final do Contrato, com o pagamento, na última fatura, de acordo com o preço unitário que conste na planilha financeira para este item.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS:

Refere-se à locação e nivelamento dos eixos dos drenos coletores abertos, cotando o terreno natural, a cada 20 (vinte) metros, com colocação de estacas e piquetes, com cotas reais a partir das RNs (Referências de níveis topográficas) disponíveis no Perímetro, que serão indicadas pela CODEVASF, caso tenha que fazer alguma mudança em layout a empresa CONTRATADA deverá comunicar a CODEVASF para que ela venha a fazer qualquer alteração do layout. Esse serviço será executado de acordo com os “layout” e projetos executivos das áreas irrigáveis e de sequeiro. As cadernetas topográficas, devidamente calculadas e digitalizadas, serão entregues a CODEVASF em planilhas com perfis do terreno natural, para elaboração dos perfis executivos, com indicação e projetos das obras de artes necessárias, para que a Contratante execute os projetos executivos de implantação dos drenos.

  - ABERTURA DE PICADAS.

Consiste nas operações de cortes de galhos de árvores, arbustos e mato, limpar e remover todo o material resultante da limpeza, bem como eventuais cercas e benfeitorias localizadas nas faixas dos levantamentos topográficos para os drenos coletores. Inclui também a reposição de cercas que, eventualmente, necessitem ser afastadas ou removidas por força de passagens.

Em princípio, a faixa a abrir e limpar será de 2,0m de largura.

O material proveniente da limpeza deverá ser depositado fora ou ao lado da faixa..

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A picada aberta e limpa será paga por km realizado no mês, conforme planilha de preços unitários.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A responsabilidade da contratada é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

A contratada será também responsável por todos os serviços relacionados com a construção, manutenção e desmobilização de todas as instalações do canteiro de obras e acampamentos que venham a ser necessários ao andamento dos serviços, assim como, o transporte, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas.

A presença da Fiscalização da contratante na obra não exime a responsabilidade da contratada.

A Fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário dos serviços cuja mão-de-obra seja classificada inferior à exigida pela contratante, conforme julgamento desta.

A contratada é responsável pela substituição do local do serviço, dentro de quarenta e oito horas da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer equipamento impugnado pelo mesmo.

A guarda e a vigilância dos equipamentos e instalações locais necessários ao serviço são de total responsabilidade da contratada.

A contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum alegar o desconhecimento do local.

Para efeito da liberação do primeiro faturamento, a fiscalização somente o fará mediante a apresentação de cópia autenticada da ART no CREA.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

Fazem parte das especificações os documentos abaixo relacionados, que estarão disponíveis na CODEVASF-3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução:

- Projetos Executivos das Áreas Irrigáveis e de Sequeiro

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em perímetro irrigado em obras e por isso, necessitarão de planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da Contratada e dos usuários.

Também deverá observar interseção das obras com tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto para evitar danos e conseqüentemente prejuízos aos usuários. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados.

A CODEVASF manterá em campo, equipe de fiscalização com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre os perfis que visam os projetos executivos dos drenos, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e a qualidade dos serviços, bem como efetuar medições e resolver pendências decorrentes de projeto ou métodos e critérios executivos especificados.