ANEXO  II

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

ANEXO II  -  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Escavadeira hidráulica nova, com as seguintes especificações técnicas;

- Ano de fabricação/Modelo 2014, zero hora;

- Motor a diesel, com injeção direta de 04 tempos, turbo alimentado;

- Potência liquida mínima de 150 HP, com 06 cilindros e cilindrada mínima de 5.900 cc;

- Sistema de giro totalmente independente do circuito principal;

- Bomba de fluxo variável;

- Lança com alcance mínimo de 5,00 metros;

- Braço com alcance mínimo de 2,40 metros;

- Cabine fechada tipo TOPS, com ar condicionado;

- Concha para aplicação geral com capacidade mínima de 1,2 m³ e concha trapezoidal com capacidade mínima de 1,3 m³ ou superior;

- Largura mínima de sapata de 700 mm;

- Peso operacional mínimo de 17.000 kg.

- Demais equipamentos padrão que acompanham o modelo da máquina.

- RETROESCAVADEIRA

Retroescavadeira de pneus nova, tração 4x4, com as seguintes especificações técnicas;

- Ano de fabricação/Modelo 2014, zero hora;

- Motor diesel com 4 cilindros, turboalimentado, potência bruta de 75 a 100 HP;

- Direção com sistema de acionamento e controles operacionais hidráulicos;

- Transmissão hidráulica, com 4 velocidades à Frente e 4 à Ré;

- Sistema elétrico de partida de 12 volts;

- Freio a disco em banho de óleo;

- Peso operacional máximo de 8.000kg;

- Reservatório de combustível com capacidade mínima de 80 litros;

- Painel de indicadores padrão, com monitoramento eletrônico;

- Caçamba frontal com dentes, capacidade coroada mínima de 0,75m³;

- Caçamba traseira para limpeza de canal, capacidade acima de 0,22m³;

- Cabine fechada ROPS/FOPS, portas laterais, ar condicionado e assento multiajustável;

- Proteção contra vandalismo sobre os reservatórios de combustível e óleo hidráulico;

- Trava de segurança para braço das caçambas e engate rápido para implementos traseiros;

- Demais equipamentos padrão que acompanham o modelo da máquina.

- CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE.

Caminhão simples novo, fabricação nacional, equipado com caçamba basculante e pára-choque protetor construído de acordo com as normas do CONTRAN, com as seguintes especificações técnicas:

3.1   Especificações técnicas do caminhão tipo cabine simples:

  - Cor: Branca;

  - Ano de fabricação/Modelo 2014, zero quilômetro;

  - Cabine em aço;

  - Motor a diesel com 4 a 6 cilindros em linha reta;

  - Potência mínima de 160 a 190 HP;

  - Rodado duplo traseiro;

  - Tração 4x2;

  - Direção hidráulica;

  - Ar condicionado original de fábrica;

  - Reservatório de combustível de 200 a 300 litros;

  - Mínimo de 5 velocidades à Frente e uma à Ré;

  - Peso bruto total de 12 a 14 toneladas;

  - Jogo de tapetes emborrachados;

  - Freio de serviço a ar comprimido e lonas nas rodas dianteiras;

  - Rodas com aro 7,5 x 22,5” e pneus 275/70R 22,5 ou 275/80R 22,5;

  - Estepe, com roda aro 7,5 x 22,5” e pneu 275/70R 22.5 ou 275/80R 22,5;

  - Demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN.

3.2   Especificações técnicas da caçamba basculante nova e zero km:

  - Capacidade coroada mínima de 6m³;

  - Construção com caixa de carga de chapa de aço 3/16, assoalho em chapa de aço 1/4, fundo reforçado com costelas em perfil “U” e chassi com longarinas em chapa 5/16 e altura de 8”;

  - Sistema de acionamento direto com um cilindro hidráulico;

  - Bomba de engrenagem acoplada através de eixo carda à tomada de força, com acionamento do interior da cabine;

  - Pintura com aplicação de fundo antiferrugem e acabamento com tinta sintética da mesma cor do caminhão;

  - Pára-lamas com apara-barro de borracha;

  - Faixas refletivas de acordo exigências do CONTRAN;

  - Caixa de ferramentas;

  - Ganchos para lona e suporte de estepe.

- GUINDASTE HIDRÁULICO MONTADO SOBRE CAMINHÃO TRUCADO (DIFERENCIAL DUPLO TRASEIRO)

Guindaste hidráulico novo, montado sobre caminhão novo, com as seguintes especificações técnicas:

4.1 - GERAIS.

4.1.1 - CAPACIDADE DO GUINDASTE:  25.000 kg à 3 m.

4.1.2 - LANÇA: 4 seções, 10,0 m ~ 32,2 m.

4.1.3 - DIMENSÕES GERAIS:

4.1.3.1 - Comprimento total: 11.960 mm.

4.1.3.2 - Largura total: 2.500 mm.

4.1.3.3 - Altura total: 4.000 mm.

4.1.4 - PESOS:

4.1.4.1 - Peso bruto do veículo: 28.700 kg.

4.1.4.2 - No eixo dianteiro: 6.700 kg.

5.1.4.3 -  No eixo traseiro: 22.000 kg.

4.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GUINDASTE.

4.2.1 – CAPACIDADE: 25.000 kg a 3 m.

4.2.2 – LANÇA: Telescópica em 04 (quatro) seções, construída em forma de caixa de seção hexagonal, com 04(quatro) roldanas na ponta. A terceira e a quarta seção se estendem e se retraem sincronizadamente por meio de um cilindro de dupla ação, com um cabo de aço para extensão e outro para retração. Os cilindros hidráulicos devem ser equipados com válvula de sustentação.

4.2.2.1 - Comprimento totalmente retraída.............................10,0 m.

4.2.2.2 - Comprimento totalmente estendida...........................32,2 m.

4.2.2.3 - Velocidade de extensão..............................................20 m em 90 seg.

4.2.3 – JIB: Estágio simples, basculável na extremidade da lança, tipo offset duplo (5° e 30°), com uma roldana na ponta, acondicionado ao longo da lança básica.

4.2.3.1 - Comprimento............................................................8,0 m.

4.2.4 - ROLDANA AUXILIAR DA LANÇA (SINGLE TOP): Roldana simples, montada na ponta da lança, para operação com cabo simples.

4.2.5 – ELEVAÇÃO: Por cilindro hidráulico de dupla ação, equipado com válvula de sustentação.

4.2.5.1 - Velocidade de elevação........................-3° à 80° em 48 seg.

4.2.6 - ESPECIFICAÇÕES DO GUINDASTE: Com tambor ranhurado, acionado por motor hidráulico de pistão axial, com redutor planetário. Controle motorizado para descida e subida de carga. Equipado com freio automático de segurança e válvula contrabalanceadora, controlado independentemente do guincho auxiliar.

4.2.6.1 - Força de tração em cabo simples..........................3.150 kg

4.2.6.2 - Velocidade em cabo simples

4.2.6.2.1 - Alta..................................114 m/min (na 4ª camada)

4.2.6.2.2 - Normal...............................57 m/min (na 4ª camada)

4.2.6.2.3 - Cabo de aço...................................Tipo resistente à torção

4.2.6.2.4 - Diâmetro x comprimento....................16 mm x 170 m

4.2.6.2.5 - CAIXA DE GANCHO - 30 ton. de capacidade; Com 4 roldanas, com gancho giratório e com trava de segurança.

4.2.7 - GUINCHO AUXILIAR: Com tambor ranhurado, acionado por motor hidráulico de pistão axial, com redutor planetário. Controle motorizado para descida e subida de carga.  Equipado com freio automático de segurança e válvula contrabalanceadora. Controle independente do guincho principal.

4.2.7.1 - Força de tração em cabo simples..........................3.000 kg

4.2.7.2 - Velocidade em cabo simples:

4.2.7.2.1 - Alta....................................90 m/min (na 2ª camada)

4.2.7.2.2 - Normal...............................50 m/min (na 2ª camada)

4.2.7.2.3 - Cabo de aço...................................Tipo resistente à torção

4.2.7.2.4 - Diâmetro x comprimento......................16 mm x 85 m

4.2.8 - GANCHO E BOLA - 03 (três) toneladas de capacidade; Gancho giratório com trava de segurança, para operação com cabo simples.

4.2.9 – GIRO: Acionado por motor  hidráulico de pistão axial, com redutor de giro. Giro contínuo de 360° sobre rolamento de esferas.

4.2.9.1 - Velocidade de giro.................................................2,4 rpm

4.2.10 - SISTEMA HIDRÁULICO.

4.2.10.1 - Bomba hidráulica: de 04 (quatro) seções, acionada pelo motor do caminhão através da tomada de força.

4.2.10.2 - Válvulas de controle: Válvulas múltiplas acionadas manualmente por alavancas, com válvulas de alívio incorporadas.

4.2.10.3 - Circuito hidráulico: Equipado com resfriador de óleo refrigerado a ar. A pressão hidráulica do circuito principal poderá ser observada no visor do AML.

4.2.10.4 - Capacidade do tanque de óleo hidráulico: Mínima de 335 litros.

4.2.10.5 – Filtros: Na linha de retorno.

4.2.11 – CABINE: Construída em aço, com acesso por porta corrediça, janelas com vidros de segurança e abertura laterais, traseira e no teto, ar condicionado, assento reclinável, ajustável para frente e para trás e descanso de cabeça ajustável na altura.

4.2.11.1 - Equipamentos:

4.2.11.1.1 - Chave de partida e parada do motor

4.2.11.1.2 - Botão de controle de combustível

4.2.11.1.3 - Limpadores elétricos de pára-brisa e do vidro do teto

4.2.12 - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

4.2.12.1 - Indicador do ângulo da lança

4.2.12.2 - Limitador do enrolamento excessivo tipo pendente

4.2.12.3 - Freio automático de segurança do guincho

4.2.12.4 - Trava de segurança no gancho

4.2.12.5 - Válvulas de retenção piloto

4.2.12.6 - Válvulas de sustentação

4.2.12.7 - Válvulas contrabalanceadoras

4.2.12.8 - Válvulas de alívio de pressão

4.2.13 - LIMITADOR AUTOMÁTICO DE MOMENTO: A unidade principal, na cabine do guindaste, deverá emitir alarme audiovisual quando a carga real se aproxima da carga máxima admissível, interrompendo automaticamente os movimentos do guindaste.

4.2.13.1 - Funções do visor digital de cristal líquido:

4.2.13.1.1 - Ângulo da lança ou % do momento

4.2.13.1.2 - Comprimento da lança ou altura potencial do gancho

4.2.13.1.3 - Raio de trabalho ou ângulo de giro

4.2.13.1.4 - Carga atual no gancho

4.2.13.1.5 - Carga permissível

4.2.13.1.6 - Ângulo offset do JIB ou número de pernas de cabo

4.2.13.1.7 - Indicador de posição da lança

4.2.13.1.8 - Indicador de posição dos estabilizadores

4.2.13.1.9 - Visor de gráfico de barra:

4.2.13.1.10 - Percentagem do momento de carga ou pressão hidráulica do circuito principal (a mudança é feita através da tecla de alternação de dados).

4.2.14 – ESTABILIZADORES; 04 (quatro) estabilizadores hidráulicos, controlados independente ou simultaneamente de ambos os lados do transportador, equipados com indicadores de nivelamento.

Sapatas de apoio montadas em cilindros verticais dos estabilizadores ficam dentro da largura do veículo, na posição retraída. Todos os cilindros estão equipados com válvulas de retenção piloto.

Largura totalmente estendidos............................5.800 mm

Diâmetro das sapatas de apoio..............................400 mm

4.2.15 – CONTRAPESO: Integral com a torre de giro.

4.2.15.1 - Peso...................................................................3.000 kg

4.2.16 - EQUIPAMENTO PADRÃO: Pedais de controle para extensão, retração e levantamento da lança.

4.3 - ESPECIFICAÇÕES DO TRANSPORTADOR

4.3.1 - Cor: Branca.

4.3.2 - Ano de fabricação/Modelo 2013, zero quilômetro.

4.3.3 - Motor: Diesel com 04 ciclos, 06 cilindros em linha, injeção direta, resfriado à água, com gerenciamento eletrônico:

4.3.3.1 - Cilindrada – 7.200 cc.

4.3.3.2 - Diâmetro x curso – 105 mm x 137 mm.

4.3.3.3 - Potência máxima no volante – 228 Kw (310 CV) à 2.200 rpm.

4.3.3.4 - Torque máximo – 1.100 Nm (112 kgf.m) à 1.200 ~ 1.600 rpm.

4.3.4 - Embreagem: Monodisco, a seco tipo Pull-Type, acionamento hidropneumático.

4.3.5 - Diferencial duplo traseiro.

4.3.6 - Tração 6 x 4.

4.3.7 - Direção hidráulica, tipo progressiva.

4.3.8 – Cabine: Construção em aço para no mínimo de 03 (três) pessoas, com ar condicionado original de fábrica.

4.3.9 - Reservatório de combustível de 280 a 350 litros.

4.3.10 - Transmissão de 12 velocidades à Frente e quatro à ré, totalmente sincronizadas.

4.3.11 - Eixos dianteiro tipo FATYPE67 e traseiros tipo RTS2163, simples redução, engrenamento tipo hipóide, com bloqueio de diferencial.

4.3.12 - Suspensão dianteira parabólica, com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora, com 02 (dois) feixes de duas lâminas; Traseira semi-elíptica, com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora, com 02 (dois) feixes de nove lâminas.

4.3.13 - Sistema de freio:

4.3.13.1 - Serviço - Circuito duplo a ar comprimido, acionado por pedal, freio a tambor tipo S-CAM.

4.3.13.2 – Estacionamento - Tipo molar acumulado.

4.3.14 - Sistema elétrico de 24 V CC, com duas baterias de 12 V–100 Ah de capacidade.

4.3.15 - Jogo de tapetes emborrachados.

4.3.16 - Rodas e pneus tipo lameiro, compatíveis com a capacidade do guindaste hidráulico.

4.3.17 – 02 (dois) estepes com roda e pneus lameiros, compatível com a capacidade do guindaste hidráulico.

4.3.18 - Demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN.

Obs: A empresa fornecedora do equipamento deverá ministrar curso de operação do guindaste hidráulico para dois operadores indicados pela CODEVASF.