TERMO DE REFERÊNCIA

REABILITAÇÃO DE TRECHOS DE DRENOS DOS PERÍMETROS DE PROPRIÁ, COTINGUIBA-PINDOBA E BETUME

2014

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO DA LICITAÇÃO

Reabilitação parcial dos sistemas de drenagem, conforme as especificações técnicas constantes do ANEXO – I deste Termo de Referência, cujas metas estão distribuídas em Lote Único, correspondentes aos perímetros de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, localizados nos municípios de Propriá, Telha Cedro de São João, Neópolis, Japoatã, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, e serão executadas para reconstituição das mesmas dimensões e características do projeto original, conforme distribuídos no quadro abaixo.

| Objeto | Unid. | Localização / Meta |  |  | Meta Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propriá | Cot-Pindoba | Betume |  |
| - Reabilitação da Rede de Drenagem (Trechos) | m² | 30.000 | 43.000 | 60.000 | 133.000 |

- JUSTIFICATIVA

Os perímetros de irrigação de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, localizados no Baixo São Francisco Sergipano, possuem uma rede de drenagem com extensão total de 293 km, entre drenos principais, secundários e terciários, construídos há mais de 30 anos e mantidos no limite mínimo das necessidades.

Como os perímetros da CODEVASF/4ªSR, foram implantados em várzeas de baixa altitude (a mais alta é a várzea de Propriá, com 6 metros de altitude), o solo irrigável sofre influência significativa da altura do lençol freático, do nível do rio São Francisco, das enchentes dos riachos que passam por dentro dos perímetros e deságuam no rio São Francisco e, ainda, das precipitações pluviométricas extemporâneas. Portanto, a rede de drenagem é um componente fundamental para manter o solo em plenas condições de cultivo, principalmente em dois momentos: no início de implantação das lavouras e no período de colheita.

Por conveniência de projeto, os drenos principais e alguns secundários, responsáveis pelo escoamento do excesso de água das várzeas dos três perímetros, são justamente os riachos que cortam os perímetros. Estes riachos, além de descarregar o exceso de água de suas bacias hidrográficas, situadas em outros municípios situados à montante dos perímetros, são aproveitados para coletar o excesso de água de drenagem das várzeas para descarregar no rio São Francisco.

Com essa dinâmica e correndo no terreno plano das várzeas, os riachos apresentam condições bastante favoráveis ao assoreamento rápido, além de facilitar a regeneração expontânea de macrófitas aquáticas carreadas de outras regiões, constribuindo para a redução do processo de drenagem e anulando as possibilidades de controle do lençol freático dentro das várzeas, operação essencial para viabilizar a exploração dos lotes irrigáveis.

Diante do dinâmico processo de regeneração da vegetação aquática e subaquática na calha e margens dos drenos, que contribuem para retardar a velocidade da drenagem e, por conseguinte, ajudar à sedimentação de material terroso proveniente da bacia hidrográfica, a manutenção paleativa dos drenos, com o simples corte das macrófitas não supre o problema e, sendo assim, é necessário realizar uma reabilitação total da rede de drenagem, iniciando com a desobstrução e retirada de sedimentos da calha dos riachos que funcionam como drenos, de forma a reconstituir as diimensões originais do projeto.

Considerando que atualmente não há mais tempo hábil para executar a manutenção corretiva dos drenos principais em toda a sua extensão, embora seja uma operação imprescindível para recuperar as condições de exploração das várzeas e não anular a função de outros componentes essenciais, tais como os equipamentos eletromecânicos, mas, com a desobstrução de alguns trechos dos drenos principais pode-se viabilizar o iníioc do processo produtivo, justifica-se a intervenção da CODEVASF no sentido de prover a sua reabilitação, no prazo de até 90 (sessenta) dias corridos, a fim de evitar perdas significativas para os irrigantes que posssuem lotes agrícolas adjacentes aos trechos mais obstruídos.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO ÀS UNIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As unidades de execução dos serviços compreendem trechos dos drenos principais e secundários que se encontram com alto grau de obstrução, impedindo o funcionamento, mesmo precário, da rede de drenagem dos perímetros irrigados.

Todas as unidades de execução dos serviços pertencem à infraestrutura de drenagem de uso comum dos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, cujas metas globais constam do quadro que detalha o objeto da licitação (item 1) e os drenos onde se encontram os trechos danificados estão indicados nas Especificações Técnicas deste Termo de Referência. Todas as obras e metas respectivas estão distribuídas em lote único, englobando todos os serviços relativos a um mesmo Perímetro Irrigado.

Os serviços e respectivos Perímetros Irrigados estão localizados e são acessíveis, conforme descrito abaixo:

Perímetro irrigado de Propriá – Compreende as metas de serviços e fornecimentos que constituem o Objeto Geral relativo ao Perímetro de Irrigação de Propriá, que está localizado à margem direita do rio São Francisco, em terras dos municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João, distando cerca de 100 km de Aracaju-SE. O acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE- 200, no Estado de Sergipe.

As seguintes metas constituem os serviços a serem realizados no perímetro irrigado de Propriá:

- Reabilitação do Dreno Principal DP - 01 (Riacho Jacaré) e Dreno secundário DS – 0103 (Riacho Saúna) – Meta: 30.000 m².

Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba - Compreende as metas de serviços e fornecimentos que cosntituem o Objeto Geral relativo ao Perímetro de Irrigação Cotinguiba-Pindoba, que está localizado à margem direita do rio São Francisco, em terras dos municípios de Propriá, Neópolis e Japoatã, distando cerca de 120 km de Aracaju-SE. O acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE- 200, no Estado de Sergipe.

As seguintes metas constituem os serviços a serem realizados no perímetro irrigado de Cotinguiba/Pindoba:

- Reabilitação do Dreno Principal DP - 01 (Riacho Pilões), riacho da estiva e riacho Peixe Gordo - Meta: 43.000 m².

Perímetro Irrigado de Betume - Compreende as metas de serviços e fornecimentos que constituem o Objeto Geral relativo ao Perímetro de Irrigação de Betume, que está localizado nos municípios de Neópolis, Pacatuba e Ilha das Flores, distando cerca de 130 km de Aracaju-SE. O acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE- 200, no Estado de Sergipe.

As seguintes metas constituem os serviços a serem realizados no perímetro irrigado de Betume:

- Reabilitação do Dreno Principal DP-01 (riacho serrão, DP-02 (riacho Bongue), DP-06 (riacho Tapera) e Dreno da EB-05 - Meta: 60.000 m².

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Os objetos da licitação compreendem a reabilitação de trechos da rede de drenagem dos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-pindoba e Betume, implantados na área de atuação da CODEVASF/4ªSR, englobando, basicamente, os seguintes serviços:

- Serviços preliminares e finais, englobando mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, placa de identificação da obra e preparo de instalações para canteiro de obra;

- Administração local e manutenção do canteiro de obra, que engloba as atividades relativas a disponibilização e ao gerenciamento dos recursos envolvidos na execução dos serviços, tais como pessoal, equipamentos, ferramentas, material de consumo, tarefas administrativas inerentes à execução dos serviços contratados e as demais atividades correlatas;

- Construção de caminhos de serviços para possibilitar aproximação das máquinas em serviço, englobando a roçagem e raspagem dos trechos de acesso;

- Limpeza total dos taludes e margens dos drenos, nos limites dos trechos que serão reabilitados, englobando serviços de roçagem de vegetação herbácea e arbustiva, erradicação de árvores, corte raso das macrófitas aquáticas, remoção do material de dentro da calha e transporte para local o “bota fora” mais próximo, conforme orientação da fiscalização;

- Reconstituição da calha do trecho da rede de drenagem de forma a obter as mesmas dimensões do projeto original, englobando levantamentos topobatimétricos, um preliminar e outro para conferência da seção do dreno, escavação e remoção de sedimentos, entulhos e restolhos vegetais de dentro da calha do dreno, espalhamento do material sedimentar às margens do trecho de dreno e transporte da massa orgânica para fora do perímetro, devendo ser estocada no “bota-fora” mais próximo.

- LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada deverá assumir a responsabilidade pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, estejam relacionados com o objeto do contrato, inclusive por eventuais serviços subcontratados no local da obra. Além dessa legislação, à execução do objeto contratado deverá observar no que couber, os seguintes documentos:

- Lei Nº 12.787, de 11/01/2013, mais propriamente os princípios do Art. 3º;

- Resoluções e instruções dos órgãos do sistema CONFEA / CREA;

- Normas, regulamentos e resoluções da ANA;

- Normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

- Normas, regulamentos e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

- Normas, regulamentos do IBAMA e ADEMA;

- Manuais Técnicos – Prescrições e orientações constantes dos manuais técnicos dos fabricantes de equipamentos eletromecânicos instrumentos de medição e mecanismos de automação, no que tange a transporte, estocagem, montagem, instalação e teste de operação.

- ESTIMATIVA DO CUSTO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O detalhamento dos custos unitários e globais estimativos para a execução dos objetos específicos que constituem o objeto da licitação, englobando os custos relativos aos serviços e emprego de ferramentas, equipamentos e materiais, encontra-se nas planilhas orçamentárias constantes do ANEXO - II do presente Termo de Referência.

A partir dos orçamentos estimativos elaborados pela CODEVASF, com base nos preços divulgados pelo SINAPI e nos preços pagos para execução de serviços similares, foram estabelecidos os Preços Globais Máximos aceitáveis para a execução do objeto geral, conforme discriminado no item 6.1.

- Preço Global Máximo Aceitável para cada Lote da licitação

O preço global máximo discriminado abaixo se baseiam em preços vigentes em 17/07/2014.

Lote Único – Reabilitação parcial dos sistemas de drenagem dos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba/Pindoba e Betume............................................R$ 484.918,16

- Dotação Orçamentária:

As despesas serão totalmente cobertas com dotação orçamentária do Tesouro Nacional (Fonte 100), apropriadas para o Programa de Trabalho nº 20.607.2013.20WP.0101 – Reabilitação de Perímetros Públicos de Irrigação – NA, GND 4, sob gestão da 4ª Superintendência Regional.

- PRAZOS

| Finalidade |  | Prazo de Atendimento | Início de Contagem (dia/mês/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Execução do contrato | Até 90 dias | Do início efetivo dos serviços |
| 7.2. | Assinatura do contrato | Até 05 dias úteis | Da prestação da garantia |
| 7.3. | Publicação do extrato | Até o 5º dia útil do mês, para seguinte, | Da assinatura do contrato |
|  | do contrato no D.O.U. | ocorrer no prazo de 20 dias |  |
| 7.4. | Início dos serviços | Até 15 dias corridos | Da emissão da Ordem de Serviço |

- JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- Critério de Julgamento:   Menor Preço Global

- Regime de Contratação:  Empreitada por Preço Global

- FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do Contrato consiste da verificação da conformidade do avanço da prestação dos serviços, dos materiais e equipamentos fornecidos e da apropriação dos recursos alocados, de forma a assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais, dentro do cronograma de execução física e financeira.

A unidade fiscalizadora do contrato é a CODEVASF/4ªSR, que exercerá a fiscalização diretamente através de um servidor especificamente designado, na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/97.

- CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

Para participar da licitação, as empresas interessadas deverão atender às exigências de ordem legal e cumprir as condições estabelecidas no Edital.

- Qualificação Jurídica e Economico-Financeira – Conforme estabelecido no Edital;

- Qualificação Técnica – Além das exigências legais, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos, relativos à qualificação técnica:

- Cópia do contrato ou estatuto social, comprovando que o ramo de atividade da empresa está relacionado com o objeto da licitação;

- Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA de sua jurisdição, em plena validade, comprovando que sua atividade está relacionada com o objeto da licitação;

- Atestado de Capacidade Técnica emitido por empresa de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que esta já realizou ou está realizando serviços similares ou correlatos com o do objeto da licitação, tais como: escavação de valas de grandes dimensões, desassoreamento de drenos e canais de esgotamento sanitários, limpeza de lagos com remoção de materiais submersos, etc.;

- Declaração de Visita Técnica e Vistoria, emitida pela Licitante, com base no modelo constante do ANEXO – IV (item IV.2) do presente Termo de Referência, para comprovar que o Representante da empresa vistoriou os componentes da infraestrutura de uso comum dos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume e que tomou conhecimento de todas as informações complementares, condições e obrigações, que interferem na execução dos serviços, conforme especificados. Caso a Licitante já tenha conhecimento desses locais e das condições e estrições para execução dos serviços e considere desnecessária uma nova vistoria, deverá emitir uma Declaração conforme modelo constante do ANEXO – IV do presente Termo de Referência.

- Comprovante de que dispõe de pelo menos 04 (quatro) máquinas de escavação submersa, próprias ou locadas de terceiros, para execução dos serviços licitados.

- Conhecimento Prévio do Local e das Unidades de Execução dos Serviços

Para participar da licitação, a empresa interessada que não dispor de conhecimento suficiente para formular sua Proposta Financeira compatível com os custos de execução dos serviços previstos  deverá visitar as unidades de execução descritas no item 4 do presente Termo de Referência, onde os serviços serão executados, a fim de conhecer as condições e restrições locais e levantar todas as informações úteis para a composição dos preços unitários e globais que deverão basear a Proposta Financeira correspondente, para execução do objeto, conforme as especificações técnicas estabelecidas - I, sem incorrer em omissões de custo.

Todas as despesas decorrentes das visitas aos perímetros irrigados e aos trechos de drenos onde serão executados os serviços de reabilitação serão por conta da licitante.

Caso a licitante tenha conhecimento prévio do local e das unidades de execução dos serviços e considere desnecessária uma nova vistoria, deverá juntar à documentação de habilitação, uma declaração preenchida de acordo com o modelo sugerido no ANEXO – IV.

Para visitação das unidades de execução dos serviços, a Licitante interessada deverá entrar em contato com os técnicos da CODEVASF que atuam nos perímetros irrigados, abaixo relacionados:

- Perímetro Irrigado de PROPRIÁ: Júlio Santos, pelos fones (079) 3322-1171 e (079) 8866-8300;

- Perímetro Irrigado COTINGUBA-PINDOBA: Patrícia Maia de Moura, pelos fones (079) 332-1402 e (079) 9888-2410;

- Perímetro Irrigado de BETUME: Rosevaldo Farias da Silva, pelos fones (079) 3352-1001 e (079) 9983-0011.

- Exigências para Apresentação da Proposta Financeira

A Proposta Financeira a ser apresentada à Comissão de Licitação deverá ser elaborada sem rasuras ou repetições, utilizando os modelos constantes do ANEXO – III, para a elaboração do Termo da Proposta Financeira, da Planilha Orçamentária Global, do Cronograma Físico-Financeiro, Planilhas de Preços Unitários e planilha de Detalhamento do BDI, para a execução de cada serviço identificado na planilha orçamentária, as quais servirão de base para composição do preço total de cada objeto específico.

Da mesma forma, os preços totais dos objetos específicos servirão de base à composição do Preço Global referente ao Objeto Geral. A falta de atendimento destas condições é suficiente para que a Licitante seja desclassificada do certame.

A Proposta Financeira deve ser ofertada para o lote único, devendo contemplar todos os custos necessários e suficientes para a execução dos serviços relativos ao objeto, atendendo ainda às seguintes exigências:

- O Preço Global proposto para execução do objeto deverá ser descrito em algarismos arábicos e por extenso;

- Na composição do Preço Global para execução do objeto, devem estar incluídos todos os componentes de custos, especificando todos os itens e as respectivas quantidades e preços unitários, e os totais de cada objeto específico, conforme os modelos constantes no ANEXO - III;

- As planilhas orçamentárias de composição dos preços totais do objeto, não devem conter rasuras ou repetições indevidas e nenhum espaço (quadro ou célula) destinado à inclusão de valor financeiro deve ficar vazio. Caso não seja necessário indicar algum valor, o espaço deve-se preencher o espaço com zeros, de modo a denotar que não houve esquecimento por parte do orçamentista;

- Os valores constantes da planilha de Preço Global proposto devem ser transportados das planilhas orçamentárias elaboradas para cada objeto específico que integra o objeto geral, evidenciando perfeita coerência dos valores entre si.

- O Preço Global explicitado no Termo da Proposta Financeira, representado em algarismos arábicos e por extenso, deve ser rigorosamente coincidente com o valor constante na Planilha Orçamentária Global. Em caso de discordância, será considerado como Proposta Financeira válida, o menor valor entre os dois. No caso de discordância entre os valores em algarismos arábicos e por extenso, descritos no Termo da Proposta Financeira, será considerado como válido os valores representado por extenso, desde que seja igual ou menor do que o valor que consta na Planilha Orçamentária Global.

Eventuais indefinições, omissões, falhas, incorreções das especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, bem como a decisão deliberada da Licitante de não visitar o local, nem vistoriar os locais em que os serviços serão executados, não se constitui, antecipadamente, causa de impugnação, nem pretexto para cobrança de “serviços extras” ou alteração posterior da composição da Proposta Financeira da Licitante.

A Licitante será considerada como firma especializada no ramo dos serviços em questão, por conseguinte, deverá ter incluído no Preço Global proposto para executar o objeto geral, todos os elementos de custo e despesas necessários para remunerar a sua execução, em conformidade com condições, especificações técnicas e exigências estabelecidas no presente Termo de Referência.

- Critérios de Aceitabilidade da Proposta

A aceitação das propostas apresentadas pela licitante está condicionada ao atendimento das exigências constantes dos itens 10.1 a 10.3 e sujeita aos seguintes critérios:

- Preço Global igual ou menor do que o preço global máximo aceitável indicado no item 6.1,  e que evidencie suficiência financeira para a cobertura de todos os custos e despesas decorrentes da execução dos serviços pertinentes ao objeto, conforme as especificações técnicas prescritas no ANEXO - I;

- Previsão de salário dos empregados de acordo com os valores estabelecidos em acordos, convenções e dissídios coletivos, ou sentenças normativas que determinam os pisos salariais das categorias de trabalhadores envolvidos na execução dos serviços;

- Preços dos insumos e benefícios da mão de obra, e dos materiais e equipamentos a serem fornecidos, compatíveis com os praticados no mercado regional;

- Valor do vale transporte a ser fornecido de acordo com o regulamento do órgão responsável no âmbito dos municípios de abrangência dos serviços ou do estado de Sergipe.

- CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após a conclusão do processo licitatório, a CODEVASF convocará a licitante vencedora para comparecer à sua sede administrativa, dentro do prazo estipulado no ato convocatório, para efetivação da contratação dos serviços, o que será ensejado com o cumprimento das seguintes exigências.

- Prestação de Garantia

A licitante vencedora, de acordo com o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, prestará garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, correspondente ao percentual de 5,0% (cinco por cento) calculado sobre o Preço Global do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do ato convocatório para a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, apresentando comprovante de uma entre as seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

- Seguro – garantia;

- Fiança bancária.

Na modalidade de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, sendo o recibo de depósito o único documento hábil da garantia.

Na modalidade de títulos da dívida pública federal, estes deverão estar emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus preços de mercado, além de ser compatível com o valor requerido para garantia do contrato, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Não serão aceitos como garantia do contrato, os títulos da dívida públicos emitidos por pessoas jurídicas de direito público no período de 1850 a 1930, assim como aqueles de liquidez duvidosa, conforme os critérios da Contratante.

Na modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento deverá ter validade igual ou superior ao período contratual, a contar da data da assinatura do Contrato.

No caso de Carta de Fiança (fiança bancária), o fiador deverá expressar, neste documento, a renúncia aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

A garantia oferecida deverá permanecer atualizada, durante todo o prazo de execução dos serviços, podendo ser retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que representar, no caso de rescisão ensejada por desobediência de cláusulas contratuais da Contratada, sem prejuízo das penas cabíveis.

A Contratante fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da Contratada, de seu preposto, de empresa subcontratada ou de quem agir em seu nome.

A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas, ou na ocorrência de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e ressarcimento de eventuais prejuízos causados à Contratante, ou a terceiros, durante a execução dos serviços. A devolução da garantia ficará condicionada à comprovação pela Contratada, da inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do contrato.

- Assinatura do Contrato

A assinatura do contrato só poderá ser concretizada após a prestação da garantia exigida, nos termos do item 11.1, e desde que a licitante vencedora apresente a documentação exigida no ato convocatório.

- No caso da licitante vencedora não atender à convocação para a assinatura do termo contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da prestação da garantia, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, ensejará a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, além de outras sanções legais.

- A prorrogação do prazo referida no parágrafo anterior só será concedida quando for solicitada pela licitante vencedora, durante o transcurso dos primeiros 05 (cinco) dias úteis e desde que o motivo seja justo e aceito pela Contratante, conforme previsto no §1º do artigo 64 da Lei 8.666/93.

- Sendo a licitante vencedora uma ME ou EPP, a não regularização da documentação, no prazo previsto no Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93, e no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Contratante, convocar outra licitante para contratação, obedecendo à ordem de classificação, ou revogar a licitação.

- No ato da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação previstas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a sua vigência.

- O Responsável Técnico a ser vinculado ao contrato deve ser profissional graduado (nível superior) e com habilitação profissional para orientação e coordenação dos serviços nas respectivas áreas de competência, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e no caso dos profissionais inscritos em conselhos de outras regiões, obter o visto no CREA/SERGIPE. Todos deverão manter o registro e visto devidamente regularizados, durante a vigência do contrato.

- Será exigido o recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei 6.496/77 do CONFEA artigo 1º "todo contrato escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)" e a Resolução nº. 425/98, CONFEA, artigo 3º "nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem a competente Anotação de Responsabilidade Técnica, nos termos desta Resolução". A quitação dos registros de ART relativa aos serviços deverá ocorrer entre a data de assinatura do contrato e o início de execução das obras.

- A Contratada deverá entregar uma via das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada lote, devidamente quitadas.

- Quando a vencedora da licitação não comprovar as condições de habilitação ou se recusar a assinar o contrato sem justificativa convincente, a Contratante poderá convocar outra licitante para celebrar o termo contratual, respeitando a ordem de classificação do certame, após a comprovação de suas condições de habilitação e a negociação cabível. À licitante desistente, caberá a aplicação da multa prevista no Edital e demais cominações legais, a juízo da Contratante.

- Até a data da assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada, caso a Contratante tenha conhecimento após o julgamento, de fato desabonador à sua habilitação.

- Ocorrendo eventual desclassificação da proposta vencedora, por algum motivo superveniente, a Contratante poderá convocar as licitantes remanescentes para celebração do contrato, observando a ordem de classificação, as condiões de habilitação, bem como a negociação cabível.

- DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Obrigações Contratuais:

- Constituem obrigações da CODEVASF:

- Designar formalmente um servidor do quadro próprio, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

- Prestar as informações complementares e esclarecimentos necessários à execução dos serviços.

- Disponibilizar plantas, documentos, informações, etc., relativos aos componentes da infraestrutura de irrigação de uso comum dos perímetros irrigados, para subsidiar a execução dos serviços.

- Fiscalizar sistematicamente, como e quando lhe convier e no seu exclusivo interesse, a execução dos serviços e o cumprimento rigoroso das cláusulas e condições estabelecidas no Contrato.

- Efetuar o pagamento das faturas em conformidade com as condições, prazos e preços pactuados no Contrato, resguardando-se de que a Contratada cumpra as formalidades legais.

- Documentar as ocorrências no Diário de Obra, notificando a contratada sobre eventuais falhas ou irregularidades constatadas pela Fiscalização, para que sejam adotadas as medidas corretivas.

- Indicar os locais apropriados para “bota fora” dentro dos perímetros irrigados, bem como, os locais propícios à estocagem de material de empréstimo.

- Facilitar o ingresso de representantes da Contratada aos locais de execução dos serviços.

- Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Comparecer à sede administrativa da Contratante, com toda a documentação exigida e dentro do prazo estipulado no ato convocatório, para prestação da garantia e assinatura do contrato;

- Designar formalmente um empregado do quadro próprio para representá-la junto à Contratante e outras instituições públicas que atuam nos perímetros irrigados;

- Pagar todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e outros encargos exigidos para se habilitar à execução dos serviços;

- Comprovar a qualificação técnica e a experiência da mão-de-obra contratada para execução dos serviços, através de documento hábil expedido por instituição credenciada;

- Disponibilizar, no mínimo, 04 (quatro) máquinas para escavação da calha dos drenos objeto desta licitação;

- Disponibilizar equipamentos, materiais, ferramentas e utensílios necessários para a execução dos serviços Contratado, não cabendo à Contratante, qualquer ônus por perdas decorrentes de roubo, furto, danos materiais, etc.

- Disponibilizar veículos e motocicletas, incluindo licenciamento, combustíveis e manutenção, para apoiar a execução das atribuições técnicas e administrativas da Administração Local, bem como para apoiar a equipe de Fiscalização da execução das obras.

- Executar os serviços contratados em conformidade com as especificações técnicas e as normas técnicas da ABNT, bem como respeitar as orientações pontuais da Fiscalização.

- Adotar conduta adequada quanto à utilização de veículos, equipamentos, ferramentas e materiais dentro dos perímetros irrigados, de modo a não acarretar problemas para os lotes irrigáveis;

- Substituir qualquer empregado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, cuja atuação, permanência ou comportamento no ambiente de trabalho seja inconveniente, prejudicial ou insatisfatório, comunicando o ato à Contratante, imediatamente.

- Fornecer os EPI’s de acordo com a natureza do trabalho executado pela categoria de empregado, tornando obrigatório o seu uso no ambiente de trabalho e substituindo, imediatamente, aqueles que estão desgastados ou não cumprem mais a sua finalidade.

- Cumprir a legislação trabalhista e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, cuidando para que seus empregados utilizem cotidianamente os EPI’s e executem os exames e testes necessários e definidos pela legislação vigente.

- Refazer os serviços que, a juízo da Fiscalização, não estão em conformidade com o previsto no Termo de Referência, no prazo estipulado pela Fiscalização, sem ônus para o contrato;

- Adquirir e manter o Diário de Obra no escritório da Administração Local, com todas as folhas numeradas em ordem crescente, para fins de registro de ocorrências e anotações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos, tanto pela Fiscalização como pelos encarregados dos serviços.

- Fornecer à Contratante, juntamente com a fatura, a relação de empregados que trabalharam no período de competência do faturamento.

- Efetuar o pagamento dos salários dos empregados vinculados aos serviços contratados, através de depósito na conta bancária de cada um, obedecendo à legislação vigente e com base nos salários normativos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de competência, bem como recolher dentro do prazo legal, todos os encargos decorrentes, exibindo os comprovantes sempre que solicitado pela Fiscalização.

- Zelar pela área ou dependência que lhe for entregue para uso, bem como pelos equipamentos, móveis e utensílios ali existentes, reparando ou substituindo por conta própria, qualquer um que for danificado ou extraviado, a fim de restituí-los no término do contrato, nas mesmas quantidades e condições recebidas;

- Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, cópia dos comprovantes de pagamentos dos empregados, dos controles de frequência dos profissionais e dos recolhimentos dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução do Contrato.

- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da Contratante, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de falha e/ou negligência, dolo ou culpa, durante a execução do objeto contratado, arcando com todas as despesas necessárias ao restabelecimento de suas condições originais.

- Repassar a cada empregado, mensalmente e com uma única entrega, os vales-alimentação e vales transporte, em quantidade suficiente para cada mês, até o último dia útil do mês anterior ao da utilização destes benefícios, bem como fornecer os comprovantes de entrega desses vales à Contratante, quando solicitado.

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme rege o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93.

- Assumir responsabilidade direta pelas ações que seus empregados e credores promoverem contra si, excluindo a Contratante da relação processual quando chamado em litisconsórcio para responder solidária ou subsidiariamente, arcando com todos os custos que a Contratante for obrigada a desembolsar para sua defesa, inclusive diárias, locomoção e honorários advocatícios, no caso de omissão.

- Aceitar nas mesmas condições contratuais, durante todo o período contratual, os acréscimos que se tornarem necessários para complementar os serviços que constituem o escopo do objeto, bem como as supressões por motivo superveniente justificável, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, sendo devidamente atualizado depois de decorrido cada período de 12 (doze) meses de execução dos serviços, contados a partir da data da entrega da Proposta Financeira da Contratada.

- Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da execução dos serviços contratados ficará a cargo da Contratante, através de técnico formalmente designado, conforme o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem competirá manter a interface direta com a Contratada e verificar se o objeto está sendo executado em conformidade com o Termo de Referência e anexos, observando as seguintes recomendações:

- O técnico designado para executar a Fiscalização da execução do contrato terá o apoio de técnicos da CODEVASF que atuam nos perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume, ou desenvolvam outras ações na região, e um veículo disponibilizado pela Contratada para uso exclusivo em serviço;

- O técnico responsável pela Fiscalização terá, também, a atribuição de se articular com as representações dos produtores, em cada perímetro irrigado, para definir a programação e ordem de execução dos serviços, conforme seja a natureza da obra e a conveniência de sua execução no momento, para obter o maior avanço possível;

- O Fiscal terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, nas questões pertinentes ao objeto do Contrato, podendo rejeitar serviços que não atendam às especificações técnicas ou que não estejam de acordo com técnicas consagradas pelo uso, bem como sustar e reprovar aqueles que não estejam sendo executados conforme as normas da ABNT, sem justa motivação;

- Das decisões do Fiscal, quando for o caso de sustação ou reprovação de serviços, a Contratada terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de entrega da notificação, para recorrer à administração da Contratante;

- A ação e/ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá responsabilidade da Contratada pela execução de quaisquer serviços incluídos no escopo do Contrato;

- A conferência do recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas incidentes sobre os pagamentos efetuados aos empregados contratados para execução dos serviços, a critério da Fiscalização, poderá ser feita diretamente, mediante consulta aos órgãos competentes;

- Caso seja constatada omissão, atraso ou negligência dos recolhimentos de que trata o parágrafo anterior, o Fiscal notificará a Contratada para que, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas, torne-se adimplente perante todos os empregados, sem prejuízo de eventuais sanções e penalidades legais;

- A Fiscalização, quando da aplicação de qualquer penalidade contratual deve verificar a ocorrência de fatos que motivaram as sanções e penalidades e instruir o processo com os documentos pertinentes, indicando o valor da multa correspondente;

- A Contratante se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da Contratada que dificulte a atuação do Fiscal da CODEVASF ou proceda de modo a prejudicar o desempenho de suas atribuições formais;

- Toda comunicação oriunda da Contratada deverá ser direcionada ao Fiscal, sempre por escrito e na forma de correspondência comercial, através do Setor de Protocolo da CODEVASF.

- Medição e Pagamento

- A medição dos serviços será feita pelo Fiscal num intervalo mínimo de 30 (trinta) dias corridos, tomando como base unidades, quantitativos e respectivos preços unitários, dos elementos de custo e despesa que constam das planilhas orçamentárias que integraram a Proposta Financeira da Contratada e seus anexos;

- A medição e o faturamento dos serviços executados no período de competência serão efetuados com base nos quantitativos executados e aprovados pela Fiscalização, ou seja, descontando os quantitativos rejeitados pelo Fiscal do total apresentado pela Contratada;

- A medição e o faturamento decorrentes da utilização máquinas, caminhão basculante, trator de lâmina, equipamentos, etc., para a execução de serviços pertinentes aos objetos contratados, serão efetuados com base na quantidade ou volume de serviço executados com sua participação, ou seja, não serão faturados separadamente;

- O pagamento dos serviços executados será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de entrega da fatura relativa ao período de competência vencido, mediante protocolo no setor próprio na sede da CODEVASF/4ªSR, a qual deverá estar completa, sem rasura ou pendência legal, contendo:

- Notas Fiscais dos serviços executados e materiais fornecidos e incorporados, emitidas separadamente e atestadas pela Fiscalização;

- Comprovantes de recolhimento das contribuições sociais (INSS e FGTS) relativas ao período imediatamente anterior ao de competência do faturamento;

- Comprovantes de pagamento dos salários dos empregados vinculados ao Contrato, através de cópia do recibo do depósito bancário de cada empregado e do recolhimento dos encargos e impostos devidos referentes ao mês imediatamente anterior ao do faturamento;

- Qualquer outro documento de exigência legal superveniente solicitado pela Contratante.

- Para efeito de pagamento de cada fatura, o prazo de até 30 (trinta) dias corridos é contado a partir da data final do período de adimplemento, ou seja, o dia útil seguinte ao da data em que a fatura foi protocolada na CODEVASF e toda a documentação exigida para este fim. Havendo qualquer erro ou irregularidade em documentos que integram a fatura, o prazo é desconsiderado e sua contagem só será reiniciada após a sua regularização;

- A partir do segundo mês da prestação dos serviços, o pagamento da fatura somente será efetuado após a comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, na forma do parágrafo 4º do artigo 31 da lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, entrega da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo Fiscal dos serviços, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93, e de cópia de documentos comprobatórios do pagamento dos salários dos empregados vinculados ao Contrato relativo ao mês de competência do faturamento;

- Os salários pagos aos empregados vinculados aos serviços contratados não devem ser inferiores aos indicados nas planilhas de composição da Proposta Financeira da Contratada, nem menor do que o salário normativo da categoria do empregado, deliberado em convenção ou acordo coletivo;

- Não será objeto de faturamento qualquer serviço ou fornecimento que não esteja previsto, ou que seja executado em desacordo com o Termo de Referência, ou sem a autorização da Contratante;

- A Nota Fiscal e a Fatura só deverão ser emitidas pela Contratada após o último dia do mês de competência da execução dos serviços, e deverão ser entregues, obrigatoriamente, junto com toda a documentação pertinente exigida no item 12.3.6 deste Termo de Referência;

- Para a contagem de qualquer prazo exigido neste instrumento, será excluído o dia do início e incluído o dia do final do período correspondente.

- Reajustamento de Preços Unitários

Normalmente os preços unitários deverão permanecer os mesmos durante cada período de 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega da Proposta Financeira à Comissão de Licitação, conforme dispõe a Lei nº 10.192/2001, resultante da MP nº 1.171/1995, no seu artigo 3º, parágrafo 1º.

Considerando que o prazo de 90 (noventa) dias corridos para a execução dos serviços relativos a esta licitação, ou de 180 (cento e oitenta) dias se houver prorrogação por igual período, não alcança um ciclo de 12 (doze) meses, os preços unitários não serão reajustados durante a vigência do contrato para fins de equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

- Recebimento Definitivo dos Serviços

O recebimento dos serviços só será efetivado após a conclusão de cada etapa dos serviços, visto que após a execução de cada etapa, o dreno inicia o funcionamento. No final de cada etapa do contrato, sendo os serviços aceitos pela Fiscalização e a Contratada formalizar o requerimento do recebimento provisório da parcela concluída, poderá ser processado o recebimento em caráter provisório. Contudo, se durante a continuidade dos serviços até a conclusão do contrato for identificada alguma falha ou avaria superveniente, decorrente da execução dos serviços, a Contratada deverá prover sua correção, no prazo definido pela Fiscalização, a fim de não prejudicar a operação da infraestrutura de irrigação de uso comum que já incorporou a obra recém-construída.

A Contratante terá o prazo de até 30 (trinta) dias para, através de uma comissão de encerramento, formalmente designada, verificar a conformidade dos serviços executados na última etapa e, não havendo nada a questionar, emitir o parecer conclusivo.

Identificada alguma restrição, serão solicitadas as devidas correções por conta da Contratada. Após as correções, se for o caso, a comissão procederá à nova verificação e, se estiver de acordo com os termos do Contrato e não houver mais nenhuma retificação a fazer, será emitido o termo de Encerramento Definitivo do Contrato e autorizado o pagamento da última fatura apresentada pela Contratada.

- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Requisitos para Contratação da Mão de Obra

Os empregados a serem admitidos, ou transferidos de outras obras, para atuar na execução dos serviços contratados deverão atender aos seguintes requisitos:

- Ter habilidade para operar as máquinas disponibilizadas para execução dos serviços conforme as especificações técnicas pertinentes;

- Ter idade comprovada acima de 18 anos;

- Comprovar inexistência de antecedentes civis ou criminais que desabone sua permanência nos locais onde se encontram as obras a serem executadas;

- Revelar idoneidade e boas maneiras, no atendimento ao público em geral;

- Ter carteira de habilitação para dirigir veículo ou motocicleta, conforme a exigência da função;

- Ter ou abrir uma conta bancária individual na instituição financeira indicada pela Contratada.

Sempre que possível e sem prejuízo para a qualidade dos serviços a serem executados, deve ser dada preferência à contratação de trabalhadores da própria região, tendo em vista a facilidade da mobilização, redução do custo de deslocamento e o conhecimento natural das condições do ambiente de trabalho.

- Critérios e Indicadores de Medição de Serviços e Materiais

A medição dos serviços executados, inclusive de materiais a eles incorporados, de um modo geral, será efetuada de acordo com os seguintes critérios:

- Medição para fins de faturamento e pagamento será procedida em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias corridos, utilizando a unidade de medida constante das planilhas orçamentárias e os quantitativos efetivamente alcançados no período de referência, descontando-se os quantitativos que a Fiscalização rejeitou, por falta de conformidade com as especificações técnicas previstas;

- A medição de serviços iniciais e finais, cuja unidade de medida foi estabelecida em percentagem (%), aplicando-se o mesmo percentual que representam no Preço Global do contrato, sobre o faturamento dos serviços do período de referência.

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GLOBAL

A composição dos custos estimados para execução dos serviços foi elaborada com base nos preços unitários divulgados pelo SINAPI (CEF) e, para alguns elementos de custos não disponíveis no sistema, foram utilizados os preços praticados pela CODEVASF para execução de serviços similares.

Os custos dos serviços para execução dos objetos específicos relativos ao lote único 01, 02 e 03, estão detalhados na planilha orçamentária constante do ANEXO – II do presente Termo de Referência.

- Planilha Orçamentária Estimativa – LOTE ÚNICO

| REABILITAÇÃO PARCIAL DOS SISTEMAS DE DRENAGEM - PERÍMETROS IRRIGADOS DE BETUME, COTINGUIBA/PINDOBA E PROPRIÁ - LOTE ÚNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discriminação dos Serviços |  | Unidade | Quant. | Custo Unitário (1) |  | Custo Total |
|  |  |  |  | Fonte | Valor (R$) | (R$) |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS | % | 100 |  |  | 10.721,68 |
| 1.1. | Serviços Preliminares | % | 100 |  |  | 8.248,16 |
| 1.1.1. | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 01 | Codevasf |  | 2.473,52 |
| 1.1.2. | Placa de identificação da obra, incluindo confecção, transporte e instalação | m² | 24 | SINAPI 74209 | 240,61 | 5.774,64 |
| 1.2. | Serviços Finais | % | 100 |  |  | 2.473,52 |
| 1.2.1. | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 01 | Codevasf |  | 2.473,52 |
| 2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100 | Codevasf |  | 68.606,14 |
| 3. | BETUME - REABILITAÇÃO DOS DRENOS DP-01 (R. Serrão), DP-02 (R. Bongue), DP-06 (R.Tapera) e Dreno EB - 05 |  |  |  |  | 150.825,00 |
| 3.1. | Caminhos de serviço |  |  |  |  | 2.220,00 |
| 3.1.1 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea | m² | 1000,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 2.220,00 |
| 3.2 | Limpeza interna e das margens do dreno |  |  |  |  | 135.420,00 |
| 3.2.1 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea dos taludes | m² | 1000,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 2.220,00 |
| 3.2.2 | Corte raso manual e retirada de macrófitas aquáticas da calha do dreno | m² | 60000,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 133.200,00 |
| 3.3 | Reconstituição do dreno para as dimensões originais do projeto |  |  |  |  | 13.185,00 |
| 3.3.1 | Escavação e remoção de sedimento submerso da calha do dreno, com draga ou equipamento similar | m³ | 1000,00 | SINAPI 83342 | 7,88 | 7.880,00 |
| 3.3.2 | Regularização manual de acabamento dos taludes do dreno | m² | 1000,00 | SINAPI 5622 | 2,44 | 2.440,00 |
| 3.3.3 | Espalhamento do material sedimentar retirado do dreno, utilizando motoniveladora | m² | 5000,00 | SINAPI 74153/001 | 0,21 | 1.050,00 |
| 3.3.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante de 6 m³ | m³ x km | 1500,00 | SINAPI 72856 | 1,21 | 1.815,00 |
| 4. | COTINGUIBA/PINDOBA - REABILITAÇÃO PARCIAL DOS DRENO DP-01 (R. PILÕES), Riacho da estiva e Riacho Peixe Gordo |  |  |  |  | 109.560,00 |
| 4.1 | Caminhos de serviço |  |  |  |  | 1.776,00 |
| 4.1.1 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea | m² | 800,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 1.776,00 |
| 4.2 | Limpeza interna e das margens do dreno |  |  |  |  | 97.236,00 |
| 4.2.1 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea dos taludes | m² | 800,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 1.776,00 |
| 4.2.2 | Corte raso manual e retirada de macrófitas aquáticas da calha do dreno | m² | 43000,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 95.460,00 |
| 4.3 | Reconstituição do dreno para as dimensões originais do projeto |  |  |  |  | 10.548,00 |
| 4.3.1 | Escavação e remoção de sedimento submerso da calha do dreno, com draga ou equipamento similar | m³ | 800,00 | SINAPI 83342 | 7,88 | 6.304,00 |
| 4.3.2 | Regularização manual de acabamento dos taludes do dreno | m² | 800,00 | SINAPI 5622 | 2,44 | 1.952,00 |
| 4.3.3 | Espalhamento do material sedimentar retirado do dreno, utilizando motoniveladora | m² | 4000,00 | SINAPI 74153/001 | 0,21 | 840,00 |
| 4.3.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante de 6 m³ | m³ x km | 1200,00 | SINAPI 72856 | 1,21 | 1.452,00 |
| 5. | PROPRIÁ - REABILITAÇÃO DOS DRENOS DP-01 (R. Jacaré) e do DS-0103 (R. SANTIAGO) |  |  |  |  | 75.820,00 |
| 5.1 | Caminhos de serviço |  |  |  |  | 1.110,00 |
| 5.1.1 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea | m² | 500,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 1.110,00 |
| 5.2 | Limpeza interna e das margens do dreno |  |  |  |  | 67.710,00 |
| 5.2.1 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea dos taludes | m² | 500,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 1.110,00 |
| 5.2.2 | Corte raso manual e retirada de macrófitas aquáticas da calha do dreno | m² | 30000,00 | SINAPI 73822/001 | 2,22 | 66.600,00 |
| 5.3 | Reconstituição do dreno para as dimensões originais do projeto |  |  |  |  | 7.000,00 |
| 5.3.1 | Escavação e remoção de sedimento submerso da calha do dreno, com draga ou equipamento similar | m³ | 500,00 | SINAPI 83342 | 7,88 | 3.940,00 |
| 5.3.2 | Regularização manual de acabamento dos taludes do dreno | m² | 500,00 | SINAPI 5622 | 2,44 | 1.220,00 |
| 5.3.3 | Espalhamento do material sedimentar retirado do dreno, utilizando motoniveladora | m² | 3000,00 | SINAPI 74153/001 | 0,21 | 630,00 |
| 5.3.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante de 6 m³ | m³ x km | 1000,00 | SINAPI 72856 | 1,21 | 1.210,00 |
| A - | CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 415.532,82 |
| B - | B.D.I. (Valor calculado sobre A) | % | 20,00 |  |  | 69.385,34 |
| C - | PREÇO GLOBAL DE REFERENCIA - LOTE ÚNICO ( A + B) |  |  |  |  | 484.918,16 |

Observação: Os preços unitários para composição dos custos referidos na planilha orçamentária estimativa foram coletados das tabelas do SINAPI, para o Estado de Sergipe, atualizado até em 16/07/2014.

- CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para nivelar o entendimento de termos tratados no presente Termo de Referência, estão descritos neste item os seguintes conceitos e definições.

- Administração pública – Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das instituições jurídicas de direito privado controlada pelo Poder Público e das Fundações por ele instituídas ou mantidas.

- Contratada – Empresa jurídica signatária de contrato com a Administração Pública, para a qual foi adjudicado o objeto da licitação.

- CODEVASF (Contratante) – Empresa pública federal, signatária do contrato, responsável direta pela execução do objeto da licitação e celebração do contrato com a licitante vencedora.

- Desmobilização – Consiste na desmontagem e retirada de todas as instalações e equipamentos de propriedade da Contratada.

- Equipamentos e ferramentas básicas – Define os equipamentos e ferramentas de trabalho mais comuns, utilizados para execução dos serviços de manutenção da infraestrutura de uso comum, tais como: amperímetro, voltímetro, multiteste analógico, conjunto de chaves, escada extensível, manômetro, etc.

- Equipamentos de proteção individual (EPI) – Define o conjunto de equipamentos exigidos pelos órgãos de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança tipo paraquedista, óculos, protetor auricular, etc.

- Fiscal ou gestor do contrato – Servidor público designado formalmente pela Contratante, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n.º 8666/93 e do Decreto n.º 2271/97, para representar a administração pública, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados e o cumprimento do contrato.

- Fiscalização – Atuação formal do Fiscal e dos técnicos de apoio à fiscalização, em obediência às normas legais e aos termos do Contrato.

- Mobilização – Consiste no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal contratado para os locais onde serão desenvolvidos os serviços.

- Materiais de consumo - Insumos de uso corrente no escritório, na limpeza e higiene e para proteção do trabalhador.

- Objeto  – Conjunto dos objetos específicos interdependentes de um mesmo perímetro de irrigação.

- Obra – Define edificações de alvenaria, estação de bombeamento, canal de irrigação, cerca de proteção, bueiro, passagem molhada, etc.

- Ordem de Serviço (OS) - Documento escrito utilizado pelo Contratante para formalizar autorização de execução dos serviços que constituem o objeto do contrato, no qual deverão constar metas, prazos e custos unitários ou totais.

- Termo de Referência – Instrumento descritivo que estabelece condições, especificações e critérios para a contratação dos serviços, bem como os coeficientes técnicos e parâmetros capazes de propiciar uma avaliação adequada e suficiente dos custos, estabelecer direitos e obrigações entre as partes e quantificar materiais de consumo, ferramentas, equipamentos e mão de obra e outros previstos no artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

- Unidade de serviço e material – Parâmetro de medição adotado para prover o dimensionamento, a quantificação e a medição dos serviços, tais como:

- % – representa o montante de uma despesa decorrente do emprego de diversos fatores com unidades indiduais diferentes e será utilizado para medir os custos de serviços indivisíveis;

- km e m – representam distância entre dois pontos de referência e servirá para medir uma dimensão do serviço executado;

- unidade ou unid. – representa um conjunto de tarefas interdependentes ou um objeto pronto, acabado, e será utilizado para medir quantidade de fatores concretos;

- m³ x km – corresponde a 1,0 m³ transportado numa distância de 1,0 km. É a unidade de medida do Momento Extaordinário de Transporte;

- m² - representa a dimensão de área, para ser utilizada na medição dos serviços executados sobre superfície;

- m³ - representa a dimensão de volume, para ser utilizada na medição dos serviços executados medidos volume bruto;

- unid. x mês – representa a medida correspondente a um veículo disponível durante todos os dias úteis de um determinado mês, e será utilizada para medir as despesas com o uso de veículos e motocicletas.