ESPECIFICAÇÕES

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE SERGIPE

- ADMINISTRAÇÃO

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura de administração dos serviços de pavimentação, compreendendo as seguintes atividades básicas de despesas: transporte de pessoal, mão-de-obra, veículos e equipamentos, outros materiais e equipamentos diversos, controle tecnológico, comunicação, água, energia e etc.

Os custos referentes ao item de Administração Local e Manutenção do Canteiro (AM) serão pagos conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviço será pago 100% do item.

2.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Para cada frente será estipulado o percentual de serviços referente ao montante total do Registro de preço e o item mobilização e desmobilização também será proporcional a frente de serviço liberada.

Deste modo, o item mobilização e desmobilização, ajustado ao montante de serviço liberado, será pago 50% na primeira medição, após mobilização e instalação da frente de trabalho, e 50% na finalização e desmobilização, comprovados pela fiscalização da Codevasf.

2.2 – PLACA DOS SERVIÇOS

A placa dos serviços deverá ter dimensões, formato e inscrições definidas pela CODEVASF. Será executada em chapa galvanizada, pintura e sustentação em madeira.

3.0 – MOVIMENTO DE TERRA

3.1 - Locação de serviços de pavimentação

As locações deverão ser executadas por topógrafos, com equipamentos de precisão suficientes para que sejam mantidos os alinhamentos de meio fio e declividades especificadas.

2.2 – Regularização da superfície

Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço.

4.0 – PAVIMENTAÇÃO

4.1 - Locação de pavimentação

Inicialmente serão fixadas estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para os bordos serão cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxílio de um giz, serão marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este abaulamento corresponde a uma parábola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista.

Serão então colocadas, longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas. As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas.

4.2 – Pavimentação em paralelepípedo granítico

As pedras utilizadas na pavimentação deverão ser em granito, com faces planas, sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície de rolamento. Os paralelepípedos deverão ter dimensões médias de 13 x 13 x 15 cm, aproximadamente e apresentar boa resistência ao impacto e a fricção, boa dureza e tenacidade e serem homogêneos, a fim de suportar o tráfego das vias.

Para a execução da base, deverá ser utilizado areia de jazida. O material usado no colchão será areia grossa, com espessura média de 10,0 cm.

Todo material deverá ser aprovado pela Fiscalização, que poderá exigir os ensaios que julgar necessário para aprovação destes.

4.2.1 – Assentamento das pedras

As pedras de paralelepípedos serão assentadas com espaçamento médio de 2,00 cm. Devem ser entrelaçados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas não coincidam.

Após o assentamento das pedras, deve-se rejuntar e comprimir a pavimentação. Espalha-se areia seca e limpa ou pó de pedra sobre a superfície das pedras, saturando-se as juntas, Para se evitar o carreamento da areia ou pó de brita das juntas, deve-se reforçar as juntas com nata de cimento fluída. As laterais das ruas deverão seguir projeto modelo com abaulamento (sarjetas) visando direcionar as águas pluviais.

4.2.2 – Rejuntamento

Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, após o assentamento das pedras com a prévia varrição da superfície por ela definida. A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A profundidade mínima das juntas será de 7,0 cm para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras.

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo rejuntadas será exigida uma batição a fim de proporcionar melhores juntas e, consequentemente, uma melhor fixação das pedras. A argamassa utilizada na junção deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser pavimentada.

A mistura das argamassas no local dos serviços pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a plasticidade.

4.3 – Meio-fio de concreto simples

O assentamento do meio-fio deverá ser executado após a regularização da via pública.

As valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no mínimo 10,0 cm. O fundo das valas onde serão assentados os meios-fios deverá ser regularizado, apiloado revestido com concreto magro.

O meio-fio a ser utilizado será fabricado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e brita). Deverá ter seção retangular com dimensões de 12,0 cm de largura, 30,0 cm na altura e comprimento de 1,00 m e resistência superior ou igual a 10 Mpa.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de cimento e areia grossa isenta de argila, no traço 1:3.

4.4 – Meio-fio de granito

As guias de travamento em granito deverão ser utilizadas nos finais das ruas e deverão ter em média as seguintes dimensões:

- Largura mínima (cm): 12;

- Comprimento mínimo (cm): 60;

- Altura mínima (cm): 30.

Deverão obedecer às especificações gerais do material usado para confecção dos paralelepípedos.

4.5 - Escoramento contínuo de meio fio

Alguns meios-fios deverão ser totalmente protegidos nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado será, preferencialmente, o material proveniente da escavação das valas.

4.6 - Caiação de meio fio

Todo o meio-fio implantado deve ser pintado com cal e deverá estar com sua superfície devidamente limpa antes de receber a pintura, a qual deverá ser aplicadas duas demãos.

5.0 SINALIZAÇÃO DA OBRA

5.1 - Placa de sinalização

Deverão ser colocadas nas ruas placas de sinalização vertical de advertência nas dimensões 70x50 cm em chapa de aço galvanizada com a função de organização, avisar quanto a necessidade de desvios e evitar possíveis acidentes.

5.2 - Sinalização noturna

Deverão ser colocadas nas ruas sinalização com tela tapume em PVC florescente com a função de advertência evitando possíveis acidentes noturnos.

6.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

6.1 - Recuperação de ramal

A recuperação de ramal será realizada quando romper alguma tubulação de água de durante a regularização das vias.

6.2 - Recuperação de poço de visita

Serviço realizado em caso de necessidade de ajuste na altura de possíveis poços de visita existente nas vias, visando alinhar à pavimentação realizada, contemplado por escavação colocação de anel de concreto, rejuntamento com argamassa e reaterro.

6.3 - Limpeza das ruas

Após a conclusão da pavimentação de cada rua, a contratada deverá remover todo o entulho, resto de material das ruas, sendo as mesmas cuidadosamente limpas e varridas.