ANEXO - V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO IRRIGADOS DO JACARÉ-CURITUBA

ARACAJU - SE, JANEIRO 2020.

ÍNDICE

- OBJETIVO

- CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- NORMAS TÉCNICAS

- DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇOS

  - CATALOGAÇÃO E BIBLIOTECA TÉCNICA

  - VEÍCULOS

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  - OPERAÇÃO

  - MANUTENÇÃO

    - MANUTENÇÃO DE CANAIS DE ADUÇÃO E ADUTORAS TUBULARES

    - MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

    - MANUTENÇÃO E GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- FORNECIMENTOS

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- OBJETIVO:

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições para a execução dos serviços de operação e manutenção da infraestrutura de uso comum do Perímetro Irrigado de Jacaré-Curituba, localizado em terras dos municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, estado de Sergipe, na área de atuação da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- CARACTERÍSTICA DO PERÍMETRO IRRIGADO:

a) Localização:

- O projeto Jacaré-Curituba está localizado na jurisdição da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, mais precisamente na confluência dos municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco, no estado de Sergipe. Dista 220 km da cidade de Aracaju/SE, com acesso através da BR-235, SE-175 e SE-230 e cerca de 13 km da sede do primeiro município e a 7 km do segundo. As coordenadas geográficas são: latitude Sul entre 9°44’44,16” e 9°41’23,97”, e longitude Oeste entre 37º44’26,76” e 37°46’58,78”.Região do Vale: Baixo São Francisco

b) Métodos de irrigação:

- Microaspersão, gotejamento e aspersão convencional.

c) Infraestrutura de uso comum:

Os componentes da infraestrutura de irrigação de uso comum considerados essenciais para os fins deste termo de referência são os seguintes:

- A estação de bombeamento principal EB-100, recebe água que vem por gravidade desde a barragem de Xingó e bombeia até o canal de adução principal.

| Estação de captação |  | Conjunto motobomba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação | Vazão disponível (m³/hora) | Em operação | Vazão Unitária (m³/hora) | Potência do motor (cv) |
| EB - 100 | 7.200m³/h | 02 | 3600m³/h | 1.600 |

- O canal de adução principal (CP-300) com 2.227m de extensão e 10.300m² de revestimento em concreto não estrutural, recebe o fluxo de água da tubulação de recalque, proveniente da EB-100 e conduz até o reservatório de compensação (R1).

- O reservatório de compensação (R1), situado à jusante do canal CP-300, tem uma área de 200.000 m² de espelho d’água e volume útil de 160.000m³ de água. Possui 03 tomadas de água, sendo uma para o suprimento do canal secundário CS-106, a segunda para suprir a adutora LP-0, que atende aos lotes do Setor “0” e a terceira para suprir a adutora LP-3, que ate nde aos lotes dos setores 3 e 4, a ainda a estação elevatória EE-2.

- O canal de adução secundário (CS-106) com 2.452m de extensão e 5.800 m² de placas de concreto não estrutural, que capta água no R1, possui 09 estruturas de tomada de água para o suprimento direto de 09 lotes do Setor “0” e uma caixa de saída para a adutora tubular LP-1, que atende aos setores 1 e 2.

- Três adutoras tubulares principais (LP-0, LP-1 e LP-3), com extensão total de 39.645 metros de tubos de vários diâmetros, incluindo 15 adutoras secundárias, 09 terciárias e 01 quaternária, para prover a irrigação de 1.449,70 hectares, conforme mostrado no quadro a seguir.

| Adutora | Extensão (m) | Vazão (m³/h) | Setor | Lotes (nº) | Área irrigável (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP-0 | 12.558 | 2.739 | 0 | 46 | 407,30 |
| LP-1 / 2 | 13.905 | 1.231 | 1 | 16 | 376,86 |
|  |  | 818 | 2 | 21 | 213,39 |
| LP-3 / 4 | 13.182 | 1.405 | 3 | 25 | 423,80 |
|  |  | 430 | 4 | 14 | 128,85 |
| TOTAL | 39.645 | 6.623 | 5 | 122 | 1.449,70 |

- Duas estações elevatórias (EE-1 e EE-2) com vazão de 345 e 170 litros/s, respectivamente, cada uma equipada com 03 conjuntos motobombas, cuja área de atendimento consta do quadro abaixo.

| Estação elevatória |  | Conjunto motobomba |  |  | Área de atendimento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação | Vazão disponível (m³/hora) | Em operação | Vazão Unitária (m³/hora) | Potência do motor (cv) | Setor | Nº de Lotes | Área Irrigável (ha) |
| EE - 1 | 692 | 02 | 346 | 40 | 2 | 17 | 285,20 |
| EE - 2 | 334 | 02 | 167 | 20 | 3 | 04 | 123,67 |

- 134 estações de pressurização implantadas na entrada de cada lote (de agricultura e pecuária), cada uma constando casa de bomba, conjunto motobomba, quadro de comando elétrico, filtros de tela, válvulas multifunção e instrumentos de medição, conforme mostra o quadro abaixo.

| Estação de pressurização |  | Conjunto motobomba |  | Área de atendimento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setor de operação | Vazão disponível (m³/hora) | Quant. | Potência do motor (cv) | Nº de Lotes | Famílias (nº) | Área Irrigável (ha) |
| Setor - 0 | 3.046 | 58 | 3 a 60 | 58 | 290 | 714,10 |
| Setor - 1 | 1.231 | 16 | 3 a 50 | 16 | 112 | 376,86 |
| Setor - 2 | 818 | 21 | 5 a 30 | 21 | 97 | 213,39 |
| Setor - 3 | 1.405 | 25 | 5 a 50 | 25 | 153 | 423,80 |
| Setor - 4 | 430 | 14 | 7,5 a 30 | 14 | 49 | 128,85 |
| TOTAL | 6.930 | 134 | 3 a 60 | 134 | 701 | 1.857,00 |

- A rede de adução é constituída de tubos em PRFV, para os diâmetros acima de 400mm e PVC, para os diâmetros até esta marca, conexões de derivação, ventosas, válvulas de manobras e válvulas de controle de tomada de água. No quadro abaixo, consta distribuição da rede de adutora tubular com suas características operacionais e a área de atendimento.

| Adutora | Extensão (m) | Setor | Vazão (m³/h) | Lotes (nº) | Área irrigável (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP-0 | 12.558 | 0 | 2.739 | 46 | 407,30 |
| LP-1 | 13.905 | 1 | 1.231 | 16 | 376,86 |
|  |  | 2 | 818 | 21 | 213,39 |
| LP-3 | 13.182 | 3 | 1.405 | 25 | 423,80 |
|  |  | 4 | 430 | 14 | 128,85 |
| TOTAL | 39.645 | 5 | 6.623 | 122 | 1.449,70 |

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES:

A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será o português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas especificações técnicas, deverão ser no Sistema Métrico Decimal, sempre que possível.

- NORMAS TÉCNICAS:

Os serviços e fornecimentos deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWA – American Water Works Association;

- ASTM – American Society for Testing of Materials;

- ASME – American Society of Mechanical Engineers;

- AISC  – American Institute of Steel Construction;

- AWS  – American Weelding Society;

- ANSI – American National Standard Institute;

- DIN – Deutscher Industrie Normem;

- ISO– International Standardization Organization;

- SSPC – Steel Structures Painting Council.

- DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências cabíveis, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, de forma a poder dar início efetivo à execução dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias, tais como:

- Efetuar e apresentar a Análise Preliminar de Risco – APR, ou outra metodologia sistemática de análise de risco, elaborada por profissional da área de Segurança do Trabalho, contendo a identificação e avaliação dos riscos de cada atividade desenvolvida em campo, bem como as medidas preventivas e de controle a serem implementadas com o objetivo de garantir a saúde dos trabalhadores, de terceiros, meio ambiente e também evitar danos a equipamentos e a interrupção dos processos produtivos.

- Disponibilização de veículos, próprios ou locados, conforme especificações do item 6.2, necessários ao início da prestação dos serviços de operação e manutenção dos perímetros.

- Aquisição de ferramentas, instrumentos, material elétrico e de consumo necessários ao início da prestação dos serviços de operação e manutenção.

- Mobilização de todo o quadro de pessoal necessário ao início das atividades, incluindo a realização de exames médicos admissionais e/ou periódicos e o fornecimento de fardamento, contemplando no mínimo:

|  |  |  |  | Fardamento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Todos Funcionários: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Boné em Brim com Logomarca da Contratada |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Calça em Brim ou Jeans com Logomarca da Contratada |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  | Camisa Polo com Logomarca da Contratada |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Crachá de PVC com Foto Digital e Identificação Funcional |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | Capa de Chuva em PVC com Forro |  |  |  |  |  |  |
| - Aquisição de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e Individual (EPI’s), necessários à execução das respectivas atividades, adequados aos riscos identificados no APR, contemplando no mínimo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Proteção Individual - EPIs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de Operação de Estação de Bombeamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Protetor Auricular industrial, Tipo concha |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Luvas de Vaqueta tipo Petroleiro |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Calçados de Segurança tipo Botina c/ Elástico - Bidensidade - Risco Elétrico |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Capacete de Segurança com Aba Frontal Classe: A e B |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Luvas de Borracha Isolante Classe 2 – 17 kV ABNT/NBR 10622 - 11” |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de Luvas de Vaqueta para Cobertura de Luvas de Borracha Isolante |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de vigia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Par de Calçados de Segurança tipo Bota Cano Longo em PVC - Antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe encanador hidráulico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 Par de Calçados de Segurança tipo Bota Cano Longo em PVC - Antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Óculos de Segurança em Policarbonato, antirradiação ultravioleta |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Par de luvas de malha tricotada |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de Operação de Máquina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Par de Calçados de Segurança tipo Bota Cano Longo em PVC - Antiderrapante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Protetor Auricular industrial, Tipo concha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipe de Manutenção Eletromecânica (eletricista): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Protetor Auricular industrial, Tipo concha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Luvas de Vaqueta tipo Petroleiro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Calçados de Segurança tipo Botina c/ Elástico - Bidensidade - Risco Elétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Cinto de Segurança com Talabarte para Eletricista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Capacete de Segurança com Aba Total Classe: A e B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Luvas de Vaqueta para Cobertura de Luvas de Borracha Isolante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Par de Luvas de Borracha Isolante Classe 4 – 36 kV ABNT/NBR 10622 - 11” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Vestimentas de proteção adequadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Óculos de Proteção - tipo Ampla Visão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Óculos de Segurança em Policarbonato, antirradiação ultravioleta |  |  |  |  |  |  |  |  |

A CONTRATADA terá à sua disposição, no prédio da sede administrativa do Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba, pelo menos uma sala, que funcionará como escritório de apoio ao seu pessoal na execução dos serviços de operação e manutenção.

A conservação dessas instalações será de responsabilidade da contratada, bem como as despesas com computadores, impressoras, materiais de escritório e comunicação decorrentes de sua atividade. Ao final do contrato todas as dependências e os locais utilizados pela contratada deverão ser devidamente limpos e, se necessário, recuperados, conforme recomendações da fiscalização.

No final do contrato, A CONTRATADA deverá efetuar a limpeza das instalações e desmobilizar o quadro de pessoal, comunicando por escrito a CODEVASF todas as providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pela fiscalização e será condicionante, dentre outras, ao encerramento do contrato.

As atividades de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho deverão ser desenvolvidas por profissionais especializados nas respectivas áreas, sob a responsabilidade da contratada.

OBS.: Não haverá medição para pagamento de mobilização e desmobilização porque as despesas com fornecimento de EPI’s, exames médicos, cursos e treinamentos estão inclusas nos encargos complementares dos empregados a serem contratados.

- SERVIÇOS:

Os serviços consistem em planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades necessárias à boa operação e manutenção da infraestrutura hídrica de uso comum do Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba, objetivando o perfeito funcionamento das estruturas responsáveis pela captação, condução e distribuição de água.

Caberá à Contratada, também, a responsabilidade de implantar e desenvolver sistemas de acompanhamento e avaliação de desempenho das atividades de operação, apresentando mensalmente à CODEVASF, relatórios com a descrição de todas as atividades desenvolvidas pela equipe de operação e manutenção, dos resultados obtidos, das dificuldades encontradas e das ocorrências importantes registradas em cada período.

O gerenciamento das atividades de operação e manutenção, previstas no escopo do Contrato, será efetuado pelo preposto da CONTRATADA, ao qual se reportará diretamente à fiscalização da CODEVASF.

  - CATALOGAÇÃO E BIBLIOTECA TÉCNICA:

A contratada deverá obter junto à CODEVASF e, quando esta não dispuser junto aos fabricantes, os catálogos e todas as informações técnicas dos componentes e equipamentos que compõem as instalações eletromecânicas objeto dos serviços de operação e manutenção.

Estes elementos constituirão a biblioteca técnica do Perímetro, devidamente catalogada, e fundamentarão o aperfeiçoamento do roteiro e do programa da manutenção preventiva e preditiva a ser elaborado para cada instalação eletromecânica dos perímetros.

A CONTRATADA deverá também registrar e atualizar os Prontuários das Instalações, quando houver quaisquer modificações técnicas nos componentes dessas instalações, devidamente autorizada pela fiscalização.

A CONTRATADA deverá ainda ajudar a criar e a manter atualizado os Prontuários das Instalações Elétricas de cada unidade consumidora dos Perímetros, em conformidade com o item 10.2.4 da NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE.

  - SERVIÇOS:

A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, uma frota de veículos em perfeitas condições de uso para a prestação dos serviços de operação no Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba.

Os veículos deverão ser novos, ou com no máximo seis meses de uso, e seus custos deverão incluir todas as despesas com combustível, manutenção, troca de óleo, licenciamentos, seguros e outras despesas intrínsecas deste serviço.

A frota de veículos Contratada deverá observar todos os requisitos e condições de segurança estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e normas do CONTRAN.

Com a devida autorização da Fiscalização da CODEVASF, a Contratada poderá locar veículos para atender estas especificações, desde que os mesmos atendam a todas exigências anteriores.

Os veículos deverão usar adesivos com os logotipos da Contratada, de acordo com modelo previamente aprovado pela Fiscalização, com os dizeres:

VEÍCULOS A SERVIÇO DA CODEVASF

| Quantidade | Especificação |
| --- | --- |
| 01 | Veículo automotor de passeio tipo 'Hatch', novo, capacidade para 05 passageiros, com motor 1.0 ou superior, com potência de 75 cv ou superior, bicombustível (Flex), transmissão mecânica com 05 marchas sincronizadas à frente e 01 à ré, 04 portas, direção hidráulica, protetor de cárter, tapetes, ar condicionado e Rádio com MP3. |

  - ADMINISTRAÇÂO LOCAL:

A CONTRATADA terá à sua disposição, no prédio da sede administrativa do Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba, pelo menos uma sala, que funcionará como escritório de apoio ao seu pessoal na execução dos serviços de operação e manutenção.

O espaço onde funcionará o escritório da administração local deverá ter uma dependência exclusiva para o almoxarifado, onde será mantido estoque mínimo rotativo de materiais elétricos, hidráulicos, mecânicos e outros de uso corrente na manutenção preventiva dos componentes da infraestrutura de uso comum, conforme previsto nas planilhas de custo constantes do Termo de Referência. Os materiais serão aplicados na medida em que são requeridos e, posteriormente, repostos nas mesmas quantidades, para manter sua pronta disponibilidade.

As despesas decorrentes da instalação e manutenção do escritório da administração local, assim como a da locação dos veículos para apoiar o trabalho do pessoal do escritório e da Fiscalização, no que couber, ficarão a cargo direto da Contratada, visto que os custos devem integrar as planilhas de composição do preço global apresentado na sua Proposta Financeira.

O gerenciamento das atividades administrativas locais deverá ser desenvolvido pelo preposto da CONTRATADA e sua equipe, que juntos executarão o controle das atividades de recursos humanos, compras, controle de estoque, contabilidade, finanças relacionadas ao contrato.

A CONTRATADA, deverá manter de forma organizada e a disposição da Fiscalização da CODEVASF, todos os dados administrativos referentes ao Contrato.

A administração local terá a seu encargo, basicamente, a execução das seguintes tarefas:

Serviços iniciais

- Compreende os serviços preliminares relativos à mobilização e organização das bases físicas de apoio às equipes de trabalho e o cumprimento de exigências legais para o início de execução do contrato, a saber:

- Mobilização e contratação do pessoal, disponibilização dos equipamentos e materiais, e locação dos veículos e motocicletas necessários à execução da operação e manutenção da infraestrutura de uso comum do perímetro Jacaré-Curituba;

- Montagem do escritório da administração local e organização de unidade de apoio no perímetro para viabilizar o desenvolvimento do trabalho pelas equipes de execução;

- Pagamento de taxas, licenças, seguro e outras exigências para o início de execução do contrato;

- Locação de veículos e motocicletas, máquinas e equipamentos de necessidade sazonal, para serem utilizados exclusivamente em serviço, conforme as condições do termo de referência;

- Contratação de fornecedor de combustíveis (óleo diesel e gasolina) estabelecido na região, para prover o abastecimento parcelado de veículos, motocicletas e máquinas utilizadas exclusivamente na execução dos serviços contratados;

- Aquisição, estocagem, suprimento e controle de materiais de expediente e consumo, equipamentos de segurança e proteção, e de materiais de uso corrente para manutenção do sistema elétrico, do sistema de bombeamento e da rede hidráulica.

Serviços executados durante a vigência do contrato

- Compreende as atribuições administrativas relacionadas à execução dos serviços de operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, a saber:

- Treinamento das equipes encarregadas dos serviços contratados, após a consumação dos vínculos empregatícios, como parte inicial da execução do contrato, com duração máxima de 40 horas.

- Elaboração do plano anual de manutenção e operação, acompanhamento, supervisão e monitoria dos serviços, e coleta de dados úteis para elaboração do relatório mensal.

- Gerenciamento dos recursos humanos, financeiros e materiais, e dos serviços contratados;

- Elaboração de relatório mensal de serviços executados, com a medição quantitativa dos serviços executados, a partir dos registros efetuados pelas equipes de manutenção e operação, utilizando formulário próprio, conforme modelo sugerido pelo Fiscal da CODEVASF.

- Coordenação do contrato a nível operacional, mantendo o Fiscal e os técnicos da CODEVASF que atuam na região, informados oportunamente sobre o andamento dos serviços contratados;

- Elaboração da medição e da fatura dos serviços prestados durante um período mínimo de 30 (trinta) dias e preparo dos documentos correspondentes para entrega ao setor de Protocolo da Contratante, em dia útil subsequente ao período de competência do faturamento;

- Outras atribuições supervenientes correlatas com os serviços contratados.

Serviços finais

- Compreende os serviços a serem realizados por ocasião do encerramento definitivo do contrato, ou seja, quando não houver mais prorrogação de prazo dos serviços, a saber:

- Limpeza geral de todos os equipamentos elétricos e mecânicos, a serem executados no último mês de execução do contrato, conforme a metodologia de execução recomendada;

- Limpeza dos prédios das estações de bombeamento, elevatórias e de pressurização, com a varredura do piso, recolhimento de restos de materiais, sacos plásticos, entulhos, restolhos vegetais, etc., depositando-os em recipientes apropriados;

- Elaboração e entrega do relatório final dos serviços prestados no perímetro irrigado durante a vigência do contrato, consolidando todos os relatórios mensais entregues junto com as respectivas faturas, em 05 cópias impressas e os arquivos em meio magnético (CD ou pen drive);

- Desmobilização do pessoal e retirada dos equipamentos, móveis e materiais de sua propriedade do escritório de apoio localizado dentro do perímetro Jacaré-Curituba, caracterizando o encerramento de seus compromissos contratuais.

  - OPERAÇÃO:

Os serviços de operação consistem no planejamento, coordenação e execução das atividades de operação da estações de bombeamento, dos canais de adução e das adutoras do Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as normas técnicas e com as recomendações contidas nos manuais de operação da CODEVASF e nos manuais dos fabricantes dos equipamentos instalados nessas estruturas.

As estações de bombeamento deverão ser paralisadas no “horário de ponta”, em cumprimento aos contratos de fornecimento de energia elétrica do Perímetro, celebrados entre a CODEVASF e a ENERGISA.

Também em obediência a esses contratos, deverão ser respeitadas as demandas contratadas de cada unidade consumidora, de forma a evitar a oneração das contas de energia elétrica com ultrapassagens de demanda.

Sempre que possível, as programações de funcionamento das estações de bombeamento deverão usar, ao máximo, o “horário reservado” (benefício da modalidade tarifária horas sazonal), para economia de energia elétrica.

A distribuição de água aos lotes agrícolas será realizada dentro de um regime de demanda livre, em horário pré-fixado e de acordo com a demanda prevista no Plano de Irrigação do Perímetro, ajustada e consolidada pelo Distrito de Irrigação, conforme acompanhamento diário da irrigação.

O dimensionamento das equipes de campo para a operação do Perímetro, compostas por operadores de estação de bombeamento (bombeiros), vigia, operador de máquinas, eletricista e auxiliar de operação, deverá estar em conformidade com a necessidade de funcionamento de cada estrutura.

A Contratada deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, notadamente os operadores de estação de bombeamento (bombeiros).

A Contratada deverá fornecer a todos seus trabalhadores Fardamento e Equipamentos de Proteção Individual - EPI's adequados ao risco de cada atividade, os EPI's deverão possuir Certificado de Aprovação - CA  válido, deve a Contratada ainda: exigir uso dos equipamentos, orientar e treinar seus trabalhadores sobre o uso adequado, a guarda e a conservação dos equipamentos, substituir imediatamente qualquer EPI danificado ou extraviado, e responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desses equipamentos.

A equipe de operação será composta por profissionais com os seguintes perfis:

I - Operadores de Estações de Bombeamento: (08 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função e comprovada por meio de CTPS;

- Conhecimento gerais sobre operação de equipamentos eletromecânicos tais como: motores elétricos, painéis CCM, Disjuntores de média tensão, chaves seccionadoras, transformadores, bombas hidráulicas, comportas, ponte rolante, talhas elétricas e mecânicas, etc;

- Conhecimento gerais sobre manutenção e lubrificação de bombas hidráulicas e motores elétricos.

Requisitos: Todos os operadores de estação de bombeamento deverão ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamento específico sobre:

- Os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III da NR-10, e

- Os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção necessárias para a prevenção de acidentes e doenças, de acordo com o estabelecido no item 12.136 da NR-12.

  - MANUTENÇÃO:

    - MANUTENÇÃO DE CANAIS DE ADUÇÃO E ADUTORAS TUBULARES:

Compreende as atividades de manutenção dos canais de adução (CP-300 e CS-106) e do reservatório de compensação (R1), com a remoção de vegetação e materiais depositados ao longo do fundo dos canais e do reservatório, a ser executado de forma mecânica por escavadeiras hidráulicas e/ou retroescavadeiras de propriedade da CODEVASF, com combustível a conta da CODEVASF e/ou do Distrito.

Além disso, haverá a manutenção das adutoras tubulares (LP-0, LP-1 e LP-3), responsáveis pela distribuição de água para aplicação da irrigação, com as seguintes atribuições:

- Quando da execução das suas tarefas, verificar a ocorrência de danos nos canais de irrigação e adutoras de distribuição e água nos setores, tais como vazamentos, obstrução, trincas, interrupções no acesso ao fluxo de água, registrando os fatos e informando imediatamente ao preposto da Contratada e/ou fiscal do contrato, para que sejam adotadas para os reparos necessários;

- Participar da realização dos reparos nas adutoras tubulares de distribuição de água para irrigação e na tubulação principal e derivadas de pressurização, sempre que for necessária utilização de escavadeira ou retroescavadeira para a execução dos serviços;

- Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e aplicação de materiais no âmbito de suas atribuições;

- Colaborar com os demais componentes da equipe de apoio à operação e manutenção na execução de suas atribuições, sempre que houver disponibilidade de tempo;

Executar outras atribuições demandadas pelo gestor do perímetro irrigado e pela representante da CODEVASF, que tenha relação direta com o objeto contratado, sempre que houver necessidade e disponibilidade de tempo.

Essa atividade será executada quando autorizado pela Fiscalização da CODEVASF.

A adoção de medidas para realizar o encoivaramento e queima e ou bota-fora será previamente acordada com o DISTRITO e obedecerá aos critérios de segurança a fim de evitar danos a terceiros e ao ambiente, autorizada pela Fiscalização.

II - Operador de Escavadeira Hidráulica (01 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Requisitos: Todos os operadores de máquinas pesadas deverão ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamentos específico a serem realizados junto a rede de distribuidores autorizados dos fabricantes das respectivas máquinas.

III - Encanador hidráulico (01 homens/mês)

Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo.

Experiência mínima:

- 6 (seis) meses atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Requisitos: Todos os encanadores hidráulicos deverão ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamento específico.

    - MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA:

O serviço de manutenção eletromecânica visa manter em perfeitas condições de funcionamento os equipamentos elétricos, hidráulicos e mecânicos que compõem a infraestrutura hídrica de irrigação existente no Perímetro, notadamente as estações de bombeamento, subestações e redes elétricas, devendo a Contratada desenvolver, com a anuência da fiscalização, além das atividades tradicionais de manutenção preventiva e corretiva, também novas técnicas de manutenção preditivas.

A execução da manutenção de componentes elétricos das estações de bombeamento (elevatórias e de pressurização) e interligações com a rede de energia elétrica externa engloba as seguintes atribuições:

- Inspecionar os principais componentes elétricos das estações de bombeamento, identificando peças desgastadas que necessitam ser substituídas, preparando as especificações técnicas e a requisição para entregar ao gestor do perímetro de irrigação, para que sejam disponibilizadas. Deve-se atentar, prioritariamente, para os seguintes componentes:

- Quadro de comando – Verificação e correção de problemas, tais como: emendas excessivas nos cabos de comando ou de alimentação do equipamento, folga nos contatos, ressecamento no isolamento dos cabos, compatibilidade da fiação com a instalação protegida, sujeira (teias de aranha, por exemplo) e outros;

- Casa de bomba – Verificação e correção de problemas, tais como: eletrodutos partidos, cabos depositados diretamente no solo, cabos de alimentação do motor ressecados, ruídos estranhos e outras ocorrências;

- Interligação com a rede de energia elétrica – Verificação do estado da fiação externa, dos transformadores e da cerca de proteção da subestação, quando for o caso;

- Elaborar plano de manutenção preventiva dos componentes elétricos das estações de bombeamento, detalhando a rotina de serviços básicos previsíveis e a periodicidade de execução de cada tarefa;

- Apoiar a execução da rotina de manutenção preventiva dos componentes elétricos, de acordo com o plano de manutenção estabelecido, obedecendo a método e periodicidade definidos para os serviços básicos previsíveis;

- Aplicar materiais e peças de reposição para prevenir e/ou corrigir falhas ou avarias do sistema elétrico e reconstituir a sua funcionalidade;

- Realizar medições, testes e inspeções periódicas para verificação da funcionalidade e do estado físico de componentes elétricos instalados nas estações de bombeamento e as interligações com a rede externa, atentando, prioritariamente, para os seguintes fatores:

- Corrente – O aumento excessivo da corrente elétrica dos motores em funcionamento sinaliza problema eminente com o motor ou a bomba, portanto, a corrente será medida para verificar se está compatível com a recomendada no projeto. Em cada procedimento serão executadas duas medições: a primeira, através de medidores do próprio quadro elétrico e a segunda, por meio de alicate amperímetro, para aferir a precisão dos medidores deste quadro;

- Tensão – As leituras de tensão de operação instalada serão feitas através dos medidores do quadro de comando elétrico, seguidas de confirmação com voltímetro de precisão;

- Temperatura – A temperatura de cabos de comando, carcaças de contatores e componentes do quadro elétrico (fusíveis, conexões de cabos e suportes dos contatores), serão monitoradas e comparadas com os valores máximos admissíveis para cada componente, a fim de se verificar a necessidade de substituição, sempre que os valores aumentarem excessivamente;

- Orientar os operadores das estações de bombeamento pressurizado sobre a necessidade de manter a casa de bomba e os arredores sempre limpo e livre de animais, ervas daninhas e objetos estranhos, a fim de evitar danos aos componentes do sistema elétrico;

- Inspecionar componentes, eventualmente e independentemente de constar no plano de manutenção preventiva, para averiguar ocorrências recentes de anormalidade que podem evoluir e comprometer o funcionamento do sistema elétrico, antecipando o conserto e reduzindo o risco de avaria;

- Verificar uma vez por semana e no mesmo dia, o registro de kWh no quadro de comando elétrico das bombas instaladas na EB-100, bem como a vazão instantânea no mesmo momento, passando os dados para o representante da CODEVASF, imediatamente;

- Atender demandas emergentes, tanto para reparos de componentes avariados, quanto para execução de serviços adicionais necessários para melhorar o seu desempenho, tais como: substituir ou adaptar circuitos, instalar novos pontos de tomada de força, trocar equipamentos elétricos, etc;

- Registrar, mensalmente, os serviços executados, os materiais e peças aplicadas, os equipamentos que estão em condições de funcionamento irregular e precisam ser recuperados, e as necessidades de adquirir materiais não contemplados no plano de manutenção preventiva;

- Controlar os quantitativos de materiais aplicados por unidade de execução dos serviços (estação de bombeamento e componentes de interligação com a rede de energia elétrica) e o tempo útil adicional de realização de serviços emergentes demandados;

- Preparar requisição de materiais e peças de reposição essenciais, antes de exaurir o estoque mínimo mantido no almoxarifado, informando especificações técnicas completas e quantitativos necessários para recomposição do estoque;

- Guarda e zelar pelos materiais e ferramental disponibilizados para apoiar a execução das atribuições relativas ao objeto contratado;

- Executar eventuais demandas do representante da CODEVASF que sejam relacionadas com suas atribuições específicas dentro do perímetro de irrigação Jacaré-Curituba e do escopo do contrato

- Apresentados relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas pela equipe de manutenção eletromecânica.

A Contratada deverá atender aos requisitos e as condições mínimas estabelecidas na NR10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, DO MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO, e implementar medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, notadamente o ajudante de eletrotécnico e de manutenção eletromecânica.

A execução das atividades de manutenção nos Perímetros contará com os seguintes profissionais:

IV - Eletrotécnico (01 homem/mês)

Nível de escolaridade: curso técnico de nível médio em eletrotécnica, reconhecido pelo MEC

Possuir registro no conselho de classe competente (CREA)

Experiência mínima:

- 06 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio de CTPS.

- Carteira Nacional de Habilitação, categoria AB;

- Conhecimento em elaboração de projetos elétricos (dentro de sua área de competência), AUTOCAD, comandos elétricos, soft starter, relés de proteções prima´rias e secundárias, motores elétricos, manutenções corretivas, preventivas e preditivas de instalações elétricas de estações de bombeamento (subestações, painési de comando e proteção de motores, iluminação, entre outras perinentes);

Requisitos: Todos trabalhadores do serviço de manutenção eletromecânica devem ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamento específico sobre:

- Os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III da NR-10;

- Os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção necessárias para a prevenção de acidentes e doenças, de acordo com o estabelecido no item 12.136 da NR-12; e

- Os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, de acordo com o estabelecido no item 35.3 da NR-35.

    - MANUTENÇÃO E GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

Objetiva guardar e zelar pelos equipamentos, materiais e ferramental disponibilizados para apoiar a execução das atribuições relativas ao objeto contratado, que estejam guardados/estocados na sede administrativa do Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba.

Essa atividade será executada no período noturno, na sede administrativa do Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba e em turno de trabalho de 12 x 36 horas, durante os sete dias da semana, por meio da observação do comportamento e movimentação de pessoas, para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades.

V - Vigia noturno (02 homens/mês)

Nível de Escolaridade: Ensino fundamental completo

Experiência Mínima:

- 06 (seis) meses atuando na função, comprovada por meio de CTPS;

Requisitos: Todos os trabalhadores do serviço de vigilância devem ser previamente capacitados pela Contratada, através de treinamento específico.

- FORNECIMENTOS:

Os fornecimentos de ferramentas, instrumentos, materiais elétricos, hidráulicos e de consumo destinam-se ao uso na execução dos serviços de operação e manutenção.

As aquisições dos materiais para formação de estoques, obedecerão a um planejamento com base na média histórica de consumo, no prazo de entrega dos fornecedores e na sua importância na prestação dos serviços, devendo as mesmas serem previamente analisada e autorizada pela Fiscalização.

A Contratada deverá manter um sistema atualizado de controle de estoque para todos os materiais adquiridos, submetendo mensalmente à Fiscalização os balanços com o fluxo de entrada e saída de materiais. Ao final do contrato, todo estoque será entregue à CODEVASF em boas condições de conservação.

Os materiais para uso na operação de equipamentos deverão sempre obedecer às especificações e recomendações dos fabricantes.

A medição dos fornecimentos descritos acima será realizada após a entrega dos produtos, seja para o armazenamento ou aplicação, e o pagamento dos mesmos será no valor apresentado na Proposta Financeira.

Todo e qualquer produto, entregue pela CONTRATADA, que não se enquadre na especificação anteriormente descrita e que, em função disto ou a critério da Fiscalização, não for aceito, não será pago à CONTRATADA, ficando, ainda, às suas expensas a devolução dos mesmos.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade com as cláusulas contratuais, resultantes destes Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos, que juntados a proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO;

A CONTRATADA será responsável, perante a CODEVASF, pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

A Contratada deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a CODEVASF o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subsequentes;

A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar as execuções de atividades específicas e sazonais, às infraestruturas do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

A CODEVASF poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, no caso em que a CONTRATADA se negue a executá-las, para tanto cobrará desta as despesas relativas à execução, aplicando multa de 20% (vinte por cento) sobre estas despesas;

A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO;

A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estadual e federal, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos;

A CONTRATADA será responsável pelo zelo, manutenção, renovação e atualização do acervo técnico, cuja propriedade e uso são exclusivos da CODEVASF;

Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos Serviços, bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares, a criação de animais e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos empregados da CONTRATADA, nas instalações de infraestrutura dos Perímetros.

A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior à exigida nestas Especificações Técnicas.

A CONTRATADA será responsável por retirar dos Perímetros de todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização da CODEVASF, no prazo de quarenta e oito horas.

As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais dos Perímetros, além das apresentadas nestes Termos de Referência e Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

Antônio José Canário Costa

Analista de Desenvolvimento Regional

Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 4ª GRI

CODEVASF – SERGIPE

4ª Superintendência Regional