ANEXO V

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS DOS ESPELHOS D’ÁGUA  DO RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ/CURITUBA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO, ESTADO DE SERGIPE.

ARACAJU – SE, MAIO DE 2020.

ÍNDICE

1. OBJETIVO

2. CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO COTINGUIBA/PINDOBA

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

4. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

6. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO – PADRÃO CODEVASF

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições para a execução dos serviços de remoção de macrófitas aquáticas (plantas aquáticas) do espelho d’água do reservatório de compensação do Perímetro de Irrigação Jacaré/Curituba, localizado no município de Poço Redondo, no Estado de Sergipe, área de atuação da CODEVASF 4ª SR.

- CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO IRRIGADO JACARÉ/CURITUBA

O perímetro Jacaré-Curituba tem área total de 1.860 hectares irrigados, com 135 estações de bombeamento, 51 km de malha viária e 6 km de canais de irrigação. São 54 lotes irrigados por aspersão convencional, destinados ao cultivo de forrageiras, totalizando área de 90 hectares; e 79 lotes irrigados por aspersão localizada (microaspersão e gotejamento).

Localização:

Alto Sertão de Sergipe

Municípios: Poço Redondo/SE e Canindé de São Francisco/SE, área de atuação da: 4ª SR – Superintendência Regional

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente especificação tem por objetivo a fixação das condições gerais e específicas que serão obedecidas durante a execução dos serviços contratados pela CODEVASF, bem como caracterizar as obrigações e direitos da Contratante e da Contratada a qual foi confiada a execução dos referidos serviços.

Estas especificações, acompanhado dos termos de referência, serão parte integrante do contrato, valendo como se fossem transcritas no mesmo.

Os serviços contratados deverão cumprir as condições estabelecidas nestas especificações e nas normas nela citadas.

Os itens destas especificações técnicas correspondem a todos os serviços contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução dos serviços.

Para o início dos serviços a fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes.

Caberá à Contratada refazer os serviços que não estejam de acordo com as especificações técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à 4ª Superintendência Regional da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a CODEVASF.

- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

A execução dos serviços seguirá as presentes especificações técnicas.

A Contratada se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas especificações, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização dos serviços em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se a executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos nos trabalhos, que dele dependam.

A Contratada não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas especificações ou do Contrato, bem como tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT.

A Contratada será obrigada a afastar do serviço qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento dos serviços.

Deverá a Contratada acatar de modo imediato as ordens da fiscalização, dentro do contido nestas especificações e no Contrato.

A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessário.

A Contratada deverá estar sempre em condições de atender à fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento dos serviços, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a fiscalização julgar necessário.

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela fiscalização, salvo aqueles que se caracterizem como necessários.

É de responsabilidade da Contratada, os custos operacionais seguintes:

- Combustível e lubrificantes;

- Itens de consumo;

- Tripulação com suas devidas habilitações;

- Planejamento e supervisão;

- Manutenção e reparos rotineiros;

- Desgaste;

- Implicações financeiras (depreciação, amortização e taxas de juros sobre o capital empregado).

Os custos serão de acordo com o volume de macrófitas aquáticas a serem removidas dos espelhos d’água do reservatório de compensação do Projeto Público de Irrigação Jacaré/Curituba, em de acordo com o limite quantificado no orçamento e aditivos, conforme legislação em vigência.

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos serviços executados pela Contratada de acordo com as Especificações e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

A fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento dos mesmos. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

Os critérios de medição dos serviços encontram-se apresentados conjuntamente com as suas especificações.

Estarão sujeitos à medição os serviços indicados na Planilha de Serviços da CODEVASF, parte integrante dos documentos contratuais, desde que tenham sido aceitos pela fiscalização e sido executado de acordo com as Especificações, normas pertinentes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outras indicadas nas respectivas especificações técnicas.

As medições serão executadas pela fiscalização, abrangendo serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados de acordo com as quantidades de serviços medidos, como definidos no Critério de Medição de Serviços. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estabelecido em cláusulas do documento contratual.

A medição dos diversos serviços, exceto quando de outro modo aqui determinado, será baseada em pesos, ou outras unidades, calculadas, segundo publicação de catálogos de fabricantes e/ou oficiais, conforme seja lógico e preciso em cada caso. Fica a critério da fiscalização o fornecimento desses dados para a medição.

Nos casos não incluídos nos Critérios de Medição aqui apresentados, fica entendido que os serviços serão medidos conforme unidade de Planilha Orçamentaria e/ou conforme critérios usuais na Engenharia e aprovados pela fiscalização.

Os serviços de códigos iguais, constantes na Planilha Orçamentaria, obrigatoriamente terão preços unitários iguais.

Os preços unitários incluem todos os trabalhos auxiliares que permitam a completa execução dos serviços, não sendo considerados os serviços extras, que não tenham sido expressamente autorizados pela fiscalização.

Para qualquer serviço não previsto ou instalação especializada, não constante do Contrato, a CODEVASF se reserva o direito de contratá-los com terceiros, sem que caiba à Contratada qualquer reivindicação de indenização ou pagamento.

Antes do início da limpeza do trecho, a fiscalização solicitará a CODEVASF que utilize os serviços de drones para efetuar o levantamento da área de espelho d’água que se encontra infestada por macrófitas e no final da limpeza efetuar o levantamento para conferir a área limpa.

## TIPO DE MEDIÇÃO

Será feita pelo volume, em metro cúbico (m³);

O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela fiscalização, devendo estar incluso no preço unitário proposto pela Contratada toda a mão de obra, ferramentas, equipamentos e encargos necessários.

CÁLCULO DO VOLUME DE MACRÓFITA A SER REMOVIDO – MATERIAL E MÉTODO

Os cálculos abaixo foram utilizados na elaboração da estimativa de preços dos serviços a serem contratados (custos dos equipamentos a serem contratados).

Para os cálculos da composição de preços dos serviços a serem contratados, efetuamos levantamento de campo para se estimar a área (m²) a ser limpa e o volume (m³) de macrófitas aquáticas a serem removidas dos espelhos d’água da tomada d’água. O rendimento dos serviços a serem executados (m³/dia), bem como, a elaboração do cronograma físico financeiro foi determinada pela utilização de equipamentos especificados, na execução dos serviços pela empresa a ser contratada.

- COLETA DE AMOSTRAS PARA CÁLCULO DO VOLUME (1m³) DE MACRÓFITAS CONTIDAS EM 1m²

| LOCAL DA AMOSTRAGEM | LOCALIZAÇÃO (GEORREFERENCIADA) | VOLUME (m³/m²) |
| --- | --- | --- |
| RESERVATÓRIO PONTO 01 | 9º 41’ 48’’ S 37º 44’ 44’’ W | 0,09 |
| RESERVATÓRIO PONTO 02 | 9º 41’ 49’’ S 37º 44’ 49’’ W | 0,09 |
|  | VOLUME MÉDIO (m³/m²) = | 0,09 |

- ÁREA TOTAL A SER LIMPA

- Tomada D’Água – espelho d’água com uma área de, aproximadamente, 94.358,20 m²; com uma infestação de macrófitas em torno de 70% da área total;

Portanto, a área total do rio a ser limpa é de, aproximadamente, 66.000 m².

- VOLUME TOTAL (m³) DE MACRÓFITAS A SEREM REMOVIDAS DO RIO

Volume = Área Total (m²) x Volume (m³/m²) x 70% de infestação

Volume = 66.000 x 0,09 x 0,70

Volume = 4.158 m³

- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO – PADRÃO CODEVASF

A placa de identificação dos serviços deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador dos Serviços, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela fiscalização.

A placa deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças de madeira deverão ter dimensões suficientes para suporte e sustentação da placa, que possibilite suportar as ações dos ventos.

Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo.

Caberá à Contratada o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento da placa, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de macrófitas aquáticas (plantas aquáticas) do espelho d’água do reservatório de compensação do Perímetro de Irrigação Jacaré/Curituba, de uma área de, aproximadamente, 66.000 m², com infestação em cerca de 70% desta área, utilizando barco removedor, que tem a função de executar limpeza e manutenção de ambientes hídricos em condições de grandes infestações de plantas aquáticas, como roçar, recortar, colher e remover ilhas de vegetação aquática do leito de rios, açudes, barragens, dentre outros corpos hídricos.

O barco servirá de apoio transportando o montante pelos cortes das ilhas flutuantes de macrófitas em fatias que deverão ser empurradas, até a margem dos rios, onde a escavadeira hidráulica fará o içamento da vegetação e disposição nas margens secas mais próximas. A remoção das plantas e sólidos grosseiros removidos pela escavadeira será feita com caçambas até o local indicado pela fiscalização.

Os sedimentos localizados próximos as saídas d’águas, bem como, situados as margens do reservatório serão removidos com a escavadeira hidráulica e transportados com caminhão basculante a um local determinado pela fiscalização.

- ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA REMOÇÃO DAS MACRÓFITAS

| Quantidade | Especificação |
| --- | --- |
| 01 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, capacidade da caçamba acima 0,90m³, peso operacional acima de 19 toneladas, potência líquida acima de 145 HP equipada, preferencialmente, com clamshell. |
| 02 03 | Barco extrator, Capacidade de óleo diesel combustível 150L, Capacidade de óleo hidráulico 400L, Motor Perkins, 4 cilindros, turbo, aftercooler, 130 hp (Kw), diesel, Bomba de porão e Calado 1m. Caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 Kg, carga útil máxima 13.071 Kg, distância entre eixos 4,80 m potência 230 CV. |

Cláudio Márcio Machado Figueiredo Silva

Analista de Desenvolvimento Regional

Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 4ª GRI

CODEVASF – SERGIPE

4ª Superintendência Regional