TERMO DE REFERÊNCIA

MENOR PREÇO

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/4ª SR

ABRIL/ 2020

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	14

3.	FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO	15

4.	LOCAL DE ENTREGA	15

5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	15

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	16

7.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	17

8.	PROPOSTA	17

9.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	18

10.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19

11.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS	19

12.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	19

13.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	19

14.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS	19

15.	FISCALIZAÇÃO	20

16.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	21

17.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	22

18.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	22

19.	CONDIÇÕES GERAIS	23

20.	ANEXOS	23

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## Fornecimento, transporte, carga e descarga de veículos leves e pesados, destinados ao atendimento dos municípios do estado de Sergipe, área de atuação da 4ª/ Superintendência Regional, distribuídos em 20 (vinte) itens, conforme descritos abaixo:

| ITEM | CÓD. CATMAT | DESCRIÇÃO | UM | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192340 | MOTOCICLETA, ano de fabricação 2020 ou superior, nova 0 km, Tipo trail, motor 149cc ou superior, motor 4 tempos, potência 12cv ou superior, motor flex, injeção eletrônica e freios a disco, capacidade para dois ocupantes (piloto e passageiro), rodas raiadas, pneus on/of road, partida elétrica, emplacada, com todos os equipamentos necessários para uso imediato na estrada e fora da estrada. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un. | 60 |
| 2 | 192340 | MOTOCICLETA, ano de fabricação 2020 ou superior, nova 0 km, Tipo trail, motor 149cc ou superior, potência 12cv ou superior, motor 4 tempos, motor flex, injeção eletrônica e freios a disco, capacidade para dois ocupantes (piloto e passageiro), rodas raiadas, pneus on/of road, partida elétrica, emplacada, com todos os equipamentos necessários para uso imediato na estrada e fora da estrada. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's. | Un. | 6 |
| 3 | 1937 | CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ: Novo, zero km; Ano de fabricação: 2020 ou superior; motor com alimentação a diesel; cor branca; 04 cilindros ou superior; transmissão com o mínimo de 06 (seis) marchas avante e 01 (uma) marcha à ré; potência de 140 CV (115 kW) ou superior; Peso Bruto Total (PBT) mínimo 4.400 kg; Carga útil com equipamento mínima 3.000 kg; capacidade mínima do tanque de combustível de 80 litros; pneus originais de fábrica homologados pela montadora; direção hidráulica; tacógrafo; ar condicionado na cabine do motorista; preparação e instalação de aparelho de som ambiente CD/VDV/Player com entrada USB instalado na cabine do motorista; preparação e instalação de alto-falantes na cabine do motorista; airbag para motorista; cinto de segurança de 03 (três) pontos para motorista e passageiro; todos os equipamentos de segurança exigidos por lei. Carroceria fechada tipo caixa de carga (baú), com revestimento externo em chapa duralumínio corrugada nas laterais e fixadas por rebites, teto com chapa inteiriça com 1,00 mm; quadro traseiro fabricado com perfis de chapa de aço, duas portas com abertura total no fundo e 01 (uma) na lateral, assoalho em chapa de 3,0 mm, vergalhão para amarração de cargas, caixa para ferramentas, iluminação interna e externa conforme CNT, para-choque conforme resolução Contran, protetor lateral, faixas reflexivas, sistema elétrico e lanternas conforme normas ABNT, dimensões compatíveis com as dimensões do veiculo e atendendo a legislação especifica, com volume mínimo de 20 m³, sendo necessário apresentar desenho com as dimensões do veículo e carroceria na apresentação da proposta. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un. | 10 |
| 4 | 1937 | CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO BAÚ: Novo, zero km; Ano de fabricação: 2020 ou superior; motor com alimentação a diesel; cor branca; 04 cilindros ou superior; transmissão com o mínimo de 06 (seis) marchas avante e 01 (uma) marcha à ré; potência de 140 CV (115 kW) ou superior; Peso Bruto Total (PBT) mínimo 4.400 kg; Carga útil com equipamento mínima 3.000 kg; capacidade mínima do tanque de combustível de 80 litros; pneus originais de fábrica homologados pela montadora; direção hidráulica; tacógrafo; ar condicionado na cabine do motorista; preparação e instalação de aparelho de som ambiente CD/VDV/Player com entrada USB instalado na cabine do motorista; preparação e instalação de alto-falantes na cabine do motorista; airbag para motorista; cinto de segurança de 03 (três) pontos para motorista e passageiro; todos os equipamentos de segurança exigidos por lei. Carroceria fechada tipo caixa de carga (baú), com revestimento externo em chapa duralumínio corrugada nas laterais e fixadas por rebites, teto com chapa inteiriça com 1,00 mm; quadro traseiro fabricado com perfis de chapa de aço, duas portas com abertura total no fundo e 01 (uma) na lateral, assoalho em chapa de 3,0 mm, vergalhão para amarração de cargas, caixa para ferramentas, iluminação interna e externa conforme CNT, para-choque conforme resolução Contran, protetor lateral, faixas reflexivas, sistema elétrico e lanternas conforme normas ABNT, dimensões compatíveis com as dimensões do veiculo e atendendo a legislação especifica, com volume mínimo de 20 m³, sendo necessário apresentar desenho com as dimensões do veículo e carroceria na apresentação da proposta. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's. | Un. | 01 |
| 5 | 150682 | AUTOMÓVEL UTILITÁRIO DE PORTE MÉDIO DO TIPO PICK-UP 4 X 4 -ano 2020 ou superior, nova 0 km, cabine dupla, configurado na cor branca, 04 portas, tração 4 x 4, rodas de liga leve, de aro 17 ou 18, combustível Diesel, direção elétrica ou hidráulica, câmbio manual ou automático; ar condicionado, freios preferencialmente a discos ou na dianteira com possibilidade de tambor na traseira, com sistema ABS, protetor de caçamba, protetor do cárter e caixa de transmissão, trava elétrica e vidro elétrico nas 4 portas, vidros com película de controle solar filtro de calor conf. Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento, conjunto de alto falantes e tweeters, sistema multimídia, airbag para motorista e passageiros, apoios de cabeça, cinto de segurança retrátil, 4 alças de segurança no teto, acabamento interno com porta objetos nas portas, revestimentos nos bancos tecido ou couro. Com as características técnicas: Cilindrada mínima de 2.000 cm³, potência mínima de 160 cv, mínimo de 04 cilindros e 16 válvulas, torque mínimo de 38,0 Kgfm, turbo. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edita, sendo 2 logomarcas por veículo l. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un. | 10 |
| 6 | 150682 | AUTOMÓVEL UTILITÁRIO DE PORTE MÉDIO DO TIPO PICK-UP 4 X 4 -ano 2020 ou superior, nova 0 km, cabine dupla, configurado na cor branca, 04 portas, tração 4 x 4, rodas de liga leve, de aro 17 ou 18, combustível Diesel, direção elétrica ou hidráulica, câmbio manual ou automático; ar condicionado; freios preferencialmente a discos ou na dianteira com possibilidade de tambor na traseira, com sistema ABS, protetor de caçamba, protetor do cárter e caixa de transmissão, trava elétrica e vidro elétrico nas 4 portas, vidros com película de controle solar filtro de calor conf. Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento, conjunto de alto falantes e tweeters, sistema multimídia, airbag para motorista e passageiros, apoios de cabeça, cinto de segurança retrátil, 4 alças de segurança no teto, acabamento interno com porta objetos nas portas, revestimentos nos bancos tecido ou couro. Com as características técnicas: Cilindrada mínima de 2.000 cm³, potência mínima de 160 cv, mínimo de 04 cilindros e 16 válvulas, torque mínimo de 38,0 Kgfm, turbo. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's. | Un. | 1 |
| 7 | 150682 | AUTOMÓVEL UTILITARIO LEVE TIPO PICK UP FLEX – ano 2020 ou superior, novo zero km; configurado na cor branca ou prata; cabine simples para 2 pessoas; motor 1.4 ou superior; combustível Flex (gasolina/álcool); potência mínima de 85 cv; transmissão mecânica com 5 marchas a frente e 1 a ré; direção hidráulica; ar condicionado e vidros elétricos originais de fábrica; travas elétricas; alarme; MP3 player e rádio com 2 alto-falantes, tweeters e antena; protetor de cárter e tapetes; rodas em aço estampado 5.5x14" e pneus 175/65 R14; estepe com as mesmas especificações das rodas e pneus; macaco, triângulo e chave de rodas; película fumê com transparência permitida, nos vidros laterais e traseiro, conforme Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran; grade protetora do vidro traseiro; caçamba com protetor e ganchos para amarração; caçamba com capacidade mínima de carga de 700 kg; capota marítima; capacidade mínima do tanque de combustível de 50 litros; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un. | 10 |
| 8 | 150682 | AUTOMÓVEL UTILITARIO LEVE TIPO PICK UP FLEX – ano 2020 ou superior, novo zero km; configurado na cor branca ou prata; cabine simples para 2 pessoas; motor 1.4 ou superior; combustível Flex (gasolina/álcool); potência mínima de 85 cv; transmissão mecânica com 5 marchas a frente e 1 a ré; direção hidráulica; ar condicionado e vidros elétricos originais de fábrica; travas elétricas; alarme; MP3 player e rádio com 2 alto-falantes, tweeters e antena; protetor de cárter e tapetes; rodas em aço estampado 5.5x14" e pneus 175/65 R14; estepe com as mesmas especificações das rodas e pneus; macaco, triângulo e chave de rodas; película fumê com transparência permitida, nos vidros laterais e traseiro, conforme Resolução Contran nº 253 e 254 - Denatran; grade protetora do vidro traseiro; caçamba com protetor e ganchos para amarração; caçamba com capacidade mínima de carga de 700 kg; capota marítima; capacidade mínima do tanque de combustível de 50 litros; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia mínima de 12 meses, sendo 2 logomarca por veículo. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's | Un. | 1 |
| 9 | 1937 | CAMINHÃO BAU FRIGORIFICO, novo, ano de fabricação mínimo: 2020, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 120 CV, combustível: diesel, câmbio: manual de 6 marchas,tração traseira 4×2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.700 kg, PBT: mínimo de 3.200 kg, Carroceria: baú frigorífico de alumínio liso branco, comprimento mínimo de 2.800 mm, capacidade volumétrica mínimo de 9,5 m³, compatível com o modelo ofertado e com as seguintes características: Caixa de Carga: construída com perfis externos em duralumínio extrudado de alta capacidade. Base: fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em aço SAE A36 ou 1010/1020; com mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do baú isotérmico deverá ser em alumínio estrutural. Como exceção, todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e lateral deverão ser, exclusivamente, em aço inox (AISI 304), com espessura de 3mm. O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de alumínio estrutural, unidos por meio de solda, sendo fixado à caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do baú isotérmico, deverão ser instalados trilhos laterais para fixação de carga. Os trilhos deverão ser em aço inox (AISI 304) ou alumínio estrutural. Portas: 02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedação deverão ser múltiplos filetes, com, no mínimo 3 áreas de contato (1 bulbo e dois filetes de vedação). O sistema de trancamento externo das portas deverá ser por fechadura do tipo “varão simples”, em aço inox (AISI 304), localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento térmico em poliuretano com no mínimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, no piso do baú deverão ser instaladas guias de palet e perfis de alumínio contra impactos internos, além de drenos para a saída de líquidos, com tampa. Equipamento de refrigeração composto por, no mínimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com compressão mecânica, acionado através de acoplamento mecânico e acionamento elétrico, totalmente compatível com o conjunto (caminhão/baú) e seus componentes. Capacidade resfriamento até temperatura mínima de -10ºC, medida em todo o volume interno do baú isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas e lâmpadas em LED; conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores; iluminação interna na parte superior, com advertência externa. Garantia mínima de 12 meses, sendo 2 logomarcas por veículo. A logomarca da CODEVASF deverá ser silkada em local visível do bem, conforme modelo do Edital. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un. | 10 |
| 10 | 1937 | CAMINHÃO BAU FRIGORIFICO, novo, 0 km, ano de fabricação mínimo: 2020, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 120 CV, combustível: diesel, câmbio: manual de 6 marchas,tração traseira 4×2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica capacidade de carga mais carroceria: superior a 1.700 kg, PBT: mínimo de 3.200 kg, Carroceria: baú frigorífico de alumínio liso branco, comprimento mínimo de 2.800 mm, capacidade volumétrica mínimo de 9,5 m³, compatível com o modelo ofertado e com as seguintes características: Caixa de Carga: construída com perfis externos em duralumínio extrudado de alta capacidade. Base: fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em aço SAE A36 ou 1010/1020; com mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do baú isotérmico deverá ser em alumínio estrutural. Como exceção, todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e lateral deverão ser, exclusivamente, em aço inox (AISI 304), com espessura de 3mm. O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de alumínio estrutural, unidos por meio de solda, sendo fixado à caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do baú isotérmico, deverão ser instalados trilhos laterais para fixação de carga. Os trilhos deverão ser em aço inox (AISI 304) ou alumínio estrutural. Portas: 02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedação deverão ser múltiplos filetes, com, no mínimo 3 áreas de contato (1 bulbo e dois filetes de vedação). O sistema de trancamento externo das portas deverá ser por fechadura do tipo “varão simples”, em aço inox (AISI 304), localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento térmico em poliuretano com no mínimo 70 mm de espessura, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, no piso do baú deverão ser instaladas guias de palet e perfis de alumínio contra impactos internos, além de drenos para a saída de líquidos, com tampa. Equipamento de refrigeração composto por, no mínimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com compressão mecânica, acionado através de acoplamento mecânico e acionamento elétrico, totalmente compatível com o conjunto (caminhão/baú) e seus componentes. Capacidade resfriamento até temperatura mínima de -10ºC, medida em todo o volume interno do baú isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas e lâmpadas em LED; conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores; iluminação interna na parte superior, com advertência externa. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's | Un. | 01 |
| 11 | 150682 | Veículo tipo SUV, ano 2020 ou superior, novo 0 km, 5 lugares, quatro portas, cor branca, motor a diesel com potência igual ou superior a 175 cv, tanque de combustível com capacidade mínima de 65 litros, tração 4x4, altura livre do solo superior a 200 mm, câmbio automático de no mínimo 6 velocidades. Ar condicionado e vidro elétrico em todas as portas; Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un. | 10 |
| 12 | 150682 | Veículo tipo SUV, ano 2020 ou superior, novo 0 km, 5 lugares, quatro portas, cor branca, motor a diesel com potência igual ou superior a 175 cv, tanque de combustível com capacidade mínima de 65 litros, tração 4x4, altura livre do solo superior a 200 mm, câmbio automático de no mínimo 6 velocidades. Ar condicionado e vidro elétrico em todas as portas. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio, sendo 2 logomarcas por veículo. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's | Un. | 01 |
| 13 | 150682 | Veículo tipo sedan, ano de fabricação 2020 ou superior, novo 0 km, cor branca, transmissão automática com 06 velocidades, potência mínima de 150 CV. Combustível: gasolina/etanol, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, incluindo o motorista, com os seguintes acessórios de fábrica: ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, 06 Air bags (frontal e lateral), Freio ABS com EBD, controle eletrônico de estabilidade e tração, cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros, vidros elétricos, trava elétrica nas portas com controle remoto, alarme, bancos em couro, rodas de liga leve, retrovisores elétricos, Faróis de neblina, Faróis automáticos (sensor crepuscular) com sistema DLR, assistente de partida em rampa, central multimídia com tela sensível ao toque”, rádio AM/FM/USB/Bluetooth, Sistema de alto-falantes internos, compatíveis com a potência do equipamento de som a ser fornecido, sistema de som e antena integrado, acompanhado de jogo de tapetes. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un. | 10 |
| 14 | 150682 | Veículo tipo sedan, ano de fabricação 2020 ou superior, novo 0 km, cor branca, transmissão automática com 06 velocidades, potência mínima de 150 CV. Combustível: gasolina/etanol, 04 portas, capacidade para 05 passageiros, incluindo o motorista, com os seguintes acessórios de fábrica: ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, 06 Air bags (frontal e lateral), Freio ABS com EBD, controle eletrônico de estabilidade e tração, cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros, vidros elétricos, trava elétrica nas portas com controle remoto, alarme, bancos em couro, rodas de liga leve, retrovisores elétricos, Faróis de neblina, Faróis automáticos (sensor crepuscular) com sistema DLR, assistente de partida em rampa, central multimídia com tela sensível ao toque, rádio AM/FM/USB/Bluetooth, Sistema de alto-falantes internos, compatíveis com a potência do equipamento de som a ser fornecido, sistema de som e antena integrado, acompanhado de jogo de tapetes. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's | Un. | 01 |
| 15 | 150068 | VEÍCULO TIPO VAN/MINIBUS - Novo zero km, ano 2020 ou superior; configurado na cor branca ou prata; capacidade mínima de 15 passageiros mais 1 motorista; bancos/assentos de passageiros reclináveis ergonômicos e confortáveis; teto alto; vão mínimo da porta lateral de 1760 x 1260 mm (largura x altura); carga útil mínima de 1400 kg; motor de 4 cilindros (turbe e intercooler), com potência mínima de 127cv; combustível diesel S-10; torque mínimo de 31 kgf/m; bateria 12 V; câmbio mecânico de 5 ou 6 marchas a frente e 1 a ré; direção hidráulica; tração dianteira; suspensão dianteira independente com molas helicoidal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; suspensão traseira rígida com molas semielípticas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; capacidade mínima do tanque de combustível de 80 litros; rodado duplo ou simples; pneus 225/65 R16C; estepe com as mesmas especificações dos pneus e rodas; freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, com discos frontais autoventilados; controle antibloqueio de freios (ABS); air bags para motorista e passageiros da frente; ar condicionado original de fábrica de alta performance com saídas no painel e no teto; volante com ajuste de altura e profundidade; vidros dianteiros elétricos; espelhos retrovisores elétricos; Rádio AM/FM com CD MP3, USB, cartão de memória SD e sistema de som; faróis de neblina; roda de liga leve ou aço estampado de 16"; tacógrafo digital; macaco, triângulo e chave de rodas; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, sendo 2 logomarcas por veículo, conforme modelo do Edital. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Um. | 10 |
| 16 | 150068 | VEÍCULO TIPO VAN/MINIBUS - Novo zero km, ano 2020 ou superior; configurado na cor branca ou prata; capacidade mínima de 15 passageiros mais 1 motorista; bancos/assentos de passageiros reclináveis ergonômicos e confortáveis; teto alto; vão mínimo da porta lateral de 1760 x 1260 mm (largura x altura); carga útil mínima de 1400 kg; motor de 4 cilindros (turbe e intercooler), com potência mínima de 127cv; combustível diesel S-10; torque mínimo de 31 kgf/m; bateria 12 V; câmbio mecânico de 5 ou 6 marchas a frente e 1 a ré; direção hidráulica; tração dianteira; suspensão dianteira independente com molas helicoidal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; suspensão traseira rígida com molas semielípticas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; capacidade mínima do tanque de combustível de 80 litros; rodado duplo ou simples; pneus 225/65 R16C; estepe com as mesmas especificações dos pneus e rodas; freio hidráulico de duplo circuito com servo depressão, com discos frontais autoventilados; controle antibloqueio de freios (ABS); air bags para motorista e passageiros da frente; ar condicionado original de fábrica de alta performance com saídas no painel e no teto; volante com ajuste de altura e profundidade; vidros dianteiros elétricos; espelhos retrovisores elétricos; Rádio AM/FM com CD MP3, USB, cartão de memória SD e sistema de som; faróis de neblina; roda de liga leve ou aço estampado de 16"; tacógrafo digital; macaco, triângulo e chave de rodas; com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito; garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's | Un | 1 |
| 17 | 1791 | VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - Chassi e Carroceria novos, 0 km - 2020 ou superior - Potência mínima 160CV; 4 (quatro) Cilindros; direção hidráulica; Transmissão de 5 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) ré; tanque de combustível mínimo 150 litros; Reservatório de ureia 16; Combustível diesel; capacidade mínima: 29 passageiros mais motorista; porta pantográfica; ar condicionado interno; poltronas executiva mínimo 875mm (reclinável); Poltrona do motorista hidráulica; bagageiro, descansa braços laterais; cinto de segurança; janelas vidros móveis, cortinas nas janelas; itinerário eletrônico, Cor Branca. Adequado às resoluções atuais do CONTRAN. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un | 5 |
| 18 | 1791 | VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - Chassi e Carroceria novos, 0 km - 2020 ou superior - Potência mínima 160CV; 4 (quatro) Cilindros; direção hidráulica; Transmissão de 5 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) ré; tanque de combustível mínimo 150 litros; Reservatório de ureia 16; Combustível diesel; capacidade mínima: 29 passageiros mais motorista; porta pantográfica; ar condicionado interno; poltronas executivas mínimo 875mm (reclinável); Poltrona do motorista hidráulica; bagageiro, descansa braços laterais; cinto de segurança; janelas vidros móveis, cortinas nas janelas; itinerário eletrônico, Cor Branca. Adequado às resoluções atuais do CONTRAN. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio.Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 20% RESERVADA ÀS ME e EPP's. | Un | 1 |
| 19 | 1937 | CAMINHÂO LEVE COM CARROCERIA EM MADEIRA, zero quilômetro ano de fabricação 2020 ou superior, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido ou couro, com ar-condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Com Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. | Un | 10 |
| 20 | 1937 | CAMINHÂO LEVE COM CARROCERIA EM MADEIRA, zero quilômetro ano de fabricação 2020 ou superior, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido ou couro, com ar-condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Com Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Garantia mínima de 12 meses. A logomarca da CODEVASF deverá ser SILKADA em local visível do bem, conforme modelo do Edital, sendo 2 logomarcas por veículo. O bem deverá estar emplacado em nome da Codevasf/4ª SR e com o tanque de combustível cheio. Com entrega técnica. A Assistência Técnica Autorizada para o bem ofertado, no estado de Sergipe, deverá ser apresentada ao Contratante, no ato da assinatura do contrato/Ordem de Fornecimento. COTA DE 10% RESERVADA ÀS ME e EPP's. | Un | 1 |

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Aracaju/Sergipe, em cuja jurisdição territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um  fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

# FORMA DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## Forma de Realização: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços

## Critério de Julgamento: Menor Preço

3.3        Modo de disputa:  O modo de disputa desta licitação será aberto com intervalo mínimo de diferença entre os lances de 0,5% (meio por cento) que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto ao lance que cobrir a melhor oferta.

# LOCAL DE ENTREGA

4.1 Os equipamentos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues na sede da Codevasf Aav. Beira Mar, 2150 -  Bairro Jardins - Aracaju, Sergipe.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

# DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O objeto do presente pregão compreende o fornecimento de veículos pesados e leves, destinados ao atendimento de municípios do estado de Sergipe, área de atuação da Codevasf/4ªSR, conforme distribuídos nos itens deste Termo de Referência.

## A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo II deste Termo de Referência, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

## A Codevasf não dispõe no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via e-mail, com antecedência devida (até 3 dias) a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

## A descarga dos equipamentos no local indicado no item 4.1 é de responsabilidade do licitante e a CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

## Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais, individuais que atendam às exigências do TR e seus anexos.

6.1.1. As empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais.

## 6.1.2. Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados no Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, e nas Especificações Técnicas – Anexo II deste Termo de Referência. Não serão aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificação da proposta.

## CONSÓRCIO

6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### Não será permitida a subcontratação total do objeto desta licitação.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015,  reservando-se ainda, a cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), quando for o caso (art. 48, inc. III – LC 147/2014).

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

## O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Os custos de visita ao local onde serão instalados os equipamentos correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Revitalização da CODEVASF, em Aracaju, no estado de Sergipe, nos telefones: 79-3194-4224/4271/4268.

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

- Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

- Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos/materiais e/ou materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo que é parte integrante      deste termo de Referência, respeitados os preços máximos orçados pela Codevasf;

- Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta:

d1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico;

d2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos equipamentos fornecidos.

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período.

### Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e do campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

### Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos equipamentos conforme item 4, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

### Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preço por item, conforme critérios acima estabelecidos.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições estabelecidas. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo II deste Termo de Referência.

### 9.1.3. O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a comprovação da experiência do licitante na execução de fornecimentos similares ao item vencido pelo licitante.

- O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

b1) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b3) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

#### Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito à aprovação pela Codevasf.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 16.330.886,28 (dezesseis milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), a preços de março/2020, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O prazo para vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, sendo 120 (cento e vinte) dias consecutivos o prazo de execução do objeto deste TR, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos.

## 11.2. O prazo máximo para execução do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, conforme especificado acima, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes:

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme legislação vigente:

## Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

## Os preços são fixos e irreajustáveis

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

## Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

## O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

### Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrados ou procedidos dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

### Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

### A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.

## A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

- Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e,

- Liberação da Caução Contratual(quando houver).

## Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

## O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

## A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização, responsável pela execução do contrato.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Revitalização da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços/fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços/fornecimentos.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

## Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

## Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

## Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

## Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

## Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

## Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitue as exigências do item 16.2 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

### O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas mínimas solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

## Características do sistema de operação

## Local de instalação

## Nome e endereço do cliente

### A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre experiências de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as características técnicas mínimas as solicitadas no item

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I – Justificativa

- Anexo II – Planilhas com especificações técnicas, quantidades e preços máximos;

- Anexo III – Modelo da logomarca da Codevasf.

Responsável pela elaboração:

Aprovo o presente Termo de Referência:

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

As prefeituras sergipanas e as organizações representativas dos habitantes desses municípios não dispõem de recursos suficientes para suprir todas as suas necessidades estruturais, dificultando sobremaneira a vida dos seus habitantes.

Assim, os prefeitos e presidentes de associações representativas dos municípios buscam parcerias com os poderes executivo e legislativo federal, no sentido de buscar recursos para suprir as carências em máquinas e equipamentos necessários para minimizar dificuldades apresentadas, tanto na área de infraestrutura municipal, como realizar novas possibilidades de investimentos para o cidadão lá residente.

Portanto, tais aquisições serão fundamentais para enfrentar as demandas dos municípios, beneficiando a população que lá reside.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

A adoção do Pregão Eletrônico visa ampliar a eficiência nesta contratação, bem como a competitividade entre os licitantes. Também busca assegurar o tratamento isonômico e buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Ademais, justifica-se o uso do Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços – SRP considerando a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do momento da celebração do contrato como também da imprevisibilidade dos recursos orçamentários que serão alocados para as referidas aquisições.

Informamos também que os bens, objeto desta licitação, são caracterizados como bens comuns, não havendo nenhuma complexidade dos mesmos.

Natureza dos Bens- Informamos que os bens objeto desta licitação se classificam como bens comuns, tendo em vista que se enquadram em padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, cujas características estão descritas no Termo de Referência.

Permite Participação de Consórcios: Não.

Critério de Julgamento: Menor preço

Sustentabilidade Ambiental: Serão atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá ser de um ano.

Justificativa de reserva de cota de 10% e/ou 20% (dez e/ou vinte) por cento – Considerando que o objeto da presente licitação é dividido em (itens), e não haverá prejuízo para o conjunto do fornecimento, será permitido a cota de até 10% e/ou 20% (10 e/ou vinte) por cento, conforme planilhas de quantidades, anexas.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

ANEXO II

PLANILHAS