MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

5.ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ACESSO AO POVOADO RIACHO PEDRO DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL

PROJETO BÁSICO

PENEDO – AL

OUTUBRO 2015

TOMO I – FICHA TÉCNICA

O referido trabalho consiste em um projeto de Pavimentação em paralelepípedo na rua de acesso ao povoado Riacho do Pedro município de Penedo, Estado de Alagoas, é composto por estudos que embasaram todas as etapas. Os estudos foram os seguintes: Levantamento topográfico, Sondagens de reconhecimento do solo das ruas e da jazida de empréstimo, estudos hidrológicos para fins de dimensionamentos dos elementos de drenagem e suas necessidades. Os projetos elaborados foram os seguintes: Projeto de Terraplenagem, Projeto geométrico de pavimentação e Projeto de drenagem.

O município de Penedo está localizado na região sul do Estado de Alagoas, limitando-se a norte com os municípios de São Sebastião, Teotônio Vilela e Coruripe, a sul com o rio São Francisco e Piaçabuçu, a leste com Feliz Deserto, Coruripe e Piaçabuçu e a oeste Igreja Nova. A área municipal ocupa 687,96 km2 (2,48% de AL), inserida na mesoregião do Leste Alagoano e na microrregião de Penedo, predominantemente na Folha Propriá (SC.24-Z-B-II) e, parcialmente, na Folha Piaçabuçu (SC.24-Z-B-III), ambas na escala 1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE em 1971.

A sede do município tem uma altitude de aproximadamente 27 m e coordenadas geográficas de 10°17’25,0’’ de latitude sul e 36°35’09,6’’ de longitude oeste.

O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-316, BR-101 e AL-110, com percurso em torno de 172 km, ou pela AL-101 e AL-225, com percurso em torno de 145 km;

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DE ACESSO AO POVOADO RIACHO DO PEDRO, MUNICIPIO DE PENEDO – AL.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | SUTAMENTO (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | VALOR R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RIACHO DO PEDRO | 1.262,90 | 6,00 | 7.577,40 | 0,00 | 7.577,40 | R$ 749.623,60 |

TOMO II – TEXTO DESCRITIVO

Os serviços topográficos georeferenciados realizados em cada trecho das ruas e localidades, com as fixações dos respectivos marcos, foram suficientes para a elaboração dos projetos geométricos, terraplenagem e drenagem para pavimentação da via.

A rua contemplada para ser pavimentada apresenta um subleito com características adequadas para ser utilizado sem necessitar de reforço ou remoção de camadas para fins de substituições. De acordo com os resultados obtidos o solo da jazida estudada apresentou características adequadas para ser utilizado como sub-base para pavimentação das vias em paralelepípedo.

Na via estudada foi adotado um sistema de drenagem de escoamento superficial, tendo em vista que o fluxo de água a ser drenado era pequeno e que a topografia da rua permite o sistema.

A obra em referência, basicamente, constitui-se dos seguintes serviços:

I. Serviços preliminares, constituídos de mobilização, canteiro de obra e desmobilização;

II. Locação das ruas;

III. Escavações para o nivelamento das ruas;

IV. Aterro com material de jazida;

V. Execução de pavimentação em paralelepípedo será sobre leito de areia;

VI. Execução e pintura de meio-fio e sarjetas;

VII. Limpeza final.

PLANTAS COM OS PROJETOS PAVIMENTAÇÃO

ORÇAMENTO DO PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA

COTAÇÕES DO PARALELO