MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

5.ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA AS RUAS QUE SERÃO PROJETADAS AS RECUPERAÇÕES DAS PAVIMENTAÇÕES

JANEIRO 2015

PENEDO – AL

1.0 OBJETIVO

O objetivo principal deste relatório consiste em realizar uma análise da situação atual do pavimento existente da Rua de Acesso ao 	Povoado Riacho do Pedro em Penedo-AL bem com identificar se o fluxo viário representa um grau relevante para o dimensionamento do novo pavimento, essa rua está sendo alvo de estudo topográfico e geotécnico para uma posterior elaboração de projetos de implantação de pavimento na rua. Foram realizadas vistorias técnicas, visitando a rua, de forma a identificar as características principais de cada tipo de pavimento, a rua a qual não possuem pavimentação os substratos foram analisados para realizar um melhor planejamento da regularização ou terraplenagem, foi identificado o fluxo da drenagem existente e os possíveis dispositivos que possam ser implantados na via para promover uma perfeita drenagem, caso precise, todas essas ações tiveram o intuito de subsidiar todas as concepções do projeto executivo.

2.0 DESCRIÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS DAS VIAS

2.1 -  Rua de Acesso Riacho do Pedro

Nessa referida Rua foi identificada a inexistência de pavimento ou qualquer tipo de revestimento no trecho a ser projetado, apenas o substrato do solo, na frente das casas existem calçadas, observa-se que o nível da rua é um pouco elevado em relação ao nível das calçadas, de acordo com os perfis de sondagens e as caracterizações do solo, será analisada a necessidade de reforços no sub leito e o material ideal para ser utilizado como base para a pavimentação, o fluxo de veículos na rua não apresenta um grau relevante para o dimensionamento das camadas da base e sub-base, portanto o tipo de pavimentação ideal a ser executada é a pavimentação em paralelepípedo rejuntadas com argamassa de cimento e areia, no que se refere ao confinamento tanto o meio fio granítico quanto o meio fio pré-moldado são indicados para a execução nesta referida rua, nesse caso deve ser verificada qual a disponibilidade do mercado local para fazer a escolha mais viável, mas também pode-se projetar um sistema conjugado de meio-fio e sarjeta moldados in loco, dependendo da disponibilidade do mercado local, será projetado um sistema de drenagem superficial com sarjetas pré-moldadas ou moldadas in loco, mas também pode-se projetar um sistema conjugado de meio-fio e sarjeta moldados in loco, dependendo da disponibilidade do mercado local, pois a inclinação da via é bastante favorável, a partir do levantamento topográfico será analisado e determinado o melhor caminhamento das águas e a inclinação ótima da via.

2.1.1 - Representação Fotográfica

Fotografia 1 - Vista da Rua de Acesso do Povoado Riacho do Pedro

Fotografia 2 - Vista da Rua de Acesso do Povoado Riacho do Pedro

3.0 CONCLUSÃO

Com essas observações conclui se que a rua necessita de uma pavimentação para proporcionar um perfeito atendimento à população e tornar uma infraestrutura com condições adequadas às necessidades das populações locais e foi constado que todo o projeto é viável tecnicamente e economicamente, tornando-o possível a sua execução, a empresa Construtora Vértice LTDA – ME colheu todas as informações necessárias para o embasamento da elaboração dos Projetos.

ALENDER HONÓRIO DE OLIVEIRA

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF: 640.295.493-49

Representante Legal CPF: 640.295.493-49

Engenheiro Civil CREA RNP 0600145140