MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL- MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

5.ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA RUA DE ACESSO RIACHO DO PEDRO NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL

OUTUBRO DE 2015

PENEDO – AL

1.0 OBJETIVO

O objetivo principal deste relatório consiste em realizar uma análise da situação atual da Rua de Acesso Riacho do Pedro em Penedo-AL bem como identificar se o fluxo viário representa um grau relevante para o dimensionamento do pavimento, foi feito estudos topográficos e geotécnicos para elabora projeto de implantação de pavimento. Foram realizadas vistorias técnicas, de forma a identificar as características principais do tipo de pavimento, a rua não possuem pavimentação o substrato foram analisados para realizar um melhor planejamento da regularização ou terraplenagem, todas essas ações tiveram o intuito de subsidiar todas as concepções dos projetos executivos.

2.0 DESCRIÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS DA VIA

2.1 -  Rua de Acesso Riacho do Pedro

Nessa referida Rua foi identificada a inexistência de pavimento ou qualquer tipo de revestimento no trecho a ser projetado, apenas o substrato do solo, na frente das casas existem calçadas, observa-se que o nível da rua é um pouco elevado em relação ao nível das calçadas, de acordo com os perfis de sondagens e as caracterizações do solo, será analisada a necessidade de reforços no sub leito e o material ideal para ser utilizado como base para a pavimentação, o fluxo de veículos na rua não apresenta um grau relevante para o dimensionamento das camadas da base e sub-base, portanto o tipo de pavimentação ideal a ser executada é a pavimentação em paralelepípedo rejuntadas com argamassa de cimento e areia, no que se refere ao tipo de meio fio indicado o pré-moldado nesta referida rua, será projetado um sistema de drenagem superficial sendo projetada um sistema conjugado de meio-fio e sarjeta moldados in loco, pois a inclinação da via é bastante favorável, a partir do levantamento topográfico será analisado e determinado o melhor caminhamento das águas e a inclinação ótima da via.

2.2 - Representação Fotográfica

Fotografia 01 - Vista da Rua de Acesso do Povoado Riacho do Pedro

| Identificação | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- |
| Rua acesso Riacho do Pedro | 10° 19´ 11.643´´ S | 36° 27´ 22.140´´ W |
| Serviço | Comprimento |  |
| Pavimentação | 1.262,90 m |  |

Fotografia 02 - Vista da Rua de Acesso do Povoado Riacho do Pedro

3.0 CONCLUSÃO

Com essas observações conclui se que a rua necessita de um pavimentação para proporcionar um perfeito atendimento à população e tornar uma infraestrutura com condições adequadas às necessidades das populações locais e foi constado que todo o projeto foi viável tecnicamente e economicamente, tornando possível a sua execução, a empresa Construtora Vértice LTDA – ME colheu todas as informações necessárias para o embasamento da elaboração dos Projetos.

ALENDER HONÓRIO DE OLIVEIRA

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF: 640.295.493-49

Representante Legal CPF: 640.295.493-49

Engenheiro Civil CREA RNP 0600145140