RELATÓRIO DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE IGACI/ AL

25 de setembro de 2019

Igaci – Alagoas

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO ..........................................................................................................1

2 LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOLOCAL DAS PAVIMENTAÇÃO................1

2.1 ESTUDOS DO CLIMA......................................................................................................2

3.0 PARAMETRO DO PROJETO.......................................................................................4

4.0 ESTUDO DE ALTERNATIVAS ..................................................................................6

5.0 CONCEPÇÕES DAS ALTERNATIVAS.....................................................................6

5.1 ANÁLISE CONCLUSIVA DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA............................................................7

6.0 MEMORIAL DESCRITIVO..........................................................................................7

6.1 ESTUDOS GEOMÉTRICOS....................................................................................................................7

6.2TERRAPLANAGEM................................................................................................................................8

6.3PAVIMENTAÇÃO...................................................................................................................................8

6.4 DRENAGEM...........................................................................................................................................10

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................10

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS..................................................................................12

- – APRESENTAÇÃO

O município se estende por 334,50 km² e contava com 25.197 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 75,3 habitantes por km² no território do município.

Vizinho dos municípios de Craíbas, Palmeira dos índios e Coité, Igaci se situa a 15 km a Oeste de Palmeira dos Índios a maior cidade nos arredores.

Situado a 273 metros de altitude, de Igaci tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 9° 32' 45'' Sul, Longitude: 36° 40' 15'' Oeste.

2.0– LOCALIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO LOCAL DAS PAVIMENTAÇÕES.

2.1–ESTUDOS DO CLIMA

Igaci tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Aw. Igaci tem uma temperatura média de 24.1 °C. A pluviosidade média anual é 1017 mm.

Fonte do gráfico climate-data.org

O mês mais seco é Novembro com 18 mm. Apresentando uma média de 182 mm, o mês de Junho é o mês de maior precipitação.

Fonte do gráfico climate-data.org

Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 26.0 °C. 21.5 °C é a temperatura média de Julho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

Fonte do gráfico climate-data.org

164 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 4.5 °C durante o ano.

3.0.– PARAMETRO DO PROJETO

Fluxo de veículos: é relativamente baixo. Específico para o transporte dos moradores da localidade.

Hidrologia: a precipitação média anual é moderada (Apêndice A). O solo local é basicamente composto por pedregulho, areia, silte, argila e com pouco material orgânica. A topografia do logradouro facilita o escoamento superficial. A via tem pequena extensão e as outras ruas no entorno são desprovidas de sistema de drenagem. Portanto, torna-se tecnicamente inviável a implantação de rede de drenagem apenas para o logradouro emestudo.

As normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT estabelecem 5 classes técnicas para o projeto de rodovias rurais integrantes da rede nacional, a Classe IV (quatro), que é a classe de projeto mais limitado, correspondendo a projeto de rodovia em pista simples, sendo subdividida nas classes IV-A e IV-B; a Classe IV-A tem sua adoção recomendada para os casos em que a demanda, na data de abertura da rodovia ao tráfego, situa-se entre 50 e 200 vpd (veículos por dia), sendo a Classe IV-B reservada aos casos em que essa demanda resulte inferior a 50 vpd. Para está classe IV-B determina-se a largura da faixa de trânsito mínima absoluta é de 2,50 m.

Os logradouros a serem contemplados por este projeto situam-se em áreas consideradas como zonas urbanas. Sem embargo, as vias possuem pequeno fluxo de veículos a uma velocidade baixa (máxima de 40 km/h). Portanto, tratou-se como via urbana com pavimentação emparalelepípedo.

Abaulamento é a inclinação transversal das faixas de trânsito (ou da pista), introduzida com o objetivo de forçar o escoamento das águas de superfície para fora da pista; no caso de pista dupla, não se trata de abaulamento propriamente dito, mas de inclinações transversais das pistas (que podem ser independentes). O acúmulo de água na pista poderia causar riscos aos usuários (eventualmente até a aguaplanagem de veículos transitando com excesso de velocidade), além de favorecer a infiltração de águas superficiais para as camadas inferiores do pavimento e para o subleito, (LEE,2000).

As Normas do DNIT consideram adequada a utilização dos seguintes valores para o abaulamento, nos projetos de rodovias com os pavimentos convencionais, (DNER, 1999):

- Revestimentos betuminosos com granulometria aberta: 2,5% a3,0%;

- Revestimentos betuminosos de alta qualidade (CAUQ):2,0%;

- Pavimento de concreto de cimento:1,5%.

A pavimentação da pista em paralelepípedo será sobre leito de areia, que depois de compactada deverá apresentar espessura igual ou superior a 10 cm. O meio-fio que servirá como proteção para os veículos que trafegarem pelo acesso será assentado sobre concreto simples e deverá ser pintado com cal hidratada. Ele terá 15 cm de altura e 10 cm de largura.

Segundo o Departamento de Transporte do Estado de Montana dos Estados Unidos (Montana DepartmentofTransportation – MDT), a declividade longitudinal mínima é de 0,5%, porém para trechos em corte, onde existe meio-fio admite-se até 0,4%. O abaulamento típico é de 2,0% para vias urbanas com meio-fio, sendo estes parâmetros usados no projeto.

4.0.– ESTUDO DE ALTENATIVAS

O objetivo deste projeto é de prover, de pavimentação os logradouros indicados. Basicamente as alternativas mais significativas são quanto ao tipo de revestimento da pavimentação: betuminoso, concreto ou paralelepípedo. Sem dúvida o fator preponderante para a escolha é a viabilidade técnica e econômica. Nesse sentido, a pavimentação com paralelepípedo é a mais viável a curto e longo prazo, observando-se maiores condições técnicas e comerciais e um menor custo de manutenção que a pavimentação asfáltica.

Outros aspectos alternativos foram: a escolha do traçado, o alinhamento vertical e a drenagem empregada. Neste caso, prevaleceu o fator técnico devido às condições do terreno natural e o clima da região. Sempre que possível foi mantido o traçado existente para acomodação do logradouro à disposição das edificações. Porém o traçado escolhido proporciona maior segurança para o tráfego dos veículos.

Devido às condições climáticas e topográficas e por razões de viabilidade econômica, considerando o custo-benefício do empreendimento, a drenagem será realizada de forma a conduzir o escoamento para os canais naturais por meio das vias no entorno que levam para um córrego natural existente na localidade. A drenagem será apenas através de sarjetas. Essa alternativa é justificada pela topografia da região e pela praticidade e viabilidade econômica.

5.0.– CONCEPÇÕES DAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I -

Pavimentação com paralelepípedos, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e galerias e valetas de drenagem superficial.

Vantagens: Apresenta maior facilidade de execução, menor custo, existe compatibilidade com a pavimentação existente nos logradouros adjacentes e alcança o benefício esperado pelos usuários do logradouro.

Desvantagens: menor durabilidade e menor conforto.

Drenagem:sarjetas.

Meio-fio: 0,15 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré-moldado.

ALTERNATIVA II –

Pavimentação asfáltica, meio-fio em concreto assentado sobre base de concreto e galerias e valetas de drenagem superficial.

Vantagens: Maior conforto e durabilidade.

Desvantagens: maior custo, dificuldades para contratar a execução, inviabilidade técnica para execução, dificuldades para promover a manutenção e incompatibilidade com a pavimentação existente.

Drenagem:sarjetas.

Meio-fio: 0,15 m de altura e 0,10 de largura, em concreto pré-moldado.

5.1.– ANÁLISE CONCLUSIVA DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

Após a análise das alternativas, foi escolhida a alternativa I para o projeto, levando em consideração: a viabilidade técnica na execução; a maior permanência do benefício à população, devido à maior possibilidade de manutenção; e a maior possibilidade de contratação de empresa especializada para executar a obra.

6.0.– MEMORIAL DESCRITIVO

6.1.– ESTUDOS GEOMÉTRICOS

O máximo aproveitamento do traçado existente foi a condicionante que norteou os estudos geométricos, o qual foi lançado a partir dos elementos constantes dos estudos topográficos efetuados. Dada às características topográficas da área onde se desenvolve a via, bem como devido à ocupação da área lindeira, pelas edificações existentes ao longo de toda a extensão da diretriz projetada, o equilíbrio entre os volumes de cortes e aterros ficou em caráter secundário.

A partir das observações efetuadas, no que diz respeito à classificação funcional do segmento assinalado, combinadas com os estudos de tráfego, foram definidas as características básicas para elaboração dos estudos geométricos. Com base nessas premissas, definiu-se que neles serão adotadas as características técnicas indicadas para viaurbana.

A seguir, constam os parâmetros técnicos adotados, bem como as características técnicas e operacionais do segmento:

RegiãoPlana

Velocidade diretriz 40km/h

Rampa máxima 4% (ou de acordo com as condições atribuídas pela urbanização existente no local)

Largura da faixa de rolamento conforme desenhos técnicos.

6.2.– TERRAPLENAGEM

O projeto fundamentou-se nos dados fornecidos pelos estudos geométricos, através dos quais foi possível a localização das seções de corte e aterro, bem como a quantificação de seus volumes, necessários à implantação do trecho. As cotas de terraplenagem foram estabelecidas para conformidade com a pavimentação já existente e para atendimento das normas no que se referem às declividades para drenagemsuperficial.

A seção tipo de terraplenagem, os mapas de cubação, o quadro de distribuição de material e a memória de cálculo das quantidades dos serviços de terraplenagem são apresentados nos apêndices.

6.3.– PAVIMENTAÇÃO

O segmento que receberá as intervenções tem traçado para adequação aos limites das propriedades existentes no local. Portanto, as alterações no alinhamento horizontal existentes serão mínimas.

O alinhamento vertical proposto neste projeto, conforme visto nos apêndices, foi realizado para ajustes de drenagem no segmento em estudo. Os cálculos foram baseados nas normas do DNIT e nos parâmetros e fórmulas do Departamento de Transporte do Estado de Montana que fixa a declividade mínima do greide em 0.5%, sendo admissível 0.2% nos trechos em corte. A seção transversal terá abaulamento de 2% na faixa de rolamento e de 3% nos acostamentos ou em vias urbanas com pavimentação em paralelepípedo. Oscomprimentos mínimos das curvas são dados por meio das fórmulas aseguir:

Curva convexa:

AS 2

L

2

200h	h2

L KA

Onde:

L = comprimento da curva, m;

A = diferença algébrica entre as tangentes do greide, %; S = distância de visibilidade, m;

h1 = altura ocular do condutor, m; h2 = altura do objeto, m;

K = distância horizontal necessária para gerar um gradiente de 1%. Curva côncava:

2

L	AS

200h3    3,5S

L KA

Onde:

L = comprimento da curva, m;

A = diferença algébrica entre as tangentes do greide, %; S = distância de visibilidade, m;

H3 = altura dos faróis, m;

K = distância horizontal necessária para gerar um gradiente de 1%.

6.4.– DRENAGEM

Na ocorrência de chuvas o solo não consegue absorver boa parte das águas pluviais. Quando a capacidade de infiltração diminui pela saturação do solo, inicia-se o processo de escoamento superficial. O escoamento superficial oriundo dos trechos elevados das vias públicas é um dos principais fatores que provocam erosões das camadas de solo, tornando o logradouro sem boas condições de tráfego. Sem um sistema eficiente de drenagem, a pavimentação ficará vulnerável às ações erosivas das águas pluviais. Por outro lado, o acumulo de água no pavimento pode causar a proliferação de agentes endêmicos. Por razões de viabilidade econômica, considerando o custo-benefício, a drenagem apenas objetiva a condução do fluxo do pavimento para os canais naturais dedrenagem.

7.0.– CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto básico para pavimentação dos logradouros em epígrafe foi baseado em estudos realizados pela Codevasf. Nos estudos foram observados os aspectos topográficos, geológicos, hidrológicos, climáticos, econômicos e sociais. Algumas adaptações foram procedidas para melhor adequação às condições reais do local do empreendimento.

Este projeto contempla tão somente a construção civil. O documento de comprovação de posse do terreno, a obtenção de eventuais licenças ambientais, autorizações legais e demais documentos necessários à implantação do empreendimento será objeto de ações posteriores pela Codevasf, através de suas unidades correspondentes às competências a elas atribuídas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Almanaque Vale do São Francisco.1ª Ed. Brasília, 2001.

Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina – DER/SC. Diretrizes para a concepção de estradas : condução do traçado – DCE-C. Florianópolis : DER/SC, 1999.

LEE, ShuHan; Introdução ao Projeto Geométrico de Rodovias; Florianópolis 2000.

Montana Depertment of Transportation.Road Design Manual.Montana. Helena, 2006.

BARROS, Alexandre Hugo Cezar; ARAÚJO Filho, José Coelho de; SILVA, Ademar Barros da; SANTIAGO, Gabriela Ayane C. F. Embrapa. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento – Climatologia do Estado de Alagoas. 2ª Ed. Recife, 2012.

“SITES”

Pesquisas realizadas até: 31/10/2018

http://www.ibge.gov.br (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification(Wikipedia – The FreeEncyclopedia – KöppenClimateClassification)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pia%C3%A7abu%C3%A7u(Wikipedia - A Enciclopédia Livre – Piaçabuçu) https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Alagoano(Wikipedia – A Enciclopédia Livre – Mesorregião do Leste Alagoano)

http://maps.google.com/ (Google Maps)

http://www.dca.ufcg.edu.br/clima/dadosal.htm(Departamento de Ciência Atmosféricas da Universidade Federal de Campina Grande - Dados Climatológicos do Estado de Alagoas)

http://www.ama.al.org.br (Associação dos Municípios de Alagoas) http://www.agritempo.gov.br (Agritempo)

http://www.uep.cnps.embrapa.br/solos/index.php?link=al(Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado de Alagoas :: Escala: 1:400.000 :: Embrapa –1975).

http://ipr.dnit.gov.br/(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Instituto de Pesquisas Rodoviárias).

RESUMO DAS RUAS PARA PAVIMENTAÇÃO

POVOADO CARAIBINHAS RUA 01

| FOTO | DATA | GEORREFERENCIAMENTO -UTM-WGS 84 DATUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | X 753473.00 | Y 8950386.00 |
|  | 10/08/2017 | ZONA 24L | X 752874.70 | Y 8950673.85 |

POVOADO CARAIBINHAS RUA 02

| FOTO | DATA | GEORREFERENCIAMENTO -UTM-WGS 84 DATUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | X 753570.01 | Y 8950364.56 |
|  | 10/08/2017 | ZONA 24L | X 753885.69 | Y 8.950429,20 |

POVOADO LAGOA DO CAPIM  RUA 02

| FOTO | DATA | GEORREFERENCIAMENTO -UTM-WGS 84 DATUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | X 767434.66 | Y 8946996.21 |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | X 767562.79 | Y 8946996.35 |

POVOADO CALDEIRÃO RUA DO CANTO

| FOTO | DATA | GEORREFERENCIAMENTO -UTM-WGS 84 DATUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | L 768645.18 | 8.948149.77 |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | L 768542.20 | 8.947933.12 |

POVOADO CALDEIRÃO RUA DO MEIO

| FOTO | DATA | GEORREFERENCIAMENTO -UTM-WGS 84 DATUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | L 768695.05 | 8948087.67 |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | L 76878.88 | 8947998.04 |

POVOADO CALDEIRÃO RUA DO BURACO

| FOTO | DATA | GEORREFERENCIAMENTO -UTM-WGS 84 DATUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | L 768546.87 | 8947927.06 |
| 01 | 10/08/2017 | ZONA 24L | L 768737.60 | 8948040.68 |