RELATÓRIO DO PROJETO

PROJETO PARA INFREAESTRUTURA URBANA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO / AL

RUAS NO LOTEAMENTO TERRA DA ESPERANÇA

Jun. 2020

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ESTUDOS

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROJETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLANILHAS DE QUANTIDADES / MEMORIAS DE CÁLCULOS

APRESENTAÇÃO

Este relatório objetiva apresentar o PROJETO PARA INFREAESTRUTURA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO / AL.

Este documento tem como finalidade informar referências para a execução do projeto, bem como objetivo descrever e especificar de forma clara e concisa, os materiais e serviços a serem executados.

Apresentamos a seguir informações das ruas que serão contempladas no projeto:

| ORDEM | VIA | COORDENADAS (UTM) - Z - 25L INICIAIS |  | COORDENADAS (UTM) - Z - 25L FINAIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUAS ESCLA TERRA DA ESPERANÇA | Long. | 186.638 | Long. | 186.580 |
|  |  | Lat. | 8.918.092 | Lat. | 8.918.259 |

| QUADRO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DAS RUAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEM | VIA | EXTENSÃO DA VIA (m) | LARG. VIA (m) | ÁREA VIA (m²) | LARG. CALÇADA (m) | ÁREA CALÇADA (m²) |
| 1 | RUAS ESCLA TERRA DA ESPERANÇA | 462,83 | 6,00 | 2.776,98 | 1,20 | 1.110,79 |
| TOTAL |  | 462,83 | - | 2.776,98 |  | 1.110,79 |

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

As ruas indicadas neste projeto para receberem melhorias em suas infraestruturas têm a seguintes localizações:

- Ruas da Escola – Terra Esperança

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

1. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

No município de Marechal Deodoro, existem inúmeras vias sem pavimentação, essas vias são acesso aos moradores para suas próprias residências e dentro da localidade. A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural, que dependendo do período do ano, torna-se intransitável com acúmulo de água, lixo e o crescimento de vegetação rasteira. Estas melhorias ajudarão também a diminuir o índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco. Hoje, as ruas estão em estado bastante precário, necessitando de melhoramentos.

O projeto por sua vez, visa corrigir esses problemas urbanos dando maior importância ao melhoramento das vias, proporcionando condições de locomoção, conforto e segurança das pessoas e dos autos que por elas trafegam.

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

2.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICO

O estudo topográfico desenvolvido teve como objetivo de possibilitar a caracterização da geometria das vias urbanas, incluindo melhorias do traçado em planta e perfil para as ruas de implantação das infraestruturas, assim como a identificação da altimetria, permitindo a adoção da solução mais adequada para o sistema de drenagem. O levantamento foi feito do tipo planialtimétrico cadastral, sendo assim possível a identificação de elementos existentes que sofrerão interferências, assim como os limites das edificações e seus complementos e definições geométricas de vias e calçadas, também identificação e localização da rede elétrica existente.

2.2 ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos consistiram na coleta de amostras em cada segmento de via, totalizando 03 amostras, essas amostras foram submetidas a ensaios de laboratório para obtenção de: Compactação (Densidade Máxima e Umidade Ótima), C.B.R e Expansão. O resumo dos resultados de C.B.R e Expansão são apresentados na tabela 01 resumo dos ensaios.

2.3 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DAS VIAS

Por serem ruas existentes com casas já construídas, as vias devem ser cortadas de maneira tal que o pavimento a ser implantado venha a reconstituir o greide atual para que as casas não fiquem abaixo dos meios-fios que serão implantados. Para tanto, a solução adotada, prevê um rebaixamento suficiente para receber uma camada de pavimento composto de base e revestimento, com exceção da Rua Aratu que terá o pavimento composto de camadas de Sub-base, base e revestimento. Essas soluções têm amparo nos estudos geotécnico realizado onde forma identificado o Índices de Suporte California (ISC) ou C.B.R. As dimensões das camadas serão apresentadas no capítulo de Pavimentação.

Fica então definido no presente projeto que a movimentação de terra se dará nos espaços de implantação das faixas de rolamento em extensão, larguras e profundidades de projeto.

Não haverá transporte do material retirado do processo de rebaixamento, pois ele será reutilizado na composição das camadas do pavimento.

2.4 SISTEMA DE DRENAGEM

O projeto de drenagem, de acordo com a topografia, será superficial. A topografia das vias existente, apresenta uma ligeira declividade. Porém as bacias hidrográficas das áreas onde estão inseridas as vias, não oferecem a possibilidade de implantação de galerias. O nível de água natural, inviabiliza a implantação de galerias nas profundidades que as declividades de norma exigem. Onde for possível serão adotadas soluções que mantenham o máximo de permeabilidade original do solo. O destino final dás águas pluviais será o mesmo que ocorre na concepção existente.

2.5 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS

As vias cujas infraestruturas serão implantadas, podem ser classificadas como locais com tráfego leve. São ruas de características essencialmente residenciais. O tipo de pavimentação a ser usado será em sua predominância o pavimento asfáltico, com revestimento em CBUQ ou PMQ, base de Brita Graduada e como as sub-base em solo estabilizado granulometricamente, quando necessário sua aplicação, pois em razão da boa qualidade do solo, o mesmo servirá como sub-base, sendo, portanto, rebaixado a espessura referente a soma da base e revestimento.

2.6 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS

Há uma determinação do Ministério das Cidades para que os projetos de pavimentação de ruas urbanas contemplem a construção de calçadas dos dois lados da via, com largura mínima de 1,20 metros, sempre que o espaço para implantação acomode a via e calçadas com larguras mínimas de norma. Desta forma, atendendo o que preconiza o Ministério das Cidades, no tocante a aprovação do projeto, apenas as Rua Santa Luzia, não apresenta largura suficiente para implantação de via e calçadas.

Assim, as calçadas existentes deverão ser demolidas para adequação destas às que serão construídas.

ESTUDOS

Os estudos desenvolvidos consistiram no levantamento da área de toda a área dos arruamentos objeto do projeto e da circunvizinhança os quais compreenderam:

•	Estudos topográficos;

•	Estudos geotécnicos;

•	Estudos hidrológicos;

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

INTRODUÇÃO

O estudo topográfico foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar a caracterização da geometria das vias urbanas, incluindo melhorias do traçado em planta e perfil para as ruas de implantação. Para as ruas ora implantadas, as quais irão apenas receber a pavimentação, foram obedecidos os traçados já implantados. Este levantamento foi executado de acordo com as recomendações das normas do DNIT. Constou dos seguintes serviços:

•	locação e amarração da linha de eixo;

•	levantamento das seções transversais;

•	levantamento drenagem superficial existente;

LOCAÇÃO DO EIXO E AMARRAÇÃO

A locação do eixo das vias desenvolveu-se tendo como diretriz o traçado existente, procurando-se enquadrar a sua geometria aos padrões especificados pelo DNIT em termos de características geométricas e de melhoramentos de traçado.

LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS

Foram levantadas com nível e mira centimétrica, todas as estacas materializadas na locação, com direção perpendicular ao eixo locado, abrangendo toda faixa de domínio.

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos deverão considerar os resultados de CBR do subleito existente usado no dimensionamento do pavimento. Foram feitos, como citado na parte inicial do presente relatório, ensaios de compactação e ISC para caracterização dos solos e consequentemente o dimensionamento dos pavimentos. Outros estudos serão previstos em projeto para fins de classificação dos solos estabilizados para uso em base e/ou sub-base;

Boletins de Ensaios do Subleito

Na sequência são apresentados os boletins de ensaios de Compactação e C.B.R. das ruas, amostras coletadas, com as indicações das respectivas vias.

Amostra 01 – Ruas Escola – Terra Esperança

Os estudos geotécnicos realizados fornecem ao projeto os seguintes dados:

- Os solos existentes nas ruas, objeto de estudo deste projeto, são compostos por solo argilo/arenoso, cuja média dos Índices de Suporte Califórnia (ISC) atinge um percentual de 13,70. Desta forma, descarta-se a necessidade de reforço dos subleitos. Porém os materiais oriundos dos rebaixamentos não podem ser usados para uso nas camadas dos pavimentos, por não atenderem os parâmetros de norma.

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Considerações Gerais

O estudo hidrológico abrangeu as seguintes etapas:

- Coleta de dados climatológicos, pluviométricos e pluviográficos da região;

- Determinação das características das bacias hidrográficas;

- Cálculos e verificações a partir dos dados obtidos para conhecimento das condições em que se verificam as precipitações pluviais e escoamento artificial.

Os estudos foram realizados objetivando a verificação das seções de vazão das obras de drenagem existentes, assim como, fornecer os elementos necessários para o dimensionamento hidráulico das novas obras a serem implantadas na duplicação, mediante avaliação de suas descargas de projeto representativas das condições morfológicas, topográficas e lito-pedológicas das bacias de contribuição.

Os elementos de caracterização das bacias que se estendem ao longo do trecho, tais como formato, declividade, tipo de solo, aliados às influências climáticas de chuvas, ventos, condições de evaporação e umidade, formam o conjunto de fatores que influenciam no regime hidrológico da região.

As informações colhidas da inspeção de campo possibilitaram uma razoável avaliação das bacias de contribuição e o comportamento hidráulico das obras existentes.

Os trabalhos foram desenvolvidos de acordo com as Instruções de Serviço para Elaboração de Estudos Hidrológicos do DNIT e as diretrizes estabelecidas no Edital.

Coleta de Dados

Para o desenvolvimento dos Estudos Hidrológicos, foram coletados dados de estudos existentes tais como os elementos de natureza climática e de pluviometria e também consultadas algumas publicações e projetos existentes.

Esses elementos estão a seguir relacionados:

- Elementos Pluviométricos dos Postos de Maceió –AL;

- Chuvas Intensas no Brasil: do Eng. Otto Pfafstetter e

- Cartas na escala de 1: 100.000 da área de interesse do projeto;

Caracterização Climática

Segundo a classificação de Wladimir de Köppen que é uma das mais aceitas em todo o mundo, o clima da região é do tipo “As”. Este clima é caracterizado por ser Tropical e ter chuvas de inverno e outono com temperaturas elevadas sempre maiores que 20°C.

A média anual de precipitação na região é de 1.700mm.

A temperatura mantém-se sempre elevada, com média anual de 25 gráus centígrados, sendo a mínima média de 23,5 graus centígrados em agosto e a máxima média de 26,3 graus centígrados em janeiro.  A umidade relativa média anual é de 84%.

Regime Pluviométrico da Região

Para a obtenção do regime de chuvas na região, foi utilizado como parâmetro de referência os estudos existentes elaborado pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento - Dez. 1957 conforme a Publicação denominada “Chuvas Intensas no Brasil “do Eng. Otto Pfafstetter.

O referido trabalho reúne dados de chuvas intensas registradas por pluviógrafos em 98 postos cujos resultados servem principalmente para o estudo hidrológico das enchentes dos cursos d’água.

A metodologia adotada para a determinação da relação intensidade-duração-frequência decorreu do que está exposto na publicação acima mencionada.

Foram utilizados os elementos do Posto de Maceió – AL. Este posto contém número suficiente de dados de observação de chuva e localiza-se nas proximidades da região em estudo.

As Durações das precipitações obtidas e alturas de chuva foram calculadas pela equação:

P=TKxat+b.log(1+ct)       e:

K=(α+βTg)

sendo :

P = Precipitação máxima em mm ;

T = Tempo de recorrência em anos ;

t = Duração da precipitação em horas;

α    e β = Valores que dependem da duração da precipitação;

g, a , b e c  Valores constantes para o posto de observação.

Determinação das Descargas de Projeto

- Bacias Hidrográficas com área Inferior a 1,0 Km² (100 Ha)

Para estas bacias utilizou-se o Método Racional conforme a seguinte expressão:

Q=CIA36KR,    Onde :

Q       = 	Vazão de contribuição, em m³/s;

C       =  	Coeficiente de escoamento superficial;

I       =  	Intensidade de chuva em cm/h;

A       =  	Área da bacia de contribuição em Ha;

KR   =   	Coeficiente de retardo.

Este método relaciona a descarga com a chuva que a provoca e baseia-se fundamentalmente no seguinte:

- Considera uma grandeza temporal, denominada tempo de concentração (Tc), característica de cada bacia, e é definida como o intervalo de tempo necessário para que todas as partes da bacia passem a contribuir para a seção de drenagem;

- Admite que a chuva cai uniformemente em toda a bacia, com uma intensidade (I) constante, igual àquela que corresponde ao Tempo de Concentração na curva Intensidade x duração, característica da bacia;

- Considera, como decorrência das diversas perdas, como infiltração, evaporação, etc., que a água que chega a seção em forma de escoamento é uma parcela da que cai em forma de chuva, definindo-se por isso, um coeficiente de escoamento (C), correspondente a essas perdas;

Utilizou-se um coeficiente de retardo expresso da seguinte forma:

KR=1n100A     ,

onde:

KR = Coeficiente de retardo;

n =  4 para bacias com declividades inferior a 0,5%;

n =  5 para bacias com declividades compreendidas entre 0,5% e 1%;

n =  6 para bacias com declividades maiores que 1%.

O tempo de Concentração de chuva foi calculado pela fórmula do “Califórnia Culvert Practice, Califórnia Highway onde Public Works” a seguir apresentada:

Tc=0,95L3H0.385     ,

sendo:

Tc = Tempo de concentração, em hora;

L = Comprimento da linha de fundo em Km;

H = Diferença de nível entre o ponto mais afastado na bacia e a seção em estudo, em metro;

A distribuição da chuva ao longo do tempo foi calculada de acordo com a utilizada pelo “Soil Conservation Service” - U.S.A segundo a relação altura de chuva/duração.

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DO PROJETO

Neste capítulo apresentaremos os métodos utilizados para elaboração dos projetos anteriormente citados, tais foram desenvolvidos baseados nos estudos. Os projetos apresentados são os seguintes:

• Geométrico;

• Terraplenagem;

• Drenagem;

• Pavimentação;

Compõem os projetos as plantas de locação das vias (projeto geométrico), dos perfis, as plantas do sistema de drenagem pluvial e detalhes construtivos

PROJETO GEOMÉTRICO

O Projeto Geométrico foi elaborado conforme as Instruções de Serviço para Projeto Geométrico do Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DNIT.

O máximo aproveitamento do traçado existente foi à condicionante que norteou a elaboração do projeto geométrico, o qual foi lançado a partir dos elementos constantes dos estudos topográficos efetuados. Dada às características da área onde se desenvolve o traçado, com edificações às margens de quase toda extensão do trecho, tornou-se inviável o equilíbrio entre os volumes de cortes e aterros.

Os traçados projetados obedeceram à topografia existente.

As plantas das ruas projetadas estão apresentadas nas Peças Gráficas – Desenhos indicando os estaqueamento e larguras das vias.

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

ELEMENTOS BÁSICOS

Os elementos básicos utilizados no Projeto Executivo de terraplenagem são os volumes de corte e aterro fornecidos pelo relatório de terraplanagem. Vale ressaltar que os estudos foram realizados no eixo do projeto geométrico traçado, diferenciado da plataforma atualmente existente. Através das investigações no campo, pode-se afirmar a predominância de material de 1ª categoria.

A seção transversal adotada para a terraplenagem foram as definidas em relação às ruas já existentes, conforme projeto geométrico.

MOVIMENTO DE TERRA

O movimento de terras teve como base o cálculo volumétrico dos cortes e aterros, efetuados através das planilhas de cálculo para terraplanagem e dimensionado para modelagem do terreno natural e da superfície da plataforma de terraplenagem projetada. Após a definição das superfícies, as planilhas de cálculo geram as seções transversais do projeto, determinando as áreas de corte e aterro e calculando os volumes geométricos e empolados, adotando-se um fator de correção de 30,00% para o empolamento.

Os aterros e cortes são identificados separadamente no relatório de terraplanagem para auxiliar na distribuição dos materiais ao longo do trecho, com uma numeração sequencial constatando as estacas do início e fim de cada um deles. O grau de compactação mínimo é de 100% para todo o corpo do aterro.

Os Quadros de cubação que são apresentados a seguir, foram produzidos a partir das seções transversais de terraplenagem apresentadas no volume 2 – Projeto de Terraplenagem. Para tanto, projetou-se um greide das vias mantendo o mais próximo possível das cotas observadas em campo, considerando a existência das residências instaladas, ajustando o mínimo necessário para permitir os escoamentos das águas pluviais.

O material oriundo da regularização, cujos ensaios mostram ser material de 1ª categoria e têm características compatíveis para uso em sub-base, terão parte reutilizada, onde necessário, na sub-base e o restante será destinado à área de bota-fora.

Mapas de Cubação

Quadro de cubação da Ruas da Escola Terra Esperança

Memória de quantidades de movimentação de terra.

Mapas de DMT’s

Distância Bota-fora Ruas da Escola Terra Esperança.

Para efeito de localização, as coordenadas (UTM) da área indicada pela Prefeitura de Marechal Deodoro, como destino dos materiais (Bota-fora), são as seguintes:

Longitude – 175.091 - Latitude – 8.928.034

PROJETO DE DRENAGEM (Método Racional)

Consiste o Método Racional no cálculo da descarga máxima de uma enchente de projeto por uma expressão muito simples, relacionando o valor desta descarga com a área da bacia e a intensidade da chuva através de uma expressão simples e facilmente compreensiva. Entretanto, por sua simplicidade, o método exige a definição de um único parâmetro expressando o comportamento da área na formação do deflúvio, consequentemente reunindo todas as incertezas dos diversos fatores que interferem neste parâmetro conhecidos como coeficiente de deflúvio.

O coeficiente de deflúvio representa essencialmente a relação entre a vazão e a precipitação que lhe deu origem, o que envolve além do volume da precipitação vertida, a avaliação do efeito da variação da intensidade da chuva e das perdas por retenção e infiltração do solo durante a tempestade de projeto.

Contudo, por sua extraordinária facilidade de cálculo, esta expressão é, dentre todos os métodos de avaliação de descargas de projeto para os sistemas de drenagem, aquela que é utilizado com mais frequência, não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente nas bacias de pequeno porte ou em áreas urbanas.

No estabelecimento do valor da descarga pelo Método Racional, admite-se que a precipitação sobre a área é constante e uniformemente distribuída sobre a superfície da bacia. Para considerar que todos os pontos da bacia contribuem na formação do deflúvio é estabelecido que a duração de chuva deva ser igual ou maior que o seu tempo de concentração, e como a intensidade da chuva decresce com o aumento da duração, a descarga máxima resulta de uma chuva com duração igual ao tempo de concentração da bacia.

Nesse caso, a descarga máxima Q é dada pelo produto da área da bacia A, pela intensidade da precipitação, com duração igual ao tempo de concentração, tc, multiplicado pelo coeficiente de deflúvio. Tem-se, dessa forma:

Q = (c.i.A) ÷ 3,6

Sendo:

Q = descarga máxima, em m³/s;

c = coeficiente de deflúvio;

i = intensidade da chuva definida, em mm/h;

A = área da bacia hidrográfica, em km²

A intensidade pluviométrica ‘’i’’, é dada por:

i = P ÷ tc

O tempo de concentração pode ser calculado pela fórmula

Tc = 56,9 (L3 /H)^0,385

A intensidade da chuva pode ser determinada de acordo com o que é apresentado no livro “Chuvas Intensas no Brasil” de Otto Pfafstetter, referidas ao Posto de Maceió, situado na latitude 9º 4’ e longitude 35º 42’, para um período de observação de 26,962 anos. O quadro anexo mostra a intensidade da chuva para vários tempos de duração e períodos de recorrência que vai de 2 a 100 anos. Em nosso projeto vamos usar um período de retorno de 25 anos.

O coeficiente de escoamento superficial (run-off) depende do tipo de ocupação da área associada à sua superfície (quadros anexos).

Para corrigir os efeitos da distribuição das chuvas nas bacias hidrográficas, consideradas uniformes pelo Método Racional, principalmente em bacias de médio porte com áreas superiores a 1 km², são introduzidos coeficientes redutores das chuvas de ponta designados Coeficientes ou Fatores de Distribuição.

Para obras urbanas, como é recomendado pela Fundação Rio Águas, por exemplo, utiliza-se o coeficiente definido por Burkli-Ziegles, ainda mais redutor, que é dado por:

n = A-15 , onde	A = área da bacia, em km²

A seguir, apresentamos a tabela para Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off, em função do uso da área:

O coeficiente de deflúvio de uma bacia deve ser medido pela média ponderada dos coeficientes das diferentes superfícies que a compõem, sendo os pesos proporcionais às áreas dessas superfícies.

A seguir, apresentamos a tabela para Coeficiente de Escoamento Superficial / Run-Off, em função da superfície:

No caso dos projetos em questão o sistema de drenagem foi dimensionado para um tempo de recorrência de 5 anos e coeficiente de escoamento superficial de 0,25.

Cabe uma consideração importante, as ruas cujo presente projeto prevê a implantação de infraestrutura, fazem parte de loteamentos já existentes e neste contexto já houve e dimensionamento da drenagem, por ocasião de sua implantação. No cadastramento feito durante o levantamento topográfico, não foi verificado a existência de  dispositivos que indiquem nenhum sistema de galerias, também a topográfica das áreas onde estão inseridas as vias, não permitem a implantação de galerias em função da NA, sendo portanto, a única opção a manutenção  do escoamento superficial, por meio da meio-fio, sarjeta simples e sarjetas duplas nos cruzamentos da ruas que não serão pavimentadas.

Memórias de quantidades de Meio-fio e sarjetas

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Neste capítulo serão abordados os aspectos ligados ao Projeto de Pavimentação, de modo a definir e detalhar as soluções a serem adotadas.

Em seu desenvolvimento, os seguintes tópicos serão tratados:

•	Elementos básicos para dimensionamento;

•	Dimensionamento do Pavimento;

•	Resumo das soluções adotadas;

•	Apresentação do resultado.

ELEMENTOS BÁSICOS PARA O DIMENSIONAMENTO

Os elementos básicos considerados para o dimensionamento do Projeto de Pavimentação foram fornecidos pelo estudo de tráfego e o estudo geotécnico, conforme relatado a seguir:

• Estudo Geotécnico: realizados ensaios, verificando-se a capacidade de suporte do subleito. Percebeu-se que a camada estruturante existente se encontra consolidada e compactada devido ao tráfego contínuo. Resultados apresentados nos itens de estudos geotécnicos deste relatório.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO:

As estruturas do pavimento foram dimensionadas com base no “MÉTODO DE PELTIER”, que associa a espessura total do pavimento à resistência ao puncionamento do solo, medida pelo índice de suporte do subleito/sub-base e pela carga máxima transmitida por roda ao terreno.

A carga por roda (P) foi utilizada com valor igual a 10,0 Toneladas, para todas as vias estudadas.

Também de acordo com a norma, face a textura do subleito das vias a serem pavimentadas, adotou-se o descrito a seguir:

O pavimento existente (terreno natural) deverá ser rebaixado até uma profundidade de 20,00 cm. Depois da devida homogeneização deverá ser compactado e conformado geometricamente, fazendo-se assim a regularização do subleito.

DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO PARA VIAS COLETORAS E LOCAIS:

Para dimensionamento da espessura total do pavimento nas vias coletoras e locais, utilizamos o “MÉTODO DE PELTIER”, apresentado sobre o seguinte aspecto:

E = ( 100 + 150 . P^½ ) / ( IS + 5 ), onde:

E = espessura do pavimento, em cm;

P = Carga Máxima por eixo, em tonelada;

IS = Índice de Suporte Califórnia do subleito, em porcentagem.

Para as cargas máximas por eixo, foram adotados os veículos leves, com carga máxima de 10,00 ton. / eixo, conforme é representado pelo manual de projeto geométrico do DNIT.

Logo teremos:

1. Para as ruas: Manoel Casado, Nossa Senhora de Candeias e Escola Terra Esperança.

E = (100 + 150 . 10½ ) / ( 16 + 5 ) = 27,34 cm .

Adotamos: 27,00 cm, considerando que outros estudos realizados em vias da mesma região apontaram um ISC médio acima de 16%.

Assim a composição da seção transversal das ruas toma a seguinte configuração:

| Componente da seção | Espessura |
| --- | --- |
| Sub-base Est. granulometricamente | 12,00 cm |
| Base de Brita Graduada | 10,00 cm |
| CBUQ – Capa Asfáltica | 5,00 cm |
| TOTAL | 27,00 cm |

APRESENTAÇÃO DO RESULTADO

As Seções Tipo do pavimento, conforme dimensionamento realizado anteriormente e memórias de quantidades, podem ser consultadas na prancha dos projetos geométricos da pavimentação.

1. Seção tipo definida para as ruas deste projetos

Pavimento flexível, CBUQ com espessura de 5 cm, Base Estabilizada Granulometricamente com espessura de 10 cm e Sub-base Estabilizada Granulometricamente com espessura de 12 cm.

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Regularização de Subleito;

- Execução de sub-base de solo estabilizado granulometricamente com CBR≥30% (Rua Aratu);

- Execução de base de solo estabilizado granulometricamente com CBR≥60%;

- Imprimação CM-30;

- Pintura de Ligação com RR-2C

- Execução de CBUQ Fx. “C” com 5,0cm de espessura.

Memórias de Quantidades de Pavimentação das Vias

CALÇADAS

Com exceção da Rua Santa Luzia, cuja largura da via a ser pavimentada é de 5 (cinco) metros, não será previsto em projeto a construção calçada, as demais vias indicadas no presente projeto devem ter calçadas nos dois lados. A largura prevista em projeto é de 1,50 metros, porém, há de se considerar que alguns imóveis têm seus limites frontais avançados, o que pode implicar em alguns pontos onde a largura da calçada não alcance ou ultrapasse a largura de projeto.

Memórias de Quantidades de Pavimentação das Calçadas

ACESSIBILIDADE

A acessibilidade foi pensada em rampas com rebaixamento tipo D, em função da largura disponível para implantação das calçadas, de apenas 1,20 metros.

SINALIZAÇÃO

A sinalização prevista no projeto, limita-se a indicação de itens de sinalização horizontal e vertical. Respectivamente são faixa de pedestre e placas com identificação das ruas.

Faixa de pedestre:

A largura (l) das linhas de 0,30 e a distância (d) entre elas de 0,30 m. A extensão das linhas é de 3,00 m.

Sinalização vertical:

Memória de quantidade de faixa de pedestre

Memória de quantidade de rampas rebaixamento tipo D

Memória de quantidade de Placas de identificação de ruas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Critérios para materiais de Base e Sub-base estabilizadas granulometricamente.

Os materiais para execução das camadas de sub-base e base estabilizada granulometricamente devem satisfazer as seguintes exigências:

- devem ser isentos de matéria orgânica e outras substâncias estranhas ou nocivas. A fração retida na peneira de 2,0 mm deve ser constituída de partículas duras e resistentes, isentas de fragmentos moles ou achatados;

- a porcentagem em peso passando na peneira de 25 mm deve ser 100%;

- abrasão Los Angeles, conforme NBR NM 51(1), inferior a 50%;

- durabilidade, conforme DNER ME 089(2), em cinco ciclos com solução de sulfato de sódio e sulfato de magnésio, inferior a 20% e 30%; respectivamente, somente quando tratar-se de pedra britada;

- CBR ≥ 60%, para N < 5 x 106, e expansão ≤ 0,5%, na energia modificada, conforme com NBR 9895(3), para bases;

- CBR ≥ 30% e expansão ≤ 1,0%, na energia intermediária, conforme com NBR 9895(3), para sub-bases;

- a curva granulométrica do material ou mistura de materiais deve ser contínua e deve enquadrar-se em uma das faixas da Tabela 1;

- a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer à tolerância indicada para cada peneira na Tabela 1, porém, sempre respeitando os limites da faixa granulométrica;

Tabela 1

- a porcentagem que passa pela peneira de 0,075 mm deve ser inferior a 2/3 da porcentagem que passa pela peneira de 0,42 mm;

- os materiais finos dos solos ou materiais das misturas de diâmetro máximo inferior a 0,42 mm devem satisfazer as seguintes condições:

- limite de liquidez, LL, determinado conforme NBR 6459(4); inferior a 25%;

- índice “IP”, inferior a 6%.

- podem ser utilizados materiais com LL e IP maiores do que os acima especificados, desde que sejam satisfeitas uma das seguintes a condições abaixo:

Onde:

X – porcentagem em peso de material que passa na peneira de abertura 0,42 mm (n.º 40);

LL – limite de liquidez;

LP – limite de plasticidade;

IP – índice de plasticidade;

γs – massa específica aparente máxima seca após a compactação na intermediária;

γg – massa específica real das partículas sólidas.

Condição B:

O equivalente de areia determinado, conforme NBR 12052(5), deve ser superior a 30%;

A listagem das Especificações Gerais é a seguinte:

TERRAPLENAGEM

DNIT - ES

104-2009 – Serviços preliminares.

105-2009 – Caminhos de serviço.

106-2009 – Cortes.

107-2009 – Empréstimos.

108-2009 – Aterros.

PAVIMENTAÇÃO

DNIT - ES

137-2010 - Regularização do subleito.

139-2010 - Sub-base estabilizada granulometricamente.

141-2010 - Base estabilizada granulometricamente.

144-2010 – Imprimação.

145-2010 - Pintura de ligação.

031-2006 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

DRENAGEM

DNIT - ES

020-2006 - Meios-fios e guias.