ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para o fornecimento, transporte, carga, descarga e montagem de 159 (cento e cinquenta e nove) kits de irrigação por gotejamento para fruticultura, com espaçamento de 5 m entre fileiras e 5 m entre plantas. Sendo 58 (cinquenta e oito) kits de irrigação por gotejamento com capacidade para irrigar áreas de 0,50 hectare (5.000 m²) e 101 (cento e um) kits de irrigação por gotejamento para irrigar áreas de 1,0 hectare (10.000 m²), a serem instalados no Município de Junqueiro – AL.

- LOCAL DE ENTREGA

  - Os equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico deverão ser entregues e montados nos locais indicados pela Codevasf, na cidade de Junqueiro - AL.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS

  - ITENS 1 e 2 - CATMAT (63061). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Kit de irrigação por gotejamento com capacidade de irrigar áreas de 1,0 hectare, composto de:

REDE PRINCIPAL E REDE DE DISTRIBUIÇÃO – KIT COM MÓDULO DE FILTRAGEM TIPO 1: 1,0 HECTARE

| Item | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Qtidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo PBA sold. PVC 40 mm marrom (barra de 3 metros) | tb | 1,0 |
| 2 | Tubo Irriga sold. PVC 35 mm - PN60 | tb | 35,0 |
| 3 | Tubo Agropecuário PVC 32 mm - PN40 | tb | 2,0 |
| 4 | Tubo PELBD 20 mm PN 40mca - DI ≥ 17,5mm, Espessura ≥ 1,0mm para irrigação, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 240 |
| 5 | Tubo PELBD 16 mm PN ≥ 30mca - DI ≥ 14mm, Espessura ≥ 0,9mm, para irrigação, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 2.560 |
| 6 | Tubo Gotejador PELBD 8mm, gotejador in-line (interior do tubo) com Não autocompensante vazão 1,5 l/h a 10 m.c.a e/ou 0,9 l/h a 5mca, espaçados de 0,30m em 0,30m, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, diâmetro interno de 6,4mm. | m | 600 |
| 7 | Curva de 90 32 mm PVC marrom | pç | 4 |
| 8 | Tê 32 mm PVC marrom | pç | 1 |
| 9 | Tê com derivação roscável 32 x 3/4" PVC marrom | pç | 2 |
| 10 | Luva soldável com rosca LR 32 x 1" | pç | 4 |
| 11 | Ventosa plástica 1" PVC | pç | 1 |
| 12 | Bucha de redução roscável 1" x 3/4" PVC | pç | 1 |
| 13 | Bucha de redução roscável 3/4" x 1/2" PVC | pç | 1 |
| 14 | Registro de esfera rosca externa 1/2" PVC | pç | 1 |
| 15 | Filtro de disco ,1" - 5m³/h, 120 mesh - Plástico | pç | 1 |
| 16 | Registro de esfera soldável VS (desmontável) 32 mm PVC | pç | 1 |
| 17 | Adaptador Agropecuário (rosca x dentado) PEDB 20mm x 3/4" | pç | 2 |
| 18 | Adaptador Agropecuário (rosca x dentado) redução de PEDB 3/4" x 1/2" | pç | 30 |
| 19 | Registro de PEBD 20mm | pç | 5 |
| 20 | Cotovelo ou joelho PEBD dentado - DN20mm | pç | 6 |
| 21 | Cotovelo ou joelho de PEBD dentado com rosca de 20mm x 3/4" | pç | 5 |
| 22 | Tê PEBD dentado - DN20mm | pç | 6 |
| 23 | Tê de PEBD dentado com rosca interna de 20mm x 3/4" | pç | 30 |
| 24 | Conector união de PEBD dentado de 20mm - para tubo de 20mm | pç | 3 |
| 25 | Conector união de PEBD dentado de 16mm - para tubo de 16mm | pç | 7 |
| 26 | Conector união de 8,0mm - para tubo gotejador de 8mm | pç | 480 |
| 27 | Mini furador de 7,0 mm | pç | 1 |
| 28 | Adesivo plástico 175 g | pç | 2 |
| 29 | Medidor simples de umidade e pH do solo e de luminosidade | pç | 1 |
| 30 | Fita veda rosca 25 m | pç | 2 |
| 31 | Motobomba monofásico 1CV - Bomba Hm=30mca , Q=3 m³/h, Hmax ≤ 50mca | pç | 1 |
| 32 | Chave de partida, monofásica, 0,75-1,0 CV, 6,3-10A, 220V | pç | 1 |
| 33 | Cabo flex 2,50mm, 750V Duflex preto | m | 15 |
| 34 | Manômetro (0 - 10 ) Bar ou Kgf/cm² | pç | 1 |
| 35 | Válvula de pé e crivo 11/4" | pç | 1 |
| 36 | Adaptador 40 x 11/4" | pç | 1 |
| 37 | Adaptador 32 x 1" | pç | 1 |
| 38 | Luva soldável com rosca 40 x 11/4" | pç | 1 |
| 39 | Bucha de redução 11/4"x1" | pç | 1 |
| 40 | Curva metálica galvanizada rosca externa 1" | pç | 2 |
| 41 | Registro PVC rosc. Interna desmontável BS 1" | pç | 1 |
| 42 | Nipe PVC 1" | pç | 3 |
| 43 | Tê roscável de PVC 1" | pç | 1 |
| 44 | Tê de redução roscável PVC 1" x 3/4" | pç | 2 |
| 45 | Ventosa Plástica 1" | pç | 1 |
| 46 | Plug ou cap PVC 3/4" | pç | 1 |
| 47 | Bucha de redução 3/4"x1/2" | pç | 1 |
| 48 | Bucha de redução 1/2" x 1/4" | pç | 1 |
| 49 | Curva 45 PVC sold.32mm | pç | 2 |
| 50 | Válvula de retenção sold. PVC 32 mm | pç | 1 |
| 51 | Adaptador Lf x Agropecuário (35 x 32) mm | pç | 2 |
| 52 | MONTAGEM | und. | 1 |

  - ITENS 3 e 4 - CATMAT (63061). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Kit de irrigação por gotejamento com capacidade de irrigar áreas de 0,5 hectare composto de:

- REDE PRINCIPAL E REDE DE DISTRIBUIÇÃO – KIT COM MÓDULO DE FILTRAGEM TIPO 2: 0,50 HECTARE

| Item | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Qtidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo PBA sold. PVC 40 mm marrom (barra de 3 metros) | tb | 1,0 |
| 2 | Tubo Irriga sold. PVC 35 mm - PN60 | tb | 35,0 |
| 3 | Tubo Agropecuário PVC 32 mm – PN40 | tb | 2 |
| 4 | Tubo PELBD 20 mm PN 40mca - DI ≥ 17,5mm, Espessura ≥ 1,0mm para irrigação, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 120 |
| 5 | Tubo PELBD 16 mm PN ≥ 30mca - DI ≥ 14mm, Espessura ≥ 0,9mm, para irrigação, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 1.280 |
| 6 | Tubo Gotejador PELBD 8mm, gotejador in-line (interior do tubo) com Não autocompensante vazão 1,5 l/h a 10 m.c.a e/ou 0,9 l/h a 5mca, espaçados de 0,30m em 0,30m, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, diâmetro interno de 6,4mm. | m | 300 |
| 7 | Curva de 90 32 mm PVC marrom | pç | 4 |
| 8 | Tê 32 mm PVC marrom | pç | 1 |
| 9 | Tê com derivação roscável 32 x 3/4" PVC marrom | pç | 2 |
| 10 | Luva soldável com rosca LR 32 x 1" | pç | 4 |
| 11 | Ventosa plástica 1" PVC | pç | 1 |
| 12 | Bucha de redução roscável 1" x 3/4" PVC | pç | 1 |
| 13 | Bucha de redução roscável 3/4" x 1/2" PVC | pç | 1 |
| 14 | Registro de esfera rosca externa 1/2" PVC | pç | 1 |
| 15 | Filtro de disco ,1" - 5m³/h, 120 mesh - Plástico | pç | 1 |
| 16 | Registro de esfera soldável VS (desmontável) 32 mm PVC | pç | 1 |
| 17 | Adaptador Agropecuário (rosca x dentado) PEDB 20mm x 3/4" | pç | 2 |
| 18 | Adaptador Agropecuário (rosca x dentado) redução de PEDB 3/4" x 1/2" | pç | 15 |
| 19 | Registro de PEBD 20mm | pç | 3 |
| 20 | Cotovelo ou joelho PEBD dentado - DN20mm | pç | 3 |
| 21 | Cotovelo ou joelho de PEBD dentado com rosca de 20mm x 3/4" | pç | 3 |
| 22 | Tê PEBD dentado - DN20mm | pç | 3 |
| 23 | Tê de PEBD dentado com rosca interna de 20mm x 3/4" | pç | 15 |
| 24 | Conector união de PEBD dentado de 20mm - para tubo de 20mm | pç | 2 |
| 25 | Conector união de PEBD dentado de 16mm - para tubo de 16mm | pç | 4 |
| 26 | Conector união de 8,0mm - para tubo gotejador de 8mm | pç | 240 |
| 27 | Mini furador de 7,0 mm | pç | 1 |
| 28 | Adesivo plástico 175 g | pç | 2 |
| 29 | Medidor simples de umidade e pH do solo e de luminosidade | pç | 1 |
| 30 | Fita veda rosca 25 m | pç | 2 |
| 31 | Motobomba monofásico 1CV - Bomba Hm=30mca , Q=3 m³/h, Hmax ≤ 50mca | pç | 1 |
| 32 | Chave de partida, monofásica, 0,75-1,0 CV, 6,3-10A, 220V | pç | 1 |
| 33 | Cabo flex 2,50mm, 750V Duflex preto | m | 15 |
| 34 | Manômetro (0 - 10 ) Bar ou Kgf/cm² | pç | 1 |
| 35 | Válvula de pé e crivo 11/4" | pç | 1 |
| 36 | Adaptador 40 x 11/4" | pç | 1 |
| 37 | Adaptador 32 x 1" | pç | 1 |
| 38 | Luva soldável com rosca 40 x 11/4" | pç | 1 |
| 39 | Bucha de redução 11/4"x1" | pç | 1 |
| 40 | Curva metálica galvanizada rosca externa 1" | pç | 2 |
| 41 | Registro PVC rosc. Interna desmontável BS 1" | pç | 1 |
| 42 | Nipe PVC 1" | pç | 3 |
| 43 | Tê roscável de PVC 1" | pç | 1 |
| 44 | Tê de redução roscável PVC 1" x 3/4" | pç | 2 |
| 45 | Ventosa Plástica 1" | pç | 1 |
| 46 | Plug ou cap PVC 3/4" | pç | 1 |
| 47 | Bucha de redução 3/4"x1/2" | pç | 1 |
| 48 | Bucha de redução 1/2" x 1/4" | pç | 1 |
| 49 | Curva 45 PVC sold.32mm | pç | 2 |
| 50 | Válvula de retenção sold. PVC 32 mm | pç | 1 |
| 51 | Adaptador Lf x Agropecuário (35 x 32) mm | pç | 2 |
| 52 | MONTAGEM | und. | 1 |

    - Sistema de bombeamento: motobomba - monofásica de 1CV - Bomba Hm=30mca , Q=3 m³/h, Hmax ≤ 50mca. Chave de partida, monofásica, 0,75-1,0 CV, 6,3-10A, 220V. A tomada da água consiste de válvula e pé e crivo de 11/4” com tubulação PBA de 40mm. O barrilete de recalque consiste de tubulação PBA de 32mm, curvas, plug de escorva, registro, manômetro, ventosa e válvula de retenção. Após a válvula de retenção, o diâmetro do sistema de condução é aumentado para um diâmetro de 35mm até o sistema de filtragem.

    - Filtragem:  O sistema de filtragem será composto de um filtro de disco plástico com diâmetro de 1” – 5m³/h, 120 mesh, desmontável capaz de promover sua limpeza interna. O cavalete de filtragem  é modelo simples, composta na montagem, respectivamente, de ventosa de 1”, registros de limpeza do filtro de 1/2”, registros geral de 32mm, filtro de disco – 120 mesh, finalizando com adaptador com luva de 32 x 1” e dando início a linha principal de PEBD com diâmetro de 20mm e por seguinte suas linhas de derivação, também de PEBD com diâmetro de 20mm.

    - Linha de derivação composta com tubo PELBD 20 mm PN 40mca - DI ≥ 17,5mm, espessura ≥ 1,0mm para irrigação, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada.

    - Laterais em tubo PELBD 16 mm PN ≥ 30mca - DI ≥ 14mm, Espessura ≥ 0,9mm, para irrigação, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, com tubo gotejador PELBD 8mm, gotejador in-line (interior do tubo) com Não autocompensante, vazão 1,0 a 2,0 l/h a 10 m.c.a, espaçados de 0,30m  em 0,30m, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, diâmetro interno de 6,4mm.

    - A Rede de Adução precisa apresentar profundidade, pelo menos 40 centímetros, entre a superfície do solo e o funda da vala. Caso não haja intervenção agrícola com implementos e/ou máquinas, a profundidade poderá ser de 25 centímetros.  O comprimento da Rede de Adução de cada gleba é variável.

    - As Redes de Derivação e Laterais ficarão expostas na superfície do solo. O comprimento das Redes de Derivação e das Laterais não são uniformes, ou seja, cada gleba tem sua particularidade geométrica.

- CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desde Pregão eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Termo de Referência e seus anexos, pertençam ao ramo de atividades pertinentes ao objeto licitado, e que estejam, obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo, nos seguintes termos:

    - Para os ITENS 1 e 3 – Cota Principal: todos os interessados que atendam aos requisitos do edital;

    - Para os ITENS 2 e 4 – Cota Reserva: reservada as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto nº 8538/2015.

Cleudson das Neves Bernardino

Analista de Desenvolvimento Regional

Unidade Regional de Apoio à Produção – 5ª GRI/UAP

CODEVASF 5ª SR – ALAGOAS