PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA

ABRIL/2018

ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO

2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

3. ESTUDO DA PAVIMENTAÇÃO

4. CONCEPÇÃO PROPOSTA/DIMENSIONAMENTO

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

7. PLANILHA ORÇAMENTARIA

7. PEÇAS GRÁFICAS

- APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo, o Projeto de Pavimentação e drenagem de diversas ruas no município de Colônia Leopoldina/Al.

Com base nos dados hidrológicos obtidos em pesquisas junto aos órgãos competentes e elementos topográficos da área em questão, formulou-se a concepção de projeto.

O Relatório contempla o estudo hidrológico, detalha a concepção adotada e apresenta os elementos necessários à implantação do projeto compreendendo memorial descritivo, peças gráficas, especificações, e planilha de quantitativos e preços dos serviços.

- ESTUDOS HIDRLÓGICOS

2.1. DADOS DO MUNICIPIO

Colônia Leopoldina do Estado do Alagoas. Os habitantes se chamam leopoldinenses.
O município se estende por 207,9 km² e contava com 20 022 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 96,3 habitantes por km² no território do município.
Vizinho dos municípios de Novo Lino, Maraial e Joaquim Gomes, Colônia Leopoldina se situa a 23 km a Norte-Leste de Joaquim Gomes a maior cidade nos arredores.
Situado a 139 metros de altitude, de Colônia Leopoldina tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 8° 54' 49'' Sul, Longitude: 35° 43' 17'' Oeste.

Localizado a 106 km de Maceió, o município de Colônia Leopoldina está localizado na região norte-nordeste do Estado de Alagoas, limitando-se a norte com o Estado de Pernambuco, a sul com Joaquim Gomes, a leste com Novo Lino e a oeste com Ibateguara. O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-104, BR-101 e AL-110, com percurso em torno de 106 km.

### Clima

O clima é do tipo Tropical Chuvoso com verão seco. O período chuvoso começa no outono/inverno tendo início em dezembro/janeiro e término em setembro. A precipitação média anual é de 1309,9 mm.

### Vegetação

A vegetação é predominantemente do tipo Floresta Subperenifólia, com partes de Floresta Hipoxerófila.

### Relevo

O relevo de Colônia Leopoldina faz parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que é formada por áreas que têm sofrido retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales profundos. Na região litorânea de Pernambuco e Alagoas, é formada pelo “mar de morros” que antecedem a Chapada da Borborema, com solos pobres e vegetação de Floresta Hipoxerófila.

### Hidrografia

O município de Colônia Leopoldina encontra-se inserido nas sub-bacias hidrográficas dos Rios Jacuípe e Taquara ao Norte, cujos afluentes são os riachos: Laranjeira, Livramento e Manaia. A Sul, temos a sub-bacia hidrográfica do Rio Camaragibe, e seu tributário, o Riacho Formosa. O padrão de drenagem é do tipo dendrítico e corre predominantemente no sentido WSW-ENE, desaguando no Oceano Atlântico.

### Geologia

O município de Colônia Leopoldina encontra-se geologicamente inserido na Província Borborema, representada pelos litótipos dos complexos Cabrobó e Belém do São Francisco e da Suíte Itaporanga. O Complexo Cabrobó, é constituído por xistos, gnaisses, leucognaisses, metarcóseos, metagrauvacas e quartzitos. O Complexo Belém do São Francisco, insere leuco-ortognaisses tonalíticogranodiorítico migmatizados e enclaves de supracrustais. A Suíte Itaporanga, calcialcalina de médio a alto potássio, engloba granitos e granodioritos porfiríticos, associados à dioritos.

COORDENADAS DA SEDE DO MUNICIPIO

| Longitude em GMS | O 35 43 25.428 |
| --- | --- |
| Longitude em GD | -35.7237299469 |
| Latitude em GMS | S 8 54 39.380 |
| Latitude em GD | -8.91093892549 |

2.2 - CARACTERISTICAS PLUVIOMÉTRICAS DO ESTADO DE ALAGOAS.

No Estado de Alagoas, percebe-se a incidência de duas tipologias fundamentais quanto às características naturais, as estiagens, secas e as inundações bruscas, que possibilitam verificar a sazonalidade e recorrência desse tipo de evento para que seja possível projetar com mais clareza de informações as vazões a serem suportadas nos projetos de drenagem, sendo possível seu melhor dimensionamento.

O tempo e o clima de Alagoas são influenciados principalmente pelos sistemas meteorológicos Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Ondas de Leste, que caracteriza uma região de grande variabilidade nos índices pluviométricos, segundo dados da Diretoria de Hidrometeorologia da SEMARHN/AL (2003 apud NASCIMENTO; XAVIER, 2010).

As médias mensais e anuais, desvio padrão e números de anos com observações para o período de 1911 a 1990 de vários Postos Pluviométricos do Estado de Alagoas podem ser encontrados no portal da Agência Nacional de Águas (ANA) através do portal HidroWeb  (http://hidroweb.ana.gov.br/) e em diversas instituições federais de estudos das ciências atmosféricas como por exemplo, a pagina do departamento de Ciências Geodésicas da Universidade Federal de Campina Grande (http://www.dca.ufcg.edu.br/clima/chuvaal.html), sendo este utilizadas como base para o cálculo das vazões médias e melhor dimensionamento das galerias de águas pluviais projetadas.

A porção leste do nordeste brasileiro, onde se inserem o Estado de Alagoas, e suas maiores precipitações pluviométricas concentradas entre os meses de maio a julho (ANA/SGH, 2010). As ocorrências de inundações graduais nessa se época do ano têm maior frequência e são localizadas na mesorregião do Leste Alagoano, correspondendo à região climática do Estado de Alagoas com os maiores índices de precipitações por ano (NASCIMENTO; XAVIER, 2010).

A figura a seguir apresenta a localização Georreferenciada das Estações Pluviométricas do Estado de Alagoas.

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS DO ESTADO DE ALAGOAS

Fonte: Universidade Federal de Alagoas - UNEAL

2.3 - ESTUDO TOPOGRÁFICO E DE TERRAPLENAGEM

Para elaboração dos projetos de drenagem foram utilizadas bases topográficas planialtimétricas, sendo apresentadas nos projetos pontos cotados de toda a área a ser drenada, identificando com exatidão e detalhes as diferenças de nível do relevo, determinando as dimensões, elementos existentes, variações altimetrias, acidentes geográficos, etc.

O projeto Topográfico é uma etapa essencial para os estudos de drenagem de águas pluviais, pois através dele podem-se traçar as diretrizes do projeto buscando descobrir de que lugares mais altos a água flui e quais os mais baixos onde serão enterrados os tubos.

A movimentação de terras é necessária para corrigir as depressões do terreno e minimizando os aclives e declives mais acentuados. Para isso, projetos de Terraplenagem são desenvolvidos, apresentando os perfis do terreno projetado, destacando os estudos das áreas que necessitam de cortes ou aterro, realizando sempre que possível à compensação das áreas aterradas com o material das áreas cortadas a fim de reduzir custos e emprestimo de material na obra.

Serão apresentados no projeto os perfis e seções das áreas a serem drenadas, bem como seus greides para cortes e aterros, além do calculo de volumes das movimentações de terra nos projetos de terraplenagem, que são complementares ao de drenagem.

2.4 - METODOLOGIA DE CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DE GALERIAS.

## Dimensionamento das galerias

As obras de drenagem necessitam para o seu dimensionamento hidráulico, da predeterminação das vazões máximas prováveis que as solicitarão dentro de certo período (tempo de recorrência), isto é, a descarga de projeto.

O método utilizado no cálculo da descarga de projeto das obras é o da fórmula racional, dado através da equação:

Em que:

Q = vazão, em m³/seg;

C = coeficiente de RUNOFF, adimensional;

I = intensidade de chuva, em mm/hora;

A = área da bacia, em Km2.

Para sistemas de galerias e obras de arte correntes, o tempo de concentração será determinado através da fórmula desenvolvida pela "CALIFÓRNIA HIGHWAYS AND PUBLIC WORKS", que tem a seguinte expressão:

Em que:

Tc = tempo de concentração, em minutos;

L = comprimento da linha de fundo, em Km;

H = diferença de nível entre o ponto mais afastado da bacia e o ponto considerado, em metros.

No caso de pequenas obras de drenagem, o tempo de concentração é calculado pela fórmula:

Em que:

Tc = tempo de concentração, em minutos;

C = coeficiente de "RUNOFF", adimensional;

S = declividade longitudinal, em %;

L = comprimento da linha de fundo da bacia, em metros;

No caso de existirem galerias ou canais deve-se levar em conta o  tempo   de percurso, dado pela fórmula:

Em que:

Tp = tempo de percurso, em minutos;

L = comprimento da galeria;

V = velocidade mínima a plena seção, em m/seg.

A verificação da suficiência da vazão das obras foi feita utilizando-se a equação da continuidade, dada pela equação:

Em que:

Q = vazão, em m³/seg.

S = seção de vazão, em m²;

V = velocidade do líquido, em m/seg.;

Associada à fórmula de BAZIM, em que:

V = velocidade média, em m/seg.;

Rh = raio hidráulico, em metros;

I = declividade, em m/m;

n = coeficiente de rugosidade, adimensional.

Os coeficientes utilizados para os cálculos de dimensionamento do projeto são:

C =0,60

n = 0,0011

g = 0,16

Rec =5 anos

## impermeabilização

O coeficiente de impermeabilização superficial das diversas zonas que compõem a bacia pode ser classificado nas seguintes categorias:

| Tipo cobertura | Coef. C |
| --- | --- |
| 1. Zonas comerciais centrais, densamente construídas. | 0,90 |
| 2. Zonas com prédios de apartamentos, ocup. Por edif. comerciais suburbanos | 0,70 |
| 3. Zonas residenciais densamente construídas, ruas pavimentadas | 0,50 |
| 4. Zonas residenciais parcialmente construídas e ruas parte pavimentadas | 0,40 |
| 5. Zonas residenciais suburbanas, parcialmente construídas e ruas parte pav. | 0,30 |
| 6. Zonas residenciais suburbanas, pouco construída e ruas em terra | 0,15 |
| 7. Parque e áreas vazias | 0,05 |

A determinação do coeficiente de escoamento superficial do projeto é uma média ponderada do tipo de cobertura da área.

## ESCOAMENTO SUPERFICIAL/CAPACIDADE DAS VIAS

O sentido de escoamento superficial é indicado no projeto por meio de setas. Nas ruas será permitido o escoamento superficial desde que pavimentadas, até o limite máximo de 0,500 m³/s.

A capacidade de escoamento pelas ruas varia com sua declividade, assim o quadro a seguir apresenta a capacidade de escoamento das vias em m³/s de acordo com as declividades mais usuais.

| Declividade (m/m) | Capacidade da via (m³/s) |
| --- | --- |
| 0,001 | 0,060 |
| 0,002 | 0,090 |
| 0,005 | 0,150 |
| 0,007 | 0,160 |
| 0,010 | 0,200 |
| 0,015 | 0,250 |
| 0,020 | 0,280 |
| 0,030 | 0,340 |
| 0,040 | 0,400 |
| 0,050 | 0,450 |
| 0,060 | 0,500 |

A representação esquematica para o escoamento em uma declividade de 3% está apresentada na figura a seguir.

Para determinar a capacidade de escoamento das vias deve ser considerada uma faixa inundável para a chuva crítica de 2,00 metros para cada lado da rua. Com essa faixa de inundação não haverá necessidade de interrupção do tráfego de veículos e, embora haja dificuldade de travessia das ruas pelos pedestres, não se deve diminuir essa largura de faixa inundável para evitar acréscimos pesados no custo da obra.

O projeto poderá determinar uma sarjeta que aumente sua capacidade de escoamento e assim aumentar a capacidade das vias.

## FREQUÊNCIA DAS DESCARGAS DE PROJETO

O quadro mostra como devem ser consideradas as frequências das chuvas de projeto para galerias de águas pluviais.

| Tipo de ocupação da área | Período de retorno da chuva inicial de projeto |
| --- | --- |
| 1. Residencial | 2 anos |
| 2. Comercial | 5 anos |
| 3. Com edifícios públicos | 5 anos |
| 4. Aeroportos | 2 – 5 anos |
| 5. Comerciais altamente valorizadas | 5 – 10 anos |
| 6. Canais principais | 5 – 10 anos |
| 7. Lagoas de acumulação | 5 – 10 anos |

## TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

O tempo de concentração é composto de duas parcelas: Tc = Ts + Te

Tc = tempo de concentração

Ts = tempo de escoamento superficial

Te = tempo de escoamento através das galerias

O tempo de escoamento até a primeira boca de lobo pode ser considerado                      10 minutos.

## LIMITE DE VELOCIDADE

Os limites de velocidade, para as condições de vazão máxima, são os seguintes:

- Limite inferior: V = 0,8 m/s

- Limite superior: V = 6,0 m/s

Em alguns casos pode ser considerado um limite superior de velocidade em até 40% maior.

| INTENSIDADE DE CHUVA (mm/min) - Posto Maceió |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERIODO DE RETORNO (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DURAÇÃO (min) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| 5 | 1,665 | 1,827 | 1,969 | 2,057 | 2,122 | 2,174 | 2,343 | 2,525 |
| 10 | 1,363 | 1,53 | 1,665 | 1,748 | 1,808 | 1,856 | 2,012 | 2,179 |
| 15 | 1,181 | 1,347 | 1,479 | 1,559 | 1,618 | 1,664 | 1,813 | 1,971 |
| Fonte: | Chuvas intensas no Brasil - DNOS |  |  |  |  |  |  |  |

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1 Pavimentação

Na escolha dos tipos de pavimento a serem adotados, preponderaram os fatores custo e desempenho revelado pelos pavimentos rodoviários existentes na região. Descartada a solução de pavimento flexível em função de seu custo mais elevado, e contando com os elementos de pesquisa de ocorrência de pedras na região e facilidade de mão de obra, partiu-se para utilização de pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia.

Classificação Funcional das Vias

No sentido de se definir o comportamento de cada rua no contexto viário urbano, optou-se por adotar no presente trabalho, a classificação funcional das vias proposta .

a) Vias residenciais Leves

São vias de pequena extensão com tráfego médio diário (TMD) nos dois sentidos de, no máximo 200 veículos, com 1 a 2 % de veículos comerciais, típicas de áreas urbanas em desenvolvimento incipiente.

b) Vias Residenciais Coletoras

Recebendo o tráfego das vias residenciais, transferem-no para as vias coletoras propriamente ditas. O tráfego médio situa-se entre 1000 a 1500 veículos nos dois sentidos, com porcentagens variando entre 1 a 2% dos veículos comerciais.

### Cálculo do Número “N”

Os veículos comerciais foram divididos em categorias, em função de suas cargas máximas legais prescritas pelo Código Nacional de Trânsito. São elas:

- Caminhões Médios : eixo dianteiro: 5 tf

eixo traseiro (simples): 10 tf

- Caminhões Pesados: eixo dianteiro: 5 tf

eixo traseiro (tandem duplo): 17 tf

- Ônibus                   : eixo dianteiro: 4 tf

eixo traseiro (simples): 9 tf

Foram adotados os seguintes fatores de equivalência (fe) com relação ao eixo padrão (8,2 tf):

### TIPO DE EIXO                               CARGA POR EIXO                    fe

Simples                                                      4                                   0,04

Simples                                                      5                                   0,1

Simples                                                      9                                   2,0

Simples                                                     10                                  3,0

Tandem Duplo                                          17                                  8,0

Para as vias classificadas como Residenciais Coletoras, foi determinado o número equivalente “N” de operações do eixo padrão, de acordo com a seguinte expressão:

N = 365 x P x Vm x Fe x Fc x Fr

onde:

P = período de projeto

Vm = volume médio durante o período

Fe = fator de eixo (média ponderada do número de eixos)

Fc = fator de carga ( frequência (%) . Fe incluindo todos os tipos de eixo)

100

Fr = fator climático (1,0)

### Vias Residenciais Coletoras

- VMD em 1 sentido                                  : 700 veículos / dia

- % de veículos comerciais                       : 2%

- Veículos comerciais em 1 sentido          : 14 veículos / dia

. Caminhões médios                              : 07 veículos / dia

. Caminhões pesados                            :  07 veículos / dia

Resulta N = 2,9 x 10s

Revestimento em Paralelepípedo

Para o caso da pavimentação do sistema viário do empreendimento em questão, a classificação funcional adotada foi o tipo residenciais leves, conforme descrição a seguir:

Vias Residenciais Leves

Camada                                         Espessuras ( cm )

Paralelepípedo                                    11,0 a 14,0

#### Colchão de Areia                                 8,0 a 15,00

Sub-Base                                                 15,0

a) Revestimento

O revestimento será executado em paralelepípedo, com espessura variando de 11 a 14 cm, largura entre 14 e 17 cm e comprimento entre 18 e 22 cm. O tipo de rocha bem como a resistência à compressão simples e o peso específico aparente mínimo são definidos nas especificações.

b) Colchão de Areia

O colchão de areia é composto de areia fina, contendo no máximo 5% (em peso) de silte e argila. O tipo de partícula e a granulometria da areia deverão estar de acordo com as especificações.

O revestimento em paralelepípedo será utilizado nas vias residenciais coletoras, e ambos os casos, porém, a espessura do colchão de areia será de 8 cm.

c) Sub-Base

Estudos teóricos e práticos revelam que os materiais que proporcionam a formação de uma camada densa e de considerável resistência mecânica se comportam bem como sub-base para pavimentos em paralelepípedos.

Assim, o solo local atende a esses requisitos por apresentarem valores significativos de módulo de elasticidade e reduzirem sensivelmente as pressões verticais transmitidas às camadas inferiores do pavimento. Portanto em nosso caso a sub-base será o próprio solo local gradeado e compactado a 100% do Proctor Normal. Essas ocorrências também se enquadram nas especificações para o assunto.

3.2 Terraplenagem

O critério usado para a terraplenagem da área e das vias do sistema viário foi o de definir o movimento de terra de forma a compensar os volumes de cortes e aterros, desde que atendidos os interesses técnicos, que na elaboração dos mesmos foram considerados os elementos apresentados no levantamento plani-altimétrico que serviram de base para o presente projeto.

Como parâmetro para as vias do sistema viário, utilizamos para definição dos greides, uma declividade mínima de 0,25% que é a recomendada pelas normas vigentes e as máximas as constantes no projeto, as quais não excedem as normatizadas, em função da variação de cotas das vias existentes.

4. CONCEPÇÃO PROPOSTA / DIMENSIONAMENTO

Este projeto compreende o estudo do Projeto de Pavimentação e drenagem de diversas ruas no  município de Colônia Leopoldina/Al.

No dimensionamento da drenagem adotou-se um tempo de recorrência de 5 anos utilizado-se os parâmetros hidrológicos  da cidade de Maceió.

Toda água captada pelo sistema sera direcionada superficialmente atraves das linhas d’agua e encaminhadas para ruas ja calçadas ou corregos naturais presentes no local onde desaguam no rio localizado na região.

A capacidade  da sarjeta atende as vazões solicitadas pelas bacias de contribuição das ruas a serem pavimentadas ; utilizada como amostra com uma faixa de inundação (T) compativel com as dimensões da rua, utilizando uma declividade transversal  de 3% do eixo do pavimento até a linha da sarjeta. Pode-se concluir que a sarjeta  tem capacidade que permite  o escoamento superficial em todas as ruas constantes do projeto.

5. JUSTIFICATIVA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS

Apos realizar comparativo entre o orçamento dos serviços  desonerados e não desonerados , obtemos um resultado mais vantajoso para a utilização dos preços SEM DESONERAÇÃO e a utilização do bdi de 23,52%, resultando no valor total de R$ 536.176,90 em comparação aos R$ 546.394,12 utilizados com desoneração e bdi de 30,47%.

6. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - MOBILIZACAO

A instalação, mobilização e desmobilização de equipamentos, consistirá na aquisição, alocação e montagem de equipamentos e instalações de apoio, necessárias a uma adequada execução dos serviços inerentes à obra. A contratação de mão-de-obra especializada e o treinamento específico, destinados à operação e manutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte da mobilização. A CONTRATADA deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e mão-de-obra em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e com a qualidade e segurança adequadas. Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade e número de unidades que permitam executar os serviços previstos, nos prazos previstos com segurança e qualidade requerida.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação que não desempenhe em condições operacionais seguras, como também a inclusão de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições locais assim o exigirem. O canteiro de obras compreende todas as instalações provisórias executadas junto na área a ser edificada, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra, além de equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

A instalação do canteiro deverá ser orientada pela FISCALIZAÇÃO que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das obras informando-se das condições existentes. Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de modo atender as necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas às normas da ABNTe das concessionárias. Na impossibilidade de ligação de esgoto a rede publica, deverá ser executada uma fossa séptica padronizada e atendendo as especificações de materiais e utilização.

Os serviços de limpeza serão acompanhados e orientados pela FISCALIZAÇÃO a qual, somente após uma inspeção final, permitirá a liberação das áreas de obra para o uso público.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 12.284

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por unidade executado.

1.2 - DESMOBILIZAÇÃO

Iden item 1.1

1.3 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras deverá ser instalado de forma a não prejudicar a circulação de veículos e pessoas nas adjacências da obra. Será em chapa de madeira compensada com cobertura de fibrocimento de 4mm, incluso as instalações elétricas e hidrossanitaria.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro quadrado instalado no local.

1.4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no canteiro de obra com equipamentos, técnico nas áreas especifica para execução e gerenciamento dos serviços, com a presença de um engenheiro júnior e um mestre de obras.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 12.284 e NR- 18

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos mensalmente e ao percentual executado da obra.

1.5 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

A Empreiteira deverá fornecer e colocar placas de identificação, onde devem constar dados relativos à obra, a Empreiteira, ao órgão conveniente e o nome da Prefeitura.

Os padrões, símbolos e cores serão fornecidos pela fiscalização da prefeitura.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 11.904

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro quadrado executado.

2.0     MOVIMENTO DE TERRA

2.1– Serviços Topográficos

Os serviços topográficos serão realizados com equipe de topografia composta de um técnico, dois auxiliares, um teodolito ou estação total, um nível classe dois, trena, demais acessórios usuais, veículo, inclusive cálculo e desenho executados pela equipe na obra.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR13.133

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro quadrado executado.

2.2 - Escavação mecânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)

O processo a ser adotado para a execução de cortes no terreno dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões e volume de material a remover ou aterrar, visando-se sempre o máximo de rendimento e economia.

Os trabalhos deverão ser executados com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vida dos operários e de forma a não colocar em perigo propriedades vizinhas.

O excesso de material, quando não aproveitado, poderá ser descarregado em lugares indicados pela Fiscalização, com prévia limpeza do local, ou levado para fora do terreno.

Nos cortes se o sub-leito se encontrar com compactação deficiente, deve ser escarificada a camada superficial de 15 cm no mínimo e em seguida compactada a pelo menos  95% do grau de compactação.

Nenhuma escavação poderá ser executada com profundidade tal que cause desconfinamento do terreno de fundação de prédios vizinhos seja por diferença de nível, seja por efeito de percolação de água.

Em todos os casos a crista do corte será afastada pelo menos 1 metro da rede do prédio existente e o talude será definido em projeto.

O talude será imediatamente protegido após a sua execução.

Em casos de presença de veios de água ou de ser atingido a nível freático e não previsto no projeto, será requerida de imediato a presença de especialista para não vir a ser comprometida a estabilidade das edificações a serem construídas.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 7250 e NBR 9061-85

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro cúbico escavado.

2.3 - REATERRO MECANIZADO

a) Generalidades

Regularização é a operação destinada a conformar o leito viário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.

b) Materiais

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio sub-leito. No caso de substituição ou adição de material, estes devem ser previamente selecionados e aprovados de locais que serão indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Será, em qualquer hipótese, expressamente vedado executar aterro sobre camadas de solo inconveniente como lama e argila muito mole.

Quando o aterro for inferior a 20 cm ou a declividade do terreno em relação à horizontal for superior a 15º a superfície do leito deve ser previamente escarificada de modo a garantir uma perfeita ligação com as novas camadas.

Os aterros devem ser feitos em camadas paralelas, as quais não devem apresentar espessura superior a 20 cm após compactadas. A compactação de cada deve ser sempre executada de modo a atingir um grau de compactação mínima de 95% em relação ao ensaio de Proctor Normal.

Os trechos que não atingirem o mínimo de 95% de grau de compactação, devem ser escarificados e pulverizados, e em seguida arejados ou irrigados conforme seu grau de umidade, e, em seguida, novamente compactados.

A camada superficial deve apresentar-se plana e nos níveis especificados no projeto fornecido pela Fiscalização, as águas pluviais devem ser encaminhadas de modo que não escoem por cima do aterro.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 7182

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro cúbico executado.

2.4 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

Compreende os serviços de carga, transporte e descarga do material proveniente de cortes e escavações do terreno. A distância média de transporte é de 1 km.

a) evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

b) aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por áreas habitadas.

O fator de empolamento está considerado no preço do serviço.

2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M

Idem item 2.4

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR-6490

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro cúbico executado.

2.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR

Todo material proveniente do corte do leito destinado ao bota-fora será devidamente espalhado em local indicado pela fiscalização do município e posteriormente compactado.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR-7182:2016

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro cúbico espalhado.

2.7 - COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DE GC

Todo material escavado e destinado ao bota-fora será devidamente compactado de maneira a não ocasionar sedimentação de material e mudança na geografia do local. Será compactada em camadas de no máximo 20cm com placa vibratória.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR-7182:2016

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro cúbico compactado.

2.8 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ 20 CM.

a) Generalidades

Regularização é a operação destinada a conformar o leito viário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.

b) Materiais

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio sub-leito. No caso de substituição ou adição de material, estes devem ser previamente selecionados e aprovados de locais que serão indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Será, em qualquer hipótese, expressamente vedado executar aterro sobre camadas de solo inconveniente como lama e argila muito mole.

Quando o aterro for inferior a 20 cm ou a declividade do terreno em relação à horizontal for superior a 15º a superfície do leito deve ser previamente escarificada de modo a garantir uma perfeita ligação com as novas camadas.

Os aterros devem ser feitos em camadas paralelas, as quais não devem apresentar espessura superior a 20 cm após compactadas. A compactação de cada deve ser sempre executada de modo a atingir um grau de compactação mínima de 95% em relação ao ensaio de Proctor Normal.

Os trechos que não atingirem o mínimo de 95% de grau de compactação, devem ser escarificados e pulverizados, e em seguida arejados ou irrigados conforme seu grau de umidade, e, em seguida, novamente compactados.

A camada superficial deve apresentar-se plana e nos níveis especificados no projeto fornecido pela Fiscalização, as águas pluviais devem ser encaminhadas de modo que não escoem por cima do aterro.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR12.307

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro quadrado executado.

3.0 - Pavimentação com paralelepípedo

3.1 – PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - (PEDRAS PEQUENAS - 30 A 35 PEÇAS POR M²)

a) Generalidades

Os pavimentos de paralelepípedos serão constituídos de pedras graniticas entalhadas em forma de paralelepípedos e assentadas sobre camada de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer as condições projetadas de greide, alinhamento e perfil transversal.

b) Materiais, Paralelepípedos

Os paralelepípedos deverão ser de granito ou de outras rochas que satisfaçam as condições estabelecidas nesta especificação

As dimensões dos paralelepípedos serão as seguintes:

- Comprimento .........0,18 à 0,22 m

- Largura ................ 0,14 à 0,17 m

- Altura ................... 0,11 à 0,14 m

Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com faces planas e sem saliência e reentrâncias, principalmente a face que irá constituir a superfície exposta do pavimento.

- Rejuntamento

Terminada a etapa de compactação, os paralelepípedos serão molhados e, imediatamente, efetuar-se-á o rejuntamento com argamassa de cimento e areia. A parte inferior da junta já ficou preenchida com areia devido a passagem dos rolos compressores. O rejuntamento será executado com o preenchimento da parte superior das juntas com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 em volume.

- Superfície do Calçamento

A superfície do calçamento não deverá apresentar, sob uma régua de 3,00 m de comprimento sobre ela disposta em qualquer direção, depressão superior a 0,01 m.

- Espessura da Camada de Areia

A espessura da camada de areia para assentamento não poderá deferir em +/- 10% da espessura fixada.

- Dimensões das Juntas

A espessura admitida para as juntas dos paralelepípedos será de, no máximo, 0,015 m numa fileira completa, permitindo-se que, no máximo, 30% das juntas excedem este limite.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15953/2011

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro quadrado executado.

4.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

Os meios-fios deverão ser em concreto, e possuir as seguintes dimensões mínimas:

- Comprimento ......................... 1,00 m (reto)

- Largura .................................. 0,15 m

- Altura .................................... 0,30 m

Para os meios-fios  a resistência mínima do concreto à compressão exigida aos 28 dias é de 15 Mpa.

Os meios-fios serão assentados em cavas de fundação previamente compactadas e deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto.

O piso do meio-fio ficará acima do revestimento, variando o espelho entre 0,15 a 0,17 m.

O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o assentamento dos meio-fios.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 13276

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro executado.

4.2 - Caiação em meio fio

Toda área de meio fio executado recebera uma pintura  com cal, duas demãos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro quadrado pintado.

4.3 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

Serão executadas sarjetas nos finais das ruas indicadas em projetos para direcionar as águas até os córregos naturais presentes no local. As sarjetas serão executadas em concreto simples sobre solo compactado moldada  in loco com base de 30cm e alturas laterais de 10cm.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 6118.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por metro linear executado.

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM.

As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do tipo NB  1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16.  Deve atender integralmente a NBR 11904(1) -Placas de aço para sinalização viária.

As chapas de aço depois de cortadas nas dimensões finais e furadas, devem ter as suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces; aplicação no verso de demão de wash primer,a base de cromato de zinco com solvente especial para a galvanização de secagem em estufa.

O acabamento final do verso pode ser feito com uma demão de primer sintético e duas demãos de esmalte sintético, à base de resina alquídica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa à temperatura de 140 ºC, ou; -com tinta a pó, à base de resina poliéster por deposição eletrostática, com polimerização em estufa a 220 ºC e com espessura de película de 50 micra.

NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 14891.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por unidade de placa instalada.

5.2 - ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE

Os suportes para a sustentação das placas serão em tubo metálico galvanizado 2” para fixação da sinalização vertical.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 	Os serviços serão medidos e pagos por unidade instalada.