|  |  | Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Gerencia Regional de Revitalização / 6ª SR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Folha:_____________________ Proc.: 59560.000794/2019-27 Ass.:____________________ 6ª GRR/UDT ANEXO II - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços Máximos Estimados e Margem de Preferência 6ª SUPERINTENDÊNICIA REGIONAL |  |  |  |  |  |  |
| Item | CATMAT | Descrição/ Especificações técnicas | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 273183 | Conjunto TRITURADOR/PICADOR FORRAGEIRO composto de: Motor Diesel horizontal a 4 tempos; monocilíndrico; potência intermitente mínima de 9 cv; rotação mínima 1750 rpm; sistema de lubrificação forçada por bomba de óleo; refrigeração a ar; sistema de partida elétrica; sentido de rotação anti-horário (visto pelo lado do volante); Triturador Forrageiro (desintegrador, picador e moedor) com produção acima de 1300 Kg/h de forragem; tamanho do corte: 5-8 mm; rotação 1750 rpm ou superior; Peneiras (1.0mm, 3.0mm, 5.0mm, 10.0mm e fundo cego); número mínimo de facas: 2; Picador Forrageiro (para palma, mandacaru e mandioca) com produção de mínima 3000 Kg/h; montada em um Reboque sobre rodas aro 13” providas de eixo, cubos e pneus, para tração veicular (carro ou moto), lastro em chapa dobrada 16, chassi viga “U” 3” x 1/8”, eixo tubo 2,5”, tamanho 1,70m x 0,90m, para-lamas em chapa 16, varão tubo de 2”, na chapa 14, tendo acabamento com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético, de fabricação nacional.; Polias(s) e Correia(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto. | 43 | R$ 15.435,76‬ | R$ 663.737,68 |
| 4 | 273183 | (MARGEM DE PREFERÊNCIA ME e EPP – 10%) Conjunto TRITURADOR/PICADOR FORRAGEIRO composto de: Motor Diesel horizontal a 4 tempos; monocilíndrico; potência intermitente mínima de 9 cv; rotação mínima 1750 rpm; sistema de lubrificação forçada por bomba de óleo; refrigeração a ar; sistema de partida elétrica; sentido de rotação anti-horário (visto pelo lado do volante); Triturador Forrageiro (desintegrador, picador e moedor) com produção acima de 1300 Kg/h de forragem; tamanho do corte: 5-8 mm; rotação 1750 rpm ou superior; Peneiras (1.0mm, 3.0mm, 5.0mm, 10.0mm e fundo cego); número mínimo de facas: 2; Picador Forrageiro (para palma, mandacaru e mandioca) com produção de mínima 3000 Kg/h; montada em um Reboque sobre rodas aro 13” providas de eixo, cubos e pneus, para tração veicular (carro ou moto), lastro em chapa dobrada 16, chassi viga “U” 3” x 1/8”, eixo tubo 2,5”, tamanho 1,70m x 0,90m, para-lamas em chapa 16, varão tubo de 2”, na chapa 14, tendo acabamento com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético, de fabricação nacional.; Polias(s) e Correia(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto. | 05 | R$ 15.435,76‬ | R$ 77.178,80 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 740.916,48 |

__________________________________

Carimbo e Assinatura