ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

É exigência indispensável da CODEVASF que todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e de primeira qualidade.

Na construção deverá conter pessoal especializado.

Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida.

Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico, ou, na discriminação do orçamento.

### É obrigatória a colocação de placa de identificação da obra, contendo detalhamento sobre a executora dos serviços.

### Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as características estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste, as normas da ABNT no que couber.

### Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra.

### Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc.

PLACA DA OBRA

As placas da obra deverão ter dimensões de 4,80x3,00 m, cada, com formato e inscrições a serem definidas pela CODEVASF. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

- – SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Limpeza do terreno:

- Antes do início dos serviços, o terreno deverá ser cuidadosamente limpo e regularizado, sendo retirado do local todo entulho e principalmente o material orgânico que porventura venha a comprometer a qualidade da obra.

1.2 – Canteiro de Obras e Administração local da Obra:

- As providências para obtenção do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, são de responsabilidade exclusiva da Contratada.

- Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deverá ser completamente limpo, inclusive com serviços de fechamento de poços e fossas, retirada de entulhos, baldrames, fundações, postes, redes, etc.

- As divisões do canteiro não devem permitir estrangulamentos dos setores administrativo e técnico. As áreas devem ser suficientemente iluminadas, arejadas, com instalações dignas, dentro dos padrões de saúde e higiene.

- Não se permitirá perturbação de qualquer ordem às vizinhanças residentes, quer por conduta indevida de pessoas ou funcionamento irregular de máquinas e equipamentos.

- Deverão ter o canteiro condições de armazenamento tais que não prejudiquem os materiais ali depositados e em discordância com as instruções do fabricante para estocagem. Se assim não for procedido, a Fiscalização poderá refutar a aceitação dos materiais para serem empregados na obra.

1.3 – Demolições e retiradas:

- Demolições porventura necessárias, bem como, completa limpeza do terreno serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a evitar danos a terceiros.

- Estão incluídas nas demolições, as paredes, estrutura do telhado, as telhas cerâmicas e esquadrias de madeira e retirada de linhas de energia elétrica respeitada as normas e determinações da empresa concessionária.

- Será retirado o meio-fio da margem do terreno para que sejam executados um novo meio-fio, conforme dimensões especificadas em projeto.

1.4 – Locação da obra:

- A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno;

- A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação da fiscalização da Prefeitura, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsável por qualquer erro de alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização.

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA:

2.1 – Regularização do terreno:

- Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço.

2.2 – Escavações:

- As cavas para escavação da fundação corrida deverão atingir terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o projeto específico da obra;

- No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

2.3 – Apiloamento de fundo de valas:

- O fundo das cavas deverá ser molhado e fortemente apiloado para evitar recalques.

2.4 – Aterro:

- Nas áreas de construção serão feitas limpeza e remoção da camada de terreno que contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorrência é prejudicial à estabilidade dos aterros;

- O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20,00 cm, uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente apiloado;

- Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de preferência, solos areno-argilosos, provenientes ou não da cavas das fundações, podendo ser utilizado areia fina quando as condições de umidade do terreno assim o indicarem;

- A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas deverão apresentar umidade adequada.

3.0 – INFRAESTRUTURA:

3.1 – Fundação em pedra argamassada:

- As fundações sob as paredes serão do tipo corrida, com 70% de pedra de mão, com dimensões de acordo com o projeto e utilizando argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:9;

- Serão empregadas rochas graníticas, ou de durezas equivalentes, dispostas de tal modo a atender com perfeição ao fim de que se destinam;

- As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno.

3.2 – Blocos de concreto ciclópico:

- As fundações dos pilares serão em blocos de concreto ciclópico com dimensões estabelecidas no projeto, respaldada no nível do terreno firme e regularizado;

- O concreto ciclópico será confeccionado em concreto simples fck=20MPa, preparado à parte, cujo volume, por ocasião do lançamento, será progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mão não superior a 30% do volume de concreto já preparado;

- As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a não permanecerem apertadas entre si.

3.3 – Alvenaria de embasamento de tijolos cerâmico (baldrame):

- Sobre as fundações corridas está previsto baldrame que deverá observar rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinação dos contrapisos e levantamento das paredes;

- Serão executados com tijolos cerâmicos bem prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade e terá espessura de 14,0 cm com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:9;

- Os baldrames externos, nas faces externas, receberão chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa), depois revestidas com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:9 com pelo menos 1,5 cm de espessura alisado a colher.

# 4.0 – SUPERESTRUTURA:

4.1 – Concreto armado fck = 15 MPa:

- As cintas e pilaretes serão confeccionadas em concreto armado no traço 1:2:3 (cimento, areia grossa e seixo lavado) com dimensões em acordo com o projeto e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteração, deverá ser consultada a fiscalização;

- A execução do concreto deverá obedecer às prescrições das NBR-6118, 6120 e 6122, e deverão ser adaptadas exatamente às dimensões de peça da estrutura projetada, construídas de modo a não se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas fendas deverão ser vedadas com papel de saco de cimento no momento da concretagem;

- Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas e molhadas até a saturação;

- As armaduras deverão obedecer às prescrições da NB-3 sendo que, antes de sua introdução nas formas, deverão estar limpas, não se admitindo a presença de graxas ou acentuada oxidação. Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes:

- Barras são os produtos de aço obtidos pela laminação a quente e encruamento a frio de diâmetro igual ou superior a 5 mm;

- Fios os produtos de aço obtidos por trefilação ou processo equivalente com diâmetro igual ou superior a 12,5 mm;

- As barras e fios de aço são classificados na seguinte categoria:

- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;

- Valor característico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa);

- Notas:

a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;

b) novas categorias além das estabelecidas só são permitidas após sua introdução nesta Norma.

c) para efeitos práticos de aplicação desta Norma admite-se 1,0 MPa = 0,1 kgf/m²;

- De acordo com o processo de fabricação, de barras e fios de aço para concreto armado classificam-se:

- Barras de aço classe A obtidas por laminação a quente, sem necessidade de posterior deformação a frio;

- Barras e fios de aço classe B obtidas por deformação a frio;

- As barras e os fios de aço destinados à armadura para concreto armado devem ser 	isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliações e corrosão;

- A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerância de ±6% para diâmetro igual ou superior a 10 e de ±10% para diâmetro inferior a 10; para os fios, essa tolerância é de ±6%. A massa nominal é obtida multiplicando-se o comprimento de barra ou fio pela área da seção nominal e pela massa específica de 7,85 kg/dm³;

- O comprimento normal de fabricação das barras e fios é de 11,00 m. A tolerância de comprimento é de 9%. Permite-se a existência de até 2% de barras curtas, porém de comprimento não inferior a 6,00 m;

- As barras de qualquer categoria, de diâmetro igual ou superior a 10, com mossas e 	saliências devem apresentar marcas de laminação, em relevo, que identificam o 	fabricante e a categoria do material. A identificação far-se-á de 2,00 em 2,00 m, ou 	menos, ao longo da barra;

- A identificação de cada barra de diâmetro menor que 10 e de cada fio é feita por 	pintura de topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos são identificados 	com uma faixa pintada, abrangendo o toro;

- Para a fixação da ferragem nas formas, serão utilizadas cocadas, confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resistência da peça estrutural;

- Durante o lançamento do concreto, serão observados e mantidos as posições e afastamentos das barras;

- O concreto deverá ser dosado racionalmente e apresentar a resistência característica exigida (fck = 15 MPa);

- Não serão permitidos entre o preparo da mistura e o lançamento nas formas, intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos;

- O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibração mecânica, a critério da fiscalização;

- Deverá ser evitada, ao máximo, interrupção na concretagem em elementos intimamente interligados, como medida de diminuição dos pontos fracos da estrutura. Quando tais interrupções se tornarem inevitáveis, as juntas deverão ser irregulares superfícies escariadas, lavadas e cobertas com uma camada de cimento, antes de se recomeçar a concretagem;

- Não será permitida concretagem com altura de lançamento superior a 2,00 m, devendo ser abertas janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento;

- Deverá ser rigorosamente observada a cura do concreto lançado durante 07 (sete) dias consecutivos e as superfícies deverão ser mantidas umedecidas.

5.0 – PAVIMENTAÇÃO:

5.1 – Lastro Impermeabilizado em concreto simples:

- Será executado em concreto simples não estrutural no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa e seixo lavado) e aditivo impermeabilizante líquido na proporção conforme o fabricante;

- Terá 6,0 cm de espessura e é destinado a evitar a penetração de água nas edificações e praça, especialmente por via capilar;

- De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, conseqüentemente, pontos sensíveis de percolação;

- Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película que aí costuma formar-se;

- Servirá como contra-piso para as áreas de pavimento em ladrilho hidráulico e em pedra portuguesa.

5.2 – Piso tipo paver (intertravado) espessura de 4cm nas cores cinza, grafite e vermelho.

- Será executada pavimentação em blocos de cimento em toda área indicada em projeto arquitetônico.

- Será executado na cor natural e vermelha, nas dimensões (19,9x10x4)cm.

- Concluídas as execuções de nivelamento e compactação, a pavimentação com os blocos será executada partindo-se do meio-fio lateral.

- Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar – após compactação- sobre a base que será de areia.

- Com a finalidade de se obter um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, serão observadas as seguintes recomendações:

- Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da rua, o que deve ser objeto de verificações periódicas;

5.3 – Base niveladora:

- Para o assentamento do piso cerâmico, será executado sobre o lastro impermeabilizado (contra-piso) uma base niveladora e regularizada na espessura 	de 2,0 cm com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia grossa;

- A base niveladora tem por finalidade regularizar imperfeições do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensões internas decorrentes da diferença de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentação.

5.4 – Piso Cerâmico:

- Este serviço consiste na execução de piso cerâmico com resistência no nível PEI-4, nas dimensões 30x30 cm com base niveladora em argamassa 1:3, cimento e areia grossa que será assentado usando a argamassa cola, obedecendo as seguintes recomendações:

a)  Aplicam-se os procedimentos do item 5.4 – 1)  a), b), c), d) e e);

b)	Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola;

c)	Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se

uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

d)	Contrariamente ao processo descrito no item 5.4 –1), aqui as cerâmicas não serão imersas em água: serão assentes a seco;

e) A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso;

f)	Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola;

g)	Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura.  Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,00 m de área, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

h)	Contrariamente ao processo descrito no item 5.4 – 1), aqui as cerâmicas não serão imersas em água: serão assentes a seco;

i) As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas e não encharcadas quando da colocação;

j)	Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança;

l)	Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

m)	As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca.  As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm com a utilização de espaçador plástico específico;

n)	Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será executada com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível com a da cerâmica;

o) As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação.

5.6 – Meio-fio:

5.6.1 – Execução e dimensões:

- O meio-fio, executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita), deverá ter seção trapezoidal com dimensões de 12cm (doze centímetros) na face superior e 15 com na face inferior, 35cm (trinta e cinco centímetros) na altura e comprimento de 70cm a 1,00m (setenta centímetros a um metro), e resistência superior ou igual a 10 Mpa, para o contorno das praças e ruas a serem pavimentadas. Para jardins internos da praça deverá ter seção retangular com dimensões de 7cm (sete centímetros) na espessura, de 35cm (trinta e cinco centímetros) na altura e comprimento de 70cm a 1,00m (setenta centímetros a um metro), e resistência superior ou igual a 10 Mpa.

- As valas deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no mínimo 15cm (quinze centímetros).

- Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de (cimento e areia grossa) no traço 1:4.

6.0 – PAREDES E PAINÉIS:

6.1 – Alvenaria de Elevação:

- As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de arquitetura, serão aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro;

- Serão executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade. Os tijolos deverão ser molhados antes de utilizados;

- A argamassa empregada será de cimento e areia fina no traço 1:4;

- As juntas de argamassa terão espessura média de 1,5 cm, admitindo-se no máximo 2,0 cm.

7.0 – COBERTURA:

7.1 – Estrutura de madeira para cobertura de telha cerâmica:

- Composta de mão francesa (7,0x14,0)cm, linhas (7,0x14,0)cm, caibros (7,0x3,5)cm e ripas (1,5x3,0)cm perfeitamente serradas, sem nós, empenos ou outras falhas, em madeira de lei, assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as paredes;

- As emendas serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios;

- Será feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensões do projeto arquitetônico;

- Deverão ser observadas as seguintes distâncias entre peças:

1) Ripas: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,25 m (telha cerâmica canal ou colonial) e de 0,30 m (telha marselha);

2) Caibros: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha cerâmica);

3) Linhas: distância máxima, de eixo a eixo, de 4,00 m (telha cerâmica).

7.2 – Telhamento em telha cerâmica:

- As telhas serão de cerâmica tipo canal, de fabricação mecânica, bem assentadas e sem porosidade;

- A forma de colocação das telhas deverá ser de baixo para cima, sobrepondo no mínimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltração de água;

- As telhas da cumeeira (divisor de águas), das pontas (caliças) e das laterais (beira e bica) deverão ser rejuntadas com argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia fina, para evitar seus deslocamentos em decorrência da ação dos ventos;

- As telhas cerâmicas a serem usadas deverão ter calhas suficientemente largas para que depois de assentadas não haja o comprometimento do canal de descida das águas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiência os canais);

- A inclinação das telhas será no mínimo de 25% e no máximo de 30%, devendo obedecer ao projeto arquitetônico.

7.3 – Rufo em concreto armado Fck = 20 Mpa:

- O rufo em concreto armado de dimensões de 30 cm de largura e 8 cm de espessura, será executado sobra cobertura de telha metálica, a fim de evitar a infiltração de  águas oriundas das chuvas, conservando por mais tempo o acabamento das alvenarias.

- O rufo será executado em concreto armado fck 20 Mpa, dosado racionalmente e obedecendo as prescrições da NBR6118/2003, 6120 e 6122.

- Deverão ser adaptadas exatamente as dimensões de peças da estrutura projetada, de modo a não ocorrer deformações sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas fendas deverão ser vedados com papel de saco de cimento no momento da concretagem. Antes do lançamento, as formas deverão ser limpas e molhadas até a saturação. O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibrações mecânicas. Deverá ser rigorosamente observada a cura do concreto lançado durante 07 (sete) dias consecutivos e as superfícies deverão ser mantidas umedecidas.

- As armaduras deverão obedecer às prescrições da NB-3 sendo que, antes de sua introdução nas formas, deverão estar limpas, não se admitindo a presença de graxas ou acentuada oxidação;

7.4 – Chapim em concreto armado:

- O chapim em concreto armado de dimensões de 20 cm de largura e 3 cm de espessura, será executado sobre as alvenarias de elevação, a fim de facilitar o gotejamento das águas oriundas das chuvas, conservando por mais tempo o acabamento dessas alvenarias.

- O chapim será executado em concreto armado fck 20 Mpa, dosado racionalmente e obedecendo as prescrições da NBR6118/2003, 6120 e 6122.

- Deverão ser adaptadas exatamente as dimensões de peças da estrutura projetada, de modo a não ocorrer deformações sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas fendas deverão ser vedados com papel de saco de cimento no momento da concretagem. Antes do lançamento, as formas deverão ser limpas e molhadas até a saturação. O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibrações mecânicas. Deverá ser rigorosamente observada a cura do concreto lançado durante 07 (sete) dias consecutivos e as superfícies deverão ser mantidas umedecidas.

- As escoras roliças deverão ter no máximo, uma única emenda, não situada no tramo médio;

- As armaduras deverão obedecer às prescrições da NB-3 sendo que, antes de sua introdução nas formas, deverão estar limpas, não se admitindo a presença de graxas ou acentuada oxidação.

8.0 – ESQUADRIAS METÁLICAS:

Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos do projeto arquitetônico.

8.1 – Porta de metalon/chapa de ferro de enrrolar:

- As portas externas das lojas serão de metalon em chapa metálica de enrolar;

- Serão adquiridas em lojas especializadas de forma completa, ou seja, com chumbadores, forra, dobradiças, fechadura cilindro externa cromada e pintadas com base antiferruginosa zarcão;

- Serão chumbadas nas paredes com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa.

9.0 – ESQUADRIAS DE MADEIRA:

9.1 - Porta de madeira interna:

- As portas dos boxes para deficientes também serão em madeira maciça tipo almofada;

- Terão tarjetas de duas voltas de metal cromado, batentes de ferro dobrado de 1/8" x 3 mm e dobradiças cromadas de 3 1/2" x 2 mm soldadas nos batentes;

- Serão chumbadas através dos batentes por parafusos de 30 mm com buchas nas placas divisórias de concreto armado aparente.

10.0 – PAISAGISMO:

10.1 – Grama batatais:

- Os ajardinamentos consistirão basicamente de gramados, contidos em áreas limitadas por meios-fios de concreto. O nível do piso do meio-fio deverá sacar de 0,10 m acima do solo pronto para a implantação do gramado.

- O gramado deverá ser implantado através de rizomas sadios, turzidos, maduros, com mínimo de três módulos à distância máxima de 0,06 m, após perfeita regularização de solo a plantar.

- Deverá ser regado duas vezes ao dia pelo menos até 9:00 h e após 16:00 h e só deverá ser recebido trinta dias após o plantio quando perfeitamente radicado, depois da primeira poda.

10.2 – Lastro de seixo:

- As áreas especificadas no projeto arquitetônico destinado a lastro de seixo, delimitadas conforme projeto, serão preenchidas com altura mínima de 5cm.

10.3 – Plantio de árvore regional e de arbustos:

- O plantio de será realizado dentro das jardineiras dispostas ao longo da orla onde a jardineira será completada até a altura de 52,00 cm com terra vegetal para que ocorra a plantação e dentro dos canteiros dispostos ao longo da praça com terra vegetal.

10.4 – Plantio de árvores ornamentais:

- No plantio de árvores serão utilizadas espécies das regiões, podendo se ter mudas arbóreas, mudas arbustivas ou mudas herbáceas, conforme indicações do projeto paisagístico.

- O seu transporte para o local de plantação deverá ser feito em latas ou sacos plásticos, com volume mínimo de 15 litros, radicados e em perfeitas condições de vegetação e saúde.

- A sua plantação será feita em covas com dimensões mínimas de 0,40x0,60x0,50m, previamente  preparadas com solo  agrícola, composto de barro de jardim, terra vegetal e adubo orgânico de lixo.

11.0 - REVESTIMENTOS:

11.1 – Chapisco

O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, que deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia grossa, com dimensão máxima de 4mm.

Deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta, com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao disposto na NBR - 7200.

11.2 – Reboco

Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente do reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de aplicação, constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1,2mm e cimento.

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR-7200. Deverá ser usado um traço de cimento, cal hidratada e areia, na proporção 1:2:8.

- Serão rebocadas todas as paredes de alvenaria.

12.0 - INSTALAÇÕES:

12.1 – Instalações Elétricas:

- As instalações serão executadas conforme projeto especifico, atendidas as normas da ABNT, e da concessionária local.

12.2 – Instalações Hidráulicas:

- As instalações serão executadas conforme projeto específico, atendidas as normas da ABNT, e da concessionária local.

- As caixas de registro serão de concreto pré-moldado com dimensões especificadas em projeto específico.

- O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da fiscalização.

- Estão previstas as instalações completas de torneiras para lavatórios e registros de pressão para manutenção;

- A alimentação dos quiosques se dará através do uso de reservatório de água.

- As canalizações serão embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos e no forro, quando houver e se necessário, e não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitáveis, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais;

- Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese, principalmente através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo fabricante da tubulação;

- O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da fiscalização;

12.4 – Instalações sanitárias:

- Está prevista a instalação de de aço inox com cuba dupla para cada um dos quiosques e 01 (um) sumidouro com três manilhas dimensionado para pequenas contribuições;

- A tubulação primária será de PVC rígido soldável com diâmetro de 100 mm, a tubulação secundária será de PVC rígido soldável com diâmetro de 50 mm e 40mm e a tubulação de ventilação será de PVC rígido soldável com diâmetro de 50 mm;

- As canalizações serão embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos e no forro, quando houver e se necessário, e não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando inevitáveis, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais;

- Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese, principalmente através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo fabricante da tubulação;

- As declividades das canalizações da instalação sanitárias seguirão os seguintes parâmetros:

- Ramais de descarga: 2,0%;

- Ramais de esgoto e subcoletores de 100 mm e 50 mm: 2,0%.

- Será obrigatório o uso de caixas de inspeção com diâmetro mínimo de 40,0 cm para tubulação primária e de 30,0 cm para tubulação secundária sempre que houver curva ou quando a distância for superior a 6,00 m;

- O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da fiscalização;

13.0 – PINTURA:

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam a fim de que seja garantida a eficiência e durabilidade do revestimento protetor, evitando levantamento de pó durante o trabalho até que as tintas estejam completamente secas. Não será permitido o trabalho nas superfícies que não estejam perfeitamente enxutas;

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma coloração uniforme;

As tintas a empregar deverão ser apresentadas na obra nas embalagens originais.

13.1 – Esmalte sintético esquadrias metálicas emassada:

- As esquadrias metálicas serão pintados com tinta esmalte sintético fosco em duas demãos no mínimo emassada com massa plástica;

13.2 – Esmalte sintético esquadrias de madeira emassada:

- As esquadrias de madeira serão pintadas com tinta esmalte sintético fosco em duas demãos no mínimo emassada com massa a óleo, precedida de base niveladora para impermeabilização.

13.3 – Pintura acrílica texturizada externa (duas demãos):

- As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo as paredes ser lixadas e espanadas.

- As superfícies só poderão ser pintadas quando secas.

- Devem-se observar os seguintes procedimentos:

- Remoção de manchas de óleo, graxa, mofo etc., com detergente apropriado;

- Lixamento leve a aplicação de impermeabilizante líquido a rolo ou pincel;

- Aplicação, com espátula ou desempenadeira, de massa corrida, plástica ou a óleo, em camadas finas até um perfeito nivelamento, 24 horas após a aplicação do impermeabilizante, com intervalo de, no mínimo, 3 horas entre as demãos;

- Lixamento com lixa fina e posterior espanamento;

- Aplicação de acabamento com tinta acrílica em tantas demãos quantas forem necessárias.

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca, é conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, a menos que a tinta seja a base látex (PVA) quando o intervalo poderá ser de 6 (seis) horas. Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos se estiver chovendo.

- Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Salvo com autorização expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábricas, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

13.4 – Pintura acrílica texturizada interna em paredes (duas demãos):

- As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo as paredes ser lixadas e espanadas.

- As superfícies só poderão ser pintadas a óleo, em camadas finas até um perfeito nivelamento, 24 horas após a aplicação do impermeabilizante, com intervalo de, no mínimo, 3 horas entre as demãos;

- Lixamento com lixa fina e posterior espanamento;

- Aplicação de acabamento com tinta acrílica em tantas demãos quantas forem necessárias.

- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca, é conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos se estiver chovendo.

- Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Salvo com autorização expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábricas, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

14.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

14.1 – Bancada em granito:

- Serão assentadas bancadas em granito cinza corumbá com espessura de 2,5 cm;

- As bancadas deverão ser confeccionadas nas dimensões indicadas em projeto;

- Serão assentadas nas paredes com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3.

- A pedra de granito será do tipo cinza Corumbá.

15.0 – SERVIÇOS FINAIS:

15.1 – Remoção de entulho proveniente da limpeza da obra:

- Serão removidos para fora do canteiro todas as suas instalações provisórias e também todos os entulhos e restos de materiais provenientes da edificação não aproveitáveis;

- Haverá particular cuidado ao serem removidos quaisquer detritos, manchas ou salpicos de tinta ou argamassa endurecida das superfícies acabadas, sobretudo dos pisos.

15.2 – Limpeza final:

- Todo o piso da praça e banheiros deverá ser entregues completamente limpo interna e externamente;

- Todo o revestimento cimentado, ladrilho, cerâmico etc., deverá ser limpo abundante e cuidadosamente de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

18.0 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra.

- O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente da escavação das valas.

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra.

- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

- Antes da aplicação do pavimento em paralelepípedo a ser utilizado na pavimentação a firma contratada para a execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.º Fiscal da Obra.

- Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro, matéria orgânica, etc.

- A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela fiscalização.

- A relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediários.

- A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação.

- A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, executadas pelo menos a cada 20,00 m com variação de até ± 10% do projetado e variação de espessura de até 1,0 cm da especificada no projeto.