ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ATRACADOURO PARA EMBARCAÇÕES COM RAMPA DE CONCRETO NO RIO PARNAIBA;

LOCAL: PORTO – PI

01 –	COBERTURA

Será em estrutura da madeira aparelhada, polida e pintada em veniz poliuretânico brilhante e telha colonial.

02 –	ESQUADRIAS

As portas e janelas serão em chapa de ferro pintadas em esmalte sintético brilhante.

03 –	REVESTIMENTO

As paredes internas dos quiosques e wc’s serão revestida em porcellanato cerâmico até altura de 2,60m e rejunte com espaçamento de 2mm sendo da mesma cor do revestimento.

As paredes externas do volume dos wc’s serão revestidas em pedra sabiá com gabarito 20x20.

04–	PINTURA

Toda pintura externa será em textura acrílica lisa, sendo que a pintura das portas e janelas serão em esmalte sintético brilhante.

05 –	BANCADAS

Todas as bancadas, espelho e soleiras serão granito cinza andorinha.

05 –	PAVIMENTAÇÃO

Todo o piso da praça será em piso intertravado tipo tijolinho de 4mm conforme paginação na planta de piso.

A rampa do cais será em piso de concreto armado de 15cm tipo áspero.

06 –	BANCOS

Todos os bancos serão em base de concreto e assento em prancha de madeira aparelhada e envernizada.

07 –	LIXEIRA

Todas as lixeiras serão em chapa metálica e pintada em esmalte sintético brilhante.

08 –	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS

-Eletrodutos de PVC rígido, quando embutidos em lajes, pilares e vigas, e do tipo leve para os demais casos;

-Todos os fios e cabos serão isolados;

-Interruptores e Tomadas serão da cor cinza

-As luminárias dos quiosque e wc’s serão tipo plafons de 02 lâmpadas

-As luminárias da praça serão em poste de ferro tipo globo e poste de ferro de 03 pétalas pintadas em esmalte sintético brilhante.

09 –	LOUÇAS E METAIS

- O vaso sanitário dos banheiros terão caixa acoplada.

- As cubas serão de louça

- As torneiras dos banheiros de aço inox

- A cuba dos quiosques será em aço inox grande

10 –	DIVERSOS

Todo o guarda corpo da praça será em tubo em aço galvanizado de 3” e em tubo de aço galvanizado de 1.1/2” pintado em esmalte sintético brilhante.

O guarda corpo da rampa do cais será em tubo em aço galvanizado de 3” e tubo em aço galvanizado de 2” pintado em esmalte sintético brilhante.