ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO ATRACADOURO DE PORTO - PI

1.00 - INFORMAÇÕES GERAIS:

01	-	O início dos serviços fica condicionado à emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da Contratante e da autorização pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIÁRIO DE OBRAS;

02 -	No decorrer da execução dos serviços, a contratada deverá obedecer, com rigor, às especificações e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenização;

05 -	Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de boa qualidade;

06	-	Para os materiais com referência de especificação em projetos e planilhas, serão admitidos similares, subentendendo-se, como similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovação destes materiais deverá ser feita previamente pela fiscalização;

07 - Correrão por conta da contratada todos os itens relacionados com a execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, obrigações sociais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços;

08 -	O pagamento das faturas só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos serviços executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição não são, necessariamente, os previstos na planilha orçamentária original;

09 -	Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, de modo que cabe à contratada o esmero na execução dos serviços, a fim de que não haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito funcionamento destas instalações;

10	-	A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;

11	-	Os serviços omissos nestas especificações e planilha orçamentária, somente serão considerados extraordinários quando autorizados, por escrito, pela fiscalização;

12 -	Esta especificação geral tem o objetivo de expor aos licitantes e futuros contratados as considerações do orçamentista na composição dos preços unitários dos serviços de modo que os seus preços também os observem, posto que a fiscalização se pautará na sua estrita e rigorosa obediência.

13	-	Os itens desta especificação não seguirá obrigatoriamente a mesma ordem e nomenclatura da planilha orçamentária;

2.00	-	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.01- LOCAÇÃO DA OBRA - GABARITO;

Considera-se o gabarito afastado 1,0m para cada lado da construção indicada no projeto. Este será executado com taboas de virola ou similar, devidamente niveladas e apoiadas em estacas de madeira redonda. O quantitativo e determinado em função da área de construção da unidade.

2.02- LIMPEZA DA ÁREA:

Este serviço engloba a capina, o limpa roçado, o destocamento, a queima e remoção, para os locais permitidos pela Prefeitura local, do material expurgado, tanto deste serviço preliminar quanto do entulho decorrente da execução dos serviços que, periodicamente deverão ser retirados do terreno, de forma a se ter uma obra sempre limpa. O quantitativo é determinado pela área mínima de entorno da construção.

2.03- PLACA DE OBRA:

Este serviço consiste na confecção de placa em chapa de ferro nº 22, ou chapa de zinco, com guarnições em madeira. Estas terão fundo pintado com esmalte sintético e letreiros nas indicações e cores solicitadas e especificadas pelo contratante. Será confeccionada uma placa.

3.00	-	SERVIÇOS PRELIMINARES:

3.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL:

Este serviço consiste na remoção de um volume de terra abaixo da cota natural do terreno, com a utilização de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundação corrida, para a quantificação, não será permitida largura inferior a 40cm, e profundidade inferior a 50cm;

3.02 -	FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA:

Este serviço consiste no enchimento das cavas, abertas para fundação corrida, com pedras ditas de mão, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:7, com uso de aditivo tipo Vedalite ou similar nas proporções indiadas pelo fabricante. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a última camada de argamassa se iguale ao nível do terreno. Seu quantitativo é determinado pelo volume de escavação das fundações corridas;

3.03 – CONCRETO SIMPLES:

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural, no traço 1:3:5, (cimento, areia e seixo) com 6cm de espessura, para regularização da bases das fundações. Seu quantitativo e determinado pela área do fundo dos blocos multiplicada pela espessura da camada;

3.04	- BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO:

Este serviço consiste na confecção de peças estruturais tipo bloco de fundação em concreto ciclópico com concreto com Fck mínimo de 13Mpa, e 30% de pedra de mão, observadas as normas da ABNT:

- Estes serão executados sobre as base de concreto magro.

3.05 -	BALDRAME:

Este serviço consiste no levante da alvenaria cerâmica com 06 (seis) furos, na largura de 20cm (1 vez) assentada com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:7, com uso de aditivo tipo Vedalite ou similar nas proporções indiadas pelo fabricante, na altura definida pelas construções adjacentes, com a função de regularização, nivelamento e apoio para as vigas de fundação;

3.06 -	ATERRO APILOADO COM EMPRÉSTIMO:

Este serviço consiste na colocação de areia fina ou outro material arenoso, nos caixões formados pelas contenções. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas não superiores a 25cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras e o comprometimento do piso.

4.00	-	VEDAÇÃO/ESTRUTURA:

4.01	-	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICOS DE 6 FUROS:

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos furados de 06 furos, nas dimensões aproximadas de 10x15x20cm (largura, altura e comprimento), assentada com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:6, com uso de aditivo tipo Vedalite ou similar nas proporções indicadas pelo fabricante, devidamente nivelada, aprumada e amarrada.  Sua quantificação é determinada por m² de acordo com o projeto de arquitetura.

4.02	-	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

Este serviço consiste na confecção de peças estruturais de concreto armado com Fck mínimo de 20Mpa (pilares, vigas e vergas), nas dimensões especificadas em projeto e observadas as normas da ABNT:

As formas serão em madeira tipo virola ou similar e chapas de compensado resinado tipo “madeirite”. O aproveitamento será de 2 vezes.

5.00	-	COBERTURA:

5.01 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE TELHA CERÂMICA:

Linhas (7,0x14,0)cm, caibros (7,0x3,5)cm e ripas (1,5x3,0)cm perfeitamente serradas, sem nós, empenos ou outras falhas, em madeira de lei, assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as paredes;

As emendas serão efetuadas com chanfros a 45°, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios;

Será feita obedecendo rigorosamente aos detalhes e dimensões do projeto arquitetônico;

Deverão ser observadas as seguintes distâncias entre peças:

Ripas: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,25 m (telha cerâmica canal ou colonial) e de 0,30 m (telha marselha);

Caibros: distância máxima, de eixo a eixo, de 0,50 m (telha cerâmica);

Linhas: distância máxima, de eixo a eixo, de 3,50 m (telha cerâmica).

5.02 - TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA:

As telhas serão de cerâmica tipo canal, de fabricação mecânica, bem assentadas e sem porosidade;

A forma de colocação das telhas deverá ser de baixo para cima, sobrepondo no mínimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltração de água;

As telhas da cumeeira (divisor de águas), das pontas (caliças) e das laterais (beira e bica) deverão ser rejuntadas com argamassa no traço 1:2:9 de cimento, cal e areia fina, para evitar seus deslocamentos em decorrência da ação dos ventos;

As telhas cerâmicas a serem usadas deverão ter calhas suficientemente largas para que depois de assentadas não haja o comprometimento do canal de descida das águas e que se tenha, no final, um telhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito (canais abertos e capas cobrindo com eficiência os canais);

A inclinação das telhas será no mínimo de 25% e no máximo de 30%, devendo obedecer ao projeto arquitetônico.

5.03 – RUFO EM CONCRETO ARMADO 20 mpa:

O rufo em concreto armado de dimensões de 30 cm de largura e 8 cm de espessura, será executado sobra cobertura de telha metálica, a fim de evitar a infiltração de águas oriundas das chuvas, conservando por mais tempo o acabamento das alvenarias.

O rufo será executado em concreto armado fck 20 Mpa, dosado racionalmente e obedecendo as prescrições da NBR6118/2003, 6120 e 6122.

Deverão ser adaptadas exatamente as dimensões de peças da estrutura projetada, de modo a não ocorrer deformações sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas fendas deverão ser vedados com papel de saco de cimento no momento da concretagem. Antes do lançamento, as formas deverão ser limpas e molhadas até a saturação. O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibrações mecânicas. Deverá ser rigorosamente observada a cura do concreto lançado durante 07 (sete) dias consecutivos e as superfícies deverão ser mantidas umedecidas.

As armaduras deverão obedecer às prescrições da NB-3 sendo que, antes de sua introdução nas formas, deverão estar limpas, não se admitindo a presença de graxas ou acentuada oxidação;

5.03 – CHAPIM  EM CONCRETO:

O chapim em concreto armado de dimensões de 20 cm de largura e 3 cm de espessura, será executado sobre as alvenarias de elevação, a fim de facilitar o gotejamento das águas oriundas das chuvas, conservando por mais tempo o acabamento dessas alvenarias.

O chapim será executado em concreto fck 20 Mpa, dosado racionalmente e obedecendo as prescrições da NBR6118/2003, 6120 e 6122.

Deverão ser adaptadas exatamente as dimensões de peças da estrutura projetada, de modo a não ocorrer deformações sob a ação das cargas e pressões do concreto e suas fendas deverão ser vedados com papel de saco de cimento no momento da concretagem. Antes do lançamento, as formas deverão ser limpas e molhadas até a saturação. O adensamento do concreto deverá ser feito através de vibrações mecânicas. Deverá ser rigorosamente observada a cura do concreto lançado durante 07 (sete) dias consecutivos e as superfícies deverão ser mantidas umedecidas.

6.00	-	REVESTIMENTO:

6.01	-	CHAPISCO DE ADERÊNCIA:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. A quantificação é feita considerando toda a área das faces das alvenarias.

6.02	-	REBOCO EM PLACA ÚNICA:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço de 1:7, podendo ser usado aditivo tipo Vedalite ou similar nas proporções indiadas pelo fabricante, diretamente sobre o chapisco de aderência. O reboco poderá servir de base para o assentamento de algum tipo de revestimento.. A espessura do reboco não deve ultrapassar 25mm

6.03	-	EMBOÇO:

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa cimento e areia fina no traço de 1:6, podendo ser usado aditivo tipo Vedalite ou similar nas proporções indiadas pelo fabricante, diretamente sobre o chapisco de aderência. O emboço servirá de base para o assentamento de algum tipo de revestimento. A espessura do emboço não deve ultrapassar 20mm.

6.04	-	REVESTIMENTO CERÂMICO:

Este serviço consiste no assentamento de porcelanato cerâmico 60cm x 60cm, tipo A, sobre o emboço ou reboco previamente desempenado, com argamassa pré-fabricada tipo cola específica para porcelanato. O assentamento será procedido a seco: não se deve molhar nem a cerâmica, nem o reboco. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 2,00mm, que serão preenchidas após 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor a definir. As juntas, antes da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas.

7.00	-	PAVIMENTAÇÃO:

As pavimentações só poderão ser executadas depois do assentamento das canalizações que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem.

A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos não poderá conter cal, pois a umidade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças.

As pavimentações de áreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior a 0,5%.

7.01	-	LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (PISO BRUTO), E=6cm:

Este serviço consiste na execução de uma camada de concreto simples, não estrutural, no traço 1:3:5, com 6cm de espessura, destinada a evitar a penetração de água nas edificações, especialmente por via capilar. De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensíveis de percolação.

7.03	- PISO CERÂMICO:

Este serviço consiste no assentamento de porcelanato cerâmico 60cm x 60cm , tipo A sobre o contra piso, com argamassa pré-fabricada tipo cola específica para porcelanato. O assentamento será procedido a seco: não se deve molhar nem a cerâmica, nem o piso. Adiciona-se água à cola até obter-se consistência pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a argamassa “descansar” por um período de 15 minutos, após o que executa-se novo amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou outros produtos. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 2,00mm, que serão preenchidas após 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor a definir. As juntas, antes da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas.

8.00 - ESQUADRIAS:

8.01	-	METÁLICAS:

1. PORTAS:

a) As portas metálicas serão executadas utilizando cantoneiras e barras de 7/8” e guarnições em metalon 20x30 e 20x50”. O fechamento será em chapa nº 20 nas duas faces.

As fechaduras serão do tipo cilindro, com maçaneta maciça tipo bola de boa qualidade e cromados.

2. JANELA:

a) As janelas serão em chapa articulada tipo enrolar nº 26 , com 02 ferrolhos internos em cada folha.

8.02  - GUARDA – CORPOS

O Guarda - Corpos da rampa será em tubos de aço galvanizado , de 3” no corrimão e de 2” nas peças intermediárias , já o Guarda - Corpos da praça , será em tubos de aço galvanizado , de 3” no corrimão e de 1 ½ “ nas peças intermediárias . Todos pintados com esmalte sintético sobre base para pintura em superfícies galvanizada.

9.00  -	PINTURA:

9.01 – TEXTURA HIDRORREPELENTE.

Esta pintura será aplicada e quantificada em uma demão de tinta texturada, sobre rebocos externos discriminados em projeto, com selador, sem massa.

9.02	-	ESMALTE SEM MASSA EM ESQUADRIA METÁLICA :

Este serviço consiste na aplicação de duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho,  sobre esquadrias de ferro, previamente tratadas com tinta antioxidante. A quantificação será

por área de unidade multiplicado por um fator de 2 a 2,5, considerando as duas faces e as guarnições

10.00-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis;

10.01-	SOBRE AS CAIXAS DE DERIVAÇÃO / PASSAGEM:

Serão empregadas nos seguintes pontos:

Em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores da tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos;

Em todos os pontos de emendas ou derivação de condutores;

Em todos os pontos de instalação de luminárias em lajes e paredes.

Terão as seguintes características:

Octogonais (3” x 3”), de ferro, com fundo móvel, para centro de luz em lajes e paredes;

Retangulares (4” x 2”), de ferro, para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a três.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas;

As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congêneres serão fechadas pelos espelhos que completam a instalação desses dispositivos, usando o material da linha  PIAL (tampa plástica) ou similar;

10.02-	SOBRE OS CONDUTORES:

Serão do tipo anti-chama da marca;

As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serão instalados de maneira que, quando completada a instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja a prevista;

Serão ligadas à terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de distribuição e de medição em hastes tipo COPERWELD de 5/8” x 2,40m;

Nos trechos de caminhamento horizontal dos condutores, obedecer-se-á ao seguinte:

Na estrutura de madeira do teto serão apoiados com “cleats” de louça no mínimo a cada 3,0m;

10.03.	SOBRE OS CONDUTOS:

Serão de PVC soldáveis, do tipo ponta e bolsa;

A rede de eletrodutos será instalada de modo a não formar cotovelos, apresentando, outrossim , uma ligeira e contínua declividade para as caixas;

Serão descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou redução de seção.

10.04.	SOBRE OS DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEÇÃO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para manobra e proteção” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuição e outros equipamentos da espécie;

O posicionamento dos interruptores está definido em projeto. As placas ou espelhos para interruptores, tomadas, campainhas, etc., serão em termoplástico auto-extinguível;

Os disjuntores terão suas capacidades definidas no projeto elétrico e serão termomagnéticos;

Os disjuntores serão utilizados como chave geral, chave parcial ou unidade individual;

Os quadros de distribuição serão montados em caixas de embutir e fabricados em chapa de aço 22, os chassis em chapa de aço da mesma bitola e as molduras e portas em chapa de aço 16;  o acabamento das chapas será efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi, na cor cinza, com acabamento final em estufa;

Os quadros de distribuição terão barramento de neutro, terra e circuitos.

10.05.	SOBRE OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO:

As luminárias a serem usadas serão as seguintes:

Plafon de sobrepor com lâmpada fluorescente compacta de 15W ( 02 por luminaria);

Os condutores que chegam às luminárias devem vir por trás das peças da estrutura de madeira (tesoura, linha, etc.) - sendo vedado a disposição da fiação de alimentação desta luminárias de forma vertical e direta - situação em que os condutores ficariam visíveis e comprometeriam a estética do conjunto;

As tomadas, locadas no projeto, serão em termoplástico auto-extinguível do tipo universal.

d) As Luminárias externas serão colocadas em poste galvanizado de 4”  com 03 pétalas e 4,50 m de altura e Poste Galvanizado 2 1/2” com 2,50 m de altura e luminária tipo Globo.

11.00 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

As instalações serão executadas de acordo com o projeto, obedecendo quando possível as especificações contidas no projeto arquitetônico.

As declividades mínimas das canalizações da instalação sanitária serão de 2,0%;

Serão adotadas as seguintes especificações de produtos:

Todos os tubos e conexões serão em pvc de primeira qualidade;

Os registros, torneiras e copos sifonados metálicos serão de inox cromados;

As peças sanitárias (vasos, lavatórios, acessórios, etc.) serão de louça branca de primeira qualidade;

Os materiais plásticos (copos sifonados, assentos plásticos para vaso, ralos sifonados, caixas sifonadas, etc.) serão em pvc de primeira qualidade;

12.00 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

12.1 – MATERIAL UTILIZADO:

O material usado no colchão será areia grossa, com espessura de 10,0cm. As pedras deverão ser de origem ígnea e apresentar boa resistência ao impacto e a fricção.

12.2 – ASSENTAMENTO DAS PEDRAS:

As pedras serão assentadas com espaçamento de 1,00 a 1,50 m no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais serão entrelaçados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas não coincidam.

12.3 – COMPACTAÇÃO MECANIZADA:

Concluído o assentamento deverá ser feita a compactação mecanizada com o auxílio de um compactador de placas. Será executada do meio-fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal.

12.4 – REJUNTAMENTO:

Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, após o assentamento e compactação das pedras com a prévia varrição da superfície por ela definida. A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A profundidade mínima das juntas será de 7,0 cm para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras.

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo caldeado será exigida uma batição com malho a fim de proporcionar um melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixação das pedras. A argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser caldeada.

A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, como do preparo correto.

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a plasticidade.

12.5 – MEIO – FIO DE CONCRETO:

As valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no mínimo 20,0 cm. O fundo das valas onde serão assentados os meio-fios deverá ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio deverá ser executado após a regularização da via pública.

O meio-fio a ser utilizado será fabricado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Deverá ter seção primática com dimensões definidas na planilha orçamentária e resistência superior ou igual a 10 Mpa.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de cimento e areia grossa isenta de argila, no traço 1:4.

12.6 – SARJETA:

A sarjeta será a própria pavimentação em paralelepípedo com largura de 40,0 cm e inclinação de 17,5%.

Nas esquinas, as sarjetas deverão prosseguir, atravessando as ruas, de modo a permitir a continuidade do fluxo das águas da chuva.

12.7 - Piso intertravado tipo paver (bloquete) espessura de 4cm nas cores cinza e vermelho.

Será executada pavimentação em blocos de cimento em toda área indicada em projeto arquitetônico.

Será executado na cor natural e vermelha, nas dimensões (19,9x10x4)cm.

Concluídas as execuções de nivelamento e compactação, a pavimentação com os blocos será executada partindo-se do meio-fio lateral.

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar - após compactação- sobre a base que será de areia.

Com a finalidade de se obter um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, serão observadas as seguintes recomendações:

Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da rua, o que deve ser objeto de verificações periódicas;

12.7 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra.

O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente da escavação das valas.

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra.

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Antes da aplicação do pavimento em paralelepípedo a ser utilizado na pavimentação a firma contratada para a execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.º Fiscal da Obra.

Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro, matéria orgânica, etc.

A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela fiscalização.

A relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediários.

A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação.

A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, executadas pelo menos a cada 20,00 m com variação de até ± 10% do projetado e variação de espessura de até 1,0 cm da especificada no projeto.

13.00-	DIVERSOS:

13.01- BANCADA EM GRANITO PARA LAVATÓRIOS E BALCÕES E PIA DE COZINHA:

Este serviço consiste no fornecimento e assentamento de placas de granito tipo “cinza andorinha”, com 2cm de espessura, polidas nas faces expostas e reforçadas por cantoneiras de 1” x ¼”, com chumbadores de 5cm, com a aba vertical embutida no reboco e sem contraventamento tipo “mão-francesa”. Em todos as bordas da bancada com cubas de embutir, haverá um cordão, sobreposto - feito do mesmo material  - para evitar dispersão da água para o piso e reboco.

13.02-	LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias, pavimentações, revestimentos, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.