ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

OBRA: REFORMA DA RAMPA DE ACESSO AO CAIS E URBANIZAÇÃO

LOCAL: PORTO - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO - PI

01 –	COBERTURA

Será em estrutura da madeira aparelhada, polida e pintada em veniz poliuretânico brilhante e telha colonial.

02 –	ESQUADRIAS

As portas e janelas serão em chapa de ferro pintadas em esmalte sintético brilhante.

03 –	REVESTIMENTO

As paredes internas dos quiosques e wc’s serão revestida em porcellanato cerâmico York WH RET. 60X60 PORTINARI até altura de 2,60m e rejunte com espaçamento de 3mm sendo da mesma cor do revestimento.

As paredes externas do volume dos wc’s serão revestidas em pedra sabiá com gabarito 20x20.

04–	PINTURA

Toda pintura externa será em textura acrílica lisa, sendo que a pintura das portas e janelas serão em esmalte sintético brilhante.

05 –	BANCADAS

Todas as bancadas, espelho e soleiras serão granito cinza andorinha.

05 –	PAVIMENTAÇÃO

Todo o piso da praça será em piso intertravado tipo tijolinho de 4mm conforme paginação na planta de piso.

A rampa do cais será em piso de concreto armado de 10cm tipo áspero, sendo que a rua será em pavimentação em paralelepípedo.

06 –	BANCOS

Todos os bancos serão em base de concreto e assento em prancha de madeira aparelhada e envernizada.

07 –	LIXEIRA

Todas as lixeiras serão em chapa metálica e pintada em esmalte sintético brilhante.

08 –	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS

-Eletrodutos de PVC rígido, quando embutidos em lajes, pilares e vigas, e do tipo leve para os demais casos, serão de fabricação TIGRE;

-Todos os fios e cabos serão da marca PIRELLI;

-Interruptores e Tomadas serão da marca Pial Legrand Linha Pialplus cor cinza

As luminárias dos quiosque e wc’s serão tipo plafons de 02 lâmpadas

As luminárias da praça serão em poste em aço zincado de 2.5” tipo globo e poste em aço zincado de 4” de 03 pétalas pintadas em esmalte sintético brilhante.

09 –	LOUÇAS E METAIS

- O vaso sanitário dos banheiros será deca linha IZY com caixa acoplada.

- As cubas serão deca ref: L-56

- As torneiras dos banheiros serão deca B. EPOQUE TRADICIONAL 1198.C52

- A cuba dos quiosques será em aço inox grande da linha tramontina.

10 –	DIVERSOS

Todo o guarda corpo da praça será em tubo em aço galvanizado de 3” e em tubo de aço galvanizado de 1.1/2” pintado em esmalte sintético brilhante.

O guarda corpo da rampa do cais será em tubo em aço galvanizado de 3” e tubo em aço galvanizado de 2” pintado em esmalte sintético brilhante.