# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# UNIDADE DEMONSTRATIVA DE OVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICÍPIO DE AROAZES - PI

1.0 - OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a construção e implantação de 01 (uma) Unidade Demonstrativa de Ovinocaprinocultura, na Localidade Barra do Riacho, Comunidade Viração, no município de Aroazes, Estado do Piauí.

2.0 – LOCALIZAÇÃO

Será construída 01 (uma) Unidade Demonstrativa de Ovinocaprinocultura no endereço:

Local – Área sob domínio e posse da Sociedade de Apoio ao Desenvolvimento 	Socioeconômico Sustentável de Aroazes – PI, CNPJ: 20.047.134/0001-75

Endereço – Localidade Barra do Riacho, Comunidade Viração, Zona rural, Município de Aroazes – PI, CEP: 	64.650-000 , Estado do Piauí.

3.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços constarão basicamente de:

3.1 – Construção de Unidade Demonstrativa de Ovinocaprinocultura - UTT

A instalação da UTT consiste em um centro de manejo com área útil de 75,0 m² com quatro divisões internas destinadas a diferentes fases de criação dos ovinos ou caprinos - uma destinada aos cabritos recém-nascidas, “cabriteiro”, outro as cabras paridas, e dois boxes de manejos.

3.1.1 Serviços Preliminares

3.1.1.1 Limpeza do Terreno.

O local de construção deve estar bem limpo, livre de pedras, restos de vegetações que venham a comprometer a construção, será realizada manualmente com a utilização de materiais e equipamentos compatíveis com o tipo de serviço a ser realizado.

3.1.1.2. Locação

Deve-se escolher um local que não seja sujeito a encharcamento ou muito próximo de cursos d`água, evitando-se área com declividade acentuada. Deve ser próximo a fonte d`água. Considera-se ainda levar em conta a direção dos ventos com relação a sua capacidade de conduzir odores do centro de manejo à residências próximas. Direcionar o sentido longitudinal no sentido leste – oeste (nascente – poente).

3.1.2 Infra-estrutura

A área do centro de manejo deverá estar em nível superior ao do solo, 10 cm no mínimo, para tal deverá ser feito uma estrutura de alvenaria de tijolo comum com argamassa, com 0,20 x 0,25 m em todo o perímetro (40 metros).  A fundação dos esteios deve ter as seguintes dimensões (0,30 x 0,30 x 0,50 m), após a colocação dos mesmos devem ser preenchidas com alvenaria de pedra argamassada.

O material escavado deverá servir de aterro sendo devidamente compactado e livre de material impróprios (tocos e raízes), sobre este material deverá ser depositado um colchão de areia com 0,04 m de espessura, devidamente compactado, sobre o qual será construído o piso.

O piso deve ser de concreto magro com espessura de 6,0cm, apresentando declividade de 2%, facilitando a limpeza e escoamento da urina.

3.1.3 Divisórias do centro de manejo.

Será composta por uma meia parede de 1,60 m de altura, feita de ripões de 5,0 cm de largura por 1,5 cm de espessura, espaçados 2,5 cm entre si, assentados sobre três caibros (3,0 x 7,0 cm) que serão dispostos horizontalmente entre os esteios.

3.1.4 Estrutura de elevação e sustentação

Nas estruturas serão usados 24 (vinte e quatro) esteios de madeira serrada de 0,15m x 0,15 m com 3,4m de comprimento, que servirão para a sustentação do teto, e 8 (oito) esteios de madeira serrada com 0,15m x 0,15 m com 2,1 m de comprimento que servirão para sustentação das divisórias e portões.

3.1.5 Cobertura

A estrutura de madeira para a telha cerâmica será composta de ripas de madeira serrada sobre caibros e linhas lavradas, deve ter a inclinação mínima de 25% e será de 4 águas.

3.1.6 Calçada

Ao redor do centro de manejo terá uma calçada de alvenaria de tijolo comum, com 0,50 m de largura.

3.1.7 Instalações elétrica

Será instalado um ponto de energia, que servirá para a instalação de uma iluminação interna.

3.1.8 Limpeza da obra

Após a conclusão da obra, será providenciado a limpeza interna do centro de manejo e de suas mediações e será feita manualmente.

  - Construção de cercas (586 m)

    - - Cercas

A cerca será construída com nove fios de arame farpado, esticados e espaçados igualmente ao longo do perímetro e delimitando as áreas de pastagens e do centro de manejo para terminação de ovinos e caprinos. Recomenda-se o seguinte espaçamento entre os fios de arame, de baixo para cima (05 cm do solo, 10 cm, 10 cm, 15 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 25 cm, 30 cm).

    - - Estacas

As estacas terão diâmetro de 7,0 a 9,0 cm e 1,95 m de comprimento, retilíneas, sendo estas enterradas cerca de 30 cm e espaçadas de 1,00 m em 1,00 m. As suas pontas devem ser cortadas na forma de bisel, não será permitido o uso de madeiras ditas “brancas” que não possuem âmago lignificado, típico das madeiras ditas de “lei”.

    - - Mourões

Os mourões com diâmetro de 15,0 a 20,0 cm e 2,15 m de comprimento, enterrados com 50cm de profundidade e espaçados de 10 em 10 metros, não será permitido o uso de madeiras ditas “brancas” que não possuem âmago lignificado, típico das madeiras ditas de “lei”.

3.3.4 - Portões em Madeira

A UTT contará com 04 (quatro) portões em madeira, medindo 0,70m de largura por 1,60 m de altura (1 portão principal, 3 portões de comunicação entre os piquetes).

  - Implantação de Banco de Proteína (0,125ha)

    - - Destocamento e limpeza

Consiste em livrar a área da vegetação existente e torná-la apta a receber o plantio da nova cultura, desta forma, deve-se utilizar trator de esteira com potência necessária ao tipo de vegetação existente. A lâmina do trator deve ser capaz de retirar a vegetação, sem promover grandes deslocamentos do solo. O enleiramento deve ser perpendicular a declividade do terreno, e após sua queima devem ser desmanchadas.

Após o serviço mecânico, promove-se uma cata manual de raízes e tocos remanescentes, que devem ser coivarados e queimados.

    - - Aração

Será realizada com trator de pneus e grade aradora ou arado de aiveca e deverá ser “cruzada”, uma no sentido perpendicular da anterior.

    - - Gradagem

Será realizada com trator de pneus e grade niveladora visando nivelar o solo torná-lo apto para o plantio da cultura, o solo deverá estar fofo e livre de plantas invasoras.

    - Calagem

Será realizada com trator de pneus e distribuidor de calcário e visa corrigir o pH do solo e aumentar o nível de saturação de bases, o calcário deve ser o dolomítico, rico em Magnésio e Cálcio, e Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) de no mínimo 90%. Para melhor eficiência o procedimento deverá ser feito antes dos serviços de aração e gradagem.

    - - Plantio e replantio

O banco de proteína deve ser plantado no início do período chuvoso. Normalmente, o plantio é feito por sementes que devem ser escarificadas com água quente à temperatura de 80ºC, por 2 a 4 minutos, ou com água natural, deixando as sementes emergidas por mais ou menos 4 horas, quando serão tiradas da água e postas para secar na sombra. Essa operação deve ser feita de preferência à tarde, na véspera do plantio. Outra forma de escarificação é danificar o tegumento da semente com lixa, areia grossa ou seixo. No caso de usar a puerária, recomenda-se uma inoculação das sementes com Rhizobium do grupo cow-pea, logo após a escarificação e antes do plantio.

O plantio deve ser feito em sulcos rasos, com espaçamento de 1,0 m entre linhas, utilizando-se aproximadamente 20 sementes por metro linear. Deve-se visar uma população final de 7 a 10 plantas estabelecidas por metro linear, para o que se gasta cerca de 10 kg/ha de sementes com 70% de valor cultural.

Áreas pequenas podem ser plantadas manualmente em sulcos abertos com sulcadores de tração animal ou puxados a trator, ou com matracas O plantio deve ser feito no início do período das chuvas, podendo se estender até meados de fevereiro.

    - Capinas

A leucena é de crescimento inicial lento e muito sensível à competição com os capins e outras ervas, durante a fase de estabelecimento. As capinas serão manuais, com o uso de enxadas.

  - - Implantação de capineira de pisoteio (0,75ha)

3.4.1 - Destocamento e limpeza

Consiste em livrar a área da vegetação existente e torná-la apta a receber o plantio da nova cultura, desta forma, deve-se utilizar trator de esteira com potência necessária ao tipo de vegetação existente. A lâmina do trator deve ser capaz de retirar a vegetação, sem promover grandes deslocamentos do solo. O enleiramento deve ser perpendicular a declividade do terreno, e após sua queima devem ser desmanchadas.

3.4.2 - Aração

Será realizada com trator de pneus e grade aradora ou arado de aiveca e deverá ser “cruzada”, uma no sentido perpendicular da anterior.

3.4.3 - Gradagem

Será realizada com trator de pneus e grade niveladora visando nivelar o solo torná-lo apto para o plantio da cultura, o solo deverá estar fofo e livre de plantas invasoras.

3.4.4 - Calagem

Será realizada com trator de pneus e distribuidor de calcário e visa corrigir o pH do solo e aumentar o nível de saturação de bases, o calcário deve ser o dolomítico, rico em Magnésio e Cálcio, e Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) de no mínimo 90%. Para melhor eficiência o procedimento deverá ser feito antes dos serviços de aração e gradagem.

3.4.5 - Plantio e replantio

Para formação da capineira de pisoteio, deve ser preferida uma espécie forrageira com boa produção de massa verde, rica em proteína a exemplo do capim tifton, ou outra comprovadamente adaptada na região.

O plantio e replantio devem ser feitos atendendo as recomendações técnicas da especie forrageira escolhida, visando a maior produtividade e aproveitamento da forragem por hectare.

3.4.6 - Capinas

Deve ser evitada a competição com os capins nativos e outras ervas, durante a fase de estabelecimento da capineira. As capinas serão manuais, com o uso de enxadas.

  - -  Implantação da palma forrageira de sequeiro (0,125ha)

3.5.1 - Limpeza do terreno

Consiste em livrar a área da vegetação existente tornando-a apta a receber o plantio da nova cultura. Para tal, deve-se utilizar trator de pneus com potência necessária ao tipo de vegetação existente. A lâmina do trator deve ser capaz de retirar a vegetação, sem promover grandes deslocamentos do solo. O enleiramento deve ser perpendicular a declividade do terreno, e após sua queima devem ser desmanchadas.

Após o serviço mecânico, promove-se uma cata manual de raízes e tocos remanescentes, que devem ser coivarados e queimados.

3.5.2 - Escarificação Mecanizada

Será realizada com trator de pneus e escarificador. A operação de escarificação consiste em mobilizar o solo a uma determinada profundidade, até trinta centímetros, tendo uma mínima mobilização superficial. Por não provocar a inversão de camadas do solo, esta operação proporciona menor desagregação, sendo que os resíduos vegetais ficam depositados na superfície do solo, facilitando assim o controle da erosão, melhorando potencialmente a infiltração e a retenção de água, bem como a estrutura e a porosidade do solo, quando comparada aos preparos do solo convencionais.

3.5.3 - Aração

Será realizada com trator de pneus e grade aradora ou arado de aiveca e deverá ser “cruzada”, uma no sentido perpendicular da anterior.

3.5.4 - Calagem

Será realizada com trator de pneus e distribuidor de calcário e visa corrigir o pH do solo e aumentar o nível de saturação de bases. O calcário deve ser o dolomítico, rico em Magnésio e Cálcio, e Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) de no mínimo 90%. Para melhor eficiência o procedimento deverá ser feito antes dos serviços de aração.

3.5.5 – Plantio das áreas

A melhor época para o plantio da palma forrageira é no terço final do período seco, pois, quando se inicia o período chuvoso, os campos já estarão implantados, evitando-se o apodrecimento das raquetes que, plantadas na estação chuvosa, com alto teor de água e em contato com o solo úmido, apodrecem, diminuindo muito a pega devido à contaminação por fungos e bactérias.

O material vegetativo para o plantio da palma forrageira, deve ser cortado na articulação, para que a cicatrização do corte seja mais rápida. Não é conveniente fazer o plantio dos cladódios recém colhidos, deve-se deixá-los à sombra por um período de sete dias para que percam o excesso de umidade que possuem, permitindo a cicatrização dos ferimentos ocorridos na colheita, diminuindo a infestação de pragas; em seguida, são colocados dentro dos sulcos, de preferência, na posição vertical.

O plantio deve ser feito em sulcos rasos, com espaçamento de 2,0 m entre linhas e 0,5 m entre plantas. Deve-se visar uma população final 20.000 plantas estabelecidas por hectare.

3.5.6 – Raquetes

As raquetes deverão apresentar-se inteiras, com bom estado de maturação, conservação e isentas de ataques de doenças e pragas, especialmente de cochonilhas, a ser verificado pelos técnicos da CODEVASF e/ou seus representantes (Ex.Empresa de Fiscalização devidamente Contratada).  Deverá ser apresentado o comprovante de inscrição do fornecedor no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, como produtor de sementes, em nome da Empresa.

3.5.7 – Adubação

A adubação é um dos pontos mais importante no cultivo da palma forrageira, pois existe um aumento de produção quando se faz a adubação orgânica e mineral. A adubação orgânica e mineral deve ser realizada dentro dos sulcos antes do plantio, exceto o nitrogênio que deve ser aplicado no início do período chuvoso. Logo após o primeiro corte, fazer adubação de cobertura.

3.5.8 - Capinas

Deve ser evitada a competição com os capins nativos e outras ervas, durante a fase de estabelecimento da palma. As capinas serão manuais, com o uso de enxadas, e com aplicação de herbicida.

  - - Confecção de forma para silo cincho

3.6.1 Forma

A forma é composta de 3 chapas de ferro fundido nº 16, composta de 4 partes, para facilitar seu transporte e guarda, que somadas formam um círculo que tem aproximadamente 3m de diâmetro, 9,4 m de perímetro, com cada chapa medindo então 2,33m x 60 cm de largura, pois deve-se descontar 2,0 cm no comprimento de cada chapa onde se inserem os anéis de união.

A união das chapas deve ser feita pela soldagem de 4 anéis com 2,0 cm de diâmetro por 2,0 cm de comprimento pelos quais passa um vergalhão liso de ferro CA 25 10 00 de ½” (meia polegada) que tem uma de suas extremidades um puxador.

Os anéis devem ser soldados nos locais de chegada de cada um dos ferros T horizontais.

No sentido do comprimento da chapa devem ser soldados 4 ferros T de ¾” (três quartos de polegadas), sendo 2 nas extremidades e 2 a aproximadamente 20cm destas, dividindo a chapa em Três partes de 20cm.  Abaixo destas, a aproximadamente 59cm uma, devem ser soldadas chapas lisas de ¾”, com 2,0cm de largura e 2,0 a 3,0 mm de espessura, que devem ser soldadas nas bases dos ferros T das extremidades, não entrando embaixo destes. Estes ferros visam a sustentação da chapa de ferro para que não sofra deformações durante o processo de Ensilagem, o que acarreta imperfeições na forma e no bolo, não permitindo que ocorra um processo satisfatório nem reutilização da forma, como é feito normalmente.

Em cada parte da forma (chapas), deve ser colocado, no centro de sua superfície superior uma alça de ferro liso, envergado (segundo a forma abaixo), para facilitar a movimentação destas. Este ferro deve ser soldado às chapas através de pés dobrados em suas bases.