ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS

(Gravado em arquivo separado)

# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

OUTUBRO/2020

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – JUSTIFICATIVA

3 – OBJETIVOS

4 – MEMORIAL DESCRITIVO

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

7 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

8 – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

9 – PLANTAS TÉCNICAS

1 - APRESENTAÇÃO

A CODEVASF é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba com a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social. Com a Lei Nº 12.196, sancionada em 14 de janeiro de 2010, passa a atuar também nos vales dos rios Itapecuru e Mearim, no estado do Maranhão. A sede da 7ª Superintendência Regional atualmente fica localizada em Teresina – PI na rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Centro/Sul.	Este projeto trata da Reforma de Cobertura e Serviços Diversos da nova sede da 7ª Superintendência Regional, que será instalado no edifício outrora usado pelo Departamento de Policia Federal, localizado na Av. Maranhão, sendo composto por:

- Planilhas Orçamentárias

- Composições de Custos Unitários

- Memorial Descritivo

- Especificações Técnicas

- Plantas Técnicas

2 - JUSTIFICATIVA

O levantamento da concepção de espaços institucionais diz que o desempenho produtivo das atividades depende de um ambiente físico-espacial com qualidades adequadas às necessidades organizacionais em questão se justifica pelo fato do prédio apresentar desgastes físicos pelo uso de anos, e apresentar alguns problemas com as instalações, piso, infiltrações, iluminação deficiente, etc. Muitos materiais encontram-se defeituosos sendo necessário sua substituição, além da necessidade de adequá-lo as condições do novo layout projetado.

3 - OBJETIVOS

O objetivo geral da Reforma de Cobertura e Serviços Diversos da nova sede da 7ª Superintendência Regional é proporcionar um espaço mais harmonioso para realização dos trabalhos.

# MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

Reforma de Cobertura e Serviços Diversos da nova sede da 7ª Superintendência Regional, consiste na execução dos seguintes serviços:

1.0	PLACA DE OBRA

2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3.0	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA E TELHAS E SUBSTITUIÇÃO.

4.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA

5.0	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA

6.0	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO

7.0	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTA COM MANTA ALUMÍNIO

9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUISE COM MANTA ASFÁLTICA

10.0	DRENAGEM DE COBERTURA COM TUBOS DE PVC

11.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

12.0	REMOÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA

13.0	PAVIMENTAÇÃO EM PISO BLOQUET E=8mm

14.0	DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO

15.0 	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE EXTERNA

16.0	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES E TETO

17.0	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E TETO

18.0	PINTURA PISO CIMENTADO

19.0	PINTURA EMALTE EM FACHADA

20.0	PINTURA EM ESMALTE EM SUPERFICIES METÁLICAS

21.0	RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E SPDA

22.0	REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PORTAS DE VIDROS

23.0	REFORMA DA LAVANDERIA EXTERNA

24.0	REPOSIÇÃO DE VIDROS DANIFICADOS

25.0	LIMPEZA DE ESQUADRIAS DE VIDRO

26.0	LIMPEZA DE DIVISÓRIAS, INCLUSIVE VIDRO

27.0	LUMINÁRIAS DA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

28.0	REMANEJAMENTO DE GRADIL, COM CONSTRUÇÃO DE MURETA DE SUSTENTAÇÃO

29.0	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA

30.0	CAIXA ACOPLADA DO VASO DA GUARITA

31.0	REFORMA DE BANHEIROS

32.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA

33.0	CARGA DE ENTULHO

34.0	TRANSPORTE DE ENTULHO

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, serão fornecidos pela Empreiteira.

Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações contidas nos projetos e neste Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela Empreiteira perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço.

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela CODEVASF.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, ser for o caso, pela CODEVASF.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, quer seja proposto pela CODEVASF ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela CODEVASF antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudanças de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

Caso ocorra qualquer divergência sobre interpretação dos documentos contratuais para execução dos serviços serão observadas as prescrições contidas no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.

2.0-SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1– PLACA DA OBRA

Deverá ter dimensões de 3,60m x 1,80 m e ser confeccionada conforme modelo padrão a ser fornecido pela CODEVASF, e fixada em local de destaque e fácil visualização. O pagamento desse serviço será efetuado em metro quadrado conforme planilha orçamentária.

3.0-RECUPERAÇÃO DE COBERTA

3.1 – REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

Será executado na área selecionada. Os locais de madeiramento defeituosos, com apodrecimento, estruturas quebradas ou comprometidas de qualquer forma deverão ser removidas para posterior substituição.

3.2 – REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS

Será executada a remoção de telhas metálicas em toda a área selecionada. A retirada das telhas se refere a substituição das telhas danificadas. As telhas danificadas deverão ser retiradas, encaminhadas e descartadas. Não será permitida a reutilização de partes ou peças danificadas de telhas.

3.3 – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA

Será executada a fabricação e instalação de 04 (três) tesouras na área selecionada. O serviço consiste em dá maior suporte a cobertura para evitar danificações futuras.

3.4 – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA

Será executado na área selecionada. A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado.

3.5 – TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO

Será executado em toda a área selecionada. A cobertura será de telha em aço zincado, fixada em estrutura metálica com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a mesma inclinação indicada no projeto. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos.

3.6 – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Será executado na área selecionada. As calhas deverão ser em chapas de aço galvanizado e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas, beiral e seus condutores.

3.7 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTA COM MANTA ALUMÍNIO

A manta asfáltica aluminizada é recomendada para impermeabilização de lajes, pisos frios, terraços, varandas, calhas, cortinas, baldrames e como camada de sacrifício em sistemas de dupla camada.

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. Executar a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no traço 1:3 com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Arredondar cantos vivos e arestas. Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates.

Recomenda-se executar um rebaixamento de 1 cm de profundidade ao redor dos ralos, com diâmetro de 50 cm. A impermeabilização deverá ser executada nos rodapés a uma altura mínima de 30 cm do piso acabado e embutida a uma profundidade de 3cm.

Aplicar uma demão de solução asfáltica de imprimação Primer sobre a superfície regularizada e seca, aguardando sua secagem. A impermeabilização deve ser iniciada pelos pontos críticos, tais como: ralos, juntas de dilatação, etc.

Para a colagem com maçarico, direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da bobina e a superfície imprimada. Para a colagem com asfalto a quente, aplicar uma demão de Poliasfalto, à temperatura de 180° a 220°C, com o auxílio de um espalhador e simultaneamente, desenrolar a manta sobre a superfície, tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto à frente da bobina. Nas colagens, deve-se pressionar a manta, no sentido do centro às bordas evitando a formação de bolhas de ar. A sobreposição entre duas mantas deve ser de no mínimo 10 cm, tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência.

A manta asfáltica aluminizada será aplicada nas calhas e rufos e nos pontos onde foram parafusadas as telhas de aço zincado.

3.7 – DRENAGEM DE COBERTURA

Será executado a instalação de tubos de 100mm em PVC para melhoramento do escoamento de água da coberta em local determinado pela fiscalização.

4.0-PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

4.1- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO

Será executado a demolição e remoção do pavimento em paralelepípedo existente.

4.2- REMOÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA

Será executado a demolição e remoção do piso em pedra portuguesa selecionado.

4.3- PAVIMENTAÇÃO EM PISO BLOQUETE E=8MM

Para atender às exigências técnicas, recomenda-se as seguintes normas da ABNT:

- NBR 9780 - Peças de Concreto para Pavimentação – Determinação da Resistência à Compressão (Método de ensaio).

- NBR 9781 - Peças de Concreto para Pavimentação – Especificação.

- NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

4.4- DEMACARÇÃO DO ESTACIONAMENTO

Deverá ser executada marcação das vagas de estacionamento, conforme assinalado em planta. A marcação deverá ser feita sobre o piso existente, com tinta para demarcação viária, na cor amarela. Tinta Piso Premium, da Suvinil ou equivalente. As vagas destinadas a deficiente físico e idoso deverão ser sinalizadas conforme norma NBR 9050. forme assinalado em planta.

5.0- PINTURA

5.1- PINTURA LATEX

Em superfícies muito porosas, é indispensável à aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em água, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluídas. As tintas serão aplicadas nas paredes isentas de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos.

Em ambientes externos, não será aplicada pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar. Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que permitam manter abertas as portas e janelas, assegurando ventilação adequada.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de corrimentos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.

Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

A pintura será aplicada nas paredes internas e Lajes de todos os compartimentos, com o intuito de recuperar o ambiente.

5.2- PINTURA ESMALTE:

Nos locais definidos será aplicada duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho previamente tratadas com tinta antioxidante.

6.0- INSTALAÇÕES

6.1- ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA

As instalações elétricas, telefônica, lógica e SPDA serão executadas por profissionais habilitados seguindo rigorosamente a orientação dos projetos.

Os serviços de recuperação se realizarão durante o andamento da obra.

Os quantitativos e qualitativos das instalações estão discriminados em planilha anexa.

A empresa executora deverá executar as instalações em conformidade com as planilhas quantitativas e qualitativas apresentadas e previamente combinada com a fiscalização.

7.0-SERVIÇOS DIVERSOS

7.1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO FURADO

A execução da alvenaria de blocos cerâmicos sem função estrutural, para revestir obedecerá às normas da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente a NBR 8545:1984 (NB-788/1983), “Execução de Alvenaria Sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”.

As alvenarias de blocos cerâmicos obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto Arquitetônico.

Os tijolos cerâmicos seis furos serão assentados com argamassa de cimento, cal e areia média e aditivo aglutinante, no traço 1:2:8 e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação

As espessuras indicadas no Projeto Arquitetônico referem-se às paredes depois de revestidas.

A última fiada das paredes de vedação sem função estrutural será executada com apertão de argamassa aditivada com expansor. Esse serviço só poderá ser executado depois de decorridos 08 (oito) dias da conclusão de cada trecho de parede.

Para fins de recebimento, a unidade de medição será o metro quadrado (m2).

8.0- REVESTIMENTO DE PAREDES

8.1- CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

8.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados.

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos.

A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera.

Deverá ser aplicada nas paredes a serem executadas e onde será retirada a cerâmica. Combinar previamente com a fiscalização para execução dos serviços.

Chapisco

As superfícies serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco. O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3.

Emboço

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8 com espessura de 2,0cm.

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco se tornar tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

Reboco

O reboco será do tipo paulista executado em argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina aplicado em todas as superfícies que receberão revestimento conforme descrito no orçamento. Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar uma superfície plana e aprumada.

8.2- REVESTIMENTO CERÂMICO

8.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Todas as cerâmicas serão assentadas sobre o reboco com argamassa colante tipo AC-I na área interna e AC-II na área externa e rejunte colorido na cor grafite.

Na fachada demarcada no projeto arquitetônico será executado revestimento com cerâmica esmaltada (10x10)cm PEI-4 na cor existente.

Os banheiros e a sala dos técnicos da GRG serão revestidos com cerâmica esmaltada (20x20)cm PEI-4 na cor definida pela fiscalização até a altura do forro.

9.0- PISOS

9.1- CONTRAPISO

9.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

O contrapiso cimentado será executado nos banheiros novos a serem construídos e na recuperação da calçada externa.

Antes da execução dos serviços, a contratada deverá combinar previamente com a fiscalização o local exato da execução, tendo em vista não está demarcado em projeto.

9.2- PISO CERÂMICO

9.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico polido de boa qualidade, com resistência a abrasão do nível PEI-4, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, que poderá ser assentado pelo método convencional ou usando a cola, obedecendo às seguintes recomendações:

Assentamento convencional:

a)	Remoção da poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro;

b)	Umedecer a superfície do lastro e aplicar pó de cimento, formando uma pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de regularização;

c)	Na hipótese de ser necessária espessura superior a 25mm, a camada de regularização será executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada após a cura completa da argamassa da primeira;

d)	A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e consequente estabilidade do piso;

e)	Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro/m2. O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena distância da argamassa. Esse pó será hidratado, exclusivamente com a água existente na argamassa da camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

f)	As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas - e não encharcadas - quando da colocação;

g)	Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança;

h)	Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%;

i)	          As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2mm;

j)	         Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será executada com argamassa pré-fabricada para rejunte em cor compatível com a da cerâmica;

k)	As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento;

l)	     Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação.

Assentamento com cola:

1) 	Aplicam-se os procedimentos (a), (b), (c), (d) e (e) do item anterior;

2) 	Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola;

3) 	Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,0m2 de área, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

4) 	Ao contrário do processo descrito no item anterior, as cerâmicas não serão imersas em água: serão assentadas à seco;

5)	Aplicam-se os procedimentos (h), (i), (j), (k), (l) e (m) do item anterior.

O piso porcelanato polido será executado nos banheiros a serem construídos e reformados e na sala dos técnicos da GRG.

10.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

10.1 – LIMPEZA GERAL DA OBRA

Durante todo o período de execução da obra, a área construída deverá ser mantida sempre limpa.

Para entrega da obra os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

a) Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

c) A lavagem de granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;

d) Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

e) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Para fins de recebimento, a unidade de medição será o metro quadrado (m2).