ANEXO II

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

| ITEM | CATMAT | ESPECIFICAÇÕES | Unid | Quant | PREÇOS (R$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vr.unit |  | vr.total |
| 01 | 225468 | Pá carregadeira sobre rodas, nova, equipada com motor diesel mínimo 4 cilindros, potência mínima 120 HP ou unidade equivalente, tração 4x4, sistema elétrico de 24 volts com alarme sonoro para todos os sistemas, freios a disco auto ajustáveis de acionamento hidráulico, caçamba capacidade mínima 1,00 m³, pneus mínimo 17,5x25 16 L – L3, aro de 3 peças, cabine fechada com ar-condicionado, peso operacional mínimo 9.100 kg. Altura de carregamento mínimo 3.000 mm. Garantia mínimo 12 meses. | unid | 05 | 340.000,00 |  | 1.700.000,00 |
| 02 | 225486 | Motoniveladora com cabine fechada com ar-condicionado, motor diesel 6 cilindros, potência mínima 120 HP ou unidade equivalente, tração 6x4, transmissão mínima 6 velocidades a frente e 3 a ré, força de corte da lâmina mínima 7.500 kg, peso operacional mínimo 14.000 kg, lâmina largura mínimo de 3.000 mm. Ripper traseiro com três dentes. Garantia mínima 12 meses. | unid | 05 | 560.000,00 |  | 2.800.000,00 |
| 03 | 130419 | Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, com cabine fechada e ar-condicionado, motor diesel mínimo 4 cilindros, potência mínima 120 HP ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da caçamba mínima 1,00 m³, peso operacional mínimo 17.000 kg, profundidade de escavação mínimo 5,00 metros. Garantia mínima 12 meses. | unid | 05 | 500.000,00 |  | 2.500.000,00 |
| 04 | 318471 | Trator de esteiras, novo, equipado com motor de 6 cilindros, potência mínima de 120 HP ou unidade equivalente, peso operacional mínimo 12 toneladas, lâmina mínimo 3000 mm x 1000 mm, diesel, sistema elétrico de 24 volts, transmissão, freios hidrostáticos, chassi da esteira em seção tipo caixa, tipo oscilante, barra transversal frontal pinada, dispositivo hidráulico de ajuste da esteira, rodas motrizes com segmentos aparafusados, dentes de perfis antiaderente, proteção externa da roda motriz, proteções dianteira e traseira da esteira, proteção da guia central da esteira, roletes inferiores e roletes de guia com lubrificação permanente, correntes (esteira selada e lubrificada) com passo de 190 mm, elo mestre bipartido, com sistema hidráulico para acessórios, com RIPPER tipo paralelogramo, profundidade mínima de penetração de 480 mm, largura da escavação mínima de 1625 mm, RIPPER com 3 dentes. Garantia mínimo 12 meses. | unid | 05 | 690.000,00 |  | 3.450.000,00 |
| 05 | 73768 | Retroescavadeira com carregadeira sobre rodas, tração 4x4, motor diesel, potência bruta mínima 79 CV ou unidade equivalente, capacidade mínima da caçamba carregadeira 0,70 m³, peso operacional mínimo 6500 kg, profundidade de escavação mínima de 4,00 m, estrutura de proteção ROPs com toldo. Garantia mínima 12 meses. | unid | 05 | 220.000,00 |  | 1.100.000,00 |
| 06 | 4294 | Caminhão basculante, potência mínima 180 CV, cabine com barra de proteção, cinto de segurança de 03(três) pontos, com ar-condicionado, distância entre-eixos mínimo 3700 mm, carga útil com equipamento mínima 8500 kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m³, protetor de cabine, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, assoalho em aço espessura mínima 4,50 mm, laterais em aço espessura mínima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira. Cilindro hidráulico central, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima 12 meses. | unid | 10 | 200.000,00 |  | 2.000.000,00 |
| 07 | 214905 | Caminhão toco, potência mínima 170 CV, cabine com barra de proteção, cinto de segurança de 03(três) pontos, com ar-condicionado, distância entre-eixos mínimo 4.800 mm, capacidade de carga útil com equipamento mínima 8.250 kg. Com carroceria pipa capacidade mínimo 6.000 litros, tanque construído em aço carbono, tratamento externo com tinta epóxi, chapa em aço 1020 mínimo 4,50 mm, suporte para fixar mangotes e válvulas de sucção, fixação através de vigas em aço carbono, bomba acionada por tomada força através de cardan para autocarregamento, barra aspergidora traseira para aplicação. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima 12 meses. | unid | 05 | 200.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |  | 14.550.000,00 |