ANEXO I

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Objeto deste certame é o Registro de Preços, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para a aquisição de Caminhão leve com Coletor Compactador, Caminhão leve com Carroceria em Madeira 3,80 ton, Caminhão leve com Câmara Frigorífica, Caminhão Capacidade capac. 15 ton. com Câmara Frigorífica, Caminhão médio com Carroceria capac. 8,50 ton, Caminhão leve com Carroceria sobre grades em madeira, Veículo tipo Van com 15 lugares e Triciclo de Carga com carroceria com vistas a atender diversos municípios na área de atuação da CODEVASF/7ªSR.

- DESCRIÇÕES GERAIS

  - As descrições das máquinas e implementos, quantidades estimadas, preços máximos constam na Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços Estimados, anexo I.

  - Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou pirateados, sob pena do afastamento do certame e/ou do não recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

  - Os bens, ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação.

  - Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

  - O (s) FABRICANTE (s) dos bens fornecidos, na data da abertura das propostas (início da sessão pública) do pregão, deverá(ão) ter empresa autorizada para prestar assistência técnica no Estado onde serão entregues os itens, sob pena de desclassificação da proposta. Para tal comprovação, deverá ser exigida no momento da aceitação da proposta, documentação comprobatória.

  - Os veículos e transportes em geral adquiridos nessa licitação deverão ser 0(zero) quilômetro, admitindo-se por questões normais de testes e pequenos deslocamentos de fábrica, transporte, carga e descarga, que os bens apresentem registros de limites MÁXIMOS de uso de 200 Km rodados, com exceção dos triciclos, que não poderão ter registros de quilometragens superiores a 20 Km rodados.

    - Os veículos, conforme legislação pertinente, deverão ser entregues emplacados e licenciados em nome da CODEVASF.

    - Manufaturados nacionais seguindo as regras de origem estabelecidas em portaria do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nas condições que determina o Decreto nº 7.816/2012

| Equipamento | Margem de Preferência (%) |
| --- | --- |
| Caminhão leve potência mínima 150 CV, com coletor compactador 6 m3 | 17 |
| Caminhão leve pot. 150 CV, com carroceria em madeira, capac. 4 toneladas. | 17 |
| Caminhão leve 150 CV com Câmara Frigorífica | 17 |
| Caminhão 220 CV, Capac. Carga 15 ton. com Câmara Frigorífica | 17 |
| Caminhão médio 170 CV com carroceria em madeira, capac. 8,5 toneladas com carroceria em madeira | 17 |
| Caminhão leve 150 CV, com carroceria tipo gaiola em madeira, dois pavimentos e subdivisões, capac. mín. 5 toneladas para transporte de caprinos e ovinos | 17 |

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, obedecidos os prazos estipulados no instrumento de convocação, indicando as especificações técnicas e marca/fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes e consignar o preço unitário do item expresso em reais, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto a ser licitado.

  - A validade da proposta, não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data da abertura do certame licitatório.

- PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE

  - O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da contratação.

  - Os bens objeto desta licitação deverão ser entregues na área de atuação da Codevasf/7SR.

  - A contratada deverá contatar a Superintendência Regional da CODEVASF – 7ª/SR, através da Gerência Regional de Revitalização – 7ª/GRR, fone (86) 3215.0128, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 e em dias úteis, para informar com antecedência mínima de 24 horas o dia e a hora prevista da entrega.

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

  - O transporte, carga e descarga dos bens serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

- VALOR ESTIMADO

  - O valor estimado para aquisição é de R$ 13.770.000,00 (treze milhões setecentos e setenta mil reais) discriminado na Planilha de especificações, quantitativos e preços, anexa a este Termo de Referência.

- PRAZO DE VALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de validade dos preços apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial da União.

- DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

  - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado com base no preço unitário do bem efetivamente entregue no endereço citado no item 4 (local de entrega), sem qualquer custo adicional para a CODEVASF, mediante a apresentação da Nota Fiscal, de acordo com a legislação vigente.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - O recebimento dos bens, objeto deste Termo de Referência, dar-se-á com a entrega dos mesmos, pela(s) licitante(s) contratada(s), no(s) prazo(s) e locais mencionados na forma dos subitem 2,1 deste Termo de Referência. O recebimento dos bens será confiado a uma comissão, de no mínimo 3 (três) servidores da CODEVASF, designado pela autoridade competente.

  - Os bens objeto da presente licitação serão recebidos das seguintes formas:

a)	Provisória: mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito e posterior verificação da conformidade do bem com as especificações;

b)	Definitiva: mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do bem, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal;

  - O bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 15(quinze) dias, contado da data do recebimento de notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de bem, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.

  - Essa notificação interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

  - A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o material que vier a ser recusado.

  - Serão recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento que estiverem em desacordo.

  - Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de um a três dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela CODEVASF.

  - A Contratada deverá retirar o material recusado no momento da entrega do material correto. A CODEVASF não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo.

  - A CODEVASF poderá dar a destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências.

  - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 10, e estará obrigada a substituir aquele que não estiver de acordo com o especificado.

  - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da CODEVASF, a qual não está obrigado a firmar as contratações advindas do registro de preços, e fica facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Caso seja necessário, um representante da Contratada poderá ser convocado para acompanhar o recebimento dos materiais, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas em caso de não comparecimento.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e a facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada à autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- GARANTIA

  - A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os bens fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, no prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual deverá estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega à CODEVASF, no local de que trata o subitem 4.2 deste Termo de Referência.

  - Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no subitem 10.1, a licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

  - A garantia abrange a manutenção corretiva dos bens, por intermédio de empresa credenciada pelo fabricante e de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os bens em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CODEVASF.

  - O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitação efetuada.

  - O término do atendimento, considerando a colocação dos bens em perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 05 (cinco) dias úteis do início do atendimento.

  - Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o atendimento devido, fica a CODEVASF autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da(s) licitante(s) vencedora(s) os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos bens ofertados.

- MULTA

  - Nos caso de inadimplemento ou inexecução total da contratação, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada da contratação,

  - Nos casos de inexecução parcial dos fornecimentos/serviços, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da parte não executada da contratação.

  - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do fornecimento/serviço em atraso.

  - Ocorrida a inadimplência, aplicada após regular processo administrativo, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 7ª Unidade Regional de Finanças – 7ª/UFN da CODEVASF, localizada no endereço contido no subitem 4.2.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

ANEXO I

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

| ITEM | CATMAT | ESPECIFICAÇÕES | Unid | Quant | PREÇOS (R$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vr.unit |  | vr.total |
| 01 | 1937 | Caminhão leve novo, zero quilômetro, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com ar-condicionado. Carga útil mínima de 3.800 kg. Motor diesel 04 (quatro) cilindros. Direção hidráulica. Com COLETOR COMPACTADOR de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 6 m³, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, força de compactação mínima 8000 Kgf, força do escudo ejetor mínima 1300 Kgf, caixa de chorume mínima 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, taxa de compactação 3:1, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, sinalisação conforme normas de trânsito. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 20 | 220.000,00 |  | 4.400.000,00 |
| 02 | 75531 | Caminhão leve, zero quilômetro, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com ar-condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel. Com Carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 20 | 165.000,00 |  | 3.300.000,00 |
| 03 | 214879 | Caminhão leve novo, zero quilômetro, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com ar-condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 5.000 kg. Motor diesel 04 (quatro) cilindros. Direção hidráulica. Com CARROCERIA CÂMARA FRIGORÍFICA montada, dimensões mínimas 5,0 m x 2,00 m x 1,90 m(comprimento, largura e altura respectivamente), para transporte de produtos perecíveis congelados/resfriados, com equipamento de refrigeração, revestimento externo em com painéis inteiriços de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro-PRFV, revestimento interno em PRFV, com ação anti-microbiana, pré-pigmentados na cor branca, piso tipo em alumínio canaletado com drenos junto a traseira da carroceria, isolamento feito de espuma rígida de poliuretano, com espessura mínima de 50 mm, iluminação interna no compartimento de carga, parafusado, piso laminado com fibra de vidro com poliuretano injetado, duto de ar, iluminação interna e externa imbutida, chassi da carroceria em aço carbono, porta lateral e 02(duas) portas traseiras e estribo para acesso, corote d`água, para-choque traseiro, escada de acesso ao compartimento de carga, dupla ação e sistema de carregamento traseiro, sinalização conforme normas de trânsito. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 03 | 190.000,00 |  | 570.000,00 |
| 04 | 1937 | Caminhão novo, de três eixos, zero quilômetro, potência mínima 220 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com ar-condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 15.000 kg. Motor diesel 06 (seis) cilindros. Direção hidráulica. Com CARROCERIA CÂMARA FRIGORÍFICA montada, dimensões mínimas 8,0 x 2,40 x 2,40 m(comprimento, largura e altura respectivamente), para transporte de produtos perecíveis congelados/resfriados, com equipamento de refrigeração, revestimento externo em com painéis inteiriços de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro-PRFV, revestimento interno em PRFV, com ação anti-microbiana, pré-pigmentados na cor branca, piso tipo em alumínio canaletado com drenos junto a traseira da carroceria, isolamento feito de espuma rígida de poliuretano, com espessura mínima de 50 mm, iluminação interna no compartimento de carga, parafusado, piso laminado com fibra de vidro com poliuretano injetado, duto de ar, iluminação interna e externa imbutida, chassi da carroceria em aço carbono, porta lateral e estribo para acesso, corote d`água, para-choque traseiro, escada de acesso ao compartimento de carga, dupla ação e sistema de carregamento traseiro, sinalização conforme normas de trânsito. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 03 | 345.000,00 |  | 1.035.000,00 |
| 05 | 75531 | Caminhão médio novo, zero quilômetro, potência mínima 170 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, distância entre-eixos mínima 4.800 mm, com ar-condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 8.500 kg, motor diesel, com carroceria em madeira, pintura emborrachada + corrente do meio + 02 lameiras. Direção hidráulica. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 10 | 190.000,00 |  | 1.900.000,00 |
| 06 | 1937 | Caminhão leve, zero quilômetro, potência mínima 150 CV, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03(três) pontos, bancos em tecido, com ar-condicionado. Carga útil + carroceria mínima de 3.800 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, direção hidráulica. Com Carroceria em madeira sobre grades para transporte de ovinos e caprinos, em dois pavimentos altura 1,10 m cada, com 02 divisórias e 04 quadrantes cada, com dimensões mínimas comprimento 5,50 m x largura 2,25 m x altura 2,20 m, em madeira de lei com pintura emborrachada + 04 apara-barros, com 02 lameiras. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 10 | 165.000,00 |  | 1.650.000,00 |
| 07 | 150068 | Veículo novo tipo van capacidade mínima 15 (14+1) lugares, com sistema de ar-condicionado na gabine e no compartimento de passageiros, combustível diesel, direção hidráulica, potência mínima 120 CV, cinto de segurança sistema de três pontos para todos os lugares, com porta lateral corrediça lateral lado direito, rodas mínimo aro 15. Garantia mínima 12 meses. | unid | 05 | 125.000,00 |  | 625.000,00 |
| 08 | 2399 | Triciclo de Carga – Triciclo de Carga montado, com carroceria em estrutura apoiada sobre chassi, tração cardan, dimensões mínimas 1,20 m x 1,40 m x 0,40 m dimensões compatíveis com capacidade de carga mínima 550 kg, sistema de eixo, diferencial e rodas reforçadas para pneus traseiros aro 13”, tracionado por motor a gasolina ou bicombustível mínimo 180 cilindrada com acionamento elétrico e a pedal. Emplacados e licenciados em nome da CODEVASF. Garantia mínima 12 meses. | unid | 20 | 14.500,00 |  | 290.000,00 |
| TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |  | 13.770.000,00 |