TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Registro de Preços para eventuais aquisições de Kits de Irrigação Familiar por gotejamento, com capacidade para irrigar áreas de 500 m², e Caixas d'água de polietileno com capacidade para 500 litros com tampa, com vistas a atender às demandas dos Produtores Rurais que se destinam ao desenvolvimento de atividades agrícolas nas áreas de jurisdição da CODEVASF/7ªSR.

- DESCRIÇÕES GERAIS

  - As quantidades estimadas e preços máximos constam na Planilha de Quantitativos e Preços Estimados, anexo II.

  - ITEM 1.

Os Kit's de irrigação familiar por gotejamento com capacidade para irrigar áreas de 500 m² terão os seguintes componentes:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bobina de Tubo Gotejador, gotejador in-line (interior do tubo) com vazão 1,7 l/h a 7,2 m.c.a , espaçados de 0,30m em 0,30m , com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, 8,0 mm e diam. Int 6,4mm. | m | 400 |
| 02 | Tubo Polietileno – PE de 20mm de diâmetro e 1,2mm de espessura da parede, 17,5mm de diametro interno, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 70 |
| 03 | Filtro de Tela Plástica - 1", 120 mesh. | und. | 1 |
| 04 | Registro de esfera,PVC, DN 1pol , Roscável. | und. | 1 |
| 05 | Conector dentado macho 8,0mm. | und. | 46 |
| 06 | Te de Red. PVC 1 x ¾ pol. Roscável. | und. | 2 |
| 07 | Niple PVC Roscável, 1". | und. | 3 |
| 08 | Tubo de polietileno DN 16mm, Diâmetro inter. 14,2 mm, 0,9 mm de espessura da parede. | m | 1 |
| 09 | Escova de cerdas plásticas, 40 mm para limpeza interna do filtro de tela. | unid. | 1 |
| 10 | Conector para PE, de 20 mm x ¾ pol, rosca macho. | unid. | 2 |
| 11 | Conector dentado de união de 20 mm. | und. | 5 |
| 12 | Cap de PVC Roscavel de 1 pol. | und. | 1 |
| 13 | Mini furador 3,5mm. | und. | 1 |
| 14 | Conector cotovelo dentado de 20x20 mm. | und. | 4 |
| 15 | Fita Veda Rosca 18 mm x 50 m. | und. | 1 |
| 16 | Conector final de linha de 20 mm. | und. | 2 |
| 17 | Adaptador flangeado, PVC, FL 32, marrom | unid. | 1 |
| 18 | Planta descritiva da montagem. | unid. | 1 |

  - ITEM 2.

As caixas d'água terão as descriminações conforme tabela abaixo:

| ITEM | Discriminação |
| --- | --- |
| 01 | Caixa d'água de polietileno de 500 litros com tampa |

  - Montagem de Kit de 500 m²: Será de montagem totalmente superficial, terão duas linhas de distribuição de 20 mm de diâmetro externo, tipo Polietileno com proteção contra raios Ultra Violetas e percentual mínimo de 1,8% de negro fumo com dispersão adequada, as laterais serão de tubo gotejador, diâmetro interno de 6,4 mm e externo de 8,0 mm, espaçadas em conformidade com as culturas a serem plantadas, os gotejadores serão internos ao tubo, espaçados de 0,30 m entre si, com vazão de 1,79 litros/hora a 7,2 m.c.a, funcionando a baixa pressão e serão conectadas aos tubos de 20 mm de diâmetro externo e 17,5mm interno, através de conector apropriado de forma a evitar vazamentos em seus acoplamentos. Os tubos de 16,0 mm terão 14,2 mm internos. Não será admitido tubos com dimensões inferiores aos solicitados, somente iguais ou superiores, desde que observem o mesmo comportamento hidráulico, ou seja, que apresente vazões equivalentes operando em conformidade com a pressão requerida. Deve ser observado os ajustes necessários nas conexões, evitando pontos de vazamento, caso seja fornecido tubos com diâmetro superior.

  - Filtragem: O sistema de filtragem será composto de um filtro com elemento de tela plástica com diâmetro de 1”, desmontável capaz de promover sua limpeza interna.

  - Embalagem: Será única, composta de caixa de papelão devidamente lacrada com material de identificação de seu conteúdo na sua área externa.

  - Os bens ofertados deverão ser originais de fabrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena do afastamento do certame e/ou do não recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

  - Os bens, ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação.

  - O transporte, carga e descarga dos bens, assim como a montagem (quando necessária), serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

  - Havendo divergência entre a descrição dos itens constantes na “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” no sistema Comprasnet e a descrição contida na planilha, prevalecerá sempre a descrição contida na planilha.

  - Os bens oriundos do Registro de Preços deverão ser acondicionados em embalagens originais lacradas apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade, de acordo com as características do produto.

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, obedecidos os prazos estipulados no instrumento de convocação, indicando as especificações técnicas e marca/fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes e consignar o preço unitário do item expresso em reais, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto a ser licitado.

  - A validade da proposta, não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data da abertura do certame licitatório.

- PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE

  - O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da NOTA DE EMPENHO ou ORDEM DE FORNECIMENTO pela licitante vencedora.

  - Os bens objeto desta licitação deverão ser entregues no Escritório de Apoio Técnico do município de Oeiras – PI, na rua André Holanda, nº 368, centro, CEP 64.500-000, distante 313 Km da Capital Teresina.

    - O quantitativo previsto representa uma expectativa de aquisição e entrega, podendo sofre, desta forma, acréscimos ou supressões.

  - A contratada deverá contatar a gerência da 7ª/GRI da CODEVASF, fone (86) 3215.0129 (Maximiliano), no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 e em dias úteis, para informar com antecedência mínima de 24 horas o dia e a hora prevista da entrega.

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

  - O transporte, carga e descarga dos bens serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

- VALOR ESTIMADO

  - O valor estimado para aquisição é de R$ 999.687,05 (Novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), discriminado na Planilha de especificações, quantitativos e preços, anexa a este Termo de Referência.

- PRAZO DE VALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de validade dos preços apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial da União.

- DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

  - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado com base no preço unitário do material de consumo, efetivamente entregue no endereço citado no item 4.2 (local de entrega), sem qualquer custo adicional para a CODEVASF, mediante a apresentação da Nota Fiscal, de acordo com a legislação vigente.

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

  - A fiscalização dos recebimentos será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o contrato em conformidade com as condições estabelecidas.

  - Os materiais objeto da presente licitação serão recebidos das seguintes formas:

a)	Provisória: mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito e posterior verificação da conformidade do material com as especificações;

b)	Definitiva: mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal;

  - O material entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data do recebimento de notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.

  - Essa notificação interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

  - A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o material que vier a ser recusado.

  - Serão recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento que estiverem em desacordo.

  - Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de um a três dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela CODEVASF.

  - A Contratada deverá retirar o material recusado no momento da entrega do material correto. A CODEVASF não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo.

  - A CODEVASF poderá dar a destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências.

  - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto pelo prazo estabelecido na Lei nº 8.078/90, e estará obrigada a substituir aquele que não estiver de acordo com o especificado.

  - As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades da CODEVASF, a qual não está obrigada a firmar as contratações advindas do registro de preços, e fica facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Quando necessário, serão efetuados testes por amostragem para avaliação dos produtos, utilizando uma quantidade entre um e dez por cento de cada item do empenho escolhidos aleatoriamente.

  - Caso seja necessário, um representante da Contratada poderá ser convocado para acompanhar o recebimento dos materiais, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas em caso de não comparecimento.

- GARANTIA/VALIDADE

  - O prazo de garantia contra defeitos de fabricação será exigido de acordo com a Lei nº 8.078/90.

  - Durante o período de garantia contra defeitos de fabricação, a adjudicatária obriga-se a efetuar, sem ônus para o CODEVASF, a substituição do objeto que apresentar defeitos de fabricação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificação.

  - A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do fornecimento contratado.

  - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CONTRATANTE, para reparação desses danos ou prejuízos.

  - Todo o equipamento entregue deverá apresentar atestado de garantia e originalidade do fabricante.

- MULTA

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total da contratação, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada da contratação,

  - Nos casos de inexecução parcial dos fornecimentos/serviços, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor da parte não executada da contratação.

  - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do fornecimento/serviço em atraso.

  - Ocorrida a inadimplência, aplicada após regular processo administrativo, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 7ª Unidade Regional de Finanças – 7ª/UFN da CODEVASF, localizada na Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315, Centro, Teresina – Piauí.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a  novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.