ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

  - A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para o fornecimento de 2000 Kit's de irrigação familiar por gotejamento, com capacidade para irrigar áreas de 500 m² e 2000 Caixas d'água de polietileno de 500 litros com tampa a serem fornecidos para pequenos agricultores familiares.

- LOCAL DE ENTREGA

  - Os equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico deverão ser entregues na Avenida João XXIII, nº 7600, Bairro Gurupi, CEP 64.091-205, na cidade de Teresina - PI, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da Ordem de Fornecimento.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS

  - ITEM 1 e 2 - 	CATMAT (150186). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP.

Kit de irrigação familiar por gotejamento com capacidade de irrigar áreas de 500 m² composto de:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Bobina de Tubo Gotejador, gotejador in-line (interior do tubo) com vazão 1,7 l/h a 7,2 m.c.a, espaçados de 0,30 m em 0,30 m, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, 8,0 mm e diam. Int 6,4mm. | m | 400,0 |
| 1.2 | Tubo Polietileno – PE de 20mm de diâmetro e 1,2mm de espessura da parede, 17,5mm de diâmetro interno, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 70,0 |
| 1.3 | Filtro de Tela Plástica - 1", 120 mesh. | und. | 1,0 |
| 1.4 | Registro de esfera, PVC, DN 1pol, Roscável | und. | 1,0 |
| 1.5 | Conector dentado macho 8,0 mm | und. | 46,0 |
| 1.6 | Te de Red. PVC 1 x ¾ pol. Roscável | und. | 2,0 |
| 1.7 | Niple PVC Roscável, 1" | und. | 3,0 |
| 1.8 | Tubo de polietileno DN 16 mm, Diâmetro inter. 14,2 mm, 0,9mm de espessura da parede | m | 1,0 |
| 1.9 | Escova de cerdas plásticas, 40 mm para limpeza interna do filtro de tela | und. | 1,0 |
| 1.10 | Conector para PE, de 20 mm x ¾ pol, rosca macho | und. | 2,0 |
| 1.11 | Conector dentado de união de 20mm | und. | 5,0 |
| 1.12 | Cap de PVC Roscavel de 1 pol. | und. | 1,0 |
| 1.13 | Mini furador 3,5 mm | und. | 1,0 |
| 1.14 | Conector cotovelo dentado de 20 mm | und. | 4,0 |
| 1.15 | Fita Veda Rosca 18 mm x 50 m | und. | 1,0 |
| 1.16 | Conector final de linha de 20 mm | und. | 2,0 |
| 1.17 | Adaptador flange de PVC, FL 32, marrom | und. | 1,0 |
| 1.18 | Planta descritiva da montagem | und. | 1,0 |

  - ITEM 3 e 4 – CATMAT (150756). Aplicado à Cota Principa e Reserva – ME/EPP.

Caixa d'água para 500 litros composta de:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Caixa d'água de polietileno para 500 litros com tampa | Unid. | 01 |

  - Montagem Kit de 500 m²: Será de montagem totalmente superficial, terá duas linhas de distribuição de 20 mm de diâmetro externo, tipo Polietileno com proteção contra raios Ultra Violetas e percentual mínimo de 1,8% de negro fumo com dispersão adequada, as laterais serão de tubo gotejador, diâmetro interno de 6,4mm e externo de 8,0mm, espaçadas em conformidade com as culturas a serem plantadas, os gotejadores serão internos ao tubo, espaçados de 0,30m entre si, com vazão de 1,79 litros /hora a 7,2 m.c.a, funcionando a baixa pressão e serão conectadas aos tubos de 20mm de diâmetro interno e 17,5mm internos, através de conector apropriado de forma a evitar vazamentos em seus acoplamentos. Os tubos de 16,0mm terão 14,2 mm internos.

  - Filtragem: O sistema de filtragem será composto de um filtro com elemento de tela plástica com diâmetro de 1”, desmontável capaz de promover sua limpeza interna.

  - Embalagem: Será única, composta de caixa de papelão devidamente lacrada com material de identificação de seu conteúdo na sua área externa.

- CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desde Pregão eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Termo de Referência e seus anexos, pertençam ao ramo de atividades pertinentes ao objeto licitado, e que estejam, obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo, nos seguintes termos:

    - Para os ITENS 1 e 3 – Cota Principal: todos os interessados que atendam aos requisitos do edital;

    - Para os ITENS 2 e 4 – Cota Reserva: reservada as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto nº 8538/2015.