ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

  - A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para o fornecimento de 63 Kit's de irrigação familiar, com capacidade para irrigar áreas de 10.000 m², 63 Kit's de irrigação familiar por gotejamento, com capacidade para irrigar áreas de 5.000 m², 3.125 Kit's de irrigação familiar por gotejamento, com capacidade para irrigar áreas de 500 m², 50 Unidades de Bombeamento, tipo, centrífuga, com acionamento a energia monofásica, 13 Unidades de Bombeamento, tipo, centrífuga, com acionamento a motor a gasolina, 3.125 Caixas d'água de polietileno de 500 litros com tampa e 63 Caixas d'água de polietileno de 5.000 litros com tampa a serem fornecidos para pequenos agricultores familiares.

- LOCAL DE ENTREGA

  - Os equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico deverão ser entregues na Avenida João XXIII, nº 7600, Bairro Gurupi, CEP 64.091-205, na cidade de Teresina - PI, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da Ordem de Fornecimento.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS

  - ITENS 1 e 2 - CATMAT (150186). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Kit de irrigação familiar por gotejamento com capacidade de irrigar áreas de 10.000 m² composto de:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Adutora rede principal composta de: |  |  |
| 1.1.1 | Te de derivação PVC ERR DN 2” | und. | 11 |
| 1.1.2 | Tubo de PVC EP DN 2”, Comprimento 6,0 m, PN 80 | und. | 19 |
| 1.2 | Registro de linha composto de: |  |  |
| 1.2.1 | Registro de PVC ,soldável, DN 50mm | und. | 12 |
| 1.2.2 | Ponta Macho ERR DN 2” | und. | 12 |
| 1.2.3 | Ponta Fêmea ERR DN 2” | und. | 12 |
| 1.3 | Sistema de filtragem composto de: |  |  |
| 1.3.1 | Curva 90º PVC EP DN 2” | und. | 4 |
| 1.3.2 | Adaptador de redução, macho EE DN 2 x 1.1/2” | und. | 1 |
| 1.3.3 | Adaptador de redução Fêmea EE DN 2 x 1.1/2” | und. | 1 |
| 1.3.4 | Luva Simples PVC roscável DN 1.1/2” | und. | 2 |
| 1.13 | Filtro de disco PVC DN 1.1/2” equivalente 120 mesh | und. | 1 |
| 1.4 | Aspersores composto de: |  |  |
| 1.4.1 | Aspersor plástico com base fêmea roscável DN ¾”, vazão de 750 l/h com pressão nominal de 25 m.c.a | und. | 40 |
| 1.4.2 | Toco de tubo de PVC DN 25 mm PN 60, 1,5 metros | und. | 40 |
| 1.4.3 | Ponta macho ERR DN 2” | und. | 40 |
| 1.4.4 | Ponta fêmea ERR DN 2” | und. | 40 |
| 1.4.5 | Te de redução PVC LF R 50 x ¾” | und. | 40 |
| 1.4.6 | Adaptador soldável LxR , DN 25mm x ¾” | und. | 40 |
| 1.4.7 | Tubos de PVC EP DN 2”, comprimento 6,0 m, PN 80 | und. | 70 |
| 1.4.8 | Cap macho PVC ERR DN 2” | und. | 10 |
| 1.4.9 | Adesivo para PVC 175g | und. | 5 |
| 1.4.10 | Fita veda rosca 18 mm x 50 m | und. | 3 |
| 1.4.11 | Luva mista PVC M SR 25 x ½” | und. | 40 |
| 1.5 | Sistema de gotejamento composto de: |  |  |
| 1.5.1 | Material para linhas de gotejamento |  |  |
| 1.5.1.1 | Início de linha DN 16 mm PF anel liso para tubo gotejador com chula . | und. | 46 |
| 1.5.1.2 | Tubo de polietileno com gotejadores autocompensantes DN mínimo de 16 mm, espessura mínima de 0,90 mm com gotejadores espaçados a cada 30 cm, e vazão mínima de 1,6 litros/hora com pressão mínima de 3,0 bar. | m | 2.500 |
| 1.5.1.3 | Tubo de polietileno “cego”, DN de 16 mm | m | 46 |
| 1.5.1.4 | Conector união dentado 17 x 17 mm | und. | 46 |
| 1.5.1.5 | Conector final de linha | und. | 46 |
| 1.5.2 | Material de PVC para sistema de gotejo: |  |  |
| 1.5.2.1 | Tubos de PVC EP DN 2”, comprimento 6,0 m, PN 80 | und. | 14 |
| 1.5.2.2 | Cap macho PVC ERR DN 2” | und. | 2 |

  - ITENS 3 e 4 - CATMAT (150186). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Kit de irrigação familiar por gotejamento com capacidade de irrigar áreas de 5.000 m² composto de:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Adaptador PVC BSL c/Flanges livres p/Caixa d’água FL 85 x 3” | Und | 1 |
| 2.2 | Tubo Irriga PVC 85 PB CL 15 marrom, 6,0 metros | m | 2,5 |
| 2.3 | Adaptador PVC M BS RM 85 x 3” | und. | 3 |
| 2.4 | Registro de gaveta 3” R | und. | 1 |
| 2.5 | Filtro de disco DN 3” Roscavel – Equivalente 120 mesh | und. | 1 |
| 2.6 | Te 90º PVC R 3” | und. | 2 |
| 2.7 | Niple PVC R, 3" | und. | 1 |
| 2.8 | Cap PVC R 3” | und. | 1 |
| 2.9 | Bucha Red PVC 3” x 2” | und. | 2 |
| 2.10 | Niple PVC R 2 | und. | 2 |
| 2.11 | Registro Esfera PVC VS 2” | und. | 2 |
| 2.12 | Conector FTN/PNL 2” Barb x RM | und. | 4 |
| 2.13 | Conector FTN/PNL 2” Barb/Barb kit | und. | 2 |
| 2.14 | Tubo flexível DN 2” x 0,50m ½” RM – 50 m | und. | 1 |
| 2.15 | Tubo flexível DN 2” BLANK – 50 M | und. | 1 |
| 2.16 | Plug PVC R ½” | und. | 64 |
| 2.17 | Conector Te Flare 16 x ½” M x 16 mm | und. | 32 |
| 2.18 | Tubo gotejador injetados na lateral, DN 16 mm, gotejadores espaçados 0,30m x 0,30m, vazão 1,1 litros/hora, pressão de 1,0 bar. | m | 4.500 |
| 2.19 | Conector final, DN 16 mm | und. | 70 |
| 2.20 | Cap PVC R DN 2” | und. | 2 |
| 2.21 | Solda Plástica 175 cc | und. | 1 |
| 2.22 | Solução limpadora 200 cc | und. | 1 |
| 2.23 | Fita Veda Rosca 18 x 50 m | und. | 7 |

    - Rede de derivação composta de tubo flexível DN 2”, fornecido em rolos de 50m, com DN, com diâmetro interno mínimo de 51,5 mm, espessura da parede de 0,85mm e pressão máxima de trabalho de 2,5 bar.

    - Rede de distribuição das laterais composta de tubo flexível DN 2”, fornecido em rolos de 50m, com DN, com diâmetro interno mínimo de 51,5 mm, espessura da parede de 0,85mm e pressão máxima de trabalho de 2,5 bar, com saídas de ½” espaçadas de 0,5 x 0,5m, destinada a acoplamento das laterais de gotejadores.

    - Laterais em polietileno com gotejadores injetados espaçados de 30 em 30 cm, com Diâmetro Nominal de 16 mm, com diâmetro interno de 16,20mm, espessura da parede de 0,31 mm e pressão de serviço de 1,40 bar. Gotejadores com vazão nominal de 1,10 litros/hora, com pressão de 1,0 bar.

  - ITENS 5 e 6 - CATMAT (150186). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Kit de irrigação familiar por gotejamento com capacidade de irrigar áreas de 500 m² composto de:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Bobina de Tubo Gotejador, gotejador in-line (interior do tubo) com vazão 1,7 l/h a 7,2 m.c.a, espaçados de 0,30 m em 0,30 m, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, 8,0 mm e diâmetro. Int 6,4mm. | m | 400,0 |
| 3.2 | Tubo Polietileno – PE de 20mm de diâmetro e 1,2mm de espessura da parede, 17,5mm de diâmetro interno, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 70,0 |
| 3.3 | Filtro de Tela Plástica - 1", 120 mesh. | und. | 1,0 |
| 3.4 | Registro de esfera, PVC, DN 1pol, Roscável | und. | 1,0 |
| 3.5 | Conector dentado macho 8,0 mm | und. | 46,0 |
| 3.6 | Te de Red. PVC 1 x ¾ pol. Roscável | und. | 2,0 |
| 3.7 | Niple PVC Roscável, 1" | und. | 3,0 |
| 3.8 | Tubo de polietileno DN 16 mm, Diâmetro inter. 14,2 mm, 0,9mm de espessura da parede | m | 1,0 |
| 3.9 | Escova de cerdas plásticas, 40 mm para limpeza interna do filtro de tela | und. | 1,0 |
| 3.10 | Conector para PE, de 20 mm x ¾ pol, rosca macho | und. | 2,0 |
| 3.11 | Conector dentado de união de 20mm | und. | 5,0 |
| 3.12 | Cap de PVC Roscavel de 1 pol. | und. | 1,0 |
| 3.13 | Mini furador 3,5 mm | und. | 1,0 |
| 3.14 | Conector cotovelo dentado de 20 mm | und. | 4,0 |
| 3.15 | Fita Veda Rosca 18 mm x 50 m | und. | 1,0 |
| 3.16 | Conector final de linha de 20 mm | und. | 2,0 |
| 3.17 | Adaptador flange de PVC, FL 32, marrom | und. | 1,0 |
| 3.18 | Planta descritiva da montagem | und. | 1,0 |

    - Montagem Kit de 500 m²: Será de montagem totalmente superficial, terá duas linhas de distribuição de 20 mm de diâmetro externo, tipo Polietileno com proteção contra raios Ultra Violetas e percentual mínimo de 1,8% de negro fumo com dispersão adequada, as laterais serão de tubo gotejador, diâmetro interno de 6,4mm e externo de 8,0mm, espaçadas em conformidade com as culturas a serem plantadas, os gotejadores serão internos ao tubo, espaçados de 0,30m entre si, com vazão de 1,79 litros /hora a 7,2 m.c.a, funcionando a baixa pressão e serão conectadas aos tubos de 20mm de diâmetro interno e 17,5mm internos, através de conector apropriado de forma a evitar vazamentos em seus acoplamentos. Os tubos de 16,0mm terão 14,2 mm internos.

    - Filtragem: O sistema de filtragem será composto de um filtro com elemento de tela plástica com diâmetro de 1”, desmontável capaz de promover sua limpeza interna.

    - Embalagem: Será única, composta de caixa de papelão devidamente lacrada com material de identificação de seu conteúdo na sua área externa.

  - ITENS 7 e 8 - CATMAT (150807). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Unidade de bombeamento, tipo bomba centrífuga monofásica, monobloco, com vazão mínima de 6,5 m³/h fornecendo uma pressão de serviço de 35 m.c.a, com sucção e recalque completo conforme detalhado em planta em anexo. Na sucção será utilizada mangueira de sucção com DN 1.1/2”, em sua extremidade será instalada uma válvula de pé de forma a manter a sucção sempre cheia de água, com DN 1.1/2”, metálica, podendo ser em Ferro Fundido ou Bronze. Deverá ser fornecido um quadro de acionamento compatível com a potência da bomba, contendo relé e contactor, bem como cabo para interligação com a mesma. Segue em anexo planta de detalhamento dos itens que compõem a sucção e recalque da unidade de bombeamento.

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Bomba centrífuga, monofásica, com vazão mínima de 6,3 m³/h, fornecendo pressão de serviço de 35,0 m.c.a | und. | 1 |
| 4.2 | Chave de partida para unidade de bombeamento | und. | 1 |
| 4.3 | Cabo para interligação painel/unidade de bombeamento, DN 3 x 2,5 mm² | m | 20 |
| 4.4 | Válvula de retenção da sucção, FF, DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 4.5 | Niple simples FF DN 1.1/2” | und. | 2 |
| 4.6 | Abraçadeira para tubulação de sucção, DN 1.1/2” | und. | 2 |
| 4.7 | Tubulação de sucção, DN 1.1/2” | m. | 6 |
| 4.8 | Luva de redução FG M/F DN 1.1/2” x 1.1/4” | und. | 1 |
| 4.9 | Luva de redução FG M/F DN 1.1/2” x 1” | und. | 1 |
| 4.10 | Niple de FG DN 1.1/2” | und. | 2 |
| 4.11 | Curva FF p/Registro, DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 4.12 | Registro de Gaveta DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 4.13 | Luva de união FG DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 4.14 | Adaptador Fêmea EP DN 2 x 1.1/2” | und. | 1 |
| 4.15 | Curva 90º EP DN 2” | und. | 2 |

  - ITEM 9 - CATMAT (391295). Aplicado exclusivamente a ME/EPP. Unidade de bombeamento, tipo, bomba centrífuga acoplada a motor a gasolina quatro tempos, com partida manual, monobloco, com vazão mínima de 6,3 m³/h fornecendo uma pressão de serviço de 35 m.c.a, com sucção e recalque completo conforme detalhado em planta em anexo. Na sucção será utilizada mangueira de sucção com DN 1.1/2”, em sua extremidade será instalada uma válvula de pé de forma a manter a sucção sempre cheia de água, com DN 1.1/2”, metálica, podendo ser em Ferro Fundido ou Bronze. Segue em anexo planta de detalhamento dos itens que compõem a unidade de bombeamento.

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Bomba centrífuga, a gasolina, com vazão mínima de 6,3 m³/h, fornecendo pressão de serviço de 35,0 m.c.a | und. | 1 |
| 5.2 | Válvula de retenção da sucção, FF, DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 5.3 | Niple simples FF DN 1.1/2” | und. | 2 |
| 5.4 | Abraçadeira para tubulação de sucção, DN 1.1/2” | und. | 2 |
| 5.5 | Tubulação de sucção, DN 1.1/2” | m. | 6 |
| 5.6 | Luva de redução FG M/F DN 1.1/2” x 1.1/4” | und. | 1 |
| 5.7 | Luva de redução FG M/F DN 1.1/2” x 1” | und. | 1 |
| 5.8 | Niple de FG DN 1.1/2” | und. | 2 |
| 5.9 | Curva FF p/Registro, DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 5.10 | Registro de Gaveta DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 5.11 | Luva de união FG DN 1.1/2” | und. | 1 |
| 5.12 | Adaptador Fêmea EP DN 2 x 1.1/2” | und. | 1 |
| 5.13 | Curva 90º EP DN 2” | und. | 2 |

  - ITENS 10 e 11 – CATMAT (150756). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Caixa d'água para 500 litros composta de:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Caixa d'água de polietileno para 500 litros com tampa | Unid. | 01 |

  - ITENS 12 e 13 - CATMAT (150756). Aplicado à Cota Principal e Reserva – ME/EPP. Caixa d'água para 5.000 litros composta de:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Caixa d'água de polietileno para 5.000 litros com tampa | Unid. | 01 |

- CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desde Pregão eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Termo de Referência e seus anexos, pertençam ao ramo de atividades pertinentes ao objeto licitado, e que estejam, obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo, nos seguintes termos:

    - Para os ITENS 1, 3, 5, 7, 10 e 12 – Cota Principal: todos os interessados que atendam aos requisitos do edital;

    - Para os ITENS 2, 4, 6, 8, 11 e 13 – Cota Reserva: reservada as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto nº 8538/2015.

    - Para o ITEM 9 – Cota Exclusiva: exclusiva as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2014