PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDO EM MUNICÍPIOS DIVERSOS NO ESTADO DO PIAUÍ E CEARÁ

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – JUSTIFICATIVA

3 – OBJETIVO

4 – METAS

5 – CUSTOS

6 – MEMORIAL DESCRITIVO

7 – ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

8 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

9 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

10 – PLANTAS

1 – APRESENTAÇÃO

O projeto que ora apresentamos visa proporcionar melhores condições de vida à população dos municípios que serão beneficiados, com a execução dos serviços de pavimentação de vias.

Os municípios contemplados carecem de tais serviços, mas não dispõe de capital para tentar de forma adequada solucionar tal problema, de forma que a única solução para tanto é a obtenção de recursos federais.

A proposta de investimento que ora apresentamos, consubstanciada neste projeto, objetiva a possibilitar mudanças essenciais e inadiáveis à população a ser beneficiada com a sua execução.

2 – JUSTIFICATIVA

A pavimentação asfáltica de vias nos municípios, além de promover a estruturação urbanística do local, se torna um importante aliado no combate às doenças tanto causadas pelo acúmulo de água residual doméstica quanto da própria chuva, nos períodos invernosos, como também, na incidência de doenças respiratórias provocadas pela poeira das vias decorrentes dos vários meses de estiagem e ventanias intensas. Além destes fatores, a melhoria do trânsito favorece as relações comerciais e sociais. Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

3 – OBJETIVOS

3.1 – GERAL:

Proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral.

3.2 – ESPECÍFICO:

- Melhorar as condições de saneamento, drenagem superficial e tráfego nos municípios;

- Propiciar condições para o desenvolvimento socioeconômico, mediante a implantação de infraestrutura;

- Dotar a população beneficiada de melhores acessos e consequentemente facilitar o atendimento de serviços urbanos;

- Dotar as áreas beneficiadas de um melhor escoamento superficial.

4 – METAS

Execução de pavimentação asfáltica de vias públicas em CBUQ sobre paralelepípedo em diversos Municípios e Comunidades da área de atuação da Codevasf-7ªSR, considerando a meta máxima estabelecida no Edital correspondente a este Memorial/Especificações de 386.640,00 (Trezentos e oitenta e seis, seiscentos e quarenta) metros quadrados, e estabelecido como meta mínima o denominado Módulo Mínimo de 360,00 (trezentos e sessenta) metros de comprimento por 6,00 (seis) metros de largura, ou 2.160,00 m² (dois mil, cento e sessenta) metros quadrados.

5 – CUSTOS

O projeto totaliza R$ 29.924.919,31 (vinte e nove milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos).

O custo para implantação destes serviços nos Municípios/comunidades contém todos os custos decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados no local ou com adotados pelo SINAPI, refletindo desta maneira a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.

6 – MEMORIAL DESCRITIVO

6.1 – Orçamento do Projeto:

Planilhas detalhadas de custos em anexo.

6.2 – Localização dos Serviços:

A implantação do projeto ocorrerá nos municípios/comunidades a serem determinados nas ruas especificadas em planilhas orçamentárias.

6.3 – Descrição do projeto:

Trata-se de uma obra de implantação de revestimento asfáltico com execução de uma camada de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente. O revestimento será aplicado sobre o revestimento existente, a qual deverá ser aplicada uma pintura de ligação com emulsão asfáltica tipo RR – 1C em toda a área a ser pavimentada a fim de proporcionar uma aderência da camada asfáltica.

A sinalização viária será executada com a implantação de sinalização horizontal para orientação de veículos, ciclistas, pedestres e cadeirantes.

Os serviços serão executados conforme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT.

A pavimentação, é destinada em conjunto a:

- Resistir e transmitir esforços recebidos, de forma acentuada, as camadas inferiores.

- Melhorar as condições de rolamento, no que se refere ao conforto e a segurança.

O capeamento do pavimento é revestido por uma capa de concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ com 5 cm de espessura na pista de rolamento.

A brita para o CBUQ será proveniente de uma jazida com DMT máxima de 100 Km do local de usinagem.

A Areia para o CBUQ será proveniente de uma jazida com DMT máxima de 100 Km do local de usinagem.

Todo o material betuminoso a quente (RR-1C) será proveniente de Fortaleza, com DMT média de 619,50 Km para o local de aplicação.

Todo o material betuminoso à quente (CAP 50/70) será proveniente de Fortaleza, com DMT média de 619,50 Km para o local de usinagem.

6.4 – Comprovação dos Custos Apresentados:

Administração local da obra;

Aquisição e assentamento de placa de obra 1,20m x 3,60m;

Mobilização e desmobilização de equipamentos;

Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário. (PARA CANTEIRO DE OBRAS);

Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório. (PARA CANTEIRO DE OBRAS);

Fornecimento de veículo 4x4, para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc;

Pintura de Ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C;

Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial -  Espessura 5 cm;

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais;

Aquisição de RR-1C;

Aquisição de CAP 50/70;

Transporte de material betuminoso CBUQ (massa asfáltica);

Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C;

Transporte de material asfáltico p/ CAP 50/70;

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pav. De brita;

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pav. De Areia;

Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água - 2 anos.

6.5 – Comprovação dos Custos Apresentados:

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a empresa que apresentar os menores preços e melhores condições.

7.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

7.1 – PLACA DOS SERVIÇOS

A placa dos serviços deverá terá dimensões de (1,80 x 3,60) m, com formato e inscrições a serem definidas pela CODEVASF. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0x7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

7.2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo as seguintes atividades básicas de despesas: Chefia de serviços, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais.

Essas despesas são partes da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitário, especificações como administração local.

7.3 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada; e Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

7.4 – REVESTIMENTO

7.4.1 – Pintura de Ligação com emulsão asfáltica

Especificação de referência: Norma DNER-ES 307/97 – Pavimentação – Pintura de ligação.

7.4.2 – Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Especificação de referência: Norma DNER-ES-313/97 – Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

7.5 – TRANSPORTES

7.5.1 – Transporte Comercial de Material Betuminosos à Quente

O produto transportado em carretas isotérmicas, dotadas com sistema de aquecimento para o transporte de granel líquido aquecido, deverá ser descarregado no tanque de armazenamento no canteiro de obras, na temperatura de 140ºC, adequada para o processo de descarga.

7.6. – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.6.1 – Pintura acrílica para sinalização

Especificação de referência: Norma DNER-ES-339/97 Sinalização Horizontal.

7.7 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização dos serviços.

O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente da escavação das valas.

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local dos serviços.

Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Antes da aplicação do pavimento em paralelepípedo a ser utilizado na pavimentação a firma contratada para a execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.º Fiscal dos Serviços.

Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro, matéria orgânica, etc.

A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela fiscalização.

A relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediários.

A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação.

A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive banheiro,

A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessários ao bom andamento de todos os serviços;

A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, executadas pelo menos a cada 20,00 m com variação de até ± 10% do projetado e variação de espessura de até 1,0 cm da especificada no projeto.

8 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

9 – MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

11 – PLANTAS