ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

  - A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para o fornecimento de patrulha mecanizada (comboio), para perfuração de poços tubulares em rochas cristalinas e sedimentares com profundidade de até 250metros, na área de atuação da 7ª Superintendência Regional, atendendo os municípios do Piauí e Ceará.

- LOCAL DE ENTREGA

  - Os equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico deverão ser entregues em Teresina, na Avenida João XXIII, nº 7.600, Bairro Gurupi, CEP nº 64.091-205, Teresina-PI. num prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da emissão da Ordem de Fornecimento.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS

  - ITEM 1 - CATMAT (225330) - Perfuratriz, diâmetro: 6 pol, profundidade: 1,27 m, aplicação: adaptado em carregadeiras e escavadeiras, características adicionais: não aplicável, composto de:

    - Sonda (perfuratriz) rotativa pneumática com capacidade de perfurar até 250 metros, nova, hidráulica, fabricação nacional, montada sobre caminhão 0 km, ano/modelo correspondente ao ano da entrega,  6x4, traçado, cor branco, capacidade de carga PBT homologado de 23.000 kgf e PBT técnico de 26.300 kgf, distância entre eixos compatível para o transporte, com potência de 275cv a 2.300rpm, com 16 marchas à frente e 2 à ré e direção hidráulicacom esferas recirculantes, com componentes dispostos sobre estrutura em aço, com sinalização para tráfego em estradas de acordo com regulamento oficial, painel de comando lateral, tanque de óleo hidráulico, patolamento através de macacos hidráulicos, com as seguintes características:

- O mastro construído em aço perfilado, com capacidade de carga estática mínima em torno de 15 toneladas, altura mínima total de 6,9 metros, com deslocamento útil do cabeçote mínimo de 4,5 com sistema de nivelamento hidráulico através de no mínimo 04 pistões com sapatas oscilantes, mínimo de 1.000 mm e comando único, com válvulas de retenção individualizadas tipo agulha para garantir 100% (cem por cento) de estanqueidade nos cilindros;

- Cabeçote móvel, rotativo com mandril principal com passagem mínima livre de ar/lama em 2.1/2", acionado por motor hidráulico, com gamas variáveis de rotação de 0 a 50 rpm e torque mínimo de 250 kgfm, com basculamento lateral, e basculamento vertical hidráulico;

- Sistema de empuxe através de pistão hidráulico embutido na torre, com "pull-down" mínimo de 3.300 kgf e "pull-back" mínimo de 6.000 kgf;

- Dispositivo para facilitar a manobra das hastes, composto de redutor de rosca especial fixo no cabeçote da sonda, colar giratório e elevador especial para haste;

- Guincho com redutor planetário para movimentação de ferramentas com acionamento hidráulico e sistema automático de frenagem, capacidade de carga mínima de 3.000 kgf na primeira camada em linha simples, diâmetro mínimo do tambor de 240 mm, velocidade mínima de 17 m/min na primeira camada de cabo, deverá acompanhar:  01 Gancho com trava, mínimo de 40 metros de cabo de aço diâmetro mínimo de 1/2”, 03 grampos para cabo de aço de 1/2";

- Mesa guia para apoio das hastes com vários pontos de stop para chave e com abertura lateral;

- Acionamento através de motor diesel, novo, a potência contínua mínima de 60 Hp a 1.800 rpm deverá ser dimensionada pelo fabricante;

- Sistema de proteção para o circuito elétrico montado em caixa de alumínio hermeticamente fechado, protegido contra entrada de água, disjuntores de proteção com amperagens adequadas para cada circuito elétrico, todo cabo elétrico de uso externo deverá ser do tipo “PP”;

- Sistema de iluminação para trabalho noturno com no mínimo 04 faróis difuso preto.

- Gerador de solda elétrica, regulável de 0 a 250 amperes, com gerador elétrico de 3KVA incorporado, carenagem protetora e acionamento hidráulico.

- Padrão de Pintura:

j.1) Preparação da Superfície: Executar a limpeza com solventes, apenas nas regiões onde foram constatadas a preservação de óleo/graxa/gordura. Utilizar, como precaução, solventes com ponto de fulgor acima de 30ºC, mantendo o ambiente ventilado para se manter a concentração de vapores em baixos níveis de toxidade e inflamabilidade.  Jateamento abrasivo com granalha de aço ao grau Sa 2.1/2 conforme Norma SSPC SP 10. Padrão Visual ISO 8501-1

j.2) Especificação e Aplicação da Tinta:Tinta Primer/Acabamento (Dupla Função) poliuretano acrílico alifático de alta performance, bicomponente.

j.3) Cor da Tinta: Amarelo Padrão Munsell 5Y8/12;

j.4) Espessura da Película Seca: Mínima 50 micrômetros conforme orientação da ABNT.

3.1.2. 	O Conjunto deverá ter Sistema de Perfuração com ar comprimido composto por:

a) Compressor de ar do tipo rotativo de parafusos, com descarga livre efetiva mínima de 800 PCM e pressão de trabalho de 200 PSI (14 bar), acionado por motor diesel, com potência mínima de 250 CV, cabine silenciada com nível de ruído máximo de 78 dB(A) a 7 m, com os seguintes acessórios: filtros de admissão do ar de duplo estágio “Heavy Duty” com indicador de saturação, carenagem em aço com abertura total da capota tipo asa de gaivota, tanque de combustível fabricado em poliuretano, pré-filtro de combustível com separador de água; montado no mesmo chassis do caminhão da sonda rotopneumática, formando um conjunto único para transporte da sonda, compressor e hastes de perfuração.

b) 01 Coifa protetora com jogo de discos de borracha;

c) 01 Lubrificador de linha, tipo "Venturi com capacidade de no mínimo 50 litros com visor de passagem para verificação do volume injetado e válvulas para ajuste da vazão;

d) 01 Bomba de injeção de água ou espumante - vazão de no mínimo 20 lpm e pressão até 400 psi, com mangueira para sucção, retorno e segurança;

e) 01 Mangueira de transmissão de ar do compressor para a sonda com 15 metros de comprimento, diâmetro de 2”, conexões fêmea giratória 2.1/2” JIC 37º. Pressão de operação 77 Kgf/cm².

3.1.3. 	O sistema de perfuração de lama deverá ser composto por:

a) Bomba centrífuga, para injeção de lama 3x4, ou similar que deverá operar a pressão de trabalho de até 85 psi e vazão de até no mínimo 1500 lpm, acionada através de motor diesel independente nacional de 4 cilindros, potência mínima de 60 cv a 1.800 rpm e deverá ser montada sobre skid, com no mínimo, os seguintes acessórios:

a.1) 01 mangote de aspiração de diâmetro 4”x5 metros, com bicos e abraçadeiras;

a.2) 01 válvula de pé diâmetro de 4”;

a.3) 01 mangueira diâmetro 2.1/2” x 5 metros com terminais para transmissão de lama do conjunto moto bomba à sonda.

a.4) Reservatório para água (tipo pipa) com capacidade de 5.000 litros, para utilização durante a perfuração montado em semirreboque e equipado com conjunto motobomba para enchimento do tanque. Fabricado em chapa de aço carbono 3.75 mm de forma cilíndrica soldado sobre um chassi reforçado que absorve os esforços do tanque, eixo e viga de tração. Tampos e quebra ondas com borda rebordeada à frio. Bocal superior c/ respiro e escada de acesso e boca de visita 450 mm, com vedação de borracha. Ganchos laterais p/ mangueira de sucção 6m e fixação para transporte e ganchos superiores de içamento. Eixo: Viga principal em duplo “U” fabricada em chapa de aço carbono. Ponta de eixo em aço de alta resistência mecânica soldada nas extremidades da viga principal com chapas de reforços; cubo de roda dimensionado para elevadas cargas com rolamentos de rolos cônicos de alta qualidade, vedações que impedem a entrada de impurezas e bico para engraxamento periódico. Eixos de articulações de aço de alta resistência mecânica e lubrificação interna.

3.1.4. 	O Ferramental Convencional de perfuração padrão API deverá ser composto por:

a) 63 hastes de perfuração para uso em Conjunto de perfuratriz rotopneumática, com diâmetro mínimo de 3.1/2” OD x 4,00 metros de comprimento úteis, fabricadas em tubo “DIN 2440”, com “tool-joints” em aço liga SAE-8620 cementados, temperados revenidos e fosfatizados, pega de chave para manobras nas duas extremidades, com protetores de rosca de borracha especial, tipo SBR (rosca macho/fêmea) rosca 2.3/8” IF;

b) 05 bit’s para furo de diâmetro de 6”;

c) 02 bit’s para furo de diâmetro de 8”;

d) 01 Broca tricônica de 12.¼” nova IADC 211;

e) 01 broca rabo de peixe diâmetro 8.1/2”;

f) 02 comandos de perfuração de 4.1/2” OD x 3 m, rosca 2.3/8” IF;

g) 01 chave para quadrado da haste 3.1/2" OD;

h) 01 chave para quadrado da haste 3.1/2" OD com cabo 1,70 m;

i) 01 chave para quadrado do martelo;

j) 01 chave para bit’s de diâmetro 6”;

k) 01 chave para bit’s de diâmetro 8”;

l) 01 elevador rotativo macho, rosca 2.3/8” IF;

m) 01 elevador rotativo fêmea, com gancho, rosca 2.3/8” IF;

n) 03 martelo down-the-hole com capacidade de perfurar furo diâmetro de 6” a 8”;

o) 01 pescador macho para haste 2.3/8” IF;

p) 01 pescador fêmea para haste 2.3/8” IF;

q) 01 sub de martelo 3.1/2” Reg., geralmente (M) para haste 2.3/8” IF(F);

r) 01 sub de broca 8.1/2” - 4.1/2” Reg(F), para comando/haste 2.3/8” IF(F);

s) 01 sub de broca 12.1/4” - 6.5/8” Reg(F), para comando/haste 2.3/8” IF.

3.1.5.	Ferramental de apoio: Funil, bomba de óleo, bomba de graxa, jogo de chave ermeto, jogo de chave fixa, jogo de chave frisada, jogo de chave palito, jogo de chave allen, 01 jogo de chave de corrente pra tubos de 1 a 6 polegadas, almotolia, trena mínima de 3 metros, jogo de chave de fenda, escova de aço, arco de serra, alicate mínimo de 8 “, lima mursa mínimo 8”, lima bastada, enxada, enxadão, martelo, mínimo de 04 pares de luvas e 03 capacete de segurança;

3.1.6. 	Peças de reposição - Kit de peças de reposição para Conjunto perfuratriz, bomba de lama  e compressor durante 12 (doze) meses, composto de no mínimo: 1 jogo de todas as buchas da perfuratriz, 01 jogo de reparo de todos os cilindros hidráulicos, 1 jogo de reparo de da bomba e dos motores hidráulicos, 1 jogo de cabo de alço do sistema de empuxo, 1 jogo de rolamentos do cabeçote rotativo e do carro guia, 1 jogo de pinhão e coroa do cabeçote rotativo, 20 un. gaxeta do  swivel do cabeçote rotativo, 1 jogo de junta do cabeçote rotativo, 2 jogos de retentores e anel de vedação do cabeçote rotativo, 1 jogo de reparo para todos os blocos de comando do equipamento, 3 un. manômetros da cabine de comando, 1 caracol da bomba de lama, 1 rotor da bomba de lama, 1 placa de desgaste da bomba de lama, 2 jogo de gaxeta da bomba de lama, 02 filtros do sistema hidráulico, 01 kit completo com óleo hidráulico para a primeira revisão do compressor.

  - ITEM 2 - CATMAT (225330) - Perfuratriz, diâmetro: 6 pol, profundidade: 1,27 m, aplicação: adaptado em carregadeiras e escavadeiras, características adicionais: não aplicável, composto de:

    - Sonda (perfuratriz) rotativa pneumática com capacidade de perfurar até 250 metros, nova, hidráulica, montada sobre caminhão 0 km, ano/modelo correspondente ao ano da entrega, 4x2, toco, cor branco, capacidade de carga mínima de 16.000 kg (PBT homologado), distância entre eixos compatível para o transporte, com potência mínima de 270cv, com 09 marchas à frente e 01 à ré e com componentes dispostos sobre estrutura em aço, com sinalização para tráfego em estradas de acordo com regulamento oficial, painel de comando lateral, tanque de óleo hidráulico, patolamento através de macacos hidráulicos e deverá ter as seguintes características:

- O mastro construído em aço perfilado, com capacidade de carga estática mínima em torno de 15 toneladas, altura mínima total de 6,9 metros, com deslocamento útil do cabeçote mínimo de 4,5 com sistema de nivelamento hidráulico através de no mínimo 04 pistões com sapatas oscilantes, mínimo de 1.000 mm e comando único, com válvulas de retenção individualizadas tipo agulha para garantir 100% (cem por cento) de estanqueidade nos cilindros;

- Cabeçote móvel, rotativo com mandril principal com passagem mínima livre de ar/lama em 2.1/2", acionado por motor hidráulico, com gamas variáveis de rotação de 0 a 50 rpm e torque mínimo de 250 kgfm, com basculamento lateral, e basculamento vertical hidráulico;

- Sistema de empuxe através de pistão hidráulico embutido na torre, com "pull-down" mínimo de 3.300 kgf e "pull-back" mínimo de 6.000 kgf;

- Dispositivo para facilitar a manobra das hastes, composto de redutor de rosca especial fixo no cabeçote da sonda, colar giratório e elevador especial para haste;

- Guincho com redutor planetário para movimentação de ferramentas com acionamento hidráulico e sistema automático de frenagem, capacidade de carga mínima de 3.000 kgf na primeira camada em linha simples, diâmetro mínimo do tambor de 240 mm, velocidade mínima de 17 m/min na primeira camada de cabo, deverá acompanhar:  01 Gancho com trava, mínimo de 40 metros de cabo de aço diâmetro mínimo de 1/2”, 03 grampos para cabo de aço de 1/2";

- Mesa guia para apoio das hastes com vários pontos de stop para chave e com abertura lateral;

- Acionamento através de motor diesel, novo, a potência contínua mínima de 60 Hp a 1.800 rpm deverá ser dimensionada pelo fabricante;

- Sistema de proteção para o circuito elétrico montado em caixa de alumínio hermeticamente fechado, protegido contra entrada de água, disjuntores de proteção com amperagens adequadas para cada circuito elétrico, todo cabo elétrico de uso externo deverá ser do tipo “PP”;

- Sistema de iluminação para trabalho noturno com no mínimo 04 faróis difuso preto.

- Gerador de solda elétrica, regulável de 0 a 250 amperes, com gerador elétrico de 3KVA incorporado, carenagem protetora e acionamento hidráulico.

- Padrão de Pintura:

j.1) Preparação da Superfície: Executar a limpeza com solventes, apenas nas regiões onde foram constatadas a preservação de óleo/graxa/gordura. Utilizar, como precaução, solventes com ponto de fulgor acima de 30ºC, mantendo o ambiente ventilado para se manter a concentração de vapores em baixos níveis de toxidade e inflamabilidade.  Jateamento abrasivo com granalha de aço ao grau Sa 2.1/2 conforme Norma SSPC SP 10. Padrão Visual ISO 8501-1

j.2) Especificação e Aplicação da Tinta:Tinta Primer/Acabamento (Dupla Função) poliuretano acrílico alifático de alta performance, bicomponente.

j.3) Cor da Tinta: Amarelo Padrão Munsell 5Y8/12;

j.4) Espessura da Película Seca: Mínima 50 micrômetros conforme orientação da ABNT.

3.2.2. 	O Conjunto deverá ter Sistema de Perfuração com ar comprimido, montado sobre caminhão composto por: Obs: Caminhão incluso neste item.

a) Compressor de ar do tipo rotativo de parafusos, com descarga livre efetiva mínima de 800 PCM e pressão de trabalho de 200 PSI (14 bar), acionado por motor diesel, com potência mínima de 250 CV, cabine silenciada com nível de ruído máximo de 78 dB(A) a 7 m, montada sobre caminhão 0 km, ano/modelo correspondente ao ano da entrega, 4x2, toco, cor branco, capacidade de carga mínima de 16.000 kg (PBT homologado), distância entre eixos compatível para o transporte, com potência mínima de 270cv, com carroceria reforçada de madeira, assoalho em chapa de aço comprimento mínimo de 6,2 metros.

b) 01 Coifa protetora com jogo de discos de borracha;

c) 01 Lubrificador de linha, tipo "Venturi com capacidade de no mínimo 50 litros com visor de passagem para verificação do volume injetado e válvulas para ajuste da vazão;

d) 01 Bomba de injeção de água ou espumante - vazão de no mínimo 20 lpm e pressão até 400 psi, com mangueira para sucção, retorno e segurança;

e) 01 Mangueira de transmissão de ar do compressor para a sonda com 15 metros de comprimento, diâmetro de 2”, conexões fêmea giratória 2.1/2” JIC 37º. Pressão de operação 77 Kgf/cm².

3.2.3. 	O sistema de perfuração de lama deverá ser composto por:

a) Bomba centrífuga, para injeção de lama 3x4, ou similar que deverá operar a pressão de trabalho de até 85 psi e vazão de até no mínimo 1500 lpm, acionada através de motor diesel independente nacional de 4 cilindros, potência mínima de 60 cv a 1.800 rpm e deverá ser montada sobre skid, com no mínimo, os seguintes acessórios:

a.1) 01 mangote de aspiração de diâmetro 4”x5 metros, com bicos e abraçadeiras;

a.2) 01 válvula de pé diâmetro de 4”;

a.3) 01 mangueira diâmetro 2.1/2” x 5 metros com terminais para transmissão de lama do conjunto moto bomba à sonda.

a.4) Reservatório para água (tipo pipa) com capacidade de 5.000 litros, para utilização durante a perfuração montado em semirreboque e equipado com conjunto motobomba para enchimento do tanque. Fabricado em chapa de aço carbono 3.75 mm de forma cilíndrica soldado sobre um chassi reforçado que absorve os esforços do tanque, eixo e viga de tração. Tampos e quebra ondas com borda rebordeada à frio. Bocal superior c/ respiro e escada de acesso e boca de visita 450 mm, com vedação de borracha. Ganchos laterais p/ mangueira de sucção 6m e fixação para transporte e ganchos superiores de içamento. Eixo: Viga principal em duplo “U” fabricada em chapa de aço carbono. Ponta de eixo em aço de alta resistência mecânica soldada nas extremidades da viga principal com chapas de reforços; cubo de roda dimensionado para elevadas cargas com rolamentos de rolos cônicos de alta qualidade, vedações que impedem a entrada de impurezas e bico para engraxamento periódico. Eixos de articulações de aço de alta resistência mecânica e lubrificação interna.

3.2.4. 	O Ferramental Convencional de perfuração padrão API deverá ser composto por:

a) 63 hastes de perfuração para uso em Conjunto de perfuratriz rotopneumática, com diâmetro mínimo de 3.1/2” OD x 4,00 metros de comprimento úteis, fabricadas em tubo “DIN 2440”, com “tool-joints” em aço liga SAE-8620 cementados, temperados revenidos e fosfatizados, pega de chave para manobras nas duas extremidades, com protetores de rosca de borracha especial, tipo SBR (rosca macho/fêmea) rosca 2.3/8” IF;

b) 05 bit’s para furo de diâmetro de 6”;

c) 02 bit’s para furo de diâmetro de 8”;

d) 01 Broca tricônica de 12.¼” nova IADC 211;

e) 01 broca rabo de peixe diâmetro 8.1/2”;

f) 02 comandos de perfuração de 4.1/2” OD x 3 m, rosca 2.3/8” IF;

g) 01 chave para quadrado da haste 3.1/2" OD;

h) 01 chave para quadrado da haste 3.1/2" OD com cabo 1,70 m;

i) 01 chave para quadrado do martelo;

j) 01 chave para bit’s de diâmetro 6”;

k) 01 chave para bit’s de diâmetro 8”;

l) 01 elevador rotativo macho, rosca 2.3/8” IF;

m) 01 elevador rotativo fêmea, com gancho, rosca 2.3/8” IF;

n) 03 martelo down-the-hole com capacidade de perfurar furo diâmetro de 6” a 8”;

o) 01 pescador macho para haste 2.3/8” IF;

p) 01 pescador fêmea para haste 2.3/8” IF;

q) 01 sub de martelo 3.1/2” Reg., geralmente (M) para haste 2.3/8” IF(F);

r) 01 sub de broca 8.1/2” - 4.1/2” Reg(F), para comando/haste 2.3/8” IF(F);

s) 01 sub de broca 12.1/4” - 6.5/8” Reg(F), para comando/haste 2.3/8” IF.

3.2.5.	Ferramental de apoio: Funil, bomba de óleo, bomba de graxa, jogo de chave ermeto, jogo de chave fixa, jogo de chave frisada, jogo de chave palito, jogo de chave allen, 01 jogo de chave de corrente pra tubos de 1 a 6 polegadas, almotolia, trena mínima de 3 metros, jogo de chave de fenda, escova de aço, arco de serra, alicate mínimo de 8 “, lima mursa mínimo 8”, lima bastada, enxada, enxadão, martelo, mínimo de 04 pares de luvas e 03 capacete de segurança;

3.2.6. 	Peças de reposição - Kit de peças de reposição para Conjunto perfuratriz, bomba de lama  e compressor durante 12 (doze) meses, composto de no mínimo: 1 jogo de todas as buchas da perfuratriz, 01 jogo de reparo de todos os cilindros hidráulicos, 1 jogo de reparo da bomba e dos motores hidráulicos, 1 jogo de cabo de alço do sistema de empuxo, 1 jogo de rolamentos do cabeçote rotativo e do carro guia, 1 jogo de pinhão e coroa do cabeçote rotativo, 20 un. gaxeta do  swivel do cabeçote rotativo, 1 jogo de junta do cabeçote rotativo, 2 jogos de retentores e anel de vedação do cabeçote rotativo, 1 jogo de reparo para todos os blocos de comando do equipamento, 3 un. manômetros da cabine de comando, 1 caracol da bomba de lama, 1 rotor da bomba de lama, 1 placa de desgaste da bomba de lama, 2 jogo de gaxeta da bomba de lama, 02 filtros do sistema hidráulico, 01 kit completo com óleo hidráulico para a primeira revisão do compressor.

- DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

  - Documentação técnica que deverá acompanhar a proposta comercial, sob pena de desclassificação:

    - Catálogos com marca e modelo, contendo as especificações de no mínimo: perfuratriz, motor da perfuratriz, caminhão, compressor, guindaste articulado (munck), tanque reservatório tipo pipa, de acordo com os produtos ofertados;

    - Projeto técnico do Conjunto Perfuratriz em desenhos dimensionais em escala 1.10 ou 1.20, assinado pelo engenheiro mecânico responsável junto ao CREA, com as dimensões e descrição dos conjuntos principais e características técnicas;

    - Memorial Descritivo pormenorizado dos equipamentos ofertados, citando para cada um, a marca, o modelo, e etc., para uma melhor avaliação técnica e auxiliar no recebimento do material;

    - Manual de Manutenção e Operação e peças da perfuratriz, destacando o modelo, para uma avaliação da operabilidade e funcionalidade do equipamento ofertado, devendo constar os tempos necessários para as paradas e para a manutenção;

    - Lista das peças a serem trocadas, frente ao tempo de durabilidade, segundo os manuais de manutenção e operação;

    - Informação sobre a procedência do produto ofertado;

    - Comprovante de atendimento à legislação dos Órgãos de Trânsito, quanto ao pré-cadastro no RENAVAN, previsto na Resolução nº 291, de 29/08/2008 do CONTRAN (CAT – Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito e CCT - Certificado de Capacidade Técnica em nome do fabricante das perfuratrizes rotativas;

    - Qualificação dos soldadores do fabricante das perfuratrizes rotopneumáticas no processo de soldagem SMAW através de: Certificado de qualificação do soldador de acordo com ASME IX-04; Especificação do processo de soldagem em conformidade com ASME IX – 04; Registro de qualificação de procedimento de soldagem.

- DAS INSPEÇÕES E TESTES

  - A CONTRATADA deverá acatar o Plano de Inspeção definindo os pontos de espera para as inspeções que serão realizadas pela CODEVASF;

  - Serão feitas as seguintes inspeções:

      - Jateamento das superfícies para pintura conforme norma SSPC-SP 10, com padrão visual SiS-05.5900;

      - Teste de aderência e espessura de camada de pintura, segundo norma ABNT – NBR 11003 pelo método “A”, corte e X para camada até 600 micrômetros;

      - Teste de performance das perfuratrizes, bancada dinâmica para a simulação de perfuração para a verificação do torque Máximo, da capacidade de carga dinâmica máxima do pull-back, do pull-down e do guincho e também de todas as funções auxiliares do equipamento, incluindo teste completo do funcionamento geral que deverá ser feito pelo fabricante da perfuratriz rotopneumática ou por empresa de metrologia credenciada pelo INMETRO,  por ela contratada na presença do Inspetor designado pela CODEVASF, ficando a cargo da CODEVASF as despesas de passagem e hospedagem do técnico/inspetor por ela designada.

  - O fabricante da perfuratriz deverá disponibilizar bancada de teste e instrumentações necessárias, aferidas e certificadas para uso do inspetor do licitante, com todos os custos inclusos nos preços;

  - Todos os componentes que são passíveis de inspeção e certificação pelo INMETRO, deverão ser inspecionados e certificados. Toda a inspeção e certificação correrá por conta do fabricante ou fornecedor.

- DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO/ENTREGAS

  - A perfuratriz rotopneumática constante da descrição desse conjunto de perfuração deverá ser entregue pela CONTRATADA abastecida de todos os óleos hidráulicos necessários ao pleno funcionamento inicial, no ato da entrega técnica exigida nesta contratação;

  - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas referentes às Exigências do CONTRAN Faixas (Para veículos) Laudo de Segurança Veicular/Homologação;

  - A CONTRATADA poderá fornecer veículos de qualquer marca fabricada no Brasil, desde que atendam aos requisitos do edital, devendo ser fornecidos veículos da mesma marca e modelo;

  - A CONTRATADA deverá entregar todos os veículos em condições de serem transferidos para o nome do CONTRATANTE que por sua vez ficará responsável pelas despesas inerentes ao processo de transferência, bem como multas de trânsito e seguros a partir da data do recebimento dos referidos veículos;

  - Serão aceitos produtos de fabricação nacional e de outras origens. Quanto às últimas, desde que atenda todos os requisitos do Edital e que seja resguardada a eventual preferência nacional preconizada na Lei 8666/93, se for o caso, a saber “em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência aos equipamentos produzidos no País”. Todos os documentos e informações deverão estar no idioma português. Eventuais documentos que gerem responsabilidade ao fabricante internacional, deverão ser produzidos por tradutor juramentado. Na documentação técnica que acompanhará a proposta comercial deverá constar comprovação de que o fabricante possui peças de reposição e assistência técnica no Brasil;

  - A CODEVASF poderá acatar reajuste de preços durante a vigência deste Pregão (12 meses), desde que autorizado pelo Governo Federal;

  - Todos os produtos devem ser NOVOS e estar de acordo com as normas e especificações da ABNT ou órgão equivalente que esteja respaldado na legislação vigente;

  - Será exigida a apresentação de Garantia e Assistência Técnica dos equipamentos permanentes de no mínimo 12 meses;

  - Será exigida da empresa contratada a realização de treinamentos para a operacionalização das máquinas, razão pela qual tal custo deverá ser contabilizado no preço proposto;

  - A obrigação de aquisição do produto somente se caracterizará com a celebração do contrato, respeitadas as hipóteses de alteração previstas no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, sendo a solicitação formal de fornecimento realizada por meio de ordem de compra.

- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

  - O conjunto de perfuração objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue no Estado do Piauí no endereço indicado pela CODEVASF no ato da solicitação de compra.

  - A fiscalização do recebimento e da adequação do material solicitado será realizada pelo Setor designado pela CONTRATANTE, qual também ficará responsável pela solicitação do material;

  - Deverá ser verificada a equivalência dos equipamentos recebidos com as especificações contidas neste documento e com a proposta apresentada na licitação. A CODEVASF se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte eventual produto em desacordo com o objeto licitado;

  - Após a fiscalização e conferência do material recebido, estando o material de acordo com o que foi solicitado no edital, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) que será entregue à CONTRATADA;

  - O prazo para a entrega deverá ser no máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;

  - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

- ENTREGA TÉCNICA

  - A CONTRATADA deverá realizar a ENTREGA TÉCNICA com treinamento de operação e de manutenção preventiva e corretiva do conjunto de perfuração, quando solicitado pela CONTRATANTE em local e data a serem agendados pela CONTRATANTE em comum acordo com a CONTRATADA, devendo as despesas de passagens e hospedagens, do técnico da CONTRATADA, correrem por conta da mesma.

  - O treinamento de operação e manutenção deverá ser ministrado por técnico capacitado da CONTRATADA e com duração mínima de 10 (dez) dias, sendo que a estrutura física, o deslocamento e hospedagens dos operadores a serem treinados e demais despesas inerentes ao treinamento correrão por conta do CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá prever em sua proposta o custo do referido treinamento para no mínimo 02 (dois) operadores e 04 (quatro) auxiliares.

7. 	GARANTIA DOS PRODUTOS

7.1. 	A CONTRATADA deverá prestar garantia técnica dos equipamentos, por prazo não inferior a 12 meses, contados do recebimento definitivo dos mesmos;

7.2. 	A Garantia Técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricação, quer por falha de funcionamento ou por montagem incorreta ou, ainda, em decorrência de desgaste prematuro, em uso normal do material, nos seus diversos conjuntos, peças e acessórios, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

7.3. 	A ocorrência de qualquer vício ou defeito, durante o prazo de garantia, implicará na obrigação, por parte da CONTRATADA, da correção do problema no prazo máximo de 30 dias corridos após o recebimento da comunicação oficial, sem ônus para a CONTRATANTE;

7.4. 	Não sendo o vício ou defeito sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a CONTRATADA deverá substituir o equipamento por outro da mesma espécie, novo e em perfeitas condições de uso, em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo final de sua reparação;

7.5. 	A CONTRATADA se compromete a agilizar a reparação ou substituição de item defeituoso por item novo, não recondicionado, e disponibilizar todos os meios ao seu alcance, com o objetivo de reduzir o prazo de devolução do item reparado ou entrega de um item substituto;

7.6. 	Quando houver necessidade de substituição de itens defeituosos pela CONTRATADA, esta se compromete a utilizar peças e conjuntos de reparação originais ou genuínos, não se admitindo a reposição com produtos recuperados;

7.7. O não cumprimento dos prazos previstos para correção dos defeitos poderá acarretar, a critério da CONTRATANTE, as penalidades estipuladas na legislação vigente e neste edital;

  - Todos os custos decorrentes da execução da garantia aqui prevista, inclusive os de substituição de peças, serviços e transporte do material no território nacional, correrão por conta da CONTRATADA;

  - A Garantia Técnica se aplicará, também, aos itens e conjuntos de reparação novos substituídos ou aplicados ao material após a constatação do defeito ou vício.