CODEVASF - 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

CERAQUA - BASES DE TANQUES PARA 200 m3

PARNAÍBA - PIAUÍ

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO TÉCNICO

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho reporta-se sobre a elaboração do Projeto Técnico, composto dos estudos geotécnicos, projeto estrutural, memorial descritivo, especificações técnicas, orçamento, cronogramas e composições de preços, necessário às obras de construção de duas bases destinadas a receber dois tanques em PRFV com capacidade para 200m3, dentro da área do Centro de Referência em Aquicultura e Recursos Pesqueiros do Parnaíba - CERAQUA, na Praia de Pedra do Sal, no município de Parnaíba - PI.

1.0	ESTUDOS GEOTÉCNICOS:

1.1	INTRODUÇÃO:

O presente relatório refere-se ao serviço de sondagem à percussão executado em área destinada a construção de dois tanques em PRFV com capacidade para 200m3, dentro da área do Ceraqua, na Praia de Pedra do Sal, no município de Parnaíba - PI, conforme indicado na planta de situação e locação dos furos.

A campanha de ensaios realizada teve como objetivo a determinação da profundidade e espessura dos horizontes do subsolo pesquisado, assim como a determinação do nível d'água, de forma a fornecer elementos que permitam o desenvolvimento dos projetos a serem executados na área em apreço.

1.2	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

A situação e locação dos furos foi executada obedecendo-se a recomendações do cliente.

Foram executados 02 (dois) furos de sondagem à percussão, num total de 26,75m (vinte e seis vírgula setenta e cinco metros) de perfuração, com as seguintes características.

FURO	COTA	NÍVEL D’ÁGUA	PROFUNDIDADE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- SP-01	99,950	97,450	13,35 m

- SP-02	99,920	97,720	13,40 m

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Os resultados das pesquisas estão apresentados em fichas anexas, sob forma de perfis individuais do subsolo no local de cada furo.

Na execução da sondagem foram usados dois processos para o avanço da perfuração. Inicialmente utilizou-se o trado concha de 4'' (quatro polegadas), ao encontrar-se material impenetrável a esta ferramenta, o furo foi revestido com um tubo de 2.1/2'' (duas e meia polegadas) e prosseguiu-se por lavagem. A extração das amostras, associadas aos ensaios penetrométricos ( SPT ), foi feita a cada metro de perfuração, com amostrador tipo "TERZAGHI-PECK", com 2'' (duas polegadas) de diâmetro externo e 1.3/8'' (uma e três oitavos de polegada) de diâmetro interno, cravado por um peso de 65kg e altura de queda  de  75cm, em  camadas de  15cm, até uma penetração total de 45cm, tudo em obediência aos preceitos normativos da ABNT.

O número de golpes necessários para cravação dos 30cm finais do amostrador, nos fornece uma indicação da capacidade e consistência do subsolo investigado, valores esses que serão de utilidade na escolha de soluções técnicas e na previsão da capacidade de suporte dos materiais constituintes do subsolo.

1.3	AMOSTRAS:

Atendendo ao prescrito na norma NBR-6484/80 da ABNT, as amostras coletadas estarão à disposição de V.Sª, em nosso laboratório, durante 30 (trinta) dias a partir da data deste relatório.

2.0	PROJETO ESTRUTURAL:

O presente memorial refere-se ao projeto estrutural das bases destinadas a receber os tanques em PRFV com capacidade para 200m3, dentro da área do CERAQUA, na Praia de Pedra do Sal, no município de Parnaíba - PI.

Ele enfoca principalmente a concepção do sistema estrutural adotado, e foi desenvolvido com a utilização de softwares específicos onde concreto, forma e aço trabalhem da maneira mais econômica; e compreende desenhos, quadros de ferro, volume de concreto, e todos os detalhes que se fizerem necessários ao seu perfeito entendimento.

Para o desenvolvimento deste projeto e das soluções aqui apresentadas, foram observadas e seguidas as normas e códigos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, notadamente a NBR-6118.

A seguir encontra-se anexada a prancha de desenho EST-01/01 com a forma e armação das sapatas dos tanques.

3.0	MEMORIAL DESCRITIVO:

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições técnicas essenciais, no que tange a materiais, serviços e instalações a serem fielmente observadas na execução das obras.

Serão empregados neste Caderno, os seguintes termos, entendidos segundo suas respectivas definições básicas:

CONTRATANTE – Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco - CODEVASF.

CONSTRUTORA ou CONTRATADA – Compreende a pessoa jurídica contratada e encarregada da execução desses serviços e obras, e/ou suas instalações, conforme os termos do contrato.

PROJETISTAS – Representa a pessoa jurídica contratada para a execução dos projetos de engenharia.

FISCALIZAÇÃO – Compreende a fiscalização exercida pela CONTRATANTE com vistas ao fiel cumprimento das obras e/ou serviços projetados.

FABRICANTE – Compreende a pessoa jurídica que produz qualquer material, ou equipamento, utilizado pela CONSTRUTORA na execução das obras e/ou serviços discriminados neste Caderno.

O presente memorial será considerado parte integrante dos projetos necessários a execução das obras.

3.2	PROJETOS:

Entende-se como projeto ao conjunto de desenhos, especificações técnicas, tabelas de acabamento, memoriais descritivos, normas e outros documentos que integrem aquele conjunto e que dêem indicação de como os serviços ou obras devam ser executados, ou que especifiquem os materiais a serem empregados.

No caso de divergências entre os elementos do projeto prevalece a maior escala (detalhes) sobre a menor; e das especificações sobre os desenhos (no que se refere a natureza dos materiais) e, em casos omissos ou dúvidas, da opinião ou parecer dos Projetistas.

3.3	SERVIÇOS:

A execução das obras deverá obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes deste Caderno, bem como todas as prescrições do projeto arquitetônico e dos projetos complementares e dos memoriais específicos.

Ficará a critério da Fiscalização, impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou mal executados. As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições, e do retrabalho dos serviços correrão por conta exclusiva da CONSTRUTORA, inclusive naqueles casos em que os serviços tenham sido executados por sub-contratada.

3.4	MÃO DE OBRA:

Caberá à CONSTRUTORA manter, no canteiro de serviços, mão de obra em número e qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Toda a mão de obra, empregada pela CONSTRUTORA na execução dos serviços, deverá apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamentos esmerados.

3.5	MATERIAIS

Caberá à CONSTRUTORA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, às especificações da ABNT, deste Caderno, dos projetos e dos memoriais específicos.

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas da ABNT, deste Caderno, ou dos projetos arquitetônico e complementares de engenharia, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos FABRICANTES.

Não será permitido manter, no canteiro de serviços, materiais não constantes das especificações do projeto arquitetônico ou materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONSTRUTORA, neste último caso, retirá-los do canteiro de serviços nos 03 (três) dias úteis que se seguirem à impugnação lavrada no diário de obras.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado material especificado, deverá ser formalizada sua substituição, a juízo fiscalização.

Todos os materiais e equipamentos, especificados nos projetos e que serão utilizados na execução das obras ou serviços só poderão ser substituído por  similares com autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO, e desde que o similar proposto apresente notória equivalência com o originalmente especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto.

4.0	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com o projeto, desenhos, e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no memorial descritivo, serão fornecidos pela CONSTRUTORA.

Toda a mão de obra, salvo o disposto em contrário no memorial descritivo, será fornecida pela CONSTRUTORA.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.

4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:

4.1.1	Placa de Identificação da Obra

A CONSTRUTORA deverá providenciar a confecção de uma placa, nas dimensões e modelo fornecidos pela CONTRATANTE, e afixá-la em local visível, de preferência na parte frontal do terreno destinado à obra, de modo a que possam ser identificadas todas as características da obra em execução.

4.1.2	Canteiro de Obras

A CONSTRUTORA deverá prever a construção de um barracão para depósito do material e das ferramentas e equipamentos que serão utilizados na obra, em local previamente acordado com a CONTRATANTE.

4.1.3	Locação da Obra

Todas as operações de topografia e locação da obra ficarão a cargo e sob responsabilidade da CONSTRUTORA que se utilizará dos elementos de implantação da locação constantes no projeto.

Os pontos construtivos, definidos no projeto serão locados por processos adequados, sempre dentro dos limites de tolerância e precisão especificados.

Para a execução dos serviços previstos, deverá a CONSTRUTORA empregar equipamento de precisão, submetido à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de níveis e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.

4.2	INFRAESTRUTURA:

4.2.1	Escavação Manual

As escavações necessárias à construção a qual se destinam, serão executadas, de modo a não ocasionar danos a terceiros.

As cavas de fundação, abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com os projetos apresentados, natureza do terreno e volume a ser deslocado.

O fundo das cavas deverá ficar a nível.

As escavações terão dimensões indicadas no projeto estrutural.

O material excedente proveniente das escavações, será prontamente retirado do canteiro de obras, caso estes não sirvam para serem reaproveitados.

4.2.2	Concreto Simples fck = 15Mpa

Sob as fundações de concreto armado haverá uma camada de concreto magro fck=15Mpa e espessura indicada no projeto estrutural. Este lastro deverá ser nivelado e desempenado para receber e proteger as armaduras inferiores da fundação.

4.2.3	Concreto Armado fck = 40 Mpa

Normas Gerais

Todo o concreto da superestrutura deverá ter fck maior ou igual a 40Mpa, conforme projeto estrutural.

O fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, necessários ao preparo de concreto com as características exigidas no projeto, seu lançamento, adensamento, acabamento e cura, deverão estar de acordo com os planos de concretagem aprovados pela FISCALIZAÇÃO, na seguinte sequência:

-	Construção, montagem e desmontagem de formas e escoramentos.

-	Fornecimento e a colocação das armaduras de aço, barras ou ganchos de ancoragem, amarrações, travas e outras peças embutidas previstas no projeto, inclusive para as juntas construtivas.

-	Realização de serviços de identificação das concretagens das peças e a prestação de informações sobre a construção das estruturas.

-	Ensaios especiais de comprovação estrutural e recepção da obra, se especificado ou exigido pela FISCALIZAÇÃO.

A CONSTRUTORA deverá atender a todas as recomendações da FISCALIZAÇÃO ou do projeto, com relação à garantia de qualidade do concreto por ela lançado.

No caso de falha inadmissível de qualidade de peças, parcial ou totalmente concretadas, deverá providenciar medidas corretivas, compreendendo demolições, remoção do material demolido, recomposição de vazios, ninhos e porções estruturais, com emprego de enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injeções e providências outras, de acordo com as instruções da FISCALIZAÇÃO, em função de cada caso particular.

A execução das estruturas de concreto simples e armado, bem como o material aplicado e seu manuseio, deverão obedecer às Normas, Especificações e Métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em suas edições recentes.

Composição do concreto

O concreto será composto de cimento Portland, água, agregados graúdos e miúdos e aditivos, conforme indicação do controle tecnológico efetuado pela CONSTRUTORA e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Cimento

O cimento Portland deverá satisfazer às exigências da Especificação EB-1/1937 da ABNT. De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser as mais uniformes possíveis; será obrigatório o uso de uma única marca de mesma procedência.

Agregados

Em caso de dúvida quanto à qualidade dos agregados, poderá a qualquer tempo, ser exigido pela FISCALIZAÇÃO, o ensaio do material considerado, correndo as despesas por conta da CONSTRUTORA.

Aditivos

Os aditivos retardadores de pega e os plastificantes serão usados somente quando indicados pelo controle tecnológico da CONSTRUTORA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Água

A água a ser aplicada na mistura do concreto deverá ser potável, sem quantias prejudiciais de óleo, ácidos, álcalis e matéria orgânica. O fator água-cimento, será definido pelo controle tecnológico contratado pela CONSTRUTORA, mas não deverá exceder ao especificado em norma.

Armazenamento de materiais

A CONSTRUTORA será responsável pelo armazenamento, em condições adequadas, de todos os componentes necessários à preparação dos concretos, abrigando o cimento e estabelecendo a rotatividade correta dos seus depósitos, protegendo as pilhas de agregados contra a contaminação por materiais estranhos ou contra a segregação e tomando todas as providências complementares, inclusive em atenção à determinação particular da FISCALIZAÇÃO, na guarda e manutenção dos materiais. Quanto ao armazenamento do cimento deverão ser obedecidas as prescrições do Boletim de Informações. 67/1956 da Associação Brasileira de Cimento Portland.

Dosagem e mistura do concreto

A CONSTRUTORA providenciará a realização do controle tecnológico necessário à construção de todas as partes da estrutura, objetivando a obtenção de traços convenientes e adequados à execução da obra. Estas dosagens estarão sujeitas à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

No caso da CONSTRUTORA contratar o fornecimento de concretos pré-misturados, o eventual fornecedor deste concreto estará sujeito a todas as exigências desta Especificação.

Controle e medida dos materiais

A CONSTRUTORA deverá providenciar todo o equipamento e instalações necessárias ao controle da qualidade exata de cada um dos materiais que compõem a mistura.

A medida do material se fará em peso e volume, com a determinação da umidade dos agregados, por método preciso e correspondente correção da relação água-cimento para manter inalterado o traço.

Os métodos e resultados do controle deverão ser aprovados pela fiscalização.

Equipamentos

A CONSTRUTORA providenciará equipamento adequado ao preparo de todos os concretos necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto para garantir o cumprimento do cronograma da construção. Indicações particulares serão feitas pela FISCALIZAÇÃO no que se refere às características de operação das betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos; o tempo de mistura mínimo, após a introdução dos materiais na betoneira, será de 3 minutos.

Transporte

O concreto deverá ser transportado do seu local de mistura até o local de colocação com a maior rapidez possível, empregando-se métodos que evitem a segregação ou a perda de material, em especial o vazamento de natas de cimento ou argamassa. Os meios de transporte serão proporcionados pela CONSTRUTORA em condições adequadas ao ritmo de colocação, em consonância com as exigências do cronograma, orientados por programação cuidadosa que evite o congestionamento, perda de partidas e outros incidentes prejudiciais à qualidade dos concretos e o andamento normal das obras.

Dependendo do método adotado pela construtora, a FISCALIZAÇÃO exigirá o uso de aditivo retardador de pega nos concretos.

Lançamento

O concreto será colocado, sem segregação dos seus componentes, em todos os cantos e ângulos das formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e peças embutidas, com a utilização de meios e equipamentos adequados e iluminação natural ou artificial suficiente.

Adensamento

O concreto deverá ser adensado por meio de equipamento mecânico simultaneamente com o lançamento e antes do início da pega do concreto, devendo a CONSTRUTORA providenciar todo o equipamento necessário, em quantidades adequadas ao desembaraço da construção, sem paralisações e sem prejuízo para a qualidade do produto.

Cura e proteção

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada lançamento são de responsabilidade da CONSTRUTORA, que providenciará todos os meios necessários para o perfeito endurecimento dos concretos.

Os concretos devem ser umedecidos para sua melhor cura durante 21 dias. Será permitido o uso de produtos de cura, todavia, não será dispensada a cura úmida pelo prazo de 21 dias.

4.2.4	Controle Tecnológico do Concreto

Critério geral

O Controle Tecnológico da produção dos concretos (determinação de resistência, procedimentos de execução, temos de cura, etc.) que se estenderá a todas as fases, desde a qualificação dos materiais, a mistura dos concretos, ao seu transporte e lançamento, será realizado por empresa especializada contratada pela CONSTRUTORA para esse fim específico, de conformidade com as normas da ABNT, submetendo todos os resultados à apreciação da FISCALIZAÇÃO e por ela assinados.

A CONSTRUTORA facilitará as tarefas da FISCALIZAÇÃO prestando os esclarecimentos necessários à formação de juízo quanto à qualidade dos materiais, tempos e métodos construtivos, quantidades utilizadas e outros dados correlatos. Da mesma forma acolherá as indicações particulares feitas pela FISCALIZAÇÃO no curso dos trabalhos construtivos, sejam as referentes a observância das presentes especificações, sejam as decorrentes de soluções de boa técnica fortemente recomendáveis para utilização ao longo da construção, em condições que não estejam explícitas ou previstas nas presentes especificações.

Traços

Concreto estrutural e Concreto Simples deverá  possuir uma resistência à compressão maior ou igual a indicada no projeto estrutural.

Os traços e padiolas deverão seguir o estabelecido pelo controle tecnológico.

4.2.5	Aço:

Este serviço consiste no corte, dobragem e montagem das armaduras de aço destinadas aos blocos de fundação, nas dimensões, formatos e características, detalhados no projeto estrutural.

4.2.6	Forma para Concreto:

Generalidades

Deverão ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo sua liberação para as concretagens, ser precedida de aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

Características estruturais

As formas serão construídas pela CONSTRUTORA, com materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser usadas onde quer que sejam necessárias para confinar o concreto e moldá-lo nas linhas, dimensões e juntas exigidas.

As formas deverão ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento e vibração e deverão ser mantidas rigidamente em posição.

As formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda de argamassa.

Qualquer vedação que seja necessária deverá ser feita com materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Limpeza e untamento das formas

Na ocasião em que o concreto for lançado nas formas, as superfícies destas deverão estar isentas de incrustrações de argamassa ou outro material estranho.

Antes do concreto ser lançado, as superfícies das formas deverão ser saturadas d’água. O desmoldante para formas de madeira, nas peças de concreto aparente, deverá ser do tipo adequado, refinado e puro, de composição conveniente para a finalidade.

Todo o desmoldante para forma deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Após o untamento, o desmoldante em excesso na superfície da forma deverá ser removido.

A armadura de aço ou outras superfícies que requeiram aderência ao concreto, deverão ser mantidas isentas de desmoldante.

Não será permitido o uso de óleo queimado aplicado às formas ou outras substâncias que comprometam o aspecto dos concretos aparentes.

Cimbramento

O cimbramento deverá ser executado com escoras metálicas ou pontaletes de madeira de boa qualidade.

Desforma

As formas deverão ser removidas o quanto antes para da início à cura e para não interferir com o ritmo da construção, porém, sempre após os prazos necessários de endurecimento e com toda a garantia de estabilidade e resistência dos elementos estruturais envolvidos.

4.2.7	Reaterro

O reaterro será executado com material proveniente das escavações, caso estes sejam de boa qualidade, em camadas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas manual ou mecanicamente de modo a assegurar a mais perfeita compactação. O reaterro será isento de material orgânico

4.2.8	Limpeza Geral da Obra

Os serviços de limpeza da obra deverão obedecer aos seguintes critérios:

-	Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

-	Todas as alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

-	As pavimentações ou revestimentos de pedra destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados;

-	Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies sobretudo alvenarias de pedra e azulejos;

- Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

4.3	CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Estas especificações tem como objetivo esclarecer os procedimentos a serem realizados pela construtora na execução das obras, devendo ser analisada e interpretada sempre com os documentos constantes do projeto estrutural e seus respectivos memoriais.

Quaisquer dúvidas surgidas de sua interpretação deverão ser dirimidas junto à fiscalização, que poderá convocar os projetistas para melhor esclarecimento ou solução de impasses ou mesmo gerar novas decisões às condições imprevisíveis ou supervenientes.

4.3	CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Estas especificações tem como objetivo esclarecer os procedimentos a serem realizados pela construtora na execução das obras, devendo ser analisada e interpretada sempre com os documentos constantes do projeto estrutural e seus respectivos memoriais.

Quaisquer dúvidas surgidas de sua interpretação deverão ser dirimidas junto à fiscalização, que poderá convocar os projetistas para melhor esclarecimento ou solução de impasses ou mesmo gerar novas decisões às condições imprevisíveis ou supervenientes.

SUMÁRIO

1.0	ESTUDOS GEOTÉCNICOS

2.0	PROJETO ESTRUTURAL

3.0	MEMORIAL DESCRITIVO

4.0	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.0	ORÇAMENTO

6.0	CRONOGRAMAS

7.0	MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

8.0	COMPOSIÇÕES DE PREÇO

9.0	ANEXOS