ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.0. – OBJETO

O presente documento estabelece normas e critérios referentes às Especificações Técnicas para o fornecimento e instalação de máquinas e equipamentos destinados à estruturação de Unidades de Processamento Primário de Mandioca - Casas de farinha.

2.0. – LOCALIZAÇÃO

Os referidos produtos a serem adquiridos por intermédio deste procedimento licitatório serão destinados a compor a Unidades de Processamento de Mandioca nos seguintes locais:

2.1 – Município de Monsenhor Hipólito, Estado do Piauí

2.2 – Município de Alagoinha, Estado do Piauí

3.0. – AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E /INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

3.1 - Os equipamentos a serem adquiridos, serão destinados a fortalecer a atividade de mandiocultura na zona rural dos Municípios de Monsenhor Hipólito e Alagoinha, em iguais quantidades e características;

3.2 – As máquinas/equipamentos deverão ser novos, com garantia mínima de 01(um) ano pelo fabricante;

3.3 – Os custos com carga, transporte e descarga ficarão à cargo da Contratada, sem ônus para a Contratante;

3.4 – Todos as máquinas/equipamentos deverão ser entregues montados/instalados e em perfeito funcionamento;

4.0 – DESCRIÇÕES GERAIS DOS BENS

Para cada Unidade de Processamento Primário de Mandioca – Casa de Farinha, serão fornecidos/montados/instalados os seguintes itens

Para cada Unidade de Processamento Primário de Mandioca – Casa de Farinha, serão fornecidos/montados/instalados os seguintes itens

4.1 - Cevador de mandioca: Com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A-65 - Instalação e Montagem.

4.2 - Forno para Farinha Manual: Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono.

4.3 - Prensa Manual: Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas.

4.4 - Balança Cauduro Semi-automática: 300 kg - Instalação e Montagem.

4.5 - Rodo de madeira: Adequados para uso em casas de farinha.

4.6 - Peneira de malha em aço: 1,30 x 1,00m, adequados para uso em casas de farinha.

4.7 - Pá metálica com cabo de madeira e bico quadrado: Adequados para uso em casas de farinha.

4.8 - Forno para farinha automático: Com 2 metros de diâmetro, em chapa de ferro 1/4", em aço carbono com motor de 2 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica de 2 CV, Polia B 060 mm, Correia B-74. (Obs. este item só está previsto para a unidade de Alagoinha).