ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ANEXOS

(Gravado em arquivo separado)

# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DA 7ª SR-CODEVASF

JULHO/2016

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – JUSTIFICATIVA

3 – OBJETIVOS

4 – MEMORIAL DESCRITIVO

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

7 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

8 – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

9 – PLANTAS TÉCNICAS

1 - APRESENTAÇÃO

A CODEVASF é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba com a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social. Com a Lei Nº 12.196, sancionada em 14 de janeiro de 2010, passa a atuar também nos vales dos rios Itapecuru e Mearim, no estado do Maranhão. A sede da 7ª Superintendência Regional atualmente fica localizada em Teresina – PI na rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Centro/Sul.

Este projeto trata da 2ª etapa da reforma do edifício sede da 7ª Superintendência Regional a ser instalado no edifício outrora usado pelo Departamento de Policia Federal, localizado na Av. Maranhão, sendo composto por:

- Planilhas Orçamentárias

- Composições de Custos Unitários

- Memorial Descritivo

- Especificações Técnicas

- Plantas Técnicas

2 - JUSTIFICATIVA

O levantamento da concepção de espaços institucionais diz que o desempenho produtivo das atividades depende de um ambiente físico-espacial com qualidades adequadas às necessidades organizacionais. Sendo desta forma que a reforma em questão se justifica pelo fato do prédio apresentar desgastes físicos pelo uso de anos, e apresentar alguns problemas com as instalações, piso, refrigeração, iluminação deficiente, etc. Muitos materiais encontram-se defeituosos sendo necessário sua substituição, além da necessidade de adequar o prédio as condições do novo layout projetado.

3 - OBJETIVOS

O objetivo geral da reforma é proporcionar uma boa estética e melhorar condições das instalações hidro sanitárias e elétricas para melhorar à qualidade do ambiente de trabalho interno e ao atendimento à sociedade, gerando um conforto visual e garantir de modo uniforme uma sobrevida de utilidade desse patrimônio público, e que pela limitação de recursos não foram contemplados na 1ª Etapa da reforma.

# MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

A 2ª etapa da reforma do edifício sede da 7ª Superintendência Regional a ser instalado em prédio da Polícia Federal situado na Av. Maranhão, consiste na execução dos seguintes serviços:

1 – Reforma dos Banheiros;

2 – Drenagem dos Splits;

3 – Reforma Iluminação Predial;

4 – 2ª Etapa da execução das Instalações Elétricas;

5 – Instalações de Combate a Incêndio e Pânico / SPDA;

6 – Adequações a Adequações à Acessibilidade e outros.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, serão fornecidos pela Empreiteira.

Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações contidas nos projetos e neste Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela Empreiteira perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço.

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela CODEVASF.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, ser for o caso, pela CODEVASF.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, quer seja proposto pela CODEVASF ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela CODEVASF antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudanças de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

Caso ocorra qualquer divergência sobre interpretação dos documentos contratuais para execução dos serviços serão observadas as prescrições contidas no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.

2.0-SERVIÇOS INICIAIS

2.1– PLACA DA OBRA

Deverá ter dimensões de 3,20m x 2,00 m e ser confeccionada conforme modelo padrão a ser fornecido pela CODEVASF, e fixada em local de destaque e fácil visualização. O pagamento desse serviço será efetuado em metro quadrado conforme planilha orçamentária.

2.2-  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.2.1 – GENERALIDADES

Será executada a demolição de alvenaria de elevação, piso cerâmico, de divisórias em madeira compensada, de calçada e da coberta metálica conforme determinação do Projeto. Os materiais serão demolidos e retirados conforme indicações no projeto arquitetônico.

As demolições   serão    efetuadas    dentro   da   mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Empreiteira e atendendo às exigências da Fiscalização.

3.0-MOVIMENTO DE TERRA

3.1- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

3.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Para o processo de escavação será adotado o processo manual. Será realizado no local onde será construído o elevador.

3.2- REATERRO COM COMPACTAÇÃO

3.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Deverá ser executado com a utilização de material apropriado, proveniente ou não da própria escavação da fundação corrida. Usa-se material regional para aterro molhado e apiloado.

4.0-INFRA-ESTRUTURA

4.1- FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA

4.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

As fundações serão do tipo corrida realizada com pedra argamassada com largura de 40 cm e profundidade de 60 cm sob as paredes a serem construídas.

Deverá ser observada a distribuição das pedras, a fim de evitar o menor número possível de vazios, para se obter a melhor aderência entre as fundações e pedras.

4.2- ALVENARIA DE EMBASAMENTO

4.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Será executado em tijolos cerâmicos usando argamassa na espessura de 19cm sob as paredes a serem construídas.

4.3- COBCRETO CICLÓPICO

4.3.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Os blocos serão executados com concreto ciclópico e suas dimensões serão de (0,80x0,80x0,80) m, e serão executados sob os pilares a serem construídos na área do elevador. Quanto a concretagem, deve-se levar em conta a rapidez do transporte e lançamento, para se evitar perda de trabalhabilidade.

5.0-SUPER-ESTRUTURA

5.1- CONCRETO ARMADO FCK=20MPA

5.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Na concretagem dos pilares, vergas, vigas, cintas e lajes será utilizado concreto armado com resistência maior ou igual a 20 MPa (classe C32), obedecendo as disposições técnicas, no que se refere ao concreto armado estrutural, deverá ser dimensionado e calculado para atenderem as sobrecargas do projeto estrutural. As formas deverão ser resistentes dos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, não podendo sofrer deslocamento e nem deformações.

Após as desformas, se for verificado a necessidade de se proceder reparos no concreto, só deverá ser executado por pessoal habilitado.

Durante a concretagem devem ser observadas as passagens provenientes de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e telefônicas.

6.0-ESTRUTURA DE VEDAÇÃO

6.1- ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO FURADO

6.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço consiste no levante de alvenaria com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos, na largura de 10 (dez) centímetros (1/2 vez), assentada com argamassa mista de cimento, cal e areia grossa lavada, no traço 1:2:8, devidamente nivelada, aprumada e amarrada. Será executado no local indicado em projeto onde serão removidas as esquadrias de ferro e vidro do prédio anexo ao MAPA.

7.0- PISOS

7.1- LASTRO DE CONCRETO E CIMENTADO

7.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Será executado um lastro de concreto no fosso do elevador. O piso cimentado será executado nos banheiros novos a serem construídos e na recuperação da calçada externa.

Antes da execução dos serviços, a contratada deverá combinar previamente com a fiscalização o local exato da execução, tendo em vista não está demarcado em projeto.

7.2- PISO PORCELANATO POLIDO, PISO TÁTIL DE BORRACHA E SOLEIRA DE GRANITO

7.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço consiste na execução de piso cerâmico porcelanato polido de boa qualidade, com resistência a abrasão do nível PEI-4, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, que poderá ser assentado pelo método convencional ou usando a cola, obedecendo às seguintes recomendações:

Assentamento convencional:

a)	Remoção da poeira e de partículas soltas existentes sobre o lastro;

b)	Umedecer a superfície do lastro e aplicar pó de cimento, formando uma pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligação entre a base e argamassa de regularização;

c)	Na hipótese de ser necessária espessura superior a 25mm, a camada de regularização será executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada após a cura completa da argamassa da primeira;

d)	A argamassa da camada de regularização será “apertada” firmemente com a colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de água, implicando na redução das possibilidades da retração e consequente estabilidade do piso;

e)	Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro/m2. O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena distância da argamassa. Esse pó será hidratado, exclusivamente com a água existente na argamassa da camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

f)	As cerâmicas serão imersas em água limpa e estarão apenas úmidas - e não encharcadas - quando da colocação;

g)	Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança;

h)	Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%;

i)	          As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2mm;

j)	         Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operação de rejuntamento, que será executada com argamassa pré-fabricada para rejunte em cor compatível com a da cerâmica;

k)	As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento;

l)	     Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação.

Assentamento com cola:

1) 	Aplicam-se os procedimentos (a), (b), (c), (d) e (e) do item anterior;

2) 	Após a cura completa da argamassa, procede-se à aplicação da cola;

3) 	Para espalhamento da cola utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de cola em mais ou menos 2,0m2 de área, sobre a argamassa. Em seguida, retira-se o excesso da cola com o lado dentado;

4) 	Ao contrário do processo descrito no item anterior, as cerâmicas não serão imersas em água: serão assentadas à seco;

5)	Aplicam-se os procedimentos (h), (i), (j), (k), (l) e (m) do item anterior.

O piso porcelanato polido será executado nos banheiros a serem construídos e reformados e na sala dos técnicos da GRG.

7.3- PISO VINILICO TIPO “PAVIFLEX” E RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA

7.3.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço será executado em locais onde já existiam o Piso Vinílico tipo ‘’Paviflex’’ e o mesmo se encontra em mau estado de conservação e/ou danificado. Em vista disso se fará necessário primeiramente a retirada do piso danificado e posterior limpeza do local retirando resíduos, eliminando o pó e areia, utilizando uma vassoura e/ou aspirador de pó e verificar o nivelamento do local para receber o novo piso vinílico tipo ‘’Paviflex’’.

Será executado também a recuperação do tablado de madeira, substituindo as vigas e apoios de madeira danificados, bem como o madeirite existente. Após a regularização sarrafeada de parte da superfície do piso, a área deverá estar limpa, esta deverá ser lixada até que obtenha uma superfície lisa, uniforme e nivelada, pronta para receber o piso vinílico novo. Depois de aplicado e devidamente limpo, o novo piso deverá receber camada de verniz.

A medição será por metro quadrado de piso aplicado.

7.4- PISO TÁTIL DE BORRACHA

7.4.1 - CONDIÇÕES GERAIS

O piso tátil para acesso interno de deficientes visuais será em placas de borracha 25x25cm assentados com cola específica sobre o piso regularizado. Será executado de acordo com projeto ou onde a fiscalização indicar o local.

8.0- REVESTIMENTO DE PAREDES

8.1- CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

8.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado.

Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados.

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos.

A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera.

Deverá ser aplicada nas paredes a serem executadas e onde será retirada a cerâmica. Combinar previamente com a fiscalização para execução dos serviços.

Chapisco

As superfícies serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco. O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3.

Emboço

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia grossa, no traço 1:2:8 com espessura de 2,0cm.

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco se tornar tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

Reboco

O reboco será do tipo paulista executado em argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina aplicado em todas as superfícies que receberão revestimento conforme descrito no orçamento. Deverá ser regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar uma superfície plana e aprumada.

8.2- REVESTIMENTO CERÂMICO

8.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Todas as cerâmicas serão assentadas sobre o reboco com argamassa colante tipo AC-I na área interna e AC-II na área externa e rejunte colorido na cor grafite.

Na fachada demarcada no projeto arquitetônico será executado revestimento com cerâmica esmaltada (10x10)cm PEI-4 na cor existente.

Os banheiros e a sala dos técnicos da GRG serão revestidos com cerâmica esmaltada (20x20)cm PEI-4 na cor definida pela fiscalização até a altura do forro.

9.0- FORRO

9.1- FORRO DE GESSO

9.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

O forro dos banheiros a serem construídos será de gesso com pé-direito estabelecido no projeto. Também está previsto a recuperação de forro de gesso danificado existente.

10.0- ESQUADRIAS

10.1- ESQUADRIAS DE MADEIRA

10.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Serão colocadas por profissionais especializados, com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica. Todos os cuidados deverão ser tomados no assentamento das ferragens, a fim de que os rebaixes ou encaixes na madeira para fixação das mesmas não apresentem folgas que exijam emendas, tariscas, etc.

As portas internas serão de compensado liso.

10.2- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

10.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Serão colocadas por profissionais especializados, com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica.

As esquadrias serão de alumínio e vidro e assentadas em local especificado em projeto e de acordo com indicação da fiscalização.

11.0- INSTALAÇÕES

11.1- ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS

11.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

As instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônica, lógica, águas pluviais e de prevenção e combate a incêndio serão executadas por profissionais habilitados seguindo rigorosamente a orientação dos projetos.

Os serviços se realizarão na construção sob o piso e forro, durante a concretagem e alvenaria de elevação e na fase de acabamento.

Os quantitativos e qualitativos das instalações estão discriminados em planilha anexa.

A empresa executora deverá executar as instalações em conformidade com os projetos e as planilhas quantitativas e qualitativas apresentadas e previamente combinada com a fiscalização.

12.0- PINTURA

12.1- PINTURA LATEX

12.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Em superfícies muito porosas, é indispensável à aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em água, podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluídas. As tintas serão aplicadas nas paredes isentas de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos.

Em ambientes externos, não será aplicada pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar. Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que permitam manter abertas as portas e janelas, assegurando ventilação adequada.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de corrimentos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.

Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

A pintura será aplicada nas paredes internas e Lajes de todos os compartimentos, com o intuito de recuperar o ambiente.

12.2- PINTURA ESMALTE EM MADEIRA:

12.2.1 – CONDIÇÕES GERAIS

Nas portas de madeira será aplicada duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho previamente tratadas com tinta antioxidante.

13.0- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

13.1 – ESPELHO CRISTAL E=4mm

13.1.1 – CONDIÇÕES GERAIS

Nos banheiros a serem construídos serão assentados espelhos cristais e=4mm em local especificado em projeto. Deverá ser fixado na parede de acordo com as normas específicas e de uma maneira que fique bem fixados.

13.2 – BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS EM TUBO INOX

13.2.1 – CONDIÇÕES GERAIS

Nos banheiros de utilização dos deficientes físicos serão assentadas barras de apoio com tubo de inox de Ø 1 1/2” nas dimensões determinadas no projeto, devidamente afixadas nas paredes e com pintura esmalte sintético brilhante na cor cinza.

13.3 – DEMARCAÇÃO DE VAGAS DO ESTACIONAMENTO

13.3.1 – CONDIÇÕES GERAIS

As áreas de acesso para deficiente e as vagas do estacionamento serão pintadas com emulsão acrílica específica sobre o piso regularizado e limpo, conforme projeto e com cores de acordo com as normas estabelecidas.

13.4 – ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS 08 PASSAGEIROS

13.4.1 – CONDIÇÕES GERAIS

Será fornecido e instalado elevador sem casa de máquinas com capacidade para 08 passageiros e 2 paradas por empresa especializada e dentro das normas específicas para tal serviço. O local de instalação deverá ser executado de acordo com o especificado pelo fornecedor para instalação do elevador. A responsabilidade da contratação da empresa para instalação do elevador será da executora da obra.

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS / OBRAS

(Gravado em arquivo separado)

# COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

# MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

# PLANTAS TÉCNICAS