ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ANEXOS

(Gravado em arquivo separado)

# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

JULHO/2018

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – JUSTIFICATIVA

3 – OBJETIVOS

4 – MEMORIAL DESCRITIVO

5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

7 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

8 – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

9 – PLANTAS TÉCNICAS

1 - APRESENTAÇÃO

A CODEVASF é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba com a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social. Com a Lei Nº 12.196, sancionada em 14 de janeiro de 2010, passa a atuar também nos vales dos rios Itapecuru e Mearim, no estado do Maranhão. A sede da 7ª Superintendência Regional atualmente fica localizada em Teresina – PI na rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Centro/Sul.

Este projeto trata de Contratação para Obras e Serviços Complementares da nova sede da 7ª Superintendência Regional, que será instalado no edifício outrora usado pelo Departamento de Policia Federal, localizado na Av. Maranhão, sendo composto por:

- Planilhas Orçamentárias

- Composições de Custos Unitários

- Memorial Descritivo

- Especificações Técnicas

2 - JUSTIFICATIVA

O levantamento da concepção de espaços institucionais diz que o desempenho produtivo das atividades depende de um ambiente físico-espacial com qualidades adequadas às necessidades organizacionais em questão se justifica pelo fato do prédio apresentar desgastes físicos pelo uso de anos, e apresentar alguns problemas com as instalações, piso, refrigeração, iluminação deficiente, etc. Muitos materiais encontram-se defeituosos sendo necessário sua substituição, além da necessidade de adequá-lo as condições do novo layout projetado. As execuções de reforma são passíveis de novas necessidades, tendo em vista a possibilidade de surgirem situações não previstas e que podem acarretar custos adicionais assim como necessidade de aquisição de novos equipamentos e serviços.

3 - OBJETIVOS

Tendo em vista as adversidades apresentadas durante a execução da atual reforma surgiram necessidades de modificações assim como também de aquisição de novos materiais. A presente licitação tem por objetivo solucionar a questão de forma a proporcionar um ambiente de trabalho adequado para os colaboradores que irão desempenhar suas atividades na Nova Sede.

# MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

A Execução de Obras e Serviços Complementares da nova sede da 7ª Superintendência Regional, consiste na execução dos seguintes serviços:

1 – Instalação dos seguintes itens:

  - – Tomadas

  - – Interruptores

  - – Pontos de energia

  - – Lâmpadas de Led

  - – Poste de iluminação

  - – Refletores

  - – Quadro de distribuição de energia

  - – Disjuntores

  - – Cisterna

  - – Torneira com temporizador

  - – Recuperação de assoalho de madeira e instalação de Piso Vinílico

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, serão fornecidos pela Empreiteira.

Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações contidas nos projetos e neste Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela Empreiteira perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço.

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela CODEVASF.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, ser for o caso, pela CODEVASF.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, quer seja proposto pela CODEVASF ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela CODEVASF antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudanças de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

Caso ocorra qualquer divergência sobre interpretação dos documentos contratuais para execução dos serviços serão observadas as prescrições contidas no Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.

2.0-SERVIÇOS INICIAIS

2.1– PLACA DA OBRA

Deverá ter dimensões de 3,20m x 2,00 m e ser confeccionada conforme modelo padrão a ser fornecido pela CODEVASF, e fixada em local de destaque e fácil visualização. O pagamento desse serviço será efetuado em metro quadrado conforme planilha orçamentária.

2.2 -  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.2.1 – GENERALIDADES

Será executada a demolição de calçada para a implantação da cisterna do sistema de hidrantes. Os materiais serão demolidos e retirados conforme indicações no projeto de hidrantes.

As demolições   serão    efetuadas    dentro   da   mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos proveniente das demolições serão executados pela Empreiteira e atendendo às exigências da Fiscalização.

3.0-MOVIMENTO DE TERRA

3.1- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

3.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Para o processo de escavação será adotado o processo manual. Será realizado no local onde será construída a cisterna.

3.2- REATERRO COM COMPACTAÇÃO

3.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Deverá ser executado com a utilização de material apropriado, proveniente ou não da própria escavação da fundação corrida. Usa-se material regional para aterro molhado e apiloado.

4.0-CISTERNA

4.1- LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA CISTERNA

4.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Será executado lastro de concreto de regularização da base da sapatas com espessura de 5cm no traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1).

4.2- CONCRETO ARMADO FCK=15MPA PARA CISTERNA

4.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Na concretagem das sapatas será utilizado concreto armado com resistência maior ou igual a 15 MPa (classe C32), obedecendo as disposições técnicas, no que se refere ao concreto armado estrutural, deverá ser dimensionado e calculado para atenderem as sobrecargas do projeto estrutural. As formas deverão ser resistentes dos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, não podendo sofrer deslocamento e nem deformações.

Após as desformas, se for verificado a necessidade de se proceder reparos no concreto, só deverá ser executado por pessoal habilitado.

Durante a concretagem devem ser observadas as passagens provenientes de instalações elétricas, hidráulicas.

5.0- INSTALAÇÕES

5.1- ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS

5.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS

As instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônica, e lógica, serão executadas por profissionais habilitados seguindo rigorosamente a orientação dos projetos.

Os quantitativos e qualitativos das instalações estão discriminados em planilha anexa.

A empresa executora deverá executar as instalações em conformidade com os projetos e as planilhas quantitativas e qualitativas apresentadas e previamente combinada com a fiscalização.

As tomadas, interruptores, postes, lâmpadas, pontos de energia, refletores, quadros de distribuição com disjuntores, cisterna e torneira serão instaladas em pontos a ser definidos e combinados com a fiscalização.

6.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

6.1 – LIMPEZA GERAL DA OBRA

6.1.1 – CONDIÇÕES GERAIS

Durante todo o período de execução da obra, a área construída deverá ser mantida sempre limpa.

Para entrega da obra os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

a) Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

b) Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

6.2 – PISO VINILICO TIPO “PAVIFLEX” E RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA

6.2.1 - CONDIÇÕES GERAIS

Este serviço será executado na Sala de Equipamentos de Informática onde são instalados os Servidores de Dados. No referido local já existe um tablado de madeira recoberto com Piso Vinílico tipo ‘’Paviflex’’ onde o mesmo se encontra desmontado apresentando ainda bom estado de conservação.

Em vista disso se fará necessário primeiramente a retirada do piso antigo das peças de madeira e posterior limpeza retirando resíduos, eliminando o pó e areia, utilizando uma vassoura e/ou aspirador de pó e verificar o nivelamento do local para receber o novo piso vinílico tipo ‘’Paviflex’’.

Será executado então a montagem do tablado de madeira. Logo após será feita a regularização do piso, a área deverá estar limpa, esta deverá ser lixada até que obtenha uma superfície lisa, uniforme e nivelada, pronta para receber o piso vinílico novo. Depois de aplicado e devidamente limpo, o novo piso deverá receber camada de verniz.

A medição será por metro quadrado de piso aplicado.

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS / OBRAS

(Gravado em arquivo separado)

# COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

# MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

# PLANTAS TÉCNICAS