1 - DEFINIÇÕES

Os arames são finos fio de ferro, cujas bitolas variam de 0,2 até 10mm, são normalmente encontrados em rolo, de acordo com as bitolas BWG.

2 - DE AÇO GALVANIZADO

Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.

3 - DE AÇO RECOZIDO

O arame para amarrar as barras de armaduras de concreto armado será fio de aço recozido, preto, nº16 ou 18 SWG (1,65mm ou 1,24mm).

4 - DE COBRE

O cobre para amarração de telhas e outros fins análogos será fio de cobre puro, estirado, nº 18 SWG (1,24mm).

5 - DIVERSOS

Os arames diversos ou especiais, como os de  aço inoxidável, alumínio, latão e outros, serão objeto de especificação para cada caso particular.