1 - SERVIÇOS

As escavações para fundações serão executadas segundo as cotas, linhas e taludes necessários para poder construir  todas as estruturas, suportes, caixas e instalações, tal como são indicados nos projetos ou de acordo com as indicações da Fiscalização.

Estarão incluídas neste item as escavações necessárias a alojar todas as estruturas, suportes, caixas e instalações, incluindo o acerto final das linhas para o recebimento das  formas e do concreto.

Todas as operações necessárias à execução do serviço poderão ser efetuadas à mão ou por meio de equipamento mecânico. Além disto, segundo a natureza dos materiais encontrados, a empreiteira também poderá fazer uso de explosivos, desde que tenha prévia autorização da Fiscalização.

Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para se alterar o mínimo possível a rocha ou o terreno adjacentes à fundação. Toda escavação realizada por conveniência da Empreiteira, ou em excesso, por qualquer motivo que não o autorizado pela Fiscalização, correrá por conta da Empreiteira, assim como o reenchimento de excessos que deverá ser em concreto de regularização.

Se, durante o andamento da obra, julgue-se necessário ou  conveniente modificar os taludes, inclinações, cotas ou dimensões das escavações citadas, no lugar dos indicados nos  projetos ou determinados pela Fiscalização, estas modificações serão realizadas sem que a Empreiteira tenha, por isso, direito a uma compensação adicional sobre o preço unitário estabelecido no Contrato para este tipo de serviço.

Estas escavações ficarão classificadas conforme descrito   na EME - 12/07.

Deverá ainda, a Empreiteira, escavar todas as valas de  drenagem adicionais necessárias para interceptar escoamento a  fim de proteger os taludes da escavação ou para conduzir as águas dos bueiros ou valetas interceptoras.

Todo material proveniente das escavações, que, a juízo da Fiscalização, for adequado para outras obras, deverá ser  transportado e disposto pela Empreiteira no local de sua utilização, ou, em lugar previamente escolhido. Os materiais não utilizáveis serão transportados até as zonas de bota-fora indicadas nos projetos ou em locais aprovados pela Fiscalização, devendo ser dispostos de preferência lateralmente e cercados em montes que deverão ser  nivelados obedecendo critérios preestabelecidos pela Fiscalização.

A execução dos esgotamentos será de responsabilidade da Empreiteira, em todas as obras em que seja necessário, para assegurar uma boa execução dos trabalhos.

Para o caso de fundações para obras em concreto, o esgotamento deverá ser contínuo e efetuado no mínimo ate a pega e o endurecimento da argamassa ou do concreto.

As instalações deverão ter capacidade suficiente para manter as áreas de construção isentas de água de qualquer natureza.

O controle das escavações será exercido por verificações das dimensões estabelecidas e pelo nivelamento do fundo, para efeito de assentamento das fundações.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações para as fundações serão medidas tomando por unidade o metro cubico de material escavado e colocado na forma e local que indiquem os desenhos ou fixe a  Fiscalização. Nesta medição será utilizado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou outras, a  critério da Fiscalização, tomadas antes e depois da execução dos trabalhos até as seções definidas pelo contorno das estruturas indicadas no projeto.

À medida que forem efetuadas as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado para ulterior cálculo da quantidade correspondente à cada categoria. A classificação, de acordo com as características do material, definidas no CADERNO DE ENCARGOS, será feita, portanto cada vez que houver variações do tipo de  material escavado.

A Fiscalização terá todo o direito de considerar  indevidas quaisquer escavações cujas tolerâncias ultrapassem os valores mínimos necessários à perfeita execução da obra ou as escavações de acessos desnecessariamente longos.  Nestes casos serão pagas apenas as escavações julgadas, a critério da Fiscalização, necessárias e suficientes.

O preenchimento de escavações realizadas em excesso deverá ser feito em concreto de regularização, sendo este ônus por conta da Empreiteira.

As escavações, medidas e classificadas de acordo  com o  prescrito neste CADERNO DE ENCARGOS, serão pagas à Empreiteira, a preços unitários da Planilha de Orçamentação de Obras, correspondentes aos preços de escavações para fundações, enquadrando estes serviços nas diversas faixas de distâncias  de transporte abaixo discriminado:

- ate 200 m

- entre 201m e 1000 m

Quando a distancia de transporte for superior a  1000 m, o transporte será pago de acordo com o preço unitário  estabelecido no item correspondente a momento extraordinário de transporte, NESI-16.

Nos preços das Planilhas de Orçamentação de Obras, deverá  haver a compensação integral pelos serviços executados  incluindo a escavação, esgotamento, carga e transporte conforme as faixas discriminadas, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, bem como toda mão-de-obra, ferramentas  e equipamentos necessários a execução dos serviços.