1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 -Os artigos de metal para equipamento sanitário serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as éãs m]ap poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem; as peças móveis serão perfeitamente adptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

1.2-A galvanoplastia dos metais será primorosa, não se admitindo qualquer defeito na película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superficie de base.

2 - METAIS FORJADOS

2.1-Os metais forjados são os produtos obtidos a partir de vergalhões de qualidade controlada.

2.2-Esses vergalhões são cortados em pequenos blocos - denominados batoques - os quais são aquecidos para adquirirem plasticidade.

2.3-Em seguida, os blocos são trabalhados em prensas e submetidos às operações de acabamento.

2.4-Como o metal não é derretido e depois resfriado - caso da fundição - o produto resulta isento de bolhas de ar, compacto, sem porosidades e preciso em suas dimensões.

3 - METAIS FUNDIDOS

3.1-Os metais fundidos são os produtos obtidos a partir do aquecimento de metal - até a liquefação - e o seu posterior resfriamento na forma da peça que se procura fabricar.

3.2-Deverão ser obtidos com todos os requisitos e cautelas, evitando-se a formação de bolhas de ar, defeito que poderá prejudicar o funcionamente da peça.