1 - MEDIDORES DE DESLOCAMENTOS VESTICAIS

1.1 - Objetivo

O objetivo dos medidores de deslocamento verticais é assegurar a estabilidade das obras civis ou, num sentido mais amplo, obter uma otimização entre economia e segurança das mesma. As medidas obtidas através destes instrumentos permitem:

- determinar o recalque total;

- determinar o coeficiente de adensamento;

- determinar o mecanismo de estrutura do solo;

- aferir critérios para cálculo de ruptura;

- aferir critérios  para cálculo de adensamento;

- deterctar inicío de instabilidade;

- etc.

1.2 - Tipos de Medidores de Deslocamentos Verticais

1.2.1 - Pino de Recalque - constituído por uma peça de latão de 2,5cm de diâmetro, 3,0cm de comprimento, dotado de uma abertura cônica, rosca interna, tampa de proteção e chumbador. É usado para medir recalque em estrutura das edificações.

1.2.1.1 - Leitura com nivelamento topográfico.

1.2.1.2- Precisão ~ lmm.

1.2.2 - Marco Superficial - constituído por uma barra de aço, tendo o seu topo aplainado e chumbado em um bloco de concreto. É utilizado em aterros ou terrenos naturais.

1.2.2.1 - Leitura com nivelamento topográfico

1.2.2.2 - Precisão - 1 a 5mm.

1.2.2.3 - Vantagens

- baixo custo

- fácil instalação

1.2.2.4 - Desvantagens

- impossibilidade de uso durante alteamento de aterros;

- necessita de proteção superficial;

- leitura por nivelamento topográfico.

1.2.3 - Placa Superficial e Profunda - constituída de uma chapa de ferro, no centro da qual é soldado em tubo de ferro galvanizado, sendo que são emendados mais tubos conforme o alteamento. É utilizado em aterros ou terrenos naturais.

1.2.3.1 - Leitura - nivelamento topográfico;

1.2.3.2 - Precisão - 1 a 5mm;

1.2.3.3 - Vantagens:

- baixo custo;

- simplicidade de execução e instalação;

- instalação antes do início de aterros.

1.2.3.4 - Desvantagens:

- necessita de proteção superficial;

- necessita proteção contra atrito negativo;

- atrapalha o trânsito de equipamentos.

1.2.4 - Medidor de Recalque Telescópio (IPT) - constituído de um tubo de referência chumbado em estrato firme, sendo instalado no solo uma placa, quadrada solidário a um tubo de diâmetro maior (que reveste o tubo de referência). Para a instalação de uma segunda placa, coloca-se um outro tubo, vestindo a segunda, formando um sistema telescópico e assim sucessivamente. É utilizado em alteamento de aterros.

1.2.4.1 - Leitura - com paquímetro de sensibilidade de 0,1mm.

1.2.4.2 - Precisão - 0,5 a 2mm.

1.2.4.3 - Vantagens:

- robusto

- baixo custo

- facilidade de leitura.

1.2.4.4 - Desvantagens:

- necessita de proteção;

- atrapalha o trânsito de equipamentos;

- número de placas limitado (até 4 placas)

1.2.5 - Medidor de Recalque Telescópio - Tipo BJERRUM - constituído de uma referência profunda chumbada em estrato firme, e extremamente revestido por um tubo telescópico acoplada a uma placa ou bloco de concreto. Utilizando em alteamento de aterros.1.2.5.1 - Leitura - relógio comparador com sensibilidade de 0,01mm

1.2.5.2 - Precisão -  0,1mm.

1.2.5.3 - Vantagens:

- fácil leitura;

- alta precisão;

1.2.5.4 - Desvantagens:

- uma placa por medidor;

- alto custo;

- necessita de proteção;

- atrapalha o trânsito de equipamentos.

1.2.6 - Medidor de Recalque USBR - constituído de tubos e vigas solidários às mesmas.

1.2.6.1 - Leitura - torpedo dotado de 2 palhetas que se desarmam ao tocar no fundo ou ao passar por um dispositivo especial de desarme.

O engate em cada uma das vigas é feito de cima para baixo e, ao ser desarmado, pode ser puxado livremente. É utilizado em alteamento de aterros.

1.2.6.2 - Precisão -  2mm.

1.2.6.3 - Vantagens:

- números de placas ilimitado;

- facilidade de leitura.

1.2.6.4 - Desvantagens:

- entrada de material que impeça o desarme do aparelho de leitura;

- necessita de proteção;

- alto custo;

- atrapalha o trânsito de equipamentos.

1.2.7 - Medidor de Recalque km - constituído por um tubo de referência chumbado em estrato livre, sendo que instale-se a placa de recalque na qual fica rosqueada a haste de leitura que é emendada até a superfície. O tubo de referência e as hastes são protegidas por um tubo guia. Utilizando em alteamento de aterros.

1.2.7.1 - Leitura - paquímetro de sensibilidade de 0,1mm.

1.2.7.2 - Precisão -  0,5mm

1.2.7.3 - Vantagens:

- número grande placas num medidor;

- simplicidade de execução e leitura;

- boa precisão.

1.2.7.4 - Desvantagens:

- custo relativamente alto;

- necessita proteção;

- atrapalha o trânsito de equipamentos.

1.2.8 - Medidor de Recalque Magnético - constituído de placas de alumínio ou de uma garra metálica dotada de um orifício central de 6,0cm onde está fixado em anel imantado. Por este orifício central passa-se um tubo guia de PVC protegido por um tubo corrugado. Utilizado em alteamento de aterros e nas fundações.

1.2.8.1 - Leitura - com sensor que entra no tubo guia e indica a passagem do imã.

1.2.8.2 - Precisão - 3 a 5mm.

1.2.8.3 - Vantagens:

-números de placas ilimitadas;

-fácil instalação e leitura;

-possibilidade de instalar medidor de recalque em profundidade e, se necessário, nas  camadas de aterro.

1.2.8.4 - Desvantagens:

-necessita proteção proteção contra atrito negativo;

-problemas com leitura provocado por deslocamentos horizontais do maciço;

-necessita de proteção superficial;

-atrapalha o trânsito de equipamentos.

1.2.9 - Extensômetro Múltiplo de Haste - contituído de hastes de alumínio ou fio de invar chumbados no local de interesse, sendo as hastes protegidas por um tubo plástico de 12mm de diâmetro e preenchidas com  graxa. Utilizado  para  medida  de  movimento  relativo   entre 2 pontos,  principalmente para escravações, túneis e taludes.

1.2.9.1-Leitura - com relógio comparador com sensibilidade de 0,01mm.

1.2.9.2 - Precisão - ~ 0,1mm.

1.2.9.3 - Vantagens:

- precisão de leitura;

- facilidade de instalação.

1.2.9.4 - Desvantagens:

- custo alto;

- número limitado de ancoragens;

- indicados para rocha.

1.2.10 - Medidor de Recalque Sueco - constituído de torpedos, mangueiras, dispositivo controlador de pressão e em tubo guia flexível para passagem do torpedo. Utilizado para verificação de recalques de funções de aterros, permitindo a medição ao longo de uma seção.

1.2.10.1-Leitura - efetuada inserindo o torpedo no tubo flexível, nas posições predeterminadas da seção, esperando a estabilização da pressão de ar aplicada com a pressão hidrostática   da   água, lida  com  manômetro  sensível  (+- 0,005 kg/cm²).

1.2.10.2 - Precisão - ~ 0,5cm.

1.2.10.3 - Vantagens:

- medida contínua ao longo de um aterro;

- não interfere no andamento da obra.

1.2.10.4 - Desvantagens:

- leitura demorada;

- necessita de terminal complexo;

- uso de água desaerada.

1.2.11 - Medidor de Recalque Hidráulico - constituído de uma célula de medida conectada a uma unidade de leitura através de tubos de dreno de ar. Utilizando para verificação de recalques de fundações e aterros, principalmente barragens de enrocamento, radier de fundação, etc.

1.2.11.1 -Leitura  - realizada bombeando-se água para a célula através do tubo piezométrico até transbordar no interior da célula, após o qual haverá retorno pelo tubo de dreno. A leitura propriamente dita é feita quando o nível da água estabilizar na cabine de leitura.

1.2.11.2 - Precisão - 1,0 cm.

1.2.11.3 - Vantagens:

- não interfere no andamento da obra;

1.2.11.4 - Desvantagens:

- precisão não é boa;

- célula e unidade de leitura devem estar a mesma altura.

2 - MEDIDORES DE DESLOCAMENTOS HORIZONTAIS

2.1 - Objetivo

O principal objetivo destes medidores é a associação de recalques verticais oriundos de deslocamentos laterais de camadas compreenssíveis e, também, pelo fato de que rupturas de aterro e taludes são precedidas de deslocamentos laterais.

2.2 - Tipos de Medidores de Deslocamentos Horizontais

2.2.1 - Inclinômetro - constituído de 4 partes: sensor móvel, indicar digital portátil, cabo elétrico de conexão e tubo guia para o sensor. Utilizado para avaliar movimentos laterais que ocorrem em barragens, aterros de estrada, anteparos, elementos de fundações, escoramentos e, para determinar e controlar deslizamentos de terra.

2.2.1.1 - Leitura - é feita introduzindo o sensor nos tubos e executando as leituras para várias profundidades nas 2 direção principais.

2.2.2 - Deformímetro Horizontal Magnético - constituído de tubos de PVC telescópicos nos quais são encaixados, concentricamente, anéis de imã permanente. Utilizado para a determinação de deslocamentos em aterros, sendo basicamente igual ao medidor de recalque magnético.

2.2.2.1 - Leitura - sonda magnética.

2.2.3 -   Deformímetro STRAIN-METTER - constituído por um tubo provido de duas placas que servem para ancorar no maciço de terra, podendo seguir o movimento dos mesmos através de um conjunto de hastes telescópicas. No interior do tubo é instalado um cabo de tensão constante que é unido a um potenciômetro elétrico. Utilizado para medida de deformação em maciços de terra.

2.2.3.1 - Leitura - pode ser feita através de indicadores portáteis ou de registro automático, com uma sensibilidade de 10³ do campo de leitura.

3 - PIEZÔMETROS

3.1 -  Objetivo

O objetivo dos piezômetros é medir a variação da pressão da água ao longo do tempo. As medidas obtidas atráves destes instrumentos permitem:

3.1.1 - Acompanhar e controlar o andamento da obra.

3.1.2 - Otimizar o processo construtivo, sugerindo alterações executivas e de projeto.

3.1.3 - Verificar teorias e hipóteses de projeto.

3.1.4 - Desenvolver novas teorias.

3.1.5 - Controlar a obra após o período construtivo.

3.1.6 - Etc.

3.2 - Requisito Básicos

3.2.1 - Simplicidade na instalação, leitura e interpretação dos resultados.

3.2.2 - Robustez e estabilidade (durabilidade).

3.2.3 - Facilidade de calibração.

3.2.4 - Possibilidade de aferição e de verificação de funcionamento a qualquer instante.

3.2.5 - Sensibilidade - campo de leitura e precisão.

3.2.6 - Pouca influência a fatores esternos tais como, temperatura, vibração, umidade, raios, etc.

3.2.7 - Eliminar influência com os trabalhos da obra durante o período de instalação e leitura.

3.2.8- Baixo custo (fornecimento, instalação, leitura, interpretação e manutenção).

3.3 - Escolha do tipo de Piezômetro

O  tipo de piezômetro depende dos seguintes fatores:

3.3.1 - tipo de pressão a ser medida.

3.3.2 - permeabilidade do solo.

3.3.3 - custo.

3.3.4 - praça de trabalho disponível.

3.4 - Tipos de Piezômetros - Mais usuais.

3.4.1 - Casa Grande Modificado - Feito com tubo PVC ou ferro galvanizado de 1\2"até 2", perfurados em trecho de lm e envoltos por 2 camadas de bidim OP-30 para medir pressões positivas. A leitura é feita com fio elétrico, marcado de metro em metro e com, um peso para mantê-lo esticado. A cota piezométrica é calculada pela diferença entre a cota da boca do piezômetro e a profundidade do nível d'água medido. A precisão é de  + 2cm. Em locais com pressões elevadas ou em galerias coloca-se um manômetro na extremidade superior. A pressão neutra é a própria leitura no manômetro.

3.4.1.1 - Vantagens:

- baixo custo;

- simplicidade de leitura;

- fácil construção e reposição;

- permite verificação de funcionamento.

3.4.1.2 - Desvantagens:

- resposta lenta para variação de pressão;

- sujeito a entupimento;

- interferência na execução de praças;

- atrito negativo em aterros de grande altura, requerendo a proteção com tubo galvanizado ou corrugado;

- perigo de seccionamento de tubo;

- presença de bolhas de ar.

3.4.2 - Medidor de nível d'água - difere do piezômetro casagrande por possuir seu trecho  perfurando em uma extensão maior, envolvendo uma ou mais camadas do solo.

3.4.2.1 - Vantagens:

- baixo custo;

- simplicidade de leitura;

- fácil construção e reposição;

- permite verificação de funcionamento.

3.4.2.2 - Desvantagens:

- resposta lenta para variação de pressão;

- sujeito a entupimento;

- interferência na execução de praças;

-atrito negativo em aterros de grande altura, requerendo a proteção com tubo galvanizado ou corrugado.

- perigo de seccionamento do tubo;

- presença de bolhas de ar.

3.4.3 - Piezômetro Pneumático (IPT) - mede a pressão neutra positiva atráves de um elemento comparador de pressão. O piezômetro é constituído de um corpo métalico dotado ou não de um cone na extremidade. O elemento comparador é constituído de um diafragma de borracha e utiliza tubulações de nylon 11 com capa de proteção de polietileno. A caixa de leitura é dotada de 2 manômetros (1 para C0² e outro para regular a pressão); registro de entrada e saída de gás; Válvula reguladora; sensor para o retorno do gás. A leitura é feita aplicando uma pressão superior àquela atuante no piezômetro, mantendo os registros de entrada e saída de C0² fechados. Abre-se o registro de entrada e guarda-se o retorno que é acusado no sensor. Fecha-se o registro de entrada e abre-se o de saída. Quando a pressão do gás igualar à pressão da água, lê-se no manômetro o seu valor.

3.4.3.1 - Vantagens:

- baixo custo;

- leitura fácil;

- não interfere na praça de trabalho;

- não necessita de aterramento;

- pode ser cravado com haste metálica e recuperado;

- etc.

3.4.3.2 - Desvantagens:

- impossibilidades de leituras negativas;

- leituras não instantâneas;

- perda de carga em tubulações longas;

- sujeira no sistema pode impedir leituras;

- ponta cônica relativamente cara;

- não permite realizar ensaios de permeabilidade "in situ".

3.4.4 - Piezômetros Elétricos - são constituídos de um corpo metálico, de 1elemento poroso e de um transdutor eletromecânico, medindo pressões positivas e negativas. O trasdutor mais usado é o de corda vibrante, consistindo de um fio de aço pré-tensionado que, quando solicitado por uma pressão externa, varia sua frequência de vibração. A variação de frequência do fio de aço é detectado por um dispositivo eletromagnético que converte as vibrações mecânicas em frequências elétricas, facilmente lidas por frequencímetro ou oscililoscópio. Possuem tempo  de  resposta negligenciável  e sào extremamente  sensíveis, sendo adequados  para solos argiloso e com alta plasticidade. São ssujeitos a decargas elétricas devendo ser entrrados adequadamente na cabine de leitura.

3.4.4.1- Piezômetro Geonor - é dotado de uma ponteira cônica, podendo ser cravado e recuperado posteriormente. Possue alta sensibilidade, tempo de resposta rápido e possibilita centralização em cabines de  leitura.

3.4.4.2- Piezômetro Maihal - dotado de um corpo metálico, com a pedra porosa, saturada com óleo na extremidade. Possue alta sensibilidade, tempo de resposta rápido e possibilita a centralização em cabine de leituras.

3.4.4.3 - Vantagens:

- tempo de resposta extremamente pequeno;

- alta senssibilidade;

- centralização em paineis de leitura;

- unidades de leituras portáteis;

- etc.

3.4.4.4 - Desvantagens:

- alto custo;

- necessita calibração;

- aterramento especial;

- manutenção difícil.

3.4.5 - Piezômetro Hidráulico - constituído por um cilindro metálico oco, com 1 filtro poroso, na extremidade inferior, para evitar a entrada de particulas de solo no seu interior. Na parte superior são conectadas 2 mangueiras de naylon que são ligadas ao aparelho de leitura. Com o piezômetro e as mangueiras saturadas e deareada, aplica-se uma pressão através de uma coluna de água, que é detectada por um manômetro colocado na extremidade da outra mangueira. Quando a pressão aplicada iguala com a pressão neutra do solo, provoca uma indicação estável do manômetro de leitura. Este instrumento requer longas linhas de tabulação, exigindo técnicas bastante cuidadosas de instalação e leituras.

3.4.5.1 - Vantagens:

- realização de ensaios de permeabilidade "in situ";

- o sistema de medida é externo, podendo ser calibrado ou verificado;

- pontas piezômetricas e tubulações baratas;

- confiabilidade a longo tempo;

- permite deareação do sistema.

3.4.5.2 - Desvantagens:

- tempo de resposta lento;

- suas complicadas instalações podem impedir outros trabalhos na obra;

- alto custo;

- etc.