CODEVASF


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF

ANEXO - I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INTEGRADAS DOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO GLÓRIA E RODELAS, NO ESTADO DA BAHIA.

BRASÍLIA, 26 DE AGOSTO DE 2016.
SUMÁRIO
1. OBJETIVO

2. CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS:

2.1. PROJETO GLÓRIA

2.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS;

2.1.2. CARACTERÍSICAS DAS INFRAESTRUTURAS;

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO ESPACIAL DOS LOTES AGRÍCOLAS (POSIÇÃO OFICIAL);

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DAS REDES DE DRENAGEM;

2.2. PROJETO RODELAS

2.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS;

2.2.2. CARACTERÍSICAS DAS INFRAESTRUTURAS;

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO ESPACIAL DOS LOTES AGRÍCOLAS (POSIÇÃO OFICIAL);

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DAS REDES DE DRENAGEM;
3. LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

4. NORMAS TÉCNICAS

5. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 


5.1 INSTALAÇÃO


5.2 MOBILIZAÇÃO


5.3 DESMOBILIZAÇÃO

6. SERVIÇOS E FORNECIMENTOS


6.1 SERVIÇOS

             6.1.1 ADMINISTRAÇÃO

             6.1.2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

                       6.1.2.1 OPERAÇÃO

                       6.1.2.2 MANUTENÇÃO


6.2 FORNECIMENTOS

            6.2.1 VEÍCULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS

            6.2.2 PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. OBJETIVO:

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições da Instalação, Mobilização e Desmobilização, Serviços e Fornecimentos para Administração, Operação e Manutenção integradas dos Projetos de Irrigação Glória e Rodelas. A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho. Os Serviços referem-se às atividades de Administração, Operação e Manutenção da infra-estrutura. E os Fornecimentos referem-se a disponibilizar veículos, motocicletas e máquinas, peças de reposição e materiais.

2. CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS:

2.1. Projeto Glória
2.1.1. Características Físicas
· A temperatura média anual é de 25ºC, sendo o mês de julho o mais frio.

· A Pluviosidade média anual é de 468 mm. O trimestre de fevereiro a abril, é mais úmido e o de julho a setembro, o mais seco.

· A Umidade Relativa do Ar é máxima em junho, com média de 67,6% e a mínima, em outubro, com média de 52,8%, e a média anual 62%.

· A vegetação nativa é representada pela caatinga hiperxerófila, dominando as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala.

· Os solos são constituídos de terras com baixa fertilidade natural e acidez, por vezes, acentuada. Entre as classes de Terras Irrigáveis predominam aquelas enquadradas nas classes 3 e 4.

· O Perímetro utilizará os recursos hídricos do rio São Francisco – Lago de Itaparica, onde nas imediações do MP–G1 e das Agrovilas dos MPs G2, G3 e G5, distantes aproximadamente 40 Km da sede do município de Glória/BA,  se dará as suas diversas captações, através de flutuante (G1) e Estações de Bombeamento e Pressurização, com capacidade total de 2.396,14 m3/h.

2.1.2. Características da infra-estrutura
· Superfície da Área Irrigável........................................................378,00 ha
· Número de Unidades Agrícolas (1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 ha)...............145 lotes
· Método de Irrigação (conforme projeto).................Aspersão Convencional

· N° de Mini-Projetos de Irrigação...............................................................4
· Número de Conj. de Eletrobombas de Pressurização....................10 unid.
· Número de Conj. Auxiliar de Pressurização......................................3 unid.
· Adutora Principal Recalque  .............................................................5,5 km

· Adutora Distribuição  Subterrânea .....................................................55 km

· Potência total Instalada nas EBPs (MPs – G2, G3 e G5) e G1.....1.535 CV  

2.1.3. Características da ocupação espacial dos lotes agrícolas
	MINI-PROJETOS
	QUANT. DE QUADRA
	QUANTIDADE DE LOTES
	TOTAL DE LOTES
	ÁREA (ha)

	
	
	1,5
	3,0
	4,5
	6,0
	
	

	G-01
	01
	1
	5
	-
	-
	6
	16,5

	G-02
	02
	20
	15
	00
	01
	36
	81,00

	G-03
	03
	30
	34
	00
	01
	65
	153,00

	G-05
	03
	04
	23
	09
	02
	38
	127,50

	Total
	09
	55
	77
	09
	04
	145
	378,00


2.1.4. Características da rede de drenagem
	DISCRIMINAÇÃO
	ÁREA
(ha)
	QUANT. LOTES 
	QUANTIDADE DE

	
	
	
	DRENOS PARCELARES SUBTERRÂNEOS
(m)
	DRENOS COLETORES

	
	
	
	
	ABERTOS
(km)
	ENTUBADOS
(km)

	IMPLANTADA
	42
	14
	400,00
	6,0
	0,01

	
	
	
	
	
	

	PROJETADA                             (A IMPLANTAR) *
	00
	00
	00
	00
	00

	TOTAL
	42
	14
	400,00
	6,0
	0,01




2.2. Projeto Rodelas

2.2.1. Características Físicas

· A temperatura média anual é de 24.6ºC, sendo o mês de julho o mais frio.

· A Pluviosidade média anual é de 468 mm. O trimestre de fevereiro a abril é mais úmido e o de julho a setembro, o mais seco.

· A Umidade Relativa do Ar é máxima em junho, com média de 67,6% e a mínima, em outubro, com média de 50,8%, e a média anual 60%.

· A vegetação nativa é representada pela caatinga hiperxerófila, dominando as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala.

· Os solos são constituídos de terras com baixa fertilidade natural e acidez, por vezes, acentuada. Entre as classes de Terras Irrigáveis predominam aquelas enquadradas nas classes 3 e 4.

· O Perímetro utilizará os recursos hídricos do rio São Francisco – Lago de Itaparica, onde nas imediações da cidade de Rodelas, se dar as suas diversas captações através de Estações de Bombeamento com capacidade total de 6.805,95 m³/h.

2.2.2. Características da infra-estrutura

· Superfície da Área Irrigável.....................................................1.204,50 ha

· Número de Unidades Agrícolas (1,5; 3,0;4,5 e 6,0 ha)................413 lotes

· Método de Irrigação...............................................Aspersão Convencional

· N° de Setores e Mini-Projetos de Irrigação..............................................7

· Número de Conj. de Eletrobombas de Pressurização...................21 unid.

· Número de Conj. de Eletrobombas de Captação............................07 unid.

· Número de Conj. Auxiliar de Pressurização......................................7 unid.
· Número de Reservatórios de Compensação.....................................2 unid

· Adutora Principal Recalque................................................................25 km

· Adutora Distribuição Subterrânea .....................................................49 km

· Potência total Instalada nas EBP/EB ............................................5.025 CV  

2.2.3. Características da ocupação espacial dos lotes agrícolas
	MINI-PROJETOS
	QUANT. DE QUADRAS
	QUANTIDADE DE LOTES
	TOTAL DE LOTES
	ÁREA (ha)

	
	
	1,5
	3,0
	4,5
	6,0
	
	

	R-4.5 (A)
	05
	12
	52
	05
	00
	69
	196,50

	R-4.5 (B)
	06
	05
	74
	01
	02
	82
	246,00

	R-4.5 (C)
	05
	09
	61
	04
	00
	74
	214,50

	R-06
	02
	08
	14
	00
	00
	21
	52,50

	R-07
	04
	07
	47
	03
	02
	60
	178,50

	R-08
	04
	06
	41
	06
	05
	58
	189,00

	R-09
	05
	19
	24
	06
	00
	49
	127,50

	Total
	31
	66
	313
	25
	09
	413
	1.204,50


2.2.4. Características da rede de drenagem

	DISCRIMINAÇÃO
	ÁREA
(ha)
	QUANT. LOTES 
	QUANTIDADE DE

	
	
	
	DRENOS PARCELARES SUBTERRÂNEOS
(m)
	DRENOS COLETORES

	
	
	
	
	ABERTOS
(km)
	ENTUBADOS
(km)

	IMPLANTADA
	55,53
	23
	22.980
	19,25
	3,70

	
	
	
	
	
	

	PROJETADA                             (A IMPLANTAR) *
	120,0
	46
	39.000
	1,00
	7,00

	TOTAL
	175,53
	89
	61.980
	20,25
	10,70




3. LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será em Português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas Especificações Técnicas, deverão ser no Sistema Métrico Decimal, sempre que possível.

4. NORMAS TÉCNICAS

Os Serviços e Fornecimentos deverão atender às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

· AWWA
–
American Water Works Association;

· ASTM
–
American Society for Testing of Materials;

· ASME
–
American Society of Mechanical Engineers;

· AISC
–
American Institute of Steel Construction;

· AWS
–
American Weelding Society;

· ANSI
–
American National Standard Institute;

· DIN
–
Deutscher Industrie Normem;

· ISO
–
International Standardization Organization;

· SSPC
–
Steel Structures Painting Council.

5. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

5.1. INSTALAÇÃO:

A Licitante Vencedora CONTRATADA, com o fim de dar condição ao seu quadro de pessoal, para executar os Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas, terá que se instalar, em ambos os Perímetros, nas áreas para oficina, almoxarifado e garagem, localizadas nos prédios dos Centros Administrativos, como também, nas estações de bombeamento.

A Instalação compreende a aquisição de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas para mobiliar e equipar os escritórios e oficinas e instrumentar as equipes técnicas.

A medição das instalações acima será após as suas aquisições e postas nos locais onde serão desenvolvidos os Serviços.  

O pagamento da INSTALAÇÃO será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira. 

5.2. MOBILIZAÇÃO:

A concorrente CONTRATADA deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de mobilizar o quadro de pessoal, móveis, utensílios, equipamentos, instrumentos e ferramentas, veículos, motocicletas e máquinas, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, de forma a dar início efetivo à execução dos Serviços e Fornecimentos, no cumprimento destes Termos de Referência.

A Mobilização compreende os seguintes itens de despesas:

a. Transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à Instalação, adquiridos ou sublocados, em qualquer tempo, até os Perímetros e/ou o local de aplicação;

b. Mobilização de todo o quadro de pessoal contratado para execução dos Serviços de O&M e de pessoal para execução de atividades específicas ou sazonais, em qualquer tempo, até os Perímetros.

A medição da Mobilização especificada acima será realizada após a sua conclusão. 

O pagamento da MOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira. 

5.3. DESMOBILIZAÇÃO:

A concorrente CONTRATADA, ao término do CONTRATO, para desmobilizar-se deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de passar à CODEVASF, todo o acervo técnico, construções civis, peças de reposição e materiais remanescentes em estoque nos almoxarifados e providenciar demolições, se estas forem exigidas pela CODEVASF, limpeza das instalações e providenciar a retirada de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais pertencentes à mesma, e desmobilizar o quadro de pessoal contratado e de pessoal para execução de atividades específicas ou sazonais, comunicando por escrito a CODEVASF, todas essas providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pelo Fiscal do Contrato.


A Desmobilização compreende os seguintes itens de despesas:

a. Desmobilização do quadro de pessoal;

b. Retirada de máquinas, equipamentos e materiais próprios;

c. Demolições;

d. Limpeza das instalações. 

A medição da Desmobilização especificada acima será realizada após a sua conclusão. 

O pagamento da DESMOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na proposta financeira.

6. SERVIÇOS E FORNECIMENTOS:

6.1.  SERVIÇOS:

6.1.1. ADMINISTRAÇÃO:
Os Serviços de Administração serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças e vigilância. Esses serviços darão suporte ao desenvolvimento dos Serviços e Fornecimentos, objeto destas Especificações Técnicas. 

A atividade de vigilância consiste na adoção de medidas para resguardar a infra-estrutura, seus equipamentos e acessórios, contra roubo, vandalismo e depredações, a mesma será executada por meio de postos fixos.

Os postos fixos de vigilância são aqueles localizados nos Centros Administrativos dos Perímetros.

A atividade de limpeza consiste na adoção de medidas de asseio e conservação da estrutura física dos prédios da administração e das estações de bombeamento. 

As atividades de Administração serão desenvolvidas por pessoal de nível de assistentes administrativos, conforme qualificações descritas nestas Especificações Técnicas. 

Caberá à Administração dos Perímetros a responsabilidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades gerais de execução dos Serviços e Fornecimentos contratados. Criar, implantar e desenvolver sistema de acompanhamento e avaliação de desempenho das atividades, apresentando à CODEVASF, mensalmente, por meio de relatórios gerencial e operacional, os resultados obtidos. Deverá também implantar e manter atualizado bancos de dados de ambos os Perímetros, relativos a dados da Administração e da Área Técnica.

As atividades de Segurança e Medicina do Trabalho serão desenvolvidas por profissionais especializados nas respectivas áreas, através de Consultoria periódica, às custas da Contratada.
A jornada semanal de trabalho do pessoal da Administração será de segunda a sábado, respeitado o art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A lotação do pessoal da Administração se dará em qualquer dos Perímetros, conforme necessidade dos serviços. O Gerente Executivo, assessorado por suas equipes de administração, operação e manutenção, será o responsável pela execução dos serviços em ambos os Perímetros.
O perfil do pessoal necessário, à execução das atividades de administração, deverá ter as qualificações mínimas abaixo relacionadas:
Gerente dos Perímetros:
· Formação profissional de nível superior de Engenheiro: Agrônomo, Agrícola, Mecânico, Civil ou Elétricista, com registro no respectivo conselho profissional da categoria, Crea/Confea.
· Experiência mínima:

·  4 (quatro) anos atuando em gerenciamento, coordenação e supervisão de serviços de administração, operação e manutenção de Perímetros Irrigados, ou em administração, operação e manutenção de projeto no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água, obras de saneamento e usinas hidrelétricas; comprovada por meio de curriculum vitae e acervo técnico registrado no Crea;

· Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoal, contabilidade, setor financeiro, informática, compras e almoxarifado);

· Conhecimentos de sistemas hidráulicos de irrigação (canais, adutoras, estações de bomba e sistemas parcelares);

· Conhecimentos gerais de manutenção de infra-estruturas hidráulicas de irrigação.

Vigias:

· Escolaridade - nível médio e curso de vigilância.

· Experiência:
· 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Auxiliar Administrativo:

· Escolaridade - nível médio.

· Experiência:
· 1 (um) ano atuando na função, comprovada por meio da CTPS e com conhecimentos em informática, conhecimentos de administração, estoques, etc.

Auxiliar de Serviços Gerais (Centro Administrativo):

· Escolaridade, Ensino Fundamental I.
· Experiência:

· Sem comprovação

6.1.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO:
Os Serviços de Operação e Manutenção consistem em planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de campo relativas à operação e a manutenção de toda infra-estrutura, objetivando a captação, condução, armazenamento e distribuição de água, às parcelas agrícolas dos Perímetros Glória e Rodelas. Consiste, também, na necessidade de elaborar, implantar e desenvolver sistema de acompanhamento e de avaliação mensal de desempenho das atividades e dos seus custos e manter atualizado o inventário dos Perímetros e de todos os dados relativos à operação e manutenção das infraestruturas.

Estas atividades serão gerenciadas pelo Gerente Executivo e a execução pelos setores de Irrigação/Hidráulica, Manutenção Mecânica/Eletroeletrônica.

6.1.2.1. OPERAÇÃO:

Os serviços de operação consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de operação das estações de bombeamento (EB’s) e estações de bombeamento e pressurização (EBP’s), estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas, subestações de 13,8 kV, sistema condutor de água em adutoras de condução e de distribuição pressurizada, conjuntos válvula-hidrômetro. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projeto Executivo, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados nos Perímetros.

As estações de bombeamento deverão ser paralisadas no “horário de ponta”, em cumprimento ao contrato (CODEVASF/COELBA) de fornecimento de energia elétrica para os Perímetros. 

A distribuição de água aos lotes agrícolas será realizada dentro de um regime de demanda livre, no horário pré-fixado para cada Perímetro e de acordo com a demanda prevista no Plano de Irrigação, ajustada e consolidada pela CONTRATADA, conforme acompanhamento diário da irrigação.

O Centro de Supervisão e Controle (CCS) do sistema de automação do Perímetro, quando for implantado, terá tempo de funcionamento de 24 horas/dia. Após a implantação da automação das Estações de Bombeamento será reavaliado o quantitativo de operadores.
O dimensionamento do pessoal para a operação deverá estar em conformidade ao tempo de funcionamento de cada estrutura destacada acima.

A jornada semanal de trabalho do pessoal da operação, incluindo operadores, será de segunda a sábado, respeitado o art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A lotação do pessoal da operação se dará em qualquer dos Perímetros, conforme necessidade dos serviços.  

O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Operação deverá ter as qualificações abaixo:

Encarregado de Operação e Manutenção Hidráulica:

· Formação profissional de nível médio - Técnico Agrícola/Agropecuária.

· Experiência:

· 2 (anos) anos atuando em atividades de operação e manutenção em perímetro irrigado comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS e com conhecimentos em informática.

Inspetor de Irrigação:

· Escolaridade, nível médio.

· Experiência:

· 1 (um) ano atuando na função ou similar e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS. 

Operadores de Estações de Bombeamento/Captação:

· Escolaridade – nível médio.

· Experiência:

· 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.
6.1.2.2. MANUTENÇÃO:

Os serviços de manutenção consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de manutenção das infraestruturas dos Perímetros, a saber: canais de aproximação, reservatórios, estações de bombeamento (EB’s), estações de bombeamento e pressurização (EBPs), estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas, subestações de 13,8 kV,  adutoras de condução e de distribuição de água pressurizada, medidores de vazão e de nível de reservatórios, conjuntos válvula-hidrômetro, proteção catódica, bancos capacitores e estradas de acesso às infra-estruturas, rede de drenagem e construções civis. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projeto Executivo, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados no Perímetro.

A manutenção é a atividade que visa manter e prolongar a vida útil da infra-estrutura, desde a simples conservação dos componentes do sistema até a análise de suas falhas, de forma a garantir as perfeitas condições de funcionamento. As atividades de manutenção serão as previstas nos planos apresentados pela Licitante Vencedora CONTRATADA, compreendendo a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, a saber:

A manutenção preditiva:

Tem como objetivo conhecer e controlar, por monitoramento, o estado de funcionamento dos equipamentos, instalações e a infra-estrutura, em serviço, sem a necessidade de paralisações e desmontagens, para verificação de componentes ou partes internas. Esta modalidade de manutenção utiliza-se de técnicas como análise de vibrações, temperaturas, óleo lubrificante, corrente elétrica, fluxo magnético, corrente de fuga e de ultra-sonografia. Os dados coletados deverão ser armazenados e gerenciados através da utilização dos atuais recursos de softwares de preditiva.

A manutenção preventiva:

Tem como objetivo a paralisação planejada de equipamentos, instalações ou da infra-estrutura, para verificar e/ou substituir peças, componentes ou partes, evitando paradas imprevistas ou interrupções da operação. Utiliza informações de projeto e de fabricantes dos equipamentos e de processos estatísticos para determinação da vida útil das peças e componentes para estabelecer a periodicidade das intervenções. Da mesma forma que a preditiva, também, utiliza os recursos de software específico para o gerenciamento do programa de manutenção. Nas estações de bombeamento e nas estruturas hidráulicas esta manutenção deverá ser executada com a periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual de acordo com os serviços definidos no plano anual de manutenção. O Plano Anual de Manutenção deverá ser apresentado pela CONTRATADA. 

A manutenção corretiva:

É a modalidade de manutenção que tem como princípio a correção de falhas ou de quebras ocorridas. A aplicação desta manutenção ocorrerá em casos especiais e nos equipamentos, instalações ou componentes em que não são aplicáveis os métodos de manutenção preditiva e preventiva.

Dentre as atividades de manutenção, destacam-se os seguintes serviços:

· A manutenção das adutoras e seus dispositivos de proteção e controle, a exemplo de ventosas, descarga de fundo, proteção catódica, juntas Dresser, compreende a limpeza, roço e tratamento anticorrosivo, pintura, retirada de vazamentos e substituição de seus componentes. Esses serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.

· A manutenção das cercas dos limites dos perímetros, de proteção das infra-estruturas, a exemplo de reservatórios e estações de bombeamento, compreende na reposição de estacas, balancins, grampos e arame farpado, quando necessário.
· A manutenção das estradas de acesso às estruturas hidráulicas compreende o roço das margens, tapa buracos e raspagem. Esses serviços serão executados semestralmente.
· A manutenção das construções civis compreende a conservação das paredes de alvenaria, portas, revestimentos, piso, cobertura, instalações elétricas e hidrosanitárias. Esses serviços serão executados anualmente ou quando demandados.
· A manutenção da rede de drenagem compreende os seguintes serviços:
Limpeza:

Refere-se à eliminação da vegetação existente nas bordas, taludes e fundo dos drenos. Deverá ser feita por meio de roço ou capina. Esses serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção. 

A faixa a ser limpa será de 2,0m de cada lado do dreno, a partir das bordas. Toda massa vegetal resultante dessa atividade deverá ser removida do leito do dreno e das bordas. A adoção de medidas para realizar o encoivaramento e queima e ou bota-fora será, previamente, autorizada pela Fiscalização, que obedecerá aos critérios de segurança a fim de evitar danos a terceiros e ao ambiente.

A vegetação de porte arbóreo ou arbustivo deverá ser eliminada por meio de arranquio.

Desassoreamento:

Refere-se à remoção de materiais depositados ao longo do fundo dos drenos, podendo ser executado de forma mecânica ou manual. Essa atividade será executada quando autorizado pela Codevasf, com base no levantamento altimétrico. Na execução do serviço a CONTRATADA usará gabarito para a conferência das cotas. 

A jornada semanal de trabalho do pessoal da Manutenção será de segunda a sábado, respeitado o art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A lotação do pessoal da Manutenção se dará em qualquer dos Perímetros, conforme necessidade dos serviços. O Encarregado de Manutenção Eletromecânica, assessorado por suas equipes de manutenção elétrica e mecânica, será o responsável pela execução dos serviços nos dois Projetos (Glória e Rodelas). Estas equipes de manutenção elétrica, mecânica e hidráulica, poderão laborar nos dois Perímetros de forma integrada, a depender da demanda das ocorrências em qualquer setor destes. Para isso contarão com veículos à disposição das equipes de manutenção para realizar o trajeto entre os Projetos.
O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Manutenção deverá ter as qualificações a seguir:

Encarregado de Manutenção Eletromecânica:

· Escolaridade – nível médio, Curso profissionalizante de Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, ou Técnico em Eletromecânica.

· Experiência:

· 2 (anos) anos atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS. 

Encanador, Mecânico e Eletricista:

· Escolaridade - Ensino Fundamental II. Profissional qualificado nas áreas especifica.

· Experiência:
· 2 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Auxiliar de Encanador, Auxiliar de Mecânico (Manutenção Eletromecânica e Hidráulica):

 Escolaridade, Ensino Fundamental I.

· Experiência:

- 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da      CTPS.

Auxiliar de Serviços Gerais (Manutenção Eletromecânica e Hidráulica):
 Escolaridade, Ensino Fundamental I.

· Experiência:
- 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da      CTPS.

A medição dos Serviços descritos acima será realizada após a sua conclusão. Ocorrerá de forma mensal, para aquelas atividades caracterizadas como de forma contínua, a exemplo de administração, operação e manutenção eletroeletrônica, mecânica, hidráulica e de construções civis, e, de forma periódica, para aquelas atividades caracterizadas de execução sazonal, a exemplo de manutenção de canais, reservatórios, adutoras e seus respectivos dispositivos de proteção, estradas de acesso às estruturas hidráulicas e da rede de drenagem. Esta medição obedecerá à programação de trabalho apresentada pela Licitante Vencedora CONTRATADA e aprovada pela CODEVASF.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira.    

6.2. FORNECIMENTOS:

6.2.1 VEÍCULOS E MÁQUINAS:

Os veículos serão todos “Zero Quilometro”, e caso haja prorrogação do prazo, estes serão trocados a cada 2 (dois) anos.
Especificações:
· Veículo, tipo utilitário (pick-up), com capacidade de carga a partir de 0,5t;

· Veículos tipo (hatch) para cinco passageiros, potência: 1.0, ar-condicionado, direção hidráulica, alarme, vidros e travas elétricas;

· As máquinas pesadas deverão ter, no máximo, 10 anos de uso e perfeitas condições de trabalho.

· Todos os veículos e equipamentos deverão usar logotipo com a inscrição “A SERVIÇO DA CODEVASF”.

6.2.2 PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

Os fornecimentos de peças e materiais destinam-se ao uso e aplicação na execução dos serviços de manutenção, recuperação e reposição das infraestruturas. As peças e os materiais estão quantificados e especificados em planilhas respectivas, anexas. As aquisições das peças e materiais serão solicitadas pela CONTRATADA, por escrito a CODEVASF, com as devidas justificativas, que após análise, autorizará a compra. As aquisições das peças e materiais para formação de estoques, estratégico, obedecerá a um planejamento com base na média histórica de consumo dos Perímetros, prazo de entrega pelo fabricante e de uso imprescindível. As peças de reposição e os materiais para uso na manutenção dos equipamentos obedecerão às especificações e recomendações dos fabricantes desses equipamentos. 

A medição dos Fornecimentos descritos acima será realizada após a sua aquisição, armazenamento e aplicação.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

a) Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes destes Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos, que juntados a proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO;

b) A CONTRATADA será responsável perante a CODEVASF, pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

c) A CONTRATADA deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subseqüentes;

d) A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às infra-estruturas dos Perímetros. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

e) A CODEVASF poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, no caso em que a CONTRATADA se negue a executá-las, para tanto cobrará desta, as despesas relativas à execução, aplicando multa, sobre estas despesas, de 200% (duzentos por cento);

f) A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO;

g) A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência, Especificações Técnicas e anexos;

h) A CONTRATADA será responsável pelo zelo, manutenção, renovação e atualização do acervo técnico, cuja propriedade é de uso exclusivo do Perímetro;

i) A CONTRATADA colocará à disposição a sua equipe técnica, juntamente com a equipe de ATER, para, proferir palestras e coordenar reuniões com representantes dos agricultores, com as organizações e usuários do Perímetro, de matéria relativa aos serviços de O e M, no sentido de:

i. Tornar esses serviços mais eficientes e eficazes;

ii. Fazer entender aos usuários de suas obrigações e responsabilidades, no uso adequado e racional da água que lhes é fornecida;

iii. Outras matérias correlatas a esclarecimentos específicos da operação e manutenção do Perímetro.

j) Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos serviços, bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares; a criação de animais e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos empregados da CONTRATADA, nas instalações de infraestrutura do Perímetro. 

k) A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, do funcionário que não apresente conhecimentos e experiência exigidos nestas Especificações Técnicas.

l) A CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, dos Perímetros, no prazo de quarenta e oito horas.

m)  As concorrentes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas, conhecer nos arquivos da Codevasf, informações adicionais dos Perímetros, além das apresentadas nos Termos de Referência e Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.
23
16
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS O&M RODELAS

