BANCO DO BRASIL S.A.

Programa de Investimento em Logística: Aeroportos

Estudo Preliminar

Balsas / MA

Revisão 03

P.01438-YY.Balsas.P2-CE-RL-0000-0001

____________________________________________________________

José Mauro de Figueiredo Garcia

CREA: 0601041340

Junho/2019

O documento ora apresentado é o Relatório de Estudo Preliminar, elaborado de acordo com o Documento 2, do Anexo 1 – Parte II - Especificações Técnicas Específicas – ETE do RDC Presencial nº 2013/11192 (9600). O cenário mais vantajoso foi definido conforme premissas e análises da Secretaria de Aviação Civil (SAC) relatado em Ofício nº 131/2019//DIAR-SAC/SAC de 27/03/2019, endereçados ao Banco do Brasil.

O aeroporto ora apresentado é parte integrante da Região 2 do “Programa de Investimento em Logística: Aeroportos” do Governo Federal.

| 03 | 19/06/19 | Aprovado – Versão Final | WSK | FSH | JMG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 17/06/19 | Revisado conforme OS.2014.0002.1348 | WSK | FSH | JMG |
| 01 | 11/06/19 | Revisado conforme OS.2014.0002.1346 | WSK | FSH | JMG |
| 00 | 17/05/19 | Emissão Inicial | WSK | FSH | JMG |
| Revisão | Data | DESCRIÇÃO | ELAB. | CONF. | APROV. |
| REVISÕES |  |  |  |  |  |

SUMÁRIO

1	RESUMO EXECUTIVO	15

2	OBJETO E INTRODUÇÃO	16

3	ESTUDO PRELIMINAR	17

3.1	Dados Básicos	17

3.2	Dados de Operação	17

3.3	Área Patrimonial	17

3.4	Cercamento	19

3.4.1	Cerca Patrimonial	19

3.4.2	Cerca Operacional	20

3.5	Aspectos do Lado Ar	20

3.5.1	Pista de Pouso e Decolagem	22

3.5.2	Pistas de Táxi e Rolamento	30

3.5.3	Pátio de Aeronaves	31

3.5.4	Infraestrutura Básica	33

3.5.5	Seção Contra Incêndio	37

3.5.6	Auxílios à Navegação Aérea	39

3.5.7	Vias de Serviço	44

3.5.8	Sistema de Drenagem	44

3.6	Aspectos do Lado Terra	46

3.6.1	Terminal de Passageiros	46

3.6.2	Infraestrutura Básica	47

3.6.3	Estacionamento de Veículos e Sistema Viário	64

3.6.4	Vias de Acesso Externas ao Aeroporto	65

3.6.5	Sistema de Drenagem	66

3.6.6	Outras Edificações	67

3.7	Terraplenagem	69

3.8	Demolições	72

3.9	Levantamentos Topográficos e Geotecnia	72

3.10	Propriedades da Área e Desapropriações	73

3.11	Caracterização Ambiental	73

3.11.1	Licenciamento Ambiental	73

3.11.2	Impactos ambientais	75

3.11.3	Medidas Mitigadoras	80

3.11.4	Possíveis Focos de Atração de Aves	80

3.11.5	Custos Ambientais	83

4	ORÇAMENTO ESTIMADO GLOBAL	84

5	EQUIPE TÉCNICA	90

6	APÊNDICE 1 – DADOS DO PROGRAMA FAARFIELD.	91

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Vista geral da área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, (área em vermelho, limites P01, P02, P03 e P04)	19

Figura 2: Croqui de Exemplo de Cerca Operacional	20

Figura 3: Características geométricas da aeronave de projeto (A319)	21

Figura 4: A319-80% PMD - Comprimento Básico de Pista	23

Figura 5: Captura de tela de resultado do FAARFIELD	29

Figura 6: Captura de tela de resultado do FAARFIELD	32

Figura 7: Entrada de Energia Elétrica - KF	33

Figura 8: Layout proposto para os equipamentos da KF-AUXÍLIOS nova	36

Figura 9: Terminal de Passageiros e CUT	46

Figura 10: Layout proposto para Sala Técnica Elétrica no TPS	51

Figura 11: Proposta para diagrama de blocos para instalações elétricas	51

Figura 12: Diagrama de blocos do SIV	53

Figura 13: Diagrama de blocos do SISOM	55

Figura 14: Diagrama de blocos do SDH	57

Figura 15: Diagrama de blocos do SICA	62

Figura 16: Diagrama de blocos do STVV	63

Figura 17: Seção da Superfície de Transição – A319	68

Figura 18: Modelagem do terreno no Civil 3D	69

Figura 19: Modelagem do terreno com implantação final no Civil 3D	70

Figura 20: Detalhe da Cabeceira 11	70

Figura 21: Detalhe da Cabeceira 29	70

Figura 22: Detalhe da implantação na área do TPS, SCI e Estacionamento	71

Figura 23: Site da SIGLA – SEMA onde estão disponíveis todos os check lists para as solicitações das licenças prévias, de instalação e de operação.	74

Figura 24: Impactos ambientais da implantação do aeroporto de Balsas MA.	76

Figura 25: Cobertura Vegetal do sítio e entorno.	77

Figura 26: Vegetação no interior do sítio aeroportuário.	78

Figura 27: Vegetação no interior do sítio aeroportuário.	79

Figura 28: Vegetação no interior do sítio aeroportuário.	79

Figura 29: Aterro controlado de Balsas com presença de aves no local.	81

Figura 30: Matadouro municipal com presença de aves no local.	82

Figura 31: Focos de atração de aves, e o novo sítio.	82

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Características Previstas no Estudo Preliminar	15

Tabela 2: Identificação do cenário	16

Tabela 3: Características de operação do aeródromo	17

Tabela 4: Situação Patrimonial do Sítio Aeroportuário	19

Tabela 5: Requisitos geométricos para código 4C IFR com afastamento para o código 4C IFR	22

Tabela 6: Parâmetros de Cálculo do PMD para o A319	25

Tabela 7: Pista de pouso e decolagem – Características Geométricas Propostas	27

Tabela 8: Faixa de pista, faixa preparada e RESA – Características Geométricas Propostas	27

Tabela 9: Movimentos por aeronaves típicas.	28

Tabela 10: Estrutura do pavimento flexível para o sistema de pistas	29

Tabela 11: Pista de Táxi – Características físicas propostas	30

Tabela 12: Posições de estacionamento	31

Tabela 13: Estrutura do pavimento rígido para o pátio de aeronaves	32

Tabela 14: Consumo médio estimado para os equipamentos previstos	35

Tabela 15: Redes de transporte	37

Tabela 16: Vias de Serviço proposto	44

Tabela 17: Elementos de drenagem – Lado Ar	45

Tabela 18: Resumo das demandas para os sistemas de infraestrutura básica	47

Tabela 19: Vagas de Estacionamento	64

Tabela 20: Elementos de drenagem – Lado Terra	67

Tabela 21: Volumes de corte, aterro e compensação	71

Tabela 22: Unidades de Conservação (UC) no município de Balsas.	75

Tabela 23: Orçamento estimado global para o cenário selecionado	84

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS – GERAIS

| A319 | Airbus 319 |
| --- | --- |
| ACN | Número de Classificação da Aeronave |
| ADC | Airport Display Chart |
| AFTN | Rede de Telecomunicações Fixas Aeronáuticas |
| AIP | Publicação de Informações Aeronáuticas |
| AIS | Serviço de Informação Aeronáutica |
| ALS | Approach Lighting System (Sistema de Luzes de Aproximação) |
| AM | Amplitude Modulation (modulação de amplitude) |
| AMHS | Sistema de Tratamento de Mensagens Aeronáuticas |
| ANAC | Agência Nacional de Aviação Civil |
| ASA | Área de Segurança Aeroportuária |
| ASDA | Acelerate and Stop Distance Available (distância disponível p/ aceleração e parada) |
| APP | Área de Preservação Permanente |
| ARP | Ponto de Referência do Aeródromo |
| ATR 72 | ATR 72-600 |
| ATIS | Automatic Terminal Information Service |
| BDO | Banco de Dados Operacional |
| BGS | Brita Graduada Simples |
| BGTC | Brita Graduada Tratada com Cimento |
| BT | Baixa Tensão |
| CAB | Cabeceira de pista de pouso e decolagem |
| CBA | Código Brasileiro de Aeronáutica |
| CBR | California Bearing Ratio (índice de suporte Califórnia) |
| CBUQ | Concreto Betuminoso Usinado a Quente |
| CCAM | Centro de Comutação Automática de Mensagens |
| CCI | Carro Contra Incêndio |
| CCP | Concreto de Cimento Portland |
| CCR | Concreto Compactado com Rolo |
| CDF | Cumulative Damage Factor |
| CMA | Centro Meteorológico de Aeródromo |
| COA | Centro de Operações Aeronáuticas |
| COM | Comunicação |
| COMAR | Comando Aéreo Regional |
| CONAMA | Conselho Nacional do Meio Ambiente |
| CUT | Central de Utilidades |
| CRS | Carro de Resgate e Salvamento |
| DCERTA | Simulador Decolagem Certa |
| DECEA | Departamento de Controle do Espaço Aéreo |
| DME | Distance Measuring Equipment (Equipamento Medidor de Distância) |
| DNPM | Departamento Nacional de Proteção Mineral |
| DVOR | Doppler VHF Omnidirecional Radio Range |
| EIA/RIMA | Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente |
| EMS | Estação Meteorológica de Superfície |
| EPTA | Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações Aeronáuticas |
| ETE | Especificações Técnicas Específicas |
| EP | Estudo Preliminar |
| EVT | Estudo de Viabilidade Técnica |
| FAA | Federal Aviation Association |
| FIR | Região de Informação de Voo |
| FWD | Falling Weigth Deflectometer (Deflectômetro de Impacto) |
| GPS | Global Positioning System |
| IATA | International Air Transport Association |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| ICA | Instrução do Comando da Aeronáutica |
| icao | International Civil Aviation Organization |
| ICEA | Instituto de Controle do Espaço Aéreo |
| IFR | Regras de Voo por Instrumentos |
| ILS | Instrument Landing System (Sistema de pouso por instrumento) |
| INFRAERO | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária |
| IP | Internet Protocol (protocolo da Internet) |
| IPHAN | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional |
| KF | Casa de Força |
| kg | Quilograma |
| km | Quilômetro |
| km/h | Quilômetro por Hora |
| kVA | Quilo Volt Ampère |
| lb | libras |
| LDA | Landing Distance Available (distância disponível p/ pouso). |
| LED | Light Emitting Diode(diodo emissor de luz) |
| m | Metro |
| MCA | Manual do Serviço de Telecomunicações do Comando da Aeronáutica |
| MET | Meteorologia |
| MT | Média Tensão |
| NDB | Non Directional Beacon (Radiofarol não direcional) |
| NPCR | Nível de Proteção Contra incêndio Requerido |
| PAA | Posto de Abastecimento de Aeronaves |
| PAPI | Precision Approach Path Indicator (Indicador de Precisão de Percurso de Aproximação) |
| PCN | Número de Classificação de Pavimento |
| PMD / MTOW | Peso Máximo de Decolagem |
| PNE | Portador de Necessidades Especiais |
| PoE | Power over Ethernet (Alimentação pela Ethernet) |
| PPD | Pista de Pouso e Decolagem |
| PTR | Pista de Táxi / Rolamento |
| QDFE | Quadro de Distribuição de Força de Emergência |
| QDFN | Quadro de Distribuição de Força Normal |
| QGBTE | Quadro Geral de Distribuição de Baixa Tensão de Energia de Emergência |
| QGBTN | Quadro Geral de Distribuição de Baixa Tensão de Energia Normal |
| QLFCUT | Quadro de Distribuição de Luz e Força da Central de Utilidades |
| QTA | Quadro de Transferência Automática |
| RBAC | Regulamento Brasileiro da Aviação Civil |
| REDEMET | Rede de dados meteorológicos |
| RESA | Área de Segurança de Fim de Pista |
| RCC | Regulador de Corrente Constante |
| RNAV | Navegação de área |
| ROTAER | Manual de Rotas Aéreas |
| SAC | Secretaria de Aviação Civil |
| SAIS | Sistema Automatizado de Sala AIS |
| SCI | Seção Contra Incêndio |
| SDAI | Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio |
| SDH | Sistema de Data e Hora |
| SDTV | Sistema de Distribuição TV e FM |
| SEF | Sala de Entrada de Facilidades |
| SESCINC | Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio |
| SICA | Sistema de Controle de Acesso |
| SICOM | Sistema Integrado de Controle e Monitoramento |
| SIDO | Sistema de Docagem de Aeronaves |
| SISO | Sistema Integrado de Solução Operacional |
| SISOM | Sistema de Sonorização |
| SIV | Sistema de Informação de Voos |
| SMA | Serviço Móvel Aeronáutico |
| SPDA | Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica |
| STP | Sala Técnica Primária |
| STS | Sala Técnica Secundária |
| STVV | Sistema de Televisão de Vigilância |
| TECA | Terminal de Cargas |
| TODA | Take-Off Distance Available (distância disponível p/ decolagem) |
| TORA | Take-Off Run Available (distância disponível p/ corrida de decolagem) |
| TPS | Terminal de Passageiros |
| TWR | Torre de Controle |
| UAR | Unidades de Acesso Remoto |
| UPS | Uninterruptible Power Supply (Fonte de alimentação ininterrupta) |
| V | Volt |
| VFR | Regras de Voo Visual |
| VHF | Very High Frequency (Frequência muito alta) |
| VLAN | Virtual Local Area network |
| VOR | Very High Frequency Omnidirectional Range (Frequência muito de alta de alcance multidirecional) |
| WEBMET | Sistema Automatizado de Registros e Gerenciamento das Observações Meteorológicas |
| ZC | Zona de Conflito |

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS – ESPECÍFICAS

| CEMAR | Companhia Energética do Maranhão |
| --- | --- |
| CONSEMA | Conselho Estadual do Meio Ambiente |
| SEMA | Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais |

# RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório apresenta o Estudo Preliminar (EP) para o novo Aeroporto de Balsas no município de Balsas - MA.

Na Tabela 1 são listadas suas principais características abordadas neste EP.

| Tabela 1: Características Previstas no Estudo Preliminar |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÃO |
| Cenário Escolhido | 3 |
| Aeronave Crítica | A319 |
| PMD | 80% |
| Interferências na PPD | Nova PPD |
| Dimensões Finais da PPD | 1.665 x 45 m |
| Declividade Efetiva Final | 0,917 % |
| RESA | Implantar com dimensões de 240 x 150 m nas duas cabeceiras |
| Faixa de Pista | 1.785 x 280 m |
| Área de Giro | Implantar nas duas cabeceiras |
| Taxiway de Ligação | Nova pista de Táxi – 124 x 25 m |
| Pátio de Aeronaves | Novo Pátio com 17.019 m² |
| Posições no Pátio | 4 posições para A319 ou 4 para ATR 42-300 |
| Terminal de Passageiros | MA – 682 m² |
| Estacionamento | 26 vagas |
| SESCINC | Nova SCI– NPCR 6 (implantação futura) |
| Desapropriações | - |
| Custo Total | R$ 79.145.473,74 |

# OBJETO E INTRODUÇÃO

O ESTUDO PRELIMINAR – EP tem como objetivo representar graficamente a proposta escolhida identificando as soluções de projeto.

Fazem parte do Estudo Preliminar os seguintes documentos:

P.01438-YY.Balsas.P2-CE-LD-0000-0001 – Lista de Documentos;

P.01438-YY.Balsas.P2-CE-RL-0000-0001 – Relatório Técnico;

P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001 – Implantação Geral e Perfil Longitudinal da Pista;

P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0002 – Seções Transversais e Perfis Longitudinais;

P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0003 – Modelagem da Implantação em Civil 3D;

P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0004 – Limite Patrimonial;

P.01438-YY.Balsas.P2-CA-DE-0400-0001 – Implantação do TPS e SCI.

O presente documento é o Relatório Técnico Justificativo para o Novo Aeroporto de Balsas / MA contendo as justificativas das soluções e orçamento estimado global.

A seguir é apresentado o Estudo Preliminar para o Novo Aeroporto de Balsas desenvolvido a partir do Cenário 3 do Relatório Complementar do Estudo de Viabilidade Técnica, documento AER Balsas MA-GRL-RL-001.

A Tabela 2 identifica o cenário escolhido pela CONTRATANTE com base no Estudo de Viabilidade Técnica e nas premissas estabelecidas no Ofício 132/2016/SEAP/SAC-PR.:

Tabela 2: Identificação do cenário

| Cenário (PMD) | Aeronave Crítica | PMD |  | Hora Pico de Projeto 2027 | Hora Pico de Projeto 2037 | Pátio de Aeronaves | Terminal de Passageiros | Pista de Pouso e decolagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cat./Tipo | Kg | Lb | Pax/h | Pax/h | N° de Posições |  | Comprimento/ Largura (m) |
| 3 (80%)-IFR | 4C – A319 | 60.720 | 133.865 | 44 | 57 | 4 | MA | 1.665 x 45 |

# ESTUDO PRELIMINAR

## Dados Básicos

Nome Oficial: Novo Aeroporto de Balsas / MA

Endereço: Rodovia Transamazônica – BR 230

Sigla ICAO: Não possui

Sigla IATA: Não possui

Ponto de Referência do Aeródromo (ARP): Não disponível

Altitude do Aeródromo: 297,00 m (Fonte: Levantamento Topográfico)

Temperatura de Referência do Aeródromo: 32,6 °C (Fonte: Aeroporto existente);

O Novo Aeroporto de Balsas não está homologado.

## Dados de Operação

Tabela 3: Características de operação do aeródromo

|  | Atual - Sítio Existente | Novo Sítio - Previsto* |
| --- | --- | --- |
| Horário de Funcionamento | Diariamente em horário comercial (mediante solicitação, funcionamento 24 horas) | 8 h às 18 h (24 h OR) |
| Tipo de Operação | VFR diurno e noturno | IFR diurna e noturna |
| Tipo de Tráfego | Não regular | Regular e não regular |
| Segmento | Aviação Geral, Comercial, voos de Malote dos Correios, voos particulares e emergência | Comercial e aviação geral |
| * Premissas de Projeto |  |  |

## Área Patrimonial

O novo sítio aeroportuário está definido dentro de uma área declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, conforme Decreto Nº 34.322, de 12 de julho de 2018, o qual declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas que especifica, destinadas à implantação do Sítio Aeroportuário da cidade de Balsas e do Novo Aeroporto da Cidade de Balsas. No seu Art. 2° define a área, localização do novo sítio:

Decreto Nº 34.322, de 12 de julho de 2018,

...

“Art. 2º O terreno a ser desapropriado está localizado no município de Balsas - MA, delimitado pelas seguintes coordenadas topográficas no DATUM WGS 84: o vértice inicial da área foi definido como vértice P-01, de coordenadas planas UTM, E= 367834.6460 e N= 9173802.8730, deste segue confrontando-se com a Fazenda Santa Mônica, com azimute de 200º1'8.31" por uma distância de 585m; até o vértice P-02, de coordenadas E= 367634.3819 e N=9173253.2195, deste segue confronta-se com a Fazenda Santa Mônica, com azimute de 110º1'8.31" por uma distância de 3.270m; até o vértice P-03, de coordenada E= 370706.8062 e N=9172133.7961 deste segue confrontando-se com a Fazenda Santa Mônica, com azimute de 20º1"8.31", por uma distância de 585m; até o vértice P-04, de coordenadas E= 370907.0700 e N= 9172683.4500 deste segue confrontando-se com a Rodovia BR 230, com azimute 290º1'8.31" por uma distância de 3.270m encontrando o ponto de partida no final deste alinhamento, fechando o perímetro acima descrito calculando uma área aproximada de 190,000 hectares.”

A Figura 1, mostra a área declarada para fins de desapropriação.

Figura 1: Vista geral da área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, (área em vermelho, limites P01, P02, P03 e P04)

A Tabela 4 detalha a situação patrimonial do novo Aeroporto de Balsas.

Tabela 4: Situação Patrimonial do Sítio Aeroportuário

| Área total do aeroporto (ha) | 190.000 |
| --- | --- |
| Área delimitada pelos pontos | P1, P2, P3 e P4 |

## Cercamento

O novo sítio Aeroportuário será desapropriado e o cercamento deverá acontecer na área delimitada para a implantação do aeroporto. A área delimitada com 190.000 m², será cercada com cercas perimetrais. A cerca patrimonial será em pré-moldados de concreto e constituídas de fios de arame farpado diferente do padrão adotado pela INFRAERO. A locação da nova cerca patrimonial e operacional está indicada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0004.

### Cerca Patrimonial

Para a implantação proposta, serão implantados 7.710 m de cerca patrimonial, composta de mourões pré-fabricados, do tipo esticador, com 2,20 m de altura, conforme indicado na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0004.

### Cerca Operacional

Para garantir a segurança operacional deve ser implantada cerca operacional em todo o perímetro da área de movimentação de aeronaves. A cerca operacional deve seguir o padrão estabelecido pela ICAO e apresentado na Figura 2. Deverão ser implantados 5.750 m de cerca de acordo com o perímetro indicado na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0004.

Os Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil RBAC 154 - Projeto de Aeródromos e 153 - Aeródromos – Operação, Manutenção e Resposta à Emergência não apresentam um detalhamento deste elemento.

Com efeito, recomenda-se a implantação de cerca operacional seguindo o padrão adotado pela INFRAERO, semelhante ao preconizado pela FAA, apresentado da Figura 2, com tela metálica presa a mourões de concreto armado de seção quadrada de 10 x 10 cm, espaçados de 2,5 m a 3 m, concretados nas fundações e com altura de 2 m.

Figura 2: Croqui de Exemplo de Cerca Operacional

## Aspectos do Lado Ar

Para fins de cálculo geométrico (distâncias de segurança, larguras de pavimentação, etc.) a aeronave de projeto para o cenário selecionado é o A319 com 80% do PMD com a implantação da infraestrutura considerando o afastamento do código 4C (operação por instrumento IFR não precisão), cujas características geométricas são apresentadas na Figura 3.

Figura 3: Características geométricas da aeronave de projeto (A319)

Fonte: Manual do fabricante

A disposição do layout futuro do aeroporto foi realizada de acordo com os critérios de projeto estabelecidos no RBAC 154. Os critérios de concepção específicos associados aos códigos de referência do aeródromo código 4C são apresentados a seguir. Foram consideradas operações por instrumento IFR não precisão.

Tabela 5: Requisitos geométricos para código 4C IFR com afastamento para o código 4C IFR

| Critério | Existente (m) | Requerido (m) | Projetado (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Distância do eixo da Pista ao eixo do Taxiway/Taxilane paralelo (implantação futura) | - | 158* | 158 |
| Largura da Pista | - | 45 | 45 |
| Largura do Acostamento da Pista | - | N/A | N/A |
| Largura da Faixa de Pista | - | 280 | 280 |
| Comprimento da Faixa de Pista além da PPD | - | 60 | 60 |
| Comprimento de RESA além da Faixa de Pista | - | 240 | 240 |
| Largura da RESA | - | 150 | 150 |
| Distância do eixo da Taxiway ao eixo da Taxiway/Taxilane paralelo | - | 44 | N/A |
| Distância do eixo do Taxiway a objetos fixos ou móveis | - | 26 | 26 |
| Distância do eixo do Taxilane a objetos fixos ou móveis | - | 22,5 | 22.5 |
| Largura do Taxiway | - | 15 | 15 |
| Largura do acostamento da Taxiway | - | 5 | 5 |

Fonte: RBAC 154 EMD04, em metros

### Pista de Pouso e Decolagem

De acordo com o ofício 131/2019/DIARSAC/SAC de 27/03/2019, o novo aeroporto de Balsas deve ser dimensionado considerando o Cenário 3 – Aeronave de projeto A319 a 80% PMD e IFR não precisão, em razão de ter sido definido como o cenário mais adequado para investimento dentro do Programa de Aviação Regional.

A largura da Faixa de Pista deverá ser de 280 m e de comprimento, além da PPD, deverá se estender 60 m em cada uma das cabeceiras, de acordo com o requerido pelos códigos de referência em análise.

O comprimento de pista de projeto foi obtido por meio da determinação do comprimento mínimo de pista requerido para a aeronave de projeto, o A319 com 80% do peso máximo de decolagem. Para tanto, foi utilizado o ábaco da FIGURE-3-3-1-991-004-A01, Peso Limite de Decolagem, ISA Conditions, aeronave modelo A319 com opção de variante de peso (WV) 006, da seção 2-1-1: Características Gerais da Aeronave A319 com motor IAE V2500 constante no manual "Airbus A319 Airplane Characteristics", de Dec 01/18.

Ainda de acordo com os valores obtidos do manual da aeronave, 80% do peso máximo de decolagem corresponde a 60.720 kg/133.865 lb.

Considerando a altitude do aeródromo de 297,00 m, utilizou-se a linha de referência de 0 m do ábaco da aeronave, conforme indicado na Figura 4, para se obter o comprimento básico de pista para o A319 com 80% do peso máximo de decolagem.

Figura 4: A319-80% PMD - Comprimento Básico de Pista

Com o comprimento básico de pista de 1.190 m faz-se as correções previstas pelo Aerodrome Design Manual – Part1 para elevação, temperatura e declividade efetiva conforme apresentadas a seguir para se obter o comprimento de pista de projeto.

Fator de correção para temperatura:

Determina-se primeiramente a temperatura padrão (STD) e a temperatura de referência do ábaco, dadas pelas fórmulas a seguir:

STD=15-0,0065 x 297,00=13,0695 °C

O gráfico do comprimento de pista se refere à temperatura de STD

Tábaco=13.0695+0=13,07°C

Com a temperatura do ábaco definida se determina o fator de correção devido à diferença de temperatura, com acréscimo ou decréscimo de 1% para cada grau centígrado de diferença entre a temperatura do ábaco e a temperatura de referência do aeródromo (32,6°C). Para os valores apresentados o fator de correção resulta em um acréscimo de 19,53%.

Correção para altitude:

Corresponde à correção devido à diferença entre a altitude do aeródromo e a altitude de referência da linha do ábaco utilizada para se obter o comprimento básico de pista requerido. O fator de correção para a altitude é determinado considerando-se um acréscimo de 7 % para cada 300 m de diferença entre a altitude do aeródromo (294,00 m) e a altitude de referência da linha do ábaco (0 m). Com as informações dadas conclui-se em um fator de correção de 6,86 % por conta da diferença de altitude.

Correção para a declividade efetiva:

Com base na razão da diferença entre as elevações máxima e mínima do perfil longitudinal da PPD pela sua extensão, obtém-se a declividade efetiva 0,917 %.

Com a declividade efetiva determinada, obtém-se o fator de correção da pista, em função da declividade, com base no parâmetro de acréscimo de 10% para cada 1% de declividade efetiva da pista, o que resulta um fator de 9,17 %.

Correção total:

Com todos os fatores determinados calcula-se o fator de correção final dado pela expressão a seguir:

FGlobal=1+FTemperatura1+FAltitude1+FDeclividade

FGlobal=1+0,19531+0,06861+0,0917

FGlobal=1,3942

Finalmente, multiplicando o comprimento básico de pista de 1.190 m, obtido do ábaco da aeronave de projeto, pelo fator global calculado, obtém-se um comprimento de pista corrigido de 1.659 m. Por questões de projeto, arredonda-se o valor obtido e determina-se o comprimento de pista final de 1.665 m.

A Tabela 6 a seguir resume os parâmetros considerados e os resultados obtidos para cada etapa do dimensionamento do comprimento de pista de projeto.

Tabela 6: Parâmetros de Cálculo do PMD para o A319

| Altitude do Aeródromo (m) | 297,00 |
| --- | --- |
| Temperatura de Referência do Aeródromo (°C) | 32,6 |
| Temperatura ISA para Altitude de 106,77,0 m (°C) | 13,07 |
| Declividade Efetiva da Pista | 0,917% |
| Temperatura de Referência da Curva do Ábaco (°C) | 15 |
| Altitude de Referência da Curva do Ábaco (m) | 0 |
| Comprimento de Pista Obtido no Ábaco (m) | 1.190 |
| Correção para Temperatura | 19,53% |
| Correção para Altitude | 6,86% |
| Correção para Declividade | 9,17% |
| Correção Global | 1.3942 |
| Comprimento de Pista Corrigido (m) | 1.659 |
| Comprimento de Pista Corrigido (m) | 1.665 |

Não será necessária a implantação de acostamento para o código de referência 4C. Por recomendação da RBAC 154, deverá ser considerada uma área de segurança de fim de pista (RESA) em cada uma das cabeceiras. As RESAs devem se estender a partir do final da faixa de pista a uma distância de, no mínimo, 240 m e a largura será de 150 m. As cabeceiras deverão ter áreas de giro (turnarounds).

Para a aplicação da declividade transversal da faixa de pista será adotada aquela indicada no item 154.207 (f) (3) do RBAC 154 EMD04, que não deve exceder a 2,5 por cento na faixa preparada, para evitar o acúmulo de água em sua superfície. Ressalva-se que, para facilitar a drenagem, a declividade nos 3 primeiros metros a partir da borda da pista, acostamento ou zona de parada (stopway), deve ser negativa até 5 por cento quando medida a partir da pista.

Ainda, segundo o RBAC 154 EMD04 no item 154.207 (f) (4), as declividades transversais de qualquer porção de uma faixa de pista, além daquela preparada, não devem exceder uma declividade ascendente de 5 por cento quando medida, afastando-se da pista.

Atendendo às recomendações do RBAC 154 quanto às declividades de faixa preparada e da faixa de pista deverão ser realizados trabalhos de nivelamento e correções com motoniveladoras de modo que a declividade da faixa de pista respeite as declividades máximas previstas, e a faixa preparada, além de respeitar as declividades projetadas, fique nivelada com o bordo da pista de pouso. As declividades projetadas estão indicadas na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0002.

As tabelas a seguir apresentam as características geométricas propostas para a pista de pouso e decolagem e suas áreas de segurança.

Tabela 7: Pista de pouso e decolagem – Características Geométricas Propostas

| Pista de Pouso e Decolagem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pista | Azimute Magnético | Dimensões (m) | Superfície | Resistência (PCN) |
| 11 | 102º 19’ 44,04” | 1.665 x 45 | ASPH | 36/F/B/X/U |
| 29 | 282º 19’ 44,04” | 1.665 x 45 | ASPH | 36/F/B/X/U |
| Zona Livre de Obstáculos (Clearway) |  |  | Zona de Parada (Stopway) |  |
| Pista | Dimensões (m) | Rampa Livre de Obstáculos | Dimensões (m) | Superfície |
| 11 | - | - |  | - |
| 29 | - | - |  | - |
| Distâncias Declaradas (m) |  |  |  |  |
| Pista | TORA (m) | TODA (m) | ASDA (m) | LDA (m) |
| 11 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
| 29 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |

Tabela 8: Faixa de pista, faixa preparada e RESA – Características Geométricas Propostas

| Faixa de pista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pista | Dimensões (m) | Superfície | Observação |
| 11/29 | 1.785 x 280 | Grama | - |
| Faixa preparada |  |  |  |
| Pista | Dimensões (m) | Superfície | Observação |
| 11/29 | 1.765 x 150 | Grama | Com capacidade de suporte mínima |
| Área de segurança de fim de pista (RESA) |  |  |  |
| Pista | Dimensões (m) | Superfície | Observação |
| 11 | 150 x 240 | Grama | Com capacidade de suporte mínima |
| 29 | 150 x 240 | Grama | Com capacidade de suporte mínima |

A faixa de pista deverá atender às recomendações do RBAC 154 para aeronaves código 4C IFR com 280 m de largura.

Deverão ser realizados ensaios de campo para verificar o CBR do subleito local.

A captura de tela apresentada na Figura 5 mostra a estrutura obtida com o dimensionamento do FAARFIELD para pavimento flexível, tendo como dado de entrada o mix de aeronaves fornecidos pela SAC e o CBR de projeto adotado de 10 por ser um sítio novo.

- Mix de Aeronaves

O mix de aeronaves foi adotado o mesmo do estudo de 2014, substituindo as aeronaves consideradas nas premissas deste estudo

Tabela 9: Movimentos por aeronaves típicas.

|  | 2027 | 2037 |
| --- | --- | --- |
| Aeronaves | Movimentos | Movimentos |
| A319 | 204 | 265 |
| ATR72 | 455 | 590 |
| E120 | 47 | 24 |
| C208 | 105 | 53 |
| GA | 1.242 | 2.410 |
|  | 2.053 | 3.342 |

Na tabela apresentada observa-se que a taxa de crescimento anual adotada é variável, dependendo do tipo de tráfego/aeronave.

Para todos os Cenários as aeronaves foram todas consideradas à percentagem de PMD correspondente ao cenário, à exceção da Aviação Geral que foi considerada a 100% do PMD.

Para o novo pavimento da Pista e Taxiway foi dimensionado pavimento flexível e para o pátio de estacionamento de aeronaves foi dimensionado pavimento rígido.

Foi considerado para o dimensionamento uma estrutura usual para pavimentos flexíveis, composta por uma camada de rolagem de CBUQ, uma de base de Binder e uma de subbase de BGS.

A solução de pavimento garante que a capacidade de suporte alcance o PCN 36/F/B/X/U compatível com o ACN da aeronave crítica.

- Definição das cargas e aeronaves para atendimento à FAA

As cargas para o dimensionamento foram obtidas conforme as aeronaves definidas no item anterior, excetuando-se as AT72, AT72;600 e ATR42, pelo fato destas aeronaves não fazerem parte da relação apresentada no programa recomendado para dimensionamento de pavimentos aeroportuários, o programa FAARFIELD 1.42 que atende a norma do FAA AC 150/5320-6F Airport Pavement Design and Evaluation (2016).

Os materiais das camadas deverão atender as premissas especificadas no documento FAA AC 150/5370-10G - Standards for Specifying Construction of Airports.

Os dados do Programa FAARFIELD são apresentados no Apêndice 1.

Figura 5: Captura de tela de resultado do FAARFIELD

Complementarmente às espessuras obtidas com o dimensionamento apresentado na Figura 5 para o pavimento da ampliação da PPD, considerou-se ainda as camadas mínimas construtivas com as metodologias e controle de qualidade vigentes no país. A estrutura de projeto adotada está apresentada na Tabela 10.

Tabela 10: Estrutura do pavimento flexível para o sistema de pistas

| Material | Espessura (cm) |
| --- | --- |
| CBUQ | 10,0 |
| CBUQ - BINDER | 13,0 |
| BGS | 15,0 |

Cabe ressaltar que o dimensionamento apresentado na Figura 5 é um dimensionamento preliminar uma vez que o principal dado de entrada, o CBR de projeto, é um valor estimado. Essas espessuras serão refinadas na fase de anteprojeto quando haverá informação das sondagens de campo para determinação do CBR.

As seções dos pavimentos com distinção das diversas camadas estão indicadas na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0002.

### Pistas de Táxi e Rolamento

A avaliação da capacidade do sistema de pistas de pouso, em termos de movimentos anuais, é obtida utilizando a metodologia descrita no Capítulo 2 da circular da FAA, AC-150/5060-5 – Airport Capacity and Delay. Nesse documento são apresentadas as capacidades horárias do sistema de pistas anual e horária para diversos sistemas de pistas. Para um sistema com uma única pista, a capacidade horária máxima é de 55 movimentos por hora considerando um índice mix entre 81% e 120%.

Com base na capacidade fornecida pela AC citada acima, e nos parâmetros de correção estabelecidos no Manual de Critérios e Condicionantes de Planejamento Aeroportuário da INFRAERO, de 0,85 por conta dos equipamentos existentes de auxílio à navegação aérea e 0,35 pela configuração com uma única pista de táxi localizada em qualquer posição da pista, calcula-se uma capacidade para o sistema de 16 movimentos horários.

A largura da nova pista de táxi deverá ser de 15 m e com 5 m de acostamento de cada lado, totalizando 25 m. A resistência do pavimento deverá ser a mesma da pista de pouso e decolagem. Os acostamentos terão estrutura similar à de uma via de serviço.

Tabela 11: Pista de Táxi – Características físicas propostas

| Designação | Largura (m) | Acostamento (m) | Comprimento (m) | Tipo | Função/Localização |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - ALPHA | 15 | 5 | 124 | Saída ortogonal | Interliga a PPD ao Pátio (420 m da cab. 11 |

As declividades transversais e longitudinais do sistema de pistas proposto pode ser verificado na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0002 no detalhe das seções de pavimento.

### Pátio de Aeronaves

O novo Aeroporto de Balsas foi considerado um Pátio de Aeronaves com revestimento em pavimento rígido. O pátio para a aviação regular terá dimensões de 168,50 m de comprimento por 101 m de profundidade (já incluindo táxi de borda de pátio para circulação e via de serviço), totalizando 17.019 m², com sinalização horizontal compatível para 4 posições de parada.

Para reduzir as dimensões totais do pátio foram consideradas posições de parada nose-in para operações de entrada e saída das aeronaves com auxílio de tratores (pushback).

O pátio deve comportar 4 aeronaves na hora pico de acordo com as categorias e aeronaves tipo apresentadas na Tabela 12.

Tabela 12: Posições de estacionamento

| Código | Aeronave Típica | Capacidade de Estacionamento |
| --- | --- | --- |
| 3C | ATR 72 | 4 |
| 4C | A319 | 4 |
| TOTAL |  | 4 |

A captura de tela apresentada na Figura 5 mostra a estrutura obtida com o dimensionamento do FAARFIELD para pavimento rígido, tendo como dado de entrada os dados do mix de aeronaves fornecidos pela SAC e o “k” médio de 38,4 equivalente ao CBR de 10.

Foi considerado para o dimensionamento uma estrutura usual para pavimentos rígidos, composta por uma placa de CCP e uma base de BGTC e subbase de BGS . A solução dada garante que o pavimento alcance a capacidade de suporte PCN 42/R/B/X/U compatível com o ACN da aeronave crítica.

Figura 6: Captura de tela de resultado do FAARFIELD

Para o pavimento da ampliação do pátio foi adotada a estrutura apresentada na Tabela 13. Foi considerada ainda as camadas mínimas construtivas com as metodologias e controle de qualidade vigentes no país.

Tabela 13: Estrutura do pavimento rígido para o pátio de aeronaves

| Material | Espessura (cm) |
| --- | --- |
| PCC (m) | 29 |
| BGTC (m) | 13,0 |
| BGS | 21 |

A implantação deve ser feita em placas de concreto, com placas de concreto simples 4 x 4 m.

As seções dos pavimentos com distinção das diversas camadas estão indicadas na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0002.

As áreas disponíveis entre os envelopes das aeronaves serão utilizadas para armazenagem de equipamento de rampa.

A iluminação do pátio será feita através de postes com altura de aproximadamente 18 m, dispostos de forma linear a cada 50 m, neste caso serão necessários 5 postes. Para cálculo de demanda para o estudo preliminar foi estimado um nível de iluminamento médio de 30 lux. Foram considerados postes de iluminação com 2 níveis de projetores para lâmpadas LED de 400W de potência.

Conforme Resolução CONAMA 430/2011, nas áreas onde há risco de contaminação do solo ou águas subterrâneas deverá ser previsto pré-tratamento para os efluentes da área antes do lançamento num corpo receptor. Por se tratar de pátio de aeronaves, há risco de contaminação por eventuais vazamentos provenientes das aeronaves. Face ao exposto, foi adotada Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO).

### Infraestrutura Básica

#### Energia Elétrica

No local de implantação do aeroporto existe uma rede de energia elétrica que será desativada. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica será a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR.

Figura 7: Entrada de Energia Elétrica - KF

Com a construção de um novo Terminal de Passageiros, novo Pátio de estacionamento de aeronaves e com a reforma da pista de pouso de decolagem, o poste com transformador deverá ser removido, todo o sistema de entrada de energia elétrica será novo e deverão ser consideradas as implantações de:

- Uma subestação de entrada denominada KF-PRINCIPAL, em local indicado na Figura 7;

- Uma subestação para atender os sistemas do Lado Ar denominada KF-AUXÍLIOS;

- Uma subestação para atender o Lado Terra denominada SE-CUT localizada na CUT;

- Uma subestação para atender o prédio SCI denominada KF-SCI.

O suprimento de energia para atendimento aos sistemas elétricos implantados no Lado Ar será proveniente da KF-PRINCIPAL que por sua vez receberá a entrada de energia da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR. A energia em MT (13,8 kV) deverá ser disponibilizada na KF-PRINCIPAL onde será instalado um painel de média tensão que alimentará a SE-CUT, a KF-AUXÍLIOS e a KF-SCI (futura).

Na KF-AUXÍLIOS nova deverá ser construído um espaço para o painel de média tensão (PMT-KF-AUXÍLIOS) e um para o transformador de 300 kVA. A alimentação da KF-AUXÍLIOS deverá ser em média tensão e será fornecida pela KF-PRINCIPAL em banco de dutos enterrados. A tensão será rebaixada pelo transformador de 300 kVA que alimentará em baixa tensão (380 V) um painel geral de distribuição de energia denominado QGBT-KF-AUXÍLIOS. Este painel vai alimentar todos os sistemas do Lado Ar. Poderão ser previstas ainda a instalação de pequenos no-breaks (instalados localmente), caso se verifique a necessidade de alguns equipamentos críticos possuírem um sistema de redundância, para efeito de orçamento vamos considerar um no-break de 5 kVA.

De modo a garantir o fornecimento de energia em caso de falha da rede normal, deverá ser interligado com a rede normal dois grupos geradores com uma potência stand-by aproximada de 150 kVA localizados na sala dos geradores da KF-AUXÍLIOS. Esta interligação deverá ser garantida a partir de um quadro de transferência automática (QTA). Este, por sua vez, alimenta um painel de distribuição geral de baixa tensão para o Lado Ar denominado QGBT-KF-AUXÍLIOS.

Para a determinação das potências dos equipamentos a instalar na edificação KF-AUXÍLIOS foram estimadas as potências de alguns equipamentos e sistemas de acordo com a tabela abaixo apresentada:

Tabela 14: Consumo médio estimado para os equipamentos previstos

| Rede | Normal | Gerador |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos | kVA | kVA |
| Iluminação de Borda de Pista | 30 | 30 |
| Iluminação de Taxiway | 2,5 | 2,5 |
| PAPI | 8 | 8 |
| Biruta | 1 | 1 |
| Farol Rotativo | 2 | 2 |
| Prédio para EPTA | 58 | 58 |
| Iluminação do Pátio | 7,2 | 7,2 |
| Demanda Total | 108,7 | 108,7 |

A edificação KF-AUXÍLIOS deverá ser provida de SPDA e os equipamentos serão responsáveis pela alimentação elétrica dos seguintes equipamentos/sistemas:

- Balizamento luminoso;

- PAPI;

- Biruta;

- Farol rotativo;

- EPTA;

- EMS.

A KF-AUXÍLIOS nova terá aproximadamente 80 m² e deverá comportar os seguintes equipamentos:

- 1 painel de média tensão com 1 saída para transformador de 112,5 kVA;

- 1 transformador a seco de 112,5 kVA - 380/220 V;

- 2 geradores de aproximadamente 100 kVA;

- 1 painel de transferência automática;

- 1 painel de distribuição geral de baixa tensão QGBT-KF;

- 4 reguladores de corrente constante.

150

150

300

Figura 8: Layout proposto para os equipamentos da KF-AUXÍLIOS nova

#### Rede de Dutos

Para os Sistemas Elétricos, a interligação entre as KFs e os diversos equipamentos, prevê-se a utilização de cabos de cobre monopolares de diversas seções, que deverão atender às normas brasileiras de fabricação e instalação. O cabeamento deverá ser lançado em rede de dutos subterrâneos.

Os dutos subterrâneos construídos para receber os Sistemas Elétricos e a Rede de Telemática deverão ser envelopados em concreto e/ou material da própria cava havendo separação dos dutos e das caixas de passagem. As distâncias entre as caixas de passagem deverão atender aos requisitos das normas pertinentes. A distância entre os dutos de Telemática e Sistemas Eletrônicos em relação aos dutos de Sistemas Elétricos deverá ser de no mínimo 30 centímetros.

A distância entre caixas de passagem para dutos subterrâneos de baixa tensão será de no máximo 30 metros conforme norma ABNT NBR 5410:2008.

#### Rede de Telemática (Lado Ar)

A Rede Telemática para atendimento aos sistemas do lado ar (SCI, SICOM e EMS) será proveniente da Sala Técnica Principal (STP), localizada na CUT. As rotas para conexão com outros edifícios do sítio serão interconectadas com a rede interna através da Sala de Entrada de Facilidades (SEF), também localizada na CUT.

Deverá ser utilizada uma topologia em estrela, onde o ponto central será na STP e as extremidades nos equipamentos atendidos pela rede.

Para o monitoramento e controle remoto de equipamentos de auxílio à navegação aérea, haverá uma estrutura de rede em fibra óptica interligando o SICOM, instalado na KF, aos equipamentos ativos (switches) na STP. A partir da STP as informações deverão ser disponibilizadas na Sala AIS.

A comunicação com o EMS será através de link de rádio ponto a ponto. O local de instalação da antena para o lado da STP será detalhado no Projeto Básico.

A interligação entre a SEF e as diversas rotas será executada por meio de dutos envelopados em concreto e/ou material da própria cava. Estes envelopes poderão ser compartilhados com os sistemas elétricos, havendo separação dos dutos e das caixas de passagem. As distâncias entre as caixas de passagem deverão atender aos requisitos das normas pertinentes. A distância entre os dutos de Telemática e Sistemas Eletrônicos em relação aos dutos de Sistemas Elétricos deverá ser de no mínimo 30 centímetros.

As estruturas de rede de transporte que interligarão a STP aos sistemas atendidos pela rede de dados, serão realizados através de cabo de fibra óptica monomodo. A tabela a seguir apresenta o comprimento aproximado do cabeamento óptico para cada interligação.

Tabela 15: Redes de transporte

| Origem | Destino | Comprimento (m) |
| --- | --- | --- |
| STP | Sala Técnica SCI (futura) | 400 |
| STP | KF-PRINCIPAL | 50 |
| STP | KF-AUXÍLIOS | 80 |

### Seção Contra Incêndio

Para o novo Aeroporto de Balsas, a implantação de uma SCI projetada, de acordo com a Resolução nº 455, de 20.12.2017, não é obrigatória. Como parâmetro de projeto foi considerado que as instalações e edificações da SCI será para implantação futura e sua área e localização, de acordo com o modelo pré-determinado, é apresentado na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CA-DE-0400-0001.

#### Energia Elétrica (SCI)

A alimentação de energia elétrica do prédio destinado a Seção Contra Incêndio, será em média tensão através de rede de dutos desde a KF-PRINCIPAL até a Subestação SCI, denominada KF-SCI. Esta subestação deverá ser compacta ao tempo com espaço para no mínimo instalação de um transformador e um gerador ao tempo em container.

#### Rede de Água Potável (SCI)

Não há rede de abastecimento de água da Concessionária local próxima ao sítio. Recomenda-se que seja feito um estudo especializado para que se possa determinar o melhor local para perfurar um poço, determinar a vida útil do poço, bem como a qualidade da água e aprovação da outorga no órgão responsável. De acordo com a previsão apresentada, será necessária a construção de sistema de reserva de água para combate a incêndio de 5 m³, atendendo ao período considerado (2027).

#### Rede de Esgoto (SCI)

O esgoto gerado na SCI será destinado fossa séptica a ser construída próxima às instalações do SESCINC. O sistema será compatível com o sistema das demais instalações do aeroporto e a sua implantação depende somente das configurações do terreno do entorno, condições ambientais e sanitárias e da cota de implantação da SCI.

#### Rede de Telemática (SCI)

A Rede de Telemática a ser implantada na SCI será uma extensão da rede do Terminal de Passageiros (TPS), conectada através de uma rota originada na Sala de Entrada de Facilidades (SEF), que fica localizada na Central de Utilidades (CUT). O link de dados será através de fibra óptica monomodo e o link de voz através de cabo metálico multipares.

A rede de dados permitirá acesso aos sistemas eletrônicos previstos, como o SIV, o SDH e o STVV.

Um rack padrão 19 polegadas será instalado na sala de gerência e será equipado com os equipamentos ativos e equipamentos de conexão tanto para a rede de dados quanto para a voz. Este rack deverá ser equipado com porta e fechadura a chave, para assegurar o acesso somente a pessoas autorizadas e também será equipado com ventilação forçada com ventoinhas de baixo ruído para manter o conforto sonoro no ambiente.

### Auxílios à Navegação Aérea

O novo aeródromo deverá operar por instrumento IFR não precisão.

A locação dos auxílios está apresentada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001.

#### EPTA (implantação futura)

De acordo com a solicitação prevista no Ofício nº 65/2016/DPROFAA/SEAP/SAC-PR, de 23 de março de 2016, a SAC institui que o aeroporto de Balsas se enquadra no pacote P3 de equipamentos de navegação aérea e deverá dispor de uma EPTA categoria A reduzida (CAT A / [R]). Trata-se de uma EPTA reduzida (prédio horizontal) com área de 87,48 m². A implantação está disposta na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001.

A EPTA está inserida ao lado do novo TPS, e sua ligação será feita através do mesmo viário de acesso ao TPS. A sala AIS/AFIS foi posicionada voltada para o lado aéreo, de modo a permitir visualização da área operacional.

Seu acesso é feito pelo viário principal do TPS e é independente e restrito. A EPTA está locada no lado ar, separada por cerca operacional com controle de acesso junto a calçada do estacionamento destinado a EPTA, que será objeto de estudo para as próximas etapas de projeto. O controle de acesso da EPTA deverá ser irrestrito para outras edificações locadas no lado aéreo.

A localização da EPTA permite a visualização da área de movimento de aeronave (pista e pátio de aeronaves).

A EPTA será servida por um estacionamento destinado a funcionários com 4 vagas incluindo uma vaga adaptada para PNE’s, uma para idosos e duas para motos, sem controle de acesso. A edificação possui cerca operacional de separação entre o lado aéreo e terra. Está previsto uma ligação via pedestre com a via de serviço lado aéreo (pátio de aeronaves) e acesso independente ao lado terra.

Foram respeitados os afastamentos da edificação em relação ao pátio de aeronaves conforme estabelecido os padrões de segurança conforme RBAC 154 para aeronaves de Código C”.

Conforme estabelecido pela Portaria 957/GC3 de 09 de julho de 2015, a localização da EPTA não fere as superfícies de transição e o início das rampas de decolagem.

#### Balizamento Luminoso

Todo o sistema de balizamento noturno será constituído por luminárias de tecnologia LED (Light Emitting Diode). A luzes devem respeitar as especificações colorimétricas determinadas no RBAC 154-EMD04, sendo para as taxiways e área de giro (em azul), as restantes áreas da pista (branco e branco/amarelo) e de cabeceira (Vermelhas/verdes).

Conforme previsto no RBAC 154, as luminárias na borda de pista de pouso e decolagem para uma pista de operação VFR deverão ser instaladas a cada 100 metros e para uma pista de operação IFR a cada 50 metros alimentados por dois circuitos intercalados de forma que na falha de um deles fica garantida uma iluminação a cada 50 metros, respeitando as especificações da ICAO. Em curvas com raio de até 400 metros, deverá ser instalada uma luminária a cada 7,5 metros.

Neste caso a pista tem operação IFR – ÑP, as luminárias terão um sistema de alimentação convencional com reguladores de corrente constante localizados na nova KF-AUXÍLIOS. Os circuitos percorrerão todo o perímetro da pista de pouso e decolagem em rede de dutos com dutos tipo PEAD.

Com relação ao comando e operação dessas luzes, este deverá ser realizado das seguintes maneiras: manual, automática e remoto.

#### Sinalização Horizontal

Deve ser aplicada pintura com retroreflectância definida em norma em todos os pavimentos, pistas, pátio e vias de serviço, de acordo com as especificações ICAO e NBR para sinalização horizontal de aeródromos. Deverão ser sinalizadas as bordas de pátio, bordas e eixo das pistas de táxi e pista de pouso e decolagem, demais sinalizações da pista de pouso, indicação de cabeceiras, zonas de toque, posições de parada, sinalização horizontal de instrução obrigatória, áreas para estacionamento de equipamentos de rampa e sinalização viária nas vias de serviço.

#### Sinalização Vertical

A sinalização vertical consiste na instalação de painéis luminosos com a finalidade de fornecer indicações visuais aos pilotos. Para este estudo está prevista a implantação de 6 painéis luminosos.

Os painéis deverão seguir as especificações da ICAO quanto à sua constituição e posicionamento, ficando a uma distância máxima de 15 metros perpendicular à margem da pista de pouso e decolagem.

#### Farol Rotativo

O sistema do Farol rotativo deverá ter configuração principal/reserva. A comutação entre as unidades deverá ser automática, sem interrupção do funcionamento do sistema. O Farol deve emitir dois fachos luminosos rotativos um de cor branca e outro de cor verde.

O farol se localizará segundo indicação na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001.

#### PAPI

Apesar de, pelos critérios estabelecidos no item 7.7.1 ICA 63-18, o novo aeroporto de Balsas não ter a obrigatoriedade de ter PAPI, recomenda-se a instalação de PAPI nas duas cabeceiras, distantes 300 m da cabeceira e afastada 15 m da borda da PPD. O posicionamento deverá ser confirmado no projeto executivo, de acordo com topografia final da pista de pouso e decolagem.

#### Indicador Visual de Sentido de Vento

Deverá ser prevista uma Biruta iluminada que atende as recomendações das normas em termo de operações, área de segurança e localização.

O local para instalação da biruta deve permitir total visibilidade do cone de vento para aeronaves em voo e também para as que estiverem em manobras nas pistas de táxi e pátios de estacionamento, sendo que este local não pode ser afetado por perturbações de correntes de ar produzidas por aeronaves ou obstáculos próximos.

A localização do indicador de direção do vento deve ser marcada por uma faixa circular de 15 m de diâmetro e 1,2 m de largura. A faixa deve estar centralizada em torno do mastro metálico do indicador e deve ser de uma cor que possa oferecer a visibilidade necessária, de preferência branca.

Sua localização pode ser encontrada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001.

#### Auxílios Meteorológicos (implantação futura)

Conforme previsto para a EPTA CAT A (ICA 63-10) deverá ser instalada futuramente uma EMS classe 3 sítio principal, com operação automática, contendo, de acordo com a MCA 101-1, os seguintes sensores:

a) sensoriamento meteorológico;

b) processamento de dados sensoriados; e

c) disponibilização de dados.

A ICA 100-1 estabelece os requisitos para a operação IFR Não Precisão no aeroporto.

#### SICOM (implantação futura)

O SICOM é um sistema computadorizado para controle e monitoramento à distância dos auxílios à navegação aérea (PAPI, Farol Rotativo, Biruta e Balizamento Luminoso).

O SICOM deverá ser composto por uma unidade Remota, instalada na KF; uma unidade Servidor, instalada na sala de controle; e Estações de Trabalho, que permitem aos usuários a plena gerência remota dos equipamentos.

A comunicação entre a unidade remota e o servidor deverá ser executada através da rede ethernet, composta por switches interligados por cabeamento óptico.

A alimentação dos equipamentos do sistema será proveniente da KF, através da rede de alimentação ininterrupta.

#### VHF/AM do Serviço Móvel Aeronáutico (implantação futura)

Para atender ás funções de informação aeronáuticas a Estação deverá ter dois conjuntos de equipamentos (principal e reserva) para transmissão e recepção na faixa de frequências em VHF-AM, com potência adequada para atender às comunicações aeroterrestres na área de sua responsabilidade, de acordo com os requisitos operacionais.

Ainda conforme previsto na "Nota" da ICA-63-10, como o aeroporto "possui auxílios à navegação aérea, deverá manter um terceiro conjunto de equipamento de radiocomunicação na faixa de VHF, portátil, exclusivamente capaz de sintonizar as frequências 123,500 MHz e 122,600 MHz, com alimentação de 110V/220V, provido de bateria recarregável com capacidade mínima para 04 (quatro) horas de operação, capaz de realizar comunicação bilateral clara, inteligível e livre de ruído, não interferir nas demais frequências do Serviço Móvel Aeronáutico e prover um alcance útil de, pelo menos, 40 NM a uma altura mínima de 1.000 ft (2.000 ft em terreno montanhoso) acima do terreno ou obstrução mais alta, onidirecionalmente, para utilização dedicada ao apoio dos voos de inspeção realizados pelo GEIV."

O transmissor VHF do ATIS deverá ser instalado junto da estação de meteorologia e transmitir as informações meteorológicas automaticamente para as aeronaves e a Sala AIS/COM.

A Estação de VHF/AM do Serviço Móvel Aeronáutico (SMA) se localizará ao lado da nova EPTA, no momento da instalação da mesma, ou seja, futuramente.

#### Cartas GNSS (Quando da implantação da Operação IFR não Precisão)

Deverão ser elaboradas cartas de aproximação do tipo RNAV e cartas de Saída Padrão por Instrumentos (SID) para atender aos requisitos de operações instrumentadas não precisão.

### Vias de Serviço

Na Tabela 16, serão apresentadas as características geométricas das novas vias de serviço e as suas funções.

Tabela 16: Vias de Serviço proposto

| Designação | Largura (m) | Comprimento (m) | Superfície | Função/Localização |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 223 | Asfalto | Via de acesso do SESCINC à PPD |
| 2 | 8 | 360 | Asfalto | Via de acesso do SESCINC ao Pátio |

A configuração geométrica das novas vias de serviço, são apresentadas na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001, e esses acessos são de implantação futura, quando da implantação da SCI.

O pavimento das vias de serviço deve ser com revestimento flexível com 5 cm de capa de CBUQ e 15 cm de BGS.

Na área dos equipamentos de auxílio à navegação aérea: PAPI, Farol Rotativo, Biruta iluminada, EMS, localizadas dentro da área preparada, (Faixa de pista da PPD ou proximidades do TPS e pátio) não justifica a implantação de vias de serviço para acesso. Nessas áreas o terreno será nivelado e a grama deve ser mantida aparada permitindo assim o acesso a pé.

### Sistema de Drenagem

Com base na configuração do terreno, com a implantação dos elementos propostos, foram utilizadas as ferramentas do Autodesk® Civil 3D® para fazer as análises de declividade do terreno, a construção de bacias de contribuição e por fim, o recurso de waterdrop, para determinar o melhor caminhamento segundo o relevo da nova topografia.

O sistema de drenagem de pistas, pátio e vias de serviço será composto por valetas trapezoidais, canaletas retangulares, caixas coletoras e de passagem, bueiros de concreto, drenos longitudinais para o corpo do pavimento e bacias de infiltração de acordo com a locação indicada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-0000-0001.

A drenagem das pistas será realizada pelo caimento transversal da seção do pavimento. Ao longo das bordas da faixa de pista serão instaladas valetas trapezoidais em concreto, acompanhando o caimento da terraplenagem. Paralelamente às valetas trapezoidais e após os taludes da faixa de pista, serão executadas valetas de proteção de corte ou aterro, desaguando em dissipadores de energia e/ou bacias de infiltração.

Para o pátio de aeronaves foi adotada canaleta retangular em concreto com tampa em grelha, caimento de 0,5%, seguindo para caixa de passagem e caixa separadora de água e óleo, de acordo com a Resolução 430/2011.

Os destinos finais do sistema de drenagem serão no terreno natural do entorno do aeroporto, os lançamentos serão feitos em bacias de infiltração para evitar a erosão do terreno. As definições das bacias de contribuição e os cálculos de dimensionamentos dos dispositivos de drenagem serão realizados em fase posterior.

Na tabela a seguir são apresentadas as quantidades consideradas para cada elemento de drenagem previsto.

Tabela 17: Elementos de drenagem – Lado Ar

| Elemento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Drenagem com Calha Trapezoidal | m | 10.927,00 |
| Drenagem com Canaleta Retangular | m | 528,00 |
| Drenagem com Tubo de Concreto | m | 39,00 |
| Poços de Visita | pç | 1,00 |
| Caixas de Passagem | pç | 43,00 |

## Aspectos do Lado Terra

### Terminal de Passageiros

Conforme especificado no Estudo de Viabilidade Técnica será implantado um novo Terminal de Passageiros seguindo o padrão estabelecido pela INFRAERO. O modelo especificado é o MA com 682 m², 9 m de altura e capacidade para atender até 46 passageiros na hora-pico do ano base de 2027.

Próximo ao TPS e também seguindo o padrão Infraero, será implantada a Central de Utilidades com 135 m². A figura a seguir ilustra a configuração das novas edificações do TPS e CUT. Detalhes arquitetônicos, fluxos e quantificações das áreas pode ser verificada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CA-DE-0400-0001.

Figura 9: Terminal de Passageiros e CUT

O modelo de TPS a ser implantado deve ser construído levando em consideração as premissas de acessibilidade de acordo com a norma NBR 9050.

### Infraestrutura Básica

Os sistemas de infraestrutura básica a serem implementados no TPS deverão seguir as definições descritas no documento GE.06/010.75/01561/00 - Memorial Descritivo das Soluções Técnicas Consolidadas, da Infraero.

A seguir são apresentadas as demandas estimadas para cada horizonte de projeto a serem consideradas nos dimensionamentos dos diversos componentes de infraestrutura básica na etapa de Anteprojeto.

Tabela 18: Resumo das demandas para os sistemas de infraestrutura básica

| Sistema | Item | Unidade | Demanda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2037 |
| Água Potável | Consumo Médio Diário | m³ | 7 | 9 |
|  | Combate a Incêndio | m³ | 4 | 5 |
|  | Reserva Total | m³ | 17 | 22 |
| Esgoto | Volume de Esgoto Sanitário Diário | m³ | 6 | 8 |
| Resíduos Sólidos | Geração de Resíduos Sólidos Diária | kg | 46 | 60 |
|  | Produção de Resíduos Sólidos Diária | m³ | 0.37 | 0.48 |
|  | Área para Armazenagem de 5 Dias | m² | 10 | 10 |
| Energia Elétrica | Demanda de Consumo do Terminal | kVA | 96 | 192 |
|  | Iluminação das Vias Públicas | kVA | 10 | 10 |
|  | Iluminação do Estacionamento | kVA | 2 | 2 |
|  | Demanda Total (kVA) | kVA | 108 | 204 |
| Telefonia | Telefones Públicos | un. | 6 | 6 |
|  | Linhas operacionais | un. | 3 | 3 |
|  | Telefones Comerciais | un. | 2 | 2 |

#### Rede de Água Potável (Lado Terra)

Não há rede de abastecimento de água da Concessionária local próxima ao sítio. Recomenda-se que seja feito um estudo especializado para que se possa determinar o melhor local para perfurar um poço, determinar a vida útil do poço, bem como a qualidade da água e aprovação da outorga no órgão responsável. De acordo com a previsão apresentada, será necessária a construção de sistema de reserva de água para combate a incêndio de 17 m³, atendendo ao período considerado (2027).

#### Rede de Esgoto (Lado Terra)

O esgoto sanitário gerado em todas as instalações do aeroporto deverá ser despejado em fossa séptica e sumidouro.

Deverá ser implantado sistema de Tanque Séptico, ou seja, tanque séptico, filtro anaeróbico e vala de infiltração ou sumidouro para tratamento dos esgotos gerados em todas as instalações do Aeroporto. Para a implantação do sumidouro será verificada a viabilidade técnica em relação ao nível do lençol freático e da cota mínima do sistema de tratamento, caso não seja viável será adotada vala de infiltração.

#### Resíduos Sólidos (Lado Terra)

Os resíduos gerados que deverão ser alvo de gerenciamento pertencem ao Grupo D, segundo a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56 de 2008, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. Esse grupo contempla os resíduos que não apresentam riscos biológicos, químico ou radioativo à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. O gerenciamento desses resíduos sólidos deverá seguir o regulamento técnico de boas práticas sanitárias, trazidos por essa mesma Resolução.

O armazenamento dos resíduos sólidos do empreendimento, devem seguir a NBR 11174/1990 Armazenamento de resíduos classe II – não inertes e III – inertes, que traz os seguintes requisitos para o armazenamento:

- Os resíduos podem ser acondicionados em contêineres ou tambores;

- O local deve ser isolado para impedir o acesso a pessoas estranhas;

- O local deve ter sinalização de segurança e a identificação correta dos resíduos ali armazenados;

De acordo com dados do EVT, calcula-se que em 2027 o novo aeroporto de Balsas terá a geração de cerca de 46 kg de resíduos sólidos por dia.

Para o armazenamento dos resíduos sólidos gerados deverá ser utilizado um contêiner de polietileno de alta densidade (PEAD), com tampa, rodas maciças, alças para caminhões basculantes, capacidade de 300 litros, com as dimensões máximas de 0.79 metros de largura, profundidade de 0,79 metros, e altura de 1,20 metros. No local onde serão dispostos os contêineres deverá ser construída uma base impermeável de dimensões de 5 metros de largura e 2,5 metros de comprimento, para a armazenagem de 5 dias com capacidade prevista para 12,0 m².

O local mais apropriado para a construção da base e disposição do contêiner é próximo a via de acesso.

#### Energia Elétrica (Lado Terra)

O sistema elétrico do novo terminal de passageiros (TPS) compreende todas as instalações elétricas a partir da subestação localizada na KF-CUT.

A partir do ponto de entrega em 13,8 kV na KF-PRINCIPAL, o ramal de entrada deverá ser ligado a um painel de média tensão principal, dele sairá um ramal também em média tensão que alimentará um painel de média tensão localizado na KF-CUT. O painel de média tensão deverá ter uma saída para alimentar o transformador isolado a seco de 150 kVA, instalado na Subestação KF-CUT. O transformador deverá ter as devidas proteções (surtos de tensão, curto-circuito, etc.) na MT e na BT.

O transformador vai alimentar um painel de energia normal (QGBTN), localizado na sala técnica principal na CUT (STP) que vai garantir o fornecimento de energia para um painel de iluminação do estacionamento e para outro painel de distribuição de energia normal (QDFN) localizado na sala técnica elétrica do TPS.

Para esta interligação, prevê-se a utilização de cabos de cobre monopolar. O cabeamento deverá ser lançado em rede de dutos subterrâneos.

De modo a garantir o fornecimento de energia em caso de falha da rede normal, deverá ser interligado com a rede normal um grupo gerador com uma potência stand-by aproximada de 75 kVA localizada na sala do gerador da CUT. Esta interligação deverá ser garantida a partir de um quadro de transferência automática (QTA). Este, por sua vez, alimenta um painel de emergência (QGBTE) que é responsável pelo fornecimento de energia para o quadro de iluminação do pátio, para um painel de controle de motores e para um painel de distribuição de energia de emergência (QDFE) localizado na sala elétrica técnica do TPS.

A alimentação do grupo gerador será proveniente do QGBTN da rede normal localizado na sala técnica primária (STP) na CUT, em cabos monopolares de secção apropriada à potência a instalar.

De modo a garantir que não haja falha de energia para as cargas essenciais, em caso de falha da rede normal, deverá ser interligado com a rede de emergência um sistema de nobreak com uma potência aproximada de 30 kVA e uma autonomia de no mínimo 30 minutos. Esta interligação deverá ser garantida a partir do QGBTE da rede de emergência.

A alimentação do nobreak será proveniente do QGBTE da rede de emergência, em cabos monopolares de secção apropriada à potência a instalar, deverá ser considerado também um circuito bypass externo que permita a retirada do nobreak em caso de manutenção.

Além dos painéis de distribuição de energia normal e emergência um painel para controle de motores deverá ser instalado na STP para acionamento das bombas de incêndio. A energia para iluminação e tomadas de uso geral da CUT será proveniente do painel de distribuição geral de energia normal.

Informações adicionais sobre os sistemas podem ser encontrados nos documentos descritivos e maquetes do modelo da INFRAERO.

Figura 10: Layout proposto para Sala Técnica Elétrica no TPS

Figura 11: Proposta para diagrama de blocos para instalações elétricas

#### Rede de Telemática (Lado Terra)

A Rede Telemática compreende a rede de dados (lógica) e voz do Aeroporto, além de servir como meio para diversos outros sistemas, como: SIV, SICA, SDH,.

A rede telemática a ser implantada na CUT/TPS contará com duas salas técnicas, a Sala de Entrada de Facilidades (SEF) e a Sala Técnica Primária (STP), e um rack padrão de 19 polegadas, com porta equipada com chave, instalado na sala multiuso. As duas primeiras ficarão localizadas na CUT e utilizarão o mesmo espaço físico, enquanto a última ficará no TPS.

A SEF será o espaço no qual se realizará a interface entre a rede externa da (s) concessionária (s) de telecomunicações e o cabeamento interno da rede de dados/telefonia.

A SEF é o local onde também serão conectadas as rotas vinculadas a outros edifícios do sítio (SCI, KF e EMS). Nesta sala fica o Distribuidor Geral (DG) Primário de telefonia e os protetores das linhas telefônicas.

Do ponto de entrega da concessionária, externamente à CUT, o ramal de ligação seguirá por dutos subterrâneos até a chegada a SEF. Prevê-se a interligação entre as redes internas e externas através de cabo de fibra ótica monomodo para dados e cabo metálico para telefonia.

A entrada da rede telemática deverá ser fornecida completa, de acordo com os requisitos deste documento, compreendendo pelo menos, os materiais, acessórios e serviços mencionados a seguir:

- Fornecimento e instalação de cabo óptico e metálico;

- Fornecimento e instalação de dutos e demais acessórios necessários ao lançamento dos cabos;

- Serviços de abertura de valas, construção de caixas de passagem de cabos, estruturas e demais serviços relativos à engenharia civil, de acordo com a peça desenhada do projeto;

- Verificação, junto à concessionária, do ponto de entrega da rede telemática para confirmação do quantitativo de materiais.

A Sala Técnica Primária (STP) será o espaço no qual se fará a interconexão entre o sistema externo de comunicação (originado na SEF) e o sistema interno. Na STP deverão ficar centralizados os equipamentos de dados e voz (servidores de rede, storages, roteadores, switches core, modems e central telefônica).

No rack padrão 19 polegadas a ser instalado na sala multiuso será o espaço onde deverão ser instalados os switches de acesso e o hardware de conexão a partir do qual será distribuído o cabeamento horizontal. Este rack deverá ter acesso restrito por porta equipada com fechadura com chave e com ventilação forçada com ventoinhas de baixo ruído para manter o conforto sonoro no ambiente.

##### SIV

O Sistema Informativo de Voo (SIV) utilizará a rede telemática com objetivo de gerenciar e exibir informações de voos, bem como avisos ao público em geral e anúncios publicitários. Recomenda-se a implantação de uma VLAN para garantir a segurança e integridade da rede de dados do aeroporto.

O sistema é estruturado conforme a Figura 12 a seguir.

Figura 12: Diagrama de blocos do SIV

Os Dispositivos de Visualização dos voos de partida e chegada com visibilidade de até 10 metros nos saguões, áreas de embarque e desembarque, áreas comerciais, restaurante do terminal de passageiros, sala do cliente e check-in.

Nos Terminais de Serviço serão instalados nas salas de BackOffice e junto ao gate, os dispositivos de visualização deverão ter visibilidade de 50 metros para informar ao pessoal de serviços os dados dos aviões estacionados em cada ponte de embarque.

A Estação de Operação será instalada na sala de administração.

Os Servidores de Gerenciamento e Distribuição serão instalados em rack padrão de 19 polegadas na sala multiuso, localizada no TPS.

O SIV deverá suportar integração com outros sistemas e a sincronização horária será feita por meio do Sistema de Data e Hora (SDH).

O suprimento de energia para todos os equipamentos do SIV será por meio da rede de energia ininterrupta (nobreak). O dimensionamento da potência do nobreak deverá considerar o dobro do consumo de energia dos equipamentos previstos no projeto do SIV.

##### SISO/BDO

O Sistema Integrado de Solução Operacional e Banco de Dados Operacional (SISO/BDO) deverá projetar em compatibilidade com os requisitos do Software aplicativo SISO/BDO dos seguintes componentes principais:

A rede, os Visualizadores e os Terminais do SIV;

Toda a infraestrutura necessária para a instalação, operação e manutenção do SISO/BDO;

Todo o Hardware e Software de base necessário para:

  - Processar, operar e manter o SISO/BDO (incluídos o SIV e SARA);

  - Distribuir as informações operacionais pelos visualizadores / terminais;

  - Suportar as integrações do SISO/BDO com os demais sistemas.

O Servidor do SISO/BDO deverá ser projetado em configuração dual (principal/reserva) que atenda a operacionalidade do Aeroporto.

Deverão ser projetados:

Dispositivos de visualização dos voos de partida/chegada, com visibilidade de até 10 metros nos seguintes ambientes de passageiros: saguões e áreas de embarque, desembarque, comercial, restaurante etc. do Terminal de Passageiros (TPS);

Terminais de serviço, modelo mesa, nos seguintes ambientes: nas salas VIP, nos portões de embarque, nos escritórios das companhias aéreas, balcões de informação e na administração;

Dispositivos de visualização com visibilidade de 50 metros para informar ao pessoal de serviço, os dados do avião estacionado em cada ponte de embarque.

##### SISOM

O Sistema de Sonorização (SISOM) será instalado para servir de apoio à operação e segurança do aeroporto, permitindo a divulgação de mensagens sonoras para passageiros, funcionários, órgãos governamentais, funcionários de companhias aéreas e das empresas comerciais, bem como ao público em geral, nas áreas abrangidas pelo Terminal de Passageiros (TPS).

O SISOM deve ser estruturado conforme a Figura 13 a seguir.

Figura 13: Diagrama de blocos do SISOM

A Matriz de Áudio será instalada em um rack padrão de 19 polegadas na sala multiuso. No mesmo rack serão instalados o amplificador principal e o amplificador reserva.

A Estação de Operação será instalada na sala de administração.

Os Sonofletores serão distribuídos por todos os ambientes internos do TPS, de forma a manter a harmonia estética e alta qualidade de som no que diz respeito à intensidade e inteligibilidade. Os Sonofletores serão alimentados por linhas de tensão de 70V e transformadores de linhas com ajuste de potência por meio de taps.

As Fontes de Áudio serão constituídas de Unidades de Acesso Remoto (UAR) e microfones para o anuncio das mensagens. Na sala de embarque deverá ser instalada UAR, de forma a propiciar a geração e envio de mensagens específicas e locais. Os microfones serão instalados na sala de administração, na sala de restituição de bagagem, na sala do cliente, na sala de embarque, na sala multiuso, no back-office, check-in e saguão.

Sensores de nível de ruídos serão instalados nas áreas ocupadas pelo público e clientes, para regulação automática do ganho do amplificador visando manter o conforto sonoro e nível de inteligibilidade adequados.

Na sala de administração, sala multiuso, posto de saúde e back-office serão instalados atenuadores passivos para o controle de volume do som.

Os equipamentos deverão ser instalados de maneira a prover redundância, para que a falha de cabo não interfira no funcionamento geral do sistema e também deve permitir a adição ou remoção de módulos visando dar flexibilidade de manutenção e expansão.

O fornecimento do sistema contempla o fornecimento de toda infraestrutura, todos os equipamentos, a instalação, os testes e o comissionamento.

O suprimento de energia para todos os equipamentos do SISOM será por meio da rede de energia ininterrupta (nobreak). O dimensionamento da potência do nobreak deverá considerar o dobro do consumo de energia dos equipamentos previstos no projeto do SISOM.

##### SDH

O Sistema de Data e Hora Universais (SDH) é responsável por exibir a data e hora universal em todo o sítio aeroportuário, com alta precisão, e servir de ponto de sincronização para todos os sistemas. O SDH utilizará a Rede de Telemática para conexões com seus equipamentos e integração com os outros sistemas. O SDH é estruturado conforme a Figura 14 a seguir.

Figura 14: Diagrama de blocos do SDH

A antena de GPS será posicionada na cobertura da CUT junto com protetor de surtos e transitórios.

O servidor da Central Horária é responsável pela geração do sincronismo e atualização dos outros sistemas e será instalado na Sala Técnica Primária (STP), em um rack padrão de 19 polegadas para manter a proximidade com a antena de GPS.

A Rede de Relógios IP será instalada na sala da administração, na sala multiuso, no saguão de acesso, no back-office e sala do cliente do TPS.

O Terminal de Engenharia será um notebook onde será instalado o software para configuração e comando da Central Horária.

O suprimento de energia para todos os equipamentos do SDH será por meio da rede de energia ininterrupta (nobreak). O dimensionamento da potência do nobreak deverá considerar o dobro do consumo de energia dos equipamentos previstos no projeto do SDH.

##### SDTV

O objetivo do Sistema de Distribuição de sinais de TV e FM (SDTV) é prover, às diversas áreas do Terminal de Passageiros - TPS do Aeroporto, pontos de saída para os sinais de radiodifusão sonora e televisiva, FM e TV, através de um sistema de antena coletiva. Estes pontos serão utilizados por aparelhos de TV e/ou rádio FM de propriedade dos arrendatários/concessionários visando o atendimento de seu público e/ou seus empregados e, também, a funcionários do Aeroporto e, eventualmente, por aparelhos de TV destinados a passageiros e ao público em geral, bem como eliminar a ocorrência de instalações de antenas individualizadas.

No padrão atual, deverá ser projetada apenas a infraestrutura necessária à rede de distribuição (dutos secos). Caso esteja incluído no escopo dos serviços o SDTV completo, deverão ser atendidos os requisitos abaixo.

O sistema deverá estar composto de um grupo de antenas (a serem instaladas na cobertura do TPS), sendo um conjunto para a faixa de FM, outro para os canais de TV aberta e uma para cada tipo de TV por assinatura, seja do tipo parabólica para recepção via satélite ou não.

Prever que as antenas das TV por assinaturas deverão ser instaladas pela proprietária do serviço, às suas custas, por ocasião do pedido de instalação de seu primeiro assinante usuário, arrendatário ou concessionário do Aeroporto.

Ser projetado garantindo que o grupo de antenas esteja dentro do volume de proteção do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.

Possuir uma “cabeça” de sistema (a ser instalada no ambiente adequado do Aeroporto). Este equipamento será responsável pelo ajuste / tratamento / "mixação" dos sinais recebidos pelo grupo de antenas antes descrito e, também, pela distribuição dos sinais; deverá possuir um número de entrada que atenda às necessidades atuais e possibilite uma ampliação de, no mínimo, 20%, e pelo menos duas linhas de saída, de igual capacidade, nível e teor, para distribuição.

Permitir aos usuários que o acesso ao cabeamento do sistema seja realizado através de pontos de saída.

Ser projetado para que as seguintes áreas recebam pontos de saída:

Toda a área dos arrendatários quer sejam ambientes fechados (salas) ou abertos (balcões);

Todas as áreas dos concessionários;

Todas as áreas dos órgãos governamentais;

Todas as salas de supervisores, gerentes e superintendente da contratante;

Ambientes do tipo:

  - Salas de espera;

  - Salas de entretenimento;

  - Salas de treinamento;

  - Salas de repouso;

  - Salas de auditório;

  - Salas de embarque (local, remoto, nacional e internacional) (*);

  - Salas de desembarque (nacional e internacional) (*);

  - Terraço de público (*);

  - Sala VIP;

  - Salas CIP;

  - Saguões: de Embarque, de Desembarque, de Check-in e Comerciais (*).

Nota: As áreas indicadas com a marca (*), na lista anterior, deverão receber uma malha de pontos de saída do SDTV de forma a cobrir todo o ambiente em questão com pontos de saída espaçados a, aproximadamente, 20 m uns dos outros.

##### SISA

O Sistema de Segurança Aeroportuária (SISA) é o sistema responsável pela segurança aeroportuária, funcionalmente deverá ser constituído por três grandes módulos, a saber:

SDAI – módulo de gerenciamento do sistema de detecção e alarme de incêndio;

SICA – módulo de gerenciamento do sistema de controle de acesso;

STVV – módulo de gerenciamento do sistema de TV vigilância.

Este sistema deverá ser projetado para que a partir de uma única Estação de Trabalho sejam implementadas as suas funções.

O SISA deverá também ter capacidade de emitir/receber/interpretar mensagens de/para:

Diretamente do STVV, SDAI e SICA;

SIGUE e SCOM, através do SITIA/SISO/BDO.

Assim como executar as ações derivadas destas mensagens.

O SISA terá uma ou duas ET (Estações de Trabalho) em função dos seguintes requisitos:

Uma ET: se o software do SISA for compatível com o software do SIGUE, permitindo assim que o SISA seja executado da ET do SIGUE se ocorrer alguma degradação do sistema;

Duas ET: Se o software do SIGUE for diferente do software do SISA, sendo integrado apenas através do SITIA (SIGUE, SISA e SCOM).

O SISA deve suportar três níveis de operação:

Operação Normal: Todas ET do SISA e UCL estão em operação normal e o operador executa todas as funções de supervisão e controle através das ET;

Operação Degradada 1: Existe pelo menos uma ET do SISA ativa e o operador executa todas as funções de supervisão e controle através desta ET. Observar que esta ET pode ser uma ET do SIGUE ou, no caso desta não ser um produto de prateleira integrado ao SIGUE, através de uma segunda ET do SISA operando em ”hot stand-by” com a primeira;

Operação Degradada 2: Todas as ET do SISA estão inativas. As ET do SDAI, SICA e STVV permanecem operando, executando as funções de monitoração e controle locais a cada uma.

##### SDAI

O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) é o responsável por detectar e informar ao SISA todos os eventos de incêndio no Aeroporto.

Normas a serem utilizadas NBR 17240 - 2010 em sua última versão, nas recomendações e determinações de organismos normalizadores internacionais como NFPA (USA) bem como as exigências dos órgãos municipais e estaduais.

O SDAI deverá ser composto de central (is) supervisora(s) microprocessada(s), rede de detectores inteligentes endereçáveis, módulos de comando e monitoração endereçáveis, isoladores e demais dispositivos para o perfeito funcionamento do sistema.

Todo circuito da rede do sistema deverá ser de Classe A e preferencialmente com o circuito de retorno com trajetória diferenciada daquele egresso da central. Um defeito em um dispositivo não poderá prejudicar o funcionamento dos demais dispositivos.

A infraestrutura (eletrodutos, calhas, etc.) para atender o Sistema deverá ser independente dos demais sistemas.

O SDAI deverá ser integrado com a Estação de Trabalho do SISA - Sistema de Segurança Aeroportuária.

Para a distribuição dos detectores nos ambientes deverão ser utilizados os critérios da NBR 17240. Porém, existem alguns casos de ambientes aeroportuários, que diferentemente da norma, poderão dispensar ou requerer a colocação de detectores, são eles:

Saguão de embarque (área aberta) – dispensa detectores;

Saguão de desembarque (área aberta) – dispensa detectores;

Saguão comercial (área aberta) – dispensa detectores;

Saguão de check-in (área aberta) – dispensa detectores;

Sanitários – requerem detectores;

Observa-se que os critérios acima não são rígidos e deverão ser ajustadas as condições da edificação.

##### SICA

O Sistema de Controle de Acesso (SICA) controlará uma rede de equipamentos de acesso e bloqueios com os objetivos de bloquear ou permitir, monitorar e registrar as tentativas de acesso a áreas controladas.

O SICA utilizará a Rede de Telemática como suporte para conexão dos equipamentos e deverá ser integrado ao Sistema de TV de Vigilância (STVV) e ao Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI), tanto a nível físico quanto nível lógico.

O SICA deverá ser projetado conforme a Figura 15 a seguir.

Figura 15: Diagrama de blocos do SICA

O SICA utilizará um Servidor Central, que fará o gerenciamento do sistema, através do software do sistema e também será responsável pelo armazenamento das informações geradas pelos equipamentos de Controle de Acesso. O Servidor Central será instalado na sala multiuso, em um rack padrão de 19 polegadas e, preferencialmente, compartilhado com rack do STVV.

As Unidades de Controle de Acesso, com os respectivos Dispositivos de Identificação, Dispositivos de Bloqueio e Dispositivos de Detecção de Intrusão, serão instaladas em todos os locais que necessitam de controle e/ou monitoramento de acesso, que serão identificados e detalhados no Projeto Básico.

A Central de Monitoramento será constituída de uma estação de trabalho, compartilhada com o STVV, que executará um aplicativo cliente do software de gerenciamento do SICA e será instalada na sala de administração.

O fornecimento do sistema contempla o fornecimento de toda infraestrutura, todos os equipamentos, a instalação, os testes e o comissionamento.

O suprimento de energia para todos os equipamentos do SICA será por meio da rede de energia ininterrupta (nobreak). O dimensionamento da potência do nobreak deverá considerar o dobro do consumo de energia dos equipamentos previstos no projeto do SICA.

##### STVV

O Sistema de Televisão de Vigilância (STVV) dará suporte às áreas de segurança e operação por meio de circuito fechado de televisão, com câmeras instaladas em locais de interesse de monitoramento e locais estratégicos, por todo o aeroporto. O STVV utilizará a rede de telemática para a conexão entre os equipamentos.

O STVV deverá ser projetado conforme a Figura 16 a seguir.

Figura 16: Diagrama de blocos do STVV

O sistema deve ser baseado na tecnologia IP, de concepção modular, componentes totalmente intercambiáveis e que permita expansão de 50%, tanto em quantidade de câmeras quanto em capacidade de armazenamento, sem necessidade de substituição de hardware e/ou software.

O Módulo de Gerenciamento e o Módulo de Armazenamento serão instalados na sala multiuso em rack padrão de 19 polegadas, preferencialmente compartilhando o rack com o servidor do Sistema de Controle de Acesso (SICA).

A Estação de Monitoramento e Mesa Controladora serão instaladas na sala de administração, compartilhando a Estação de Trabalho com o SICA.

As câmeras serão alimentadas via PoE (Power over Ethernet) e serão instaladas em todos os locais que necessitam de visualização, monitoramento ou controle de acesso, do público em geral, funcionários ou de algum tipo de monitoramento específico. Os locais serão identificados e detalhados no Projeto Básico.

As câmeras que forem instaladas em ambientes externos deverão contar com proteção contra surtos e descargas atmosféricas.

O suprimento de energia para todos os equipamentos do STVV será por meio da rede de energia ininterrupta (nobreak). O dimensionamento da potência do nobreak deverá considerar o dobro do consumo de energia dos equipamentos previstos no projeto do STVV.

O fornecimento do sistema contempla o fornecimento de toda infraestrutura, todos os equipamentos, a instalação, os testes e o comissionamento.

### Estacionamento de Veículos e Sistema Viário

De acordo com o dimensionamento apresentado no Estudo de Viabilidade Técnica, com base no Memorial de Critérios e Condicionantes de Planejamento da INFRAERO o estacionamento deverá ter uma área de, no mínimo, 702 m² suficiente para comportar 26 vagas, incluindo áreas de circulação e vagas adaptadas para PNE’s conforme apresentado na Tabela 19. Esse modelo de dimensionamento considera uma área de 27 m² por vaga, já consideradas as áreas de movimentação e circulação do estacionamento.

Na Tabela 19 apresentada a quantidade mínima de vagas e áreas.

Tabela 19: Vagas de Estacionamento

|  | Veículos (Passageiros, Funcionários, Taxi) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vagas | Áreas |
| 2022 | 23 | 621 |
| 2027 | 26 | 702 |
| 2032 | 29 | 783 |
| 2037 | 34 | 918 |

Em complemento aos critérios supracitados, foram previstas vagas para estacionamento de motos, vans e ônibus, além de área para canteiro verde. O novo estacionamento estará posicionado em frente ao novo TPS e apresentará área de 3.600 m². Foram previstas 26 vagas destinadas a carros, sendo 3 destinadas especialmente à P.N.E., 4 vagas para motos, 2 vagas para vans e 1 vaga para ônibus.

Além do estacionamento para passageiros e funcionários do Aeroporto, novos estacionamentos serão implantados para uso exclusivo da SCI. O estacionamento destinado à SCI será composto por 8 vagas para veículos, sendo 1 para idosos e 1 para P.N.E., e 2 vagas para motos.

A geometria horizontal do estacionamento e do sistema viário está apresentada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001. O estacionamento deverá ser construído levando em consideração as premissas de acessibilidade de acordo com a norma NBR 9050.

O pavimento do estacionamento deve ser de blocos intertravados sobre areia lavada e uma base de 15 cm de BGS. O pavimento do sistema viário deve possuir estrutura semelhante às das vias de serviço internas ao aeroporto com 5 cm de CBUQ sobre 15 cm de base de BGS.

A iluminação prevista para o estacionamento será através de postes de 6 metros de altura com luminárias para iluminação indireta com lâmpada LED. A distribuição será de forma uniforme de modo que o nível de iluminamento médio seja de 20 lux, nos termos da norma da ABNT NBR 5101:2018 – Iluminação Pública - Procedimento.

### Vias de Acesso Externas ao Aeroporto

O acesso ao novo Aeroporto será ao norte do novo sítio, com uma ligação a Rodovia BR-230 – Transamazônica, km 1.484, que ficará a cargo do projeto de urbanização da Prefeitura de Balsas – MA.

A Rodovia BR-230 – Transamazônica é pavimentada e se encontra em bom estado de conservação.

A nova geometria horizontal proposta pode ser verificada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001.

A iluminação prevista para as vias de acesso será através de postes de 10 metros de altura com luminária para iluminação pública com lâmpada LED. A distribuição será de forma linear ao longo das vias de modo que o nível de iluminamento médio seja de 20 lux e mínimo de 5 lux, nos termos da norma da ABNT NBR 5101:2018 – Iluminação Pública.

### Sistema de Drenagem

O sistema de drenagem do lado terra será composto por guias, sarjetas, sarjetões, bocas de lobo, caixas de passagem, poços de visita e bueiros. A locação do novo sistema está indicada na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-0000-0001.

O destino final da drenagem será no terreno natural do entorno do aeroporto, os lançamentos serão feitos em bacias de infiltração para evitar a erosão do terreno. As definições das bacias de contribuição e os cálculos de dimensionamentos dos dispositivos de drenagem serão realizados em fase posterior.

A tabela a seguir apresenta as quantidades de elementos de drenagem considerados para o lado terra.

Tabela 20: Elementos de drenagem – Lado Terra

| Elemento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Drenagem com Calha Trapezoidal | m | 1151,00 |
| Drenagem com Canaleta Retangular | m | 41,00 |
| Drenagem com Tubo de Concreto | m | 502,00 |
| Poços de Visita | pç | 3,00 |
| Bocas de Lobo e Caixas de Passagem | pç | 25,00 |

### Outras Edificações

Casa de Força (KF- Auxílios): Na Casa de Força deve ter um espaço para abrigo do Grupo Gerador de Emergência, do Regulador de Corrente Constante, do Quadro de Proteção e do Controlador de Intensidade de Brilho do Balizamento. Trata-se de edificação customizada, cujo projeto deverá ser elaborado pela projetista na próxima etapa.

Subestação de entrada (KF-Principal): Subestação destinada à entrada de energia elétrica para o aeroporto, com painel de média tensão para alimentar a KF- Principal e a KF-CUT. Trata-se de edificação customizada, cujo projeto deverá ser elaborado pela projetista na próxima etapa.

Guarita: Controle de acesso ao lado ar, localizada próxima à CUT, com aproximadamente 10 m², composta por cabine e lavabo, conforme apresentado na prancha P.01438-YY-Balsas.P2-CE-DE-0000-0001. Trata-se de edificação customizada, cujo projeto deverá ser elaborado pela projetista na próxima etapa.

Depósito de Resíduos: Implantado próximo à CUT e TPS, junto à via de acesso ao aeroporto, do lado terra, permitindo que o caminhão de lixo acesse a mesma sem a necessidade de adentrar nas dependências do Aeroporto, conforme apresentado na prancha P.01438-YY-Balsas.P2-CE-DE-0000-0001. A edificação possui uma área total construída de 26,82 m² (8,94 m x 3 m), seguindo o padrão estabelecido pela Contratante, conforme prancha AER-CUTM0-M1-ARQ-PE-PDF-10-DAM-07. O Depósito de Resíduos deve atender ao disposto na Resolução Anvisa nº 56/2008.

Administração: o aeroporto não possuirá edificação administrativa. A sala de administração do aeroporto se localizará dentro do novo TPS.

EPTA: Edificação destinada a abrigar os equipamentos de navegação aérea. Trata-se de implantação futura.

SCI: Trata-se de implantação futura, conforme mencionado no 3.5.5.

PAA: Neste estudo não será sugerido um lote para a implantação deste tipo de instalação.

Hangares: Foi reservada área de lotes para a implantação futura deste tipo de instalação.

As novas edificações foram verificadas quanto à condição de obstáculo nas superfícies de proteção do aeroporto. Nenhuma das novas edificações ou aeronaves estacionadas no pátio está caracterizada como obstáculo.

A Figura 17 é uma seção transversal englobando PPD, Faixa de Pista, Pista de Táxi, Pátio de Aeronaves e TPS, considerando a aeronave crítica de projeto A319 estacionada no pátio.

Figura 17: Seção da Superfície de Transição – A319

## Terraplenagem

O projeto de terraplenagem foi elaborado a partir da implantação geométrica e do projeto de pavimentação. O mesmo surge da necessidade de adequação dos platôs, seja pelo enquadramento em normas, seja pela necessidade de escavação e aterro para implantação das estruturas de pavimentação e drenagem. Definem-se como áreas a serem terraplenadas todas aquelas compreendidas dentro das faixas estabelecidas.

As etapas deste serviço envolvem os serviços de escavação de solos e aterro compactado, mas devem ser precedidos do serviço de limpeza e remoção da camada vegetal.

Após as definições geométricas de greide e da estrutura do pavimento verifica-se as reais necessidades de corte e aterro estimadas com base nos perfis longitudinais e seções transversais.

Para se obter maior confiabilidade na estimativa, são utilizadas ferramentas computacionais que promovam a triangulação das superfícies de projeto e terreno, integralizando os volumes entre as mesmas, fornecendo assim os valores estimativos dos volumes de corte e aterro.

Nesse contexto, utilizou-se no presente projeto o software Autodesk® Civil 3D®, ferramenta computacional BIM que atua sobre a plataforma Autodesk® Autocad®.

Os volumes de corte e aterro foram assim calculados, mantendo a geometria definida pelas normas, as quais apresentam nesta etapa do projeto os seguintes valores, conforme figura e tabela abaixo.

Figura 18: Modelagem do terreno no Civil 3D

Figura 19: Modelagem do terreno com implantação final no Civil 3D

Figura 20: Detalhe da Cabeceira 11

Figura 21: Detalhe da Cabeceira 29

Figura 22: Detalhe da implantação na área do TPS, SCI e Estacionamento

Tabela 21: Volumes de corte, aterro e compensação

| Área | Área de movimentação | Volume de Corte (m³) | Volume de Aterro (m³) | Compensação (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADO AR | 526.622,68 | 867.972,81 | 660.249,33 | 207.723,48 |
| LADO TERRA | 14.774,34 | 1.632,71 | 3.072,08 | 1.439,37 |
| TOTAL | 541.397,02 | 869.605,52 | 663.321,41 | 206.284,11 |

Os volumes de terraplenagem foram separados em duas grandes áreas, lado ar e lado terra, conforme indicação na Tabela 21.

O lado terra engloba o TPS, a sua urbanização, o sistema viário de acesso e o estacionamento. Este foi comparado parcialmente com o primitivo e parcialmente com a terraplenagem da PPD, assim obtemos, respectivamente, os volumes “VIÁRIO DE ACESSO” e “SISTEMA VIÁRIO” e com a somatória de ambos temos o volume de terraplenagem do Lado Terra.

O lado ar engloba o sistema de pistas e o pátio de aeronaves além das vias de serviço. A área da SCI sendo facultativa nessa fase e prevista para o futuro não foi computada. Este foi comparado parcialmente com o primitivo e parcialmente com a terraplenagem da PPD, assim obtemos, respectivamente, os volumes totais de terraplenagem do Lado Ar.

Nas áreas da faixa de pista, RESA’s e proteção de taludes será feita aplicação de hidrossemeadura.

## Demolições

As demolições previstas para o Aeroporto de Balsas estão indicadas na planta P.01438-YY.Balsas.P2-CE-DE-0000-0001.

A decisão a respeito da utilização do sítio aeroportuário existente na cidade de Balsas ficará a cargo da SAC.

## Levantamentos Topográficos e Geotecnia

Deverá ser realizado levantamento topográfico cadastral para identificar com precisão os pontos relevantes de todas as áreas de intervenção. Estes pontos servirão como base para modelar a situação existente uma vez que a nuvem de pontos gerada pelo perfilamento a laser não permite a identificação precisa destes elementos.

Solicita-se a execução de levantamento topográfico cadastral ou identificação dos pontos do levantamento a laser dos principais elementos geométricos dos sistemas.

.

Além dos levantamentos, para o cálculo das fundações das instalações e demais características da drenagem serão necessários, no mínimo, os seguintes ensaios e sondagens geotécnicos:

Lado Ar:

Sondagem a trado;

Sondagem a percussão;

Sondagem a pá e picareta;

Ensaio de infiltração;

Ensaios de Laboratório: umidade natural, densidade natural, densidade real, análise granulométrica por peneiramento, análise granulométrica por sedimentação, limites de liquidez e plasticidade, ensaios de compressão simples, ensaios de cisalhamento direto, ensaios de adensamento unidimensional, ensaios de compactação, índice de suporte Califórnia de solos, massa específica aparente do solo, e determinação da umidade pelo método expedito.

Lado Terra:

Sondagem a trado;

Sondagem a percussão;

Ensaio de infiltração.

Maiores detalhes das sondagens e ensaios requeridos para as intervenções propostas serão apresentados nas etapas de P5 e P6.

## Propriedades da Área e Desapropriações

Com base nos dados apresentados no item 3.3 Área Patrimonial, conclui-se que o sítio aeroportuário é suficiente para acomodar o novo aeroporto. Deve-se, no entanto, verificar e levantar com detalhes a área de reserva florestal, verificando as espécies vegetais, catalogando medindo as suas alturas e estágio de crescimento para que sejam eliminadas as possibilidades de interferência com as superfícies de proteção do aeródromo.

O novo sítio aeroportuário foi definido dentro da área declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, conforme Decreto Nº 34.322, de 12 de julho de 2018. A área abrangida pelo decreto compreende uma área que totaliza 190,000 hectares. O resumo de áreas e suas respectivas identificações, estão localizadas no item 3.2. do EVT – estudo de Viabilidade Técnica.

## Caracterização Ambiental

### Licenciamento Ambiental

No estado do Maranhão, os Aeroportos não estão incluídos na listagem de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais sujeitas ao licenciamento pelos municípios, definida na Resolução CONSEMA nº 003/2013. Portanto, o processo de licenciamento do futuro Aeroporto do Maranhão deverá ser realizado através do órgão ambiental estadual, ou seja, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA.

A nova área destinada ao Aeroporto sempre foi utilizada para uso agrícola e não há estudos ou licenças ambientais do sítio. Desse modo, será necessária a obtenção de todas as licenças (LP, LI e LO) do o início do processo até a operação do futuro Aeroporto.

Considerando que o empreendimento/atividade Aeroporto pertence ao Grupo Normativo (GN) de Transporte, Terminais e Depósitos, ao Subgrupo (SG) de Terminais de Transporte, cujo potencial poluidor é considerado alto, deverão ser apresentados os documentos e estudos contidos nos check lists presentes no website da SIGLA da SEMA que poderá ser acessado através do link https://sigla.sema.ma.gov.br/sigla/pages/public/chkListaLicenciamento.jsf, conforme ilustra a Figura 23.

Figura 23: Site da SIGLA – SEMA onde estão disponíveis todos os check lists para as solicitações das licenças prévias, de instalação e de operação.

A SEMA não possui regulamentação específica que estabeleça os prazos para obtenção de cada tipo de Licença Ambiental, devendo ser obedecidos àqueles estabelecidos pela Resolução CONAMA 237, onde o prazo máximo é de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo é de até 12 (doze) meses.

Ainda em referência a esse tema, deverá ser considerada a Resolução CONAMA 470/2017, que estabelece critérios e diretrizes para a regularização ambiental dos aeroportos regionais que estejam em operação na data de publicação desta resolução, para o licenciamento ambiental para ampliação de aeroportos regionais, e no caso de Balsas-MA, para o licenciamento ambiental de novos aeroportos regionais.

### Impactos ambientais

As implantações propostas para o aeroporto de Balsas preveem alteração paisagística e supressão de vegetação nativa. Verificou-se que as supressões vegetais se darão principalmente nos extremos que compreendem as áreas de cabeceiras.

No município de Balsas há duas Unidades de Conservação da categoria Áreas de Proteção Ambiental, a APA das Nascentes do Rio das Balsas, gerida pelo Estado, e a APA Parque Centenário de Balsas, gerida pelo município. Ambas APAs estão distantes da área selecionada para o Aeroporto de Balsas. A Tabela 22 mostra as informações sobre as Unidades de Conservação existente no município de Balsas.

Tabela 22: Unidades de Conservação (UC) no município de Balsas.

| UC | Área (ha) | Grupo | Órgão Gestor | Distância até o novo sítio (estimativa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de Proteção Ambiental – APA da Nascente do Rio das Balsas | 655.200,00 | Uso Sustentável | Estadual | 200 km |
| Área de Proteção Ambiental - APA Parque Centenário de Balsas | 13,00 | Uso Sustentável | Municipal | 15 km |

Dentre os impactos ambientais previstos para a ampliação do aeroporto de Balsas, destacam-se:

- Supressão de volume de vegetação nativa do bioma do Cerrado;

- Movimentação de solo – corte e aterro;

- Redução de áreas de infiltração das águas pluviais, devido à impermeabilização de porções do solo local;

- Risco de instalação de processos erosivos;

- Aumento do tráfego de veículos direto na BR 230;

- Geração de resíduos sólidos da construção civil;

- Alteração nas paisagens locais;

- Alteração no nível de ruídos decorrentes das atividades das obras de ampliação;

- Possível alteração da qualidade do ar decorrente do aumento de concentração de material particulado em suspensão, da emissão de gases veiculares, das atividades da obra e atividades portuárias;

Os principais impactos ambientais supracitados estão demonstrados na Figura 24.

Figura 24: Impactos ambientais da implantação do aeroporto de Balsas MA.

A vegetação que deverá ser suprimida, de acordo com o IBGE 2011, pertence ao Bioma do Cerrado, conforme ilustra a Figura 25 é possível observar as diferentes classes de Savana existentes no município: Arborizada (Campo Cerrado), Florestada (Cerradão) e Parque (Campo-sujo-de-Cerrado) com presença de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial associada às calhas dos rios e atividades antrópicas, como agricultura (culturas cíclicas) e pecuária em áreas predominantemente de fitofisionomia de Savana.

Figura 25: Cobertura Vegetal do sítio e entorno.

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE (2012), a Savana Arborizada (Campo Cerrado) se caracteriza por apresentar uma fisionomia nanofanerofítica rala e outra hemicriptofítia graminóide contínua, sujeito ao fogo anual. As estruturas dominantes formam fisionomias ora mais abertas (Campo Cerrado), ora com a presença de um scrub adensado, Cerrado propriamente dito. A composição florística, apesar de semelhante à Savana Florestada, possui espécies dominantes que caracterizam os ambientes de acordo com o espaço geográfico ocupado. No Estado do Maranhão, a Parkia platycephala (faveira) é uma espécie característica desta classe.

A classe de Savana Parque, também conhecida como Parque Cerrado é um subgrupo de formação constituído essencialmente por um estrato graminóide, integrado por hemicriptófitos e geófitos de florística natural ou antropizada, entremeado por nanofanerófitos isolados.

O subgrupo da Savana Florestada (Cerradão) possui uma fisionomia típica e característica restrita a áreas areníticas lixiviadas com solos profundos, ocorrendo em um clima tropical eminentemente estacional. Apresenta estrutura lenhosa de micro e nanofanerófitos, com troncos de ramificação irregular e tortuosos, de superfície esfoliante rígida ou espessa e suberosa, com órgãos de reserva subterrâneos ou xilopódios, cujas alturas variam de 6 a 8 metros. Em alguns locais apresenta altura média superior a 10 metros, semelhante a Florestas Estacionais, apenas diferindo destas na sua composição florística.

A vegetação no interior no sítio aeroportuário que deverá ser suprimida está caracterizada nas fotos coletadas durante a visita ao local, apresentada na Figura 26, Figura 27 e Figura 28.

Figura 26: Vegetação no interior do sítio aeroportuário.

Figura 27: Vegetação no interior do sítio aeroportuário.

Figura 28: Vegetação no interior do sítio aeroportuário.

### Medidas Mitigadoras

As áreas de empréstimo e bota-fora, utilizadas durante a implantação, deverão ser recuperadas. Primeiramente deve ser feita a recomposição do solo e nível do terreno, para posteriormente realizar a recomposição vegetal local, e correção de taludes, curvas de nível, e implantação dos dispositivos de drenagem.

Para a mitigação da redução das áreas de infiltração de águas pluviais, deverão ser dimensionados e implantados dispositivos de drenagem que garantam a reincorporação da água ao do ciclo hidrológico (corpos hídricos superficiais ou subterrâneos).

Como mitigação e compensação da vegetação suprimida, deverá ser realizado um reflorestamento, segundo as exigências do órgão ambiental estadual, que definirá a área, as espécies e a densidade desse reflorestamento.

Deverá ser estruturado e implantado um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para minimizar o consumo de resíduos, evitar o desperdício dos mesmos, e garantir que esses resíduos sejam destinados aos locais adequados.

### Possíveis Focos de Atração de Aves

Segundo o artigo 1º da CONAMA 04/1995, são consideradas Áreas de Segurança Aeroportuária - ASA as áreas abrangidas por um determinado raio a partir do centro geométrico do aeródromo de acordo com seu tipo de operação, divididas em 2 (duas) categorias;

I - raio de 20 Km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo por instrumento (IFR); e

II - raio de 13 Km para demais aeródromos;

O artigo 2º define que dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de natureza perigosa, entendidas como “foco de atração de pássaros”, como por exemplo, matadouros, cortumes, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraem pássaros, assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea.

O município de Balsas possui dois empreendimentos caracterizados como foco de atração de aves. O primeiro é a área destinada a disposição de resíduos do município localizado à 17 km do sítio. Segundo o secretário de meio ambiente, Rui Arruda, há dois anos o local era operado como lixão, e atualmente é operado como aterro controlado. Em visita ao empreendimento, foi identificado a presença de aves (Urubus) no local (Figura 29).

Figura 29: Aterro controlado de Balsas com presença de aves no local.

Outro empreendimento que caracterizado como foco de atração de aves é o Matadouro Municipal, localizada à 05 km do sítio em estudo. Durante a visita ao empreendimento foi identificar a presença de aves (Urubus) no local (Figura 30).

Figura 30: Matadouro municipal com presença de aves no local.

A Figura 31 ilustra a localização dos empreendimentos com foco de atração de aves, e o novo sítio.

Figura 31: Focos de atração de aves, e o novo sítio.

A área não possui estudos referentes ao risco aviário. Os responsáveis pela operação do Aeroporto deverão realizar esses estudos como uma medida preventiva em relação ao risco aviário.

### Custos Ambientais

Os custos ambientais referem-se aos custos para licenciamentos, estudos e compensações ambientais necessárias, e ainda os custos para desapropriação. Esse orçamento ambiental é utilizado durante todas as etapas de implantação do empreendimento, inclusive durante a operação. Algumas dessas ações que estão inclusas nesse orçamento, referem se a procedimentos de mitigação de impactos ambientais, monitoramento e controle de aspectos ambientais (flora, fauna, ar, água e solo), e recuperação de áreas degradadas definidos nas condicionantes ambientais exigidas pelo órgão ambiental estadual.

Esses custos variam normalmente de 5% a 10% dos valores referentes às obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação, terminal de passageiros e serviços complementares. Para essa ampliação foi estimado o valor de 5%. Esse é um valor médio de mercado, estabelecido pelas empresas que oferecem serviços ambientais de licenciamento. Esse valor contabiliza os custos para a compensação ambiental (mínimo de 0,5% dos custos totais do valor de implantação da obra), com prioridade ao investimento em Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral, segundo a Lei Nacional nº 9.985/2000. Também inclui os custos com a empresa especializada, responsável pelos estudos ambientais, e os custos com as práticas necessárias para atender as condicionantes exigidas pelo órgão ambiental.

O valor médio de 5% para os custos ambientais também é adotado como valor médio em projetos de infraestrutura do DNIT.

# ORÇAMENTO ESTIMADO GLOBAL

O orçamento abaixo apresentado foi elaborado utilizando os custos unitários dos serviços do SICRO - Sistema de Custos Rodoviários, disponibilizado pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Os custos não contemplam a desoneração da folha salarial conforme previsto na lei 13.161, de 31 de agosto de 2015, sendo adotado o BDI – Bonificação e Despesas Indiretas de 30,00% sobre o custo direto da obra. Os custos são para a região nordeste, Estado do Maranhão, com data-base de Outubro 2018, última publicação do SICRO até elaboração do orçamento.

Os custos não constantes nas tabelas referenciais citadas anteriormente, descriminados como fonte própria, tiveram seus custos baseados em projetos/estudos similares elaborados pela PROGEN.

Foi estimado 19 meses para execução da obra, que deve ser confirmado na fase de anteprojeto.

Tabela 23: Orçamento estimado global para o cenário selecionado

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEM BDI | BDI | COM BDI |  |
| 1 |  | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  | 6.705.604,29 |
| 1.1 | - | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, OPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, GERENCIAMENTO DA OBRA (ADOTADO 8% DO CUSTO DA OBRA) | PROPRIA | sv. | 1,00 | 5.158.157,15 | 1.547.447,14 | 6.705.604,29 | 6.705.604,29 |
| 2 |  | SERVIÇOS INICIAIS E CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  |  |  |  | 1.257.300,81 |
| 2.1 | - | TOPOGRAFIA, GEOTECNIA E CONTROLE TECNOLÓGICO (ADOTADO 1,5% DO CUSTO DA OBRA) | PROPRIA | sv. | 1,00 | 967.154,47 | 290.146,34 | 1.257.300,81 | 1.257.300,81 |
| 3 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  | 16.030.322,24 |
| 3.1 | 5501700 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUINDO CARGA DO MATERIAL | SICRO | m2 | 545.449,35 | 0,43 | 0,13 | 0,56 | 305.451,64 |
| 3.2 | 5914374 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DA LIMPEZA DO TERRENO PARA BOTA-FORA (H=0,2 M, D=1,5 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 1.636.348,05 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 1.276.351,48 |
| 3.3 | 4413942 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (PROVENIENTE DA LIMPEZA DO TERRENO E MATERIAL EXCEDENTE) | SICRO | m3 | 2.732.852,66 | 1,46 | 0,44 | 1,90 | 5.192.420,05 |
| 3.4 | 5502835 | ESC.CARGA TRANSP.MAT 1ª CAT DMT 2000 A 3000M C/E | SICRO | m3 | 869.605,52 | 5,82 | 1,75 | 7,57 | 6.582.913,79 |
| 3.5 | 5502978 | ATERRO COMPACTADO, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SICRO | m3 | 663.321,41 | 3,10 | 0,93 | 4,03 | 2.673.185,28 |
| 4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 30.362.471,85 |
| 4.1 |  | PAVIMENTO FLEXÍVEL (PPD / TURNPAD/ TAXIWAY/PÁTIO AERONAVES) |  |  |  |  |  |  | 27.138.644,67 |
| 4.1.1 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | SICRO | m2 | 92.819,00 | 0,77 | 0,23 | 1,00 | 92.819,00 |
| 4.1.2 | 4011211 | REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA | SICRO | m3 | 55.691,40 | 8,08 | 2,42 | 10,50 | 584.759,70 |
| 4.1.3 | 5914374 | TRANSPORTE REFORÇO - (D=2,0625 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 5.743.175,63 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 4.479.676,99 |
| 4.1.4 | 4011276 | BGS | SICRO | m3 | 19.491,99 | 131,90 | 39,57 | 171,47 | 3.342.291,53 |
| 4.1.5 | 5914374 | TRANSPORTE BGS - (D=2,1 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 2.046.658,95 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 1.596.393,98 |
| 4.1.6 | 4011351 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA | SICRO | m2 | 185.638,00 | 0,23 | 0,07 | 0,30 | 55.691,40 |
| 4.1.7 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE CM-30 - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 222,77 | 3.165,73 | 672,40 | 3.838,13 | 855.020,22 |
| 4.1.8 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | SICRO | m2 | 185.638,00 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | 46.409,50 |
| 4.1.9 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE RR-1C - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 83,54 | 1.684,72 | 357,83 | 2.042,55 | 170.634,63 |
| 4.1.10 | 4011454 | CONCREO ASFÁLTICO - FAIXA A | SICRO | t | 28.959,53 | 120,17 | 36,05 | 156,22 | 4.524.057,78 |
| 4.1.11 | 5914613 | TRANSPORTE LOCAL CBUQ | SICRO | tkm | 86.878,59 | 0,64 | 0,19 | 0,83 | 72.109,23 |
| 4.1.12 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL CAP 50/70 - BDI = 21,24 (FAIXA A: 0,04762T/T) | PROPRIA | t | 1.379,05 | 2.236,53 | 475,04 | 2.711,57 | 3.739.390,61 |
| 4.1.13 | 4011463 | CONCREO ASFÁLTICO - FAIXA C | SICRO | t | 22.276,56 | 123,35 | 37,01 | 160,36 | 3.572.269,16 |
| 4.1.14 | 5914613 | TRANSPORTE LOCAL CBUQ | SICRO | tkm | 66.829,68 | 0,64 | 0,19 | 0,83 | 55.468,63 |
| 4.1.15 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL CAP 50/70 - BDI = 21,24 (FAIXA C: 0,06542T/T) | PROPRIA | t | 1.457,33 | 2.236,53 | 475,04 | 2.711,57 | 3.951.652,31 |
| 4.2 |  | PAVIMENTO FLEXÍVEL (VIAS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  |  |  | 810.391,95 |
| 4.2.1 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | SICRO | m2 | 7.785,00 | 0,77 | 0,23 | 1,00 | 7.785,00 |
| 4.2.2 | 4011211 | REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA | SICRO | m3 | 1.557,00 | 8,08 | 2,42 | 10,50 | 16.348,50 |
| 4.2.3 | 5914374 | TRANSPORTE REFORÇO - (D=2,0625 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 160.565,63 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 125.241,19 |
| 4.2.4 | 4011276 | BGS | SICRO | m3 | 1.167,75 | 131,90 | 39,57 | 171,47 | 200.234,09 |
| 4.2.5 | 5914374 | TRANSPORTE BGS - (D=2,1 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 122.613,75 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 95.638,73 |
| 4.2.6 | 4011351 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA | SICRO | m2 | 7.785,00 | 0,23 | 0,07 | 0,30 | 2.335,50 |
| 4.2.7 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE CM-30 - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 9,34 | 3.165,73 | 672,40 | 3.838,13 | 35.848,13 |
| 4.2.8 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | SICRO | m2 | 7.785,00 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | 1.946,25 |
| 4.2.9 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE RR-1C - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 3,50 | 1.684,72 | 357,83 | 2.042,55 | 7.148,93 |
| 4.2.10 | 4011463 | CONCREO ASFÁLTICO - FAIXA C | SICRO | t | 934,20 | 123,35 | 37,01 | 160,36 | 149.808,31 |
| 4.2.11 | 5914613 | TRANSPORTE LOCAL CBUQ | SICRO | tkm | 2.802,60 | 0,64 | 0,19 | 0,83 | 2.326,16 |
| 4.2.12 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL CAP 50/70 - BDI = 21,24 (FAIXA C: 0,06542T/T) | PROPRIA | t | 61,12 | 2.236,53 | 475,04 | 2.711,57 | 165.731,16 |
| 4.3 |  | PAVIMENTO FLEXÍVEL (ACOSTAMENTO PTR) |  |  |  |  |  |  | 440.721,43 |
| 4.3.1 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | SICRO | m2 | 2.702,00 | 0,77 | 0,23 | 1,00 | 2.702,00 |
| 4.3.2 | 4011211 | REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA | SICRO | m3 | 1.080,80 | 8,08 | 2,42 | 10,50 | 11.348,40 |
| 4.3.3 | 5914374 | TRANSPORTE REFORÇO - (D=2,0625 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 111.457,50 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 86.936,85 |
| 4.3.4 | 4011276 | BGS | SICRO | m3 | 405,30 | 131,90 | 39,57 | 171,47 | 69.496,79 |
| 4.3.5 | 5914374 | TRANSPORTE BGS - (D=2,1 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 42.556,50 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 33.194,07 |
| 4.3.6 | 4011351 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA | SICRO | m2 | 2.702,00 | 0,23 | 0,07 | 0,30 | 810,60 |
| 4.3.7 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE CM-30 - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 3,24 | 3.165,73 | 672,40 | 3.838,13 | 12.435,54 |
| 4.3.8 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | SICRO | m2 | 2.702,00 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | 675,50 |
| 4.3.9 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE RR-1C - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 1,22 | 1.684,72 | 357,83 | 2.042,55 | 2.491,91 |
| 4.3.10 | 4011463 | CONCREO ASFÁLTICO - FAIXA C | SICRO | t | 648,48 | 123,35 | 37,01 | 160,36 | 103.990,25 |
| 4.3.11 | 5914613 | TRANSPORTE LOCAL CBUQ | SICRO | tkm | 1.945,44 | 0,64 | 0,19 | 0,83 | 1.614,72 |
| 4.3.12 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL CAP 50/70 - BDI = 21,24 (FAIXA C: 0,06542T/T) | PROPRIA | t | 42,42 | 2.236,53 | 475,04 | 2.711,57 | 115.024,80 |
| 4.4 |  | PAVIMENTO FLEXÍVEL (VIAS DE SERVIÇOS) |  |  |  |  |  |  | 153.002,57 |
| 4.4.1 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | SICRO | m2 | 1.348,00 | 0,77 | 0,23 | 1,00 | 1.348,00 |
| 4.4.2 | 4011211 | REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA | SICRO | m3 | 269,60 | 8,08 | 2,42 | 10,50 | 2.830,80 |
| 4.4.3 | 5914374 | TRANSPORTE REFORÇO - (D=2,0625 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 27.802,50 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 21.685,95 |
| 4.4.4 | 4011278 | BGTC | SINAPI | M3 | 215,68 | 164,91 | 49,47 | 214,38 | 46.237,48 |
| 4.4.5 | 5914374 | TRANSPORTE BGTC - (D=2,10 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | m3 | 22.646,40 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 17.664,19 |
| 4.4.6 | 4011351 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA | SICRO | m2 | 1.348,00 | 0,23 | 0,07 | 0,30 | 404,40 |
| 4.4.7 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE CM-30 - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 1,62 | 3.165,73 | 672,40 | 3.838,13 | 6.217,77 |
| 4.4.8 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | SICRO | m2 | 1.348,00 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | 337,00 |
| 4.4.9 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE RR-1C - BDI = 21,24 | PROPRIA | t | 0,61 | 1.684,72 | 357,83 | 2.042,55 | 1.245,96 |
| 4.4.10 | 4011463 | CONCREO ASFÁLTICO - FAIXA C | SICRO | t | 161,76 | 123,35 | 37,01 | 160,36 | 25.939,83 |
| 4.4.11 | 5914613 | TRANSPORTE LOCAL CBUQ | SICRO | tkm | 485,28 | 0,64 | 0,19 | 0,83 | 402,78 |
| 4.4.12 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL CAP 50/70 - BDI = 21,24 (FAIXA C: 0,06542T/T) | PROPRIA | t | 10,58 | 2.236,53 | 475,04 | 2.711,57 | 28.688,41 |
| 4.5 |  | PAVIMENTO RÍGIDO (PÁTIO) |  |  |  |  |  |  | 1.819.711,23 |
| 4.5.1 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | SICRO | m2 | 7.490,00 | 0,77 | 0,23 | 1,00 | 7.490,00 |
| 4.5.2 | 4011276 | BGS | SICRO | m3 | 1.572,90 | 131,90 | 39,57 | 171,47 | 269.705,16 |
| 4.5.3 | 5914374 | TRANSPORTE BGS - (D=2,1 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | tkm | 165.154,50 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 128.820,51 |
| 4.5.4 | 4011278 | BGTC | SINAPI | M3 | 973,70 | 164,91 | 49,47 | 214,38 | 208.741,81 |
| 4.5.5 | 5914374 | TRANSPORTE BGTC - (D=2,10 T/M³ E DMT=50 KM) | SICRO | m3 | 102.238,50 | 0,60 | 0,18 | 0,78 | 79.746,03 |
| 4.5.6 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | PLACA DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND (H=0,25 M), INCLUSO FORMAS, BARRAS DE LIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA, SERRAGEM DE JUNTAS, PREENCHIMENTO DE JUNTAS, ARMAÇÕES, LONA PLÁSTICA, SUPERVISÃO E PROTEÇÃO DURANTE A CURA DO CONCRETO. | PROPRIA | m3 | 2.247,00 | 385,20 | 115,56 | 500,76 | 1.125.207,72 |
| 5 |  | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  | 1.822.458,75 |
| 5.1 | 2003353 | DRENAGEM COM CALHA TRAPEZOIDAL | SICRO | m | 12.078,00 | 41,33 | 12,40 | 53,73 | 648.950,94 |
| 5.2 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | DRENAGEM COM CANALETA RETANGULAR COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO (CRG02) | PROPRIA | M | 569,00 | 931,15 | 279,35 | 1.210,50 | 688.774,50 |
| 5.3 | 0804035 | DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO | SICRO | m | 541,00 | 511,78 | 153,53 | 665,31 | 359.932,71 |
| 5.4 | 2003686 | POÇOS DE VISITA | PROPRIA | UN | 4,00 | 2.464,42 | 739,33 | 3.203,75 | 12.815,00 |
| 5.5 | 2003722 | CHAMINÉ PARA POÇOS DE VISITA | PROPRIA | UN | 4,00 | 1.666,09 | 499,83 | 2.165,92 | 8.663,68 |
| 5.6 | 2003632 | BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE PASSAGEM | SICRO | und | 68,00 | 1.168,80 | 350,64 | 1.519,44 | 103.321,92 |
| 6 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  | 2.751.469,77 |
| 6.1 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | PAPI - BDI = 20,93 | PROPRIA | un. | 2,00 | 275.876,83 | 57.741,02 | 333.617,85 | 667.235,70 |
| 6.2 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | IMPLANTAÇÃO DA KF PRINCIPAL E AUXÍLIAR 75 kVA- EQUIPAMENTOS (TRANFORMADORES, PAINEL DE ENTRADA, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA, CABOS, RCC, GERADORES NO-BREAKS) - BDI = 20,93 | PROPRIA | un. | 1,00 | 859.798,63 | 257.939,59 | 1.117.738,22 | 1.117.738,22 |
| 6.3 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | BIRUTA ILUMINADA - BDI = 20,93 | PROPRIA | un. | 1,00 | 6.299,65 | 1.318,52 | 7.618,17 | 7.618,17 |
| 6.4 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | FAROL ROTATIVO - BDI = 20,93 | PROPRIA | un. | 1,00 | 50.649,80 | 10.601,00 | 61.250,80 | 61.250,80 |
| 6.5 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | BALIZAMENTO NOTURNO - BDI = 20,93 | PROPRIA | un. | 1,00 | 642.743,64 | 134.526,24 | 777.269,88 | 777.269,88 |
| 6.6 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL - BDI = 20,93 | PROPRIA | un. | 4,00 | 24.881,54 | 5.207,71 | 30.089,25 | 120.357,00 |
| 7 |  | EDIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  | 7.276.315,42 |
| 7.1 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | EDIFICAÇÃO NOVA PARA TPS/CUT/DRS | BANCO DO BRASIL | und | 1,00 | 5.446.314,68 | 1.633.894,40 | 7.080.209,08 | 7.080.209,08 |
| 7.2 | CUB-MARANHÃO | EDIFICAÇÃO NOVA PARA KF | SINAPI/IBGE | m2 | 121,00 | 1.158,44 | 347,53 | 1.505,97 | 182.222,37 |
| 7.3 | CUB-MARANHÃO | EDIFICAÇÃO NOVA PARA GUARITA | SINAPI/IBGE | m2 | 10,10 | 1.057,42 | 317,23 | 1.374,65 | 13.883,97 |
| 8 |  | VEÍCULOS SCI |  |  |  |  |  |  | 2.485.805,59 |
| 8.1 | COTAÇÃO | CAMINHÃO CCI (TIPO AP-2) - BDI = 20,93 | PROPRIA | und | 1,00 | 2.055.573,96 | 430.231,63 | 2.485.805,59 | 2.485.805,59 |
| 9 |  | URBANISMO |  |  |  |  |  |  | 262.300,00 |
| 9.1 | 2003373 | MEIO FIO (1 M/M²) | SICRO | M | 2.500,00 | 21,41 | 6,42 | 27,83 | 69.575,00 |
| 9.2 | 94997 | PISO (CALÇADA) | SINAPI | m2 | 2.500,00 | 59,30 | 17,79 | 77,09 | 192.725,00 |
| 10 |  | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  |  |  | 1.677.889,39 |
| 10.1 | 4413905 | HIDROSSEMEADURA | SICRO | m2 | 229.578,86 | 2,98 | 0,89 | 3,87 | 888.470,19 |
| 10.2 | 4413200 | PLANTIO DE GRAMA | SINAPI | m2 | 25.000,00 | 20,27 | 6,08 | 26,35 | 658.750,00 |
| 10.3 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO (0,1 UND / M²) | SINAPI | und | 1.110,00 | 90,55 | 27,17 | 117,72 | 130.669,20 |
| 11 |  | INFRAESTRUTURA BÁSICA |  |  |  |  |  |  | 753.973,85 |
| 11.1 | ESTIMATIDO | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | PROPRIA | m³ | 1,00 | 1.800,00 | 540,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 11.2 | ESTIMATIDO | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA | PROPRIA | vb. | 1,00 | 95.000,00 | 28.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 |
| 11.3 | ESTIMATIDO | COLETA DE ESGOTO | PROPRIA | vb. | 1,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 11.4 | Ref. AERO BARRA DO CORDA R05 | ILUMINAÇÃO DO PÁTIO - BDI = 20,93 | PROPRIA | und | 5,00 | 54.115,41 | 11.326,36 | 65.441,77 | 327.208,85 |
| 11.5 | 5213401 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | SICRO | m2 | 8.500,00 | 21,58 | 6,47 | 28,05 | 238.425,00 |
| 11.6 | ESTIMADO | TELEFONIA - BDI = 20,93 | PROPRIA | cj. | 1,00 | 24.807,74 | 5.192,26 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 |  | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  |  |  |  |  |  | 996.098,70 |
| 12.1 | 98522 | CERCAMENTO OPERACIONAL | SINAPI | M | 5.750,00 | 103,89 | 31,17 | 135,06 | 776.595,00 |
| 12.2 | 3713610 | CERCAMENTO PATRIMONIAL | SINAPI | M | 7.710,00 | 21,90 | 6,57 | 28,47 | 219.503,70 |
| 13 |  | CUSTOS AMBIENTAIS |  |  |  |  |  |  | 4.191.002,69 |
| 12.1 | ESTIMADO | CUSTO AMBIENTAIS (5% DO CUSTO TOTAL DA OBRA) | CMG/DNIT | und | 1,00 | 3.223.848,22 | 967.154,47 | 4.191.002,69 | 4.191.002,69 |
| 14 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  |  |  | 2.514.601,61 |
| 14.1 | ESTIMADO | ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO/EXECUTIVO E "AS BUILT" (3% DO CUSTO TOTAL DA OBRA) | PROPRIA | und | 1,00 | 1.934.308,93 | 580.292,68 | 2.514.601,61 | 2.514.601,61 |
| 15 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  | 57.858,78 |
| 15.1 | 21.05.05 | DEMOLIÇÕES DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES | DER/SP | m² | 1.191,00 | 37,37 | 11,21 | 48,58 | 57.858,78 |
| PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.145.473,74 |

# EQUIPE TÉCNICA

- José Mauro de Figueiredo Garcia – Engenheiro Civil e Coordenador de Projeto – CREA 0601041340

- Luis Henrique Batista Ramos – Engenheiro Ambiental – CREA 5064044248

- EQUIPE DE APOIO

- André Luiz de Sales – Administrador - CRA-MG 01-050872/D

- Simone Santana Alves da Costa – Engenheira Civil – CREA 5062769340

- Paulo Calixto – Engenheiro Eletricista – CREA 0600172040

- Willian Sussumu Katsuyama – Arquiteto – CAU A37547-0

# APÊNDICE 1 – DADOS DO PROGRAMA FAARFIELD.